# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

附环境风险专项评价报告

项目名称：佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司

扩建汽车内饰件项目

建设单位（盖章）：佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司

编制日期： 2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司扩建汽车内饰件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-320585-89-01-350942 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏省太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 6 分 47.905 秒， 31 度 29 分 13.886 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3670]汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36 71 汽车零部件及配件制造367-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 太仓市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 太行审投备[2021]284号 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 2.08 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则，Q值为1≤Q＜10，风险物质最大储存量超过临界量，因此设置了环境风险专项。 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划文件名称：《太仓市城市总体规划（2010-2030年）》； 召集审查机关：江苏省人民政府； 审查文件名称及文号：《省政府关于太仓市城市总体规划的批复》、苏政复[2011]57 号 （2）《江苏省人民政府关于设立江苏南通通州湾经济开发区等26家省级开发区的批复》（江苏省人民政府，苏政复〔2018〕82号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：江苏省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书的审查意见》、苏环审[2012]49号； （2）规划环境影响评价文件名称：《江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书补充报告》； 召集审查机关：江苏省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书补充报告的复函》（苏环便管[2012]123号）； - 规划环境影响评价文件名称：《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》（送审稿）； 召集审查机关：江苏省生态环境厅。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 扩建项目位于江苏省太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，利用现有厂房进行扩建。项目北侧隔宁波东路为年益科技电子有限公司以及鲍迪克热处理有限公司，南侧为威尔斯新材料（太仓）有限公司，西侧为克朗斯机械（太仓）有限公司，东侧为艾巴赫弹簧有限公司。 根据太仓高新技术产业开发区规划用地布局图（附图六），项目所在地块为工业用地。根据企业不动产证（附件四），土地用途为工业用地，房屋用途为工业。项目已取得备案证（项目代码2208-320585-89-01-350942）。因此，扩建项目选址符合要求。 根据《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》(送审稿)，本次规划范围为：西至盐铁塘、太平北路，南至郑和中路，北至北京东路，东至娄江东路，总用地面积约824.03公顷，其中核心区面积345.81 公顷，高新拓展区面积478.22公顷，本项目属于江苏省太仓高新技术产业开发区。产业定位为：以高新技术产业为主要发展方向，德资工业园以精密机械、汽车零部件、电子信息、医疗器械、新型纺织机械、模具、航空航天装备、高档数控机床和机器人等高端制造产业为特色；板桥片区保留工业片区以新材料为特色，主要发展精密机械、高性能膜材料、航空新材料、电子新材料为主的新材料产业，禁止发展化工新材料等污染严重的新材料产业；四通路、常胜路之间的工业用地主要以汽车零部件研发和生物医药研发为主；三港和江南路工业片区以精密机械、电子信息、新能源、生物医药（禁止原料药生产）为特色。 本项目位于德资工业园，从事汽车内饰件的生产，属于汽车零部件，符合江苏省太仓高新技术产业开发区产业定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | (1)产业政策相符性分析 扩建项目与国家及地方现行产业政策相符性分析详见表1-1。 表1-1 扩建项目与国家及地方现行产业政策相符性分析表 序号; 产业政策相关文件; 项目相符性. 1; 《外商投资产业指导目录》（2017年修订）; 拟建项目不属于其中限制和淘汰类项目. 2; 《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》; 拟建项目不属于其中鼓励类项目. 3; 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》; 拟建项目不属于其中禁止类、限制类项目. 4; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）（2013修改版）; 拟建项目不属于其中限制和淘汰类项目. 5; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》; 拟建项目不属于其中限制、淘汰类和能耗限额所列项目. 6; 《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》（苏府[2004]123号）; 拟建项目不属于其中限制、禁止发展项目. 7; 《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）; 拟建项目不属于其中限制、禁止和淘汰类项目. 8; 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 拟建项目不属于其中禁止用地项目. 9; 《限制用地项目目录（2012年本）》; 拟建项目不属于其中限制用地项目. 10; 《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）; 拟建项目不属于其中禁止用地项目. 11; 《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）; 拟建项目不属于其中限制用地项目. 综上，拟建项目符合国家和地方现行产业政策。 (2)“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离扩建项目最近的国家级生态红线保护区为“太仓金仓湖省级湿地公园”，扩建项目位于其南侧2500m。扩建项目不涉及国家级生态保护红线保护区域，不会导致太仓市辖区内国家级生态保护红线生态服务功能下降； 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）及《太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案》，距扩建项目最近的江苏省生态空间管控区为“太仓金仓湖省级湿地公园”，扩建项目位于其南侧2500m。在项目不涉及生态空间管控区，不会导致太仓市辖区内生态空间管控区生态服务功能下降。 因此，扩建项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）是相符的。 2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年苏州主要空气污染物指标监测结果中O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为大气环境质量不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标，大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水新浏河监测断面pH、COD、氨氮、总磷、SS等各项监测指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求；扩建项目区域昼间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。扩建项目营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，环境风险可控制在安全范围内。 因此，扩建项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 3）资源利用上线 扩建项目使用自来水588.1t/a，用电量30万度/a。当地自来水厂可满足本项目新鲜水使用要求，区域电网以及天然气管网可满足项目使用要求，本项目对当地资源利用基本无影响。 4）环境准入负面清单 扩建项目主要生产汽车配件，行业类别为“[C3670]汽车零部件及配件制造”，对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则管控条款（试行）》“三、产业发展”，本项目不属于负面清单中项目；对照《市场准入负面清单（2022年版）》扩建项目不属于负面清单中项目；对照《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022版），本项目不属于其负面清单中的内容；对照《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》(送审稿)中“规划生态环境准入清单”，扩建项目不在禁入项目清单之列。 表1-2 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则管控条款（试行）》相符性分析 类别; 管控条款; 相符性分析. 河段利用与岸线开发; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目; 扩建项目不属于码头项目，不属于过长江通道项目，符合要求。. 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 扩建项目所在地为工业用地，不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，符合要求。. 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 扩建项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，符合要求。. 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 扩建项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，符合要求。. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划〉划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 扩建项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内，符合要求。. 区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 扩建项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内，符合要求。. 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法洵汰取缔。; 扩建项目不在长江干支流1公里范围内，符合要求。. 禁止在距有长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 扩建项目不属于尾矿库项目，符合要求。. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 扩建项目不属于燃煤发电项目，符合要求。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应产格按照《环境保护综合名录〉等有关要求执行。; 扩建项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，符合要求。. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 扩建项目不属于化工项目，符合要求。. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目; 扩建项目不属于化工集中区，不生产、使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品，符合要求。. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 扩建项目不属于劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目，符合要求。. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动; 扩建项目不在太湖流域一、二、三级保护区内，符合要求。. 产业发展; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 扩建项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱项目，符合要求。. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。; 扩建项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目，符合要求。. 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目; 扩建项目不属于合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目，符合要求。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 扩建项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，符合要求。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的产重过剩产能行业的项目; 扩建项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，符合要求。. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录〉《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目; 扩建项目不属于产业结构调整指导目录《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不使用明令淘汰的安全生产落后工艺及装备，符合要求。. 表1-3 与《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析 文件要求; 本项目情况. 一、《市场准入负面清单（2022年版）》包含禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。; 扩建项目不属于其中限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 四、按照党中央、国务院要 求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理方式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止 限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结 构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。各地区、各部门不得另行制定市场准入性质的负面清单。; 经查实，扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息结构调整》（2012年本）及“关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整》（2012年本）部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目”；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2018年）中限制类和淘汰类的企业、工艺、装备、产品；本项目设备也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中限制类和淘汰类项目。. 表1-4 规划环评生态环境准入清单 清单类型; 准入内容; 相符性. 空间布局约束; （1）在涉及浏河（太仓市）清水通道维护区内，严格执行《南水北调工程供用水管理条例》《江苏省河道管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》和《江苏省通榆河水污染防治条例》等有关规定。至规划期末 4 家企业占用浏河两岸 100 米范围内的工业用地全部清退，退出后的地块用途需符合《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政发[2021]3 号）第十三条规定。 （2）禁止在基本农田区域进行各项非农建设。本次规划开发建设如占用少量基本农田，主要用作教育科研用地，但需在做好基本农田占补平衡下进行。 （3）禁止占用水域，禁止破坏水域的建设活动。 （4）以绿化和防护林建设为主，严格控制城镇和农村居民点建设。; 建设项目不涉及浏河（太仓市）清水通道维护区；不占用基本农田；不占用水域。. 污染物排放管控; （1）废水污染物： COD 1112.18 吨/年；NH3-N 92.67 吨/年、TP11.12 吨/年、TN278 吨/年； （2）大气污染物：SO2114.89 吨/年、NOX57.78 吨/年、颗粒物 69.36 吨/、盐酸 4.47 吨/年、硫酸雾 2.14 吨/年、VOCs 66.63 吨/年； （3）危险废物：16994.76 吨/年。; 扩建项目新增有组织排放量为VOCs（非甲烷总烃）0.0936t/a，无组织大气污染物排放总量为：VOCs（非甲烷总烃）0.104t/a仅作为考核量。技改扩建项目营运期职工生活污水经化粪池预处理后与冷却水排水一同接管太仓市城东污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量264t/a、COD0.0967t/a、SS0.049t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.0084t/a、总磷0.01t/a，纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内。固废均得到有效处置。. 产业开发准入; 优先引入： （1）高端制造产业：精密机械、汽车零部件（含研发）、医疗器械、新型纺织机械、模具、航空航天装备、高档数控机床和机器人； （2）电子信息产业：高端电子设备制造业、汽车电子制造、电子元件制造、软件与信息技术服务业； （3）新材料产业：高性能膜材料、航空新材料、电子新材料； （4）生物医药产业： 生物药品制造（不含原药生产）、生物医药研发、健康食品制造； （5）现代服务业：职业教育、文化创意、现代物流、科技服务。 禁止引入： （6）高端制造业：禁止新建纯电镀项目，禁止新引进含印染的项目。需要配套电镀工序的企业、拟保留的少量印染企业按照《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条和第四十六条的规定执行。 （7）新材料产业：含化学反应的合成材料生产项目，含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产项目，含铸造、冶炼工艺的金属材料生产项目； （8）电子信息产业：项多晶硅、单晶硅前道生产项目，综合电耗大于 200 千瓦时/ 千克的太阳能级多晶硅生产，硅片年产能低于 5000 万片的项目，晶硅电池年产能低于 200MWp的项目，晶硅电池组件年产能低于200MWp的项目，线路板拆解目； （9）生物医药及生物医药研发产业：化学合成的原药生产的项目。 （10）其他：产能过剩项目；《环境保护综合名录（2017 年版）》“高污染、高环境风险”产品；生产工艺或设备落后，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；金属或非金属表面处理外加工产业（不包括电子、汽车及零部件、机械等产业生产工艺流程中必备的磷化、喷涂、电涌等工序）；化工、造纸、印染、钢铁、水泥等高耗能高污染项目；不符合园区定位或国家明令禁止、淘汰的企业。; 建设项目从事汽车内饰件生产，属于优先引入的高端制造产业。. 环境风险管控; 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）的相关内容，对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）做好环境影响评价公众参与工作。开发区企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，建立完备的环境信息平台，接受公众监督。; 本项目建成后企业承诺尽快开展应急预案。. 资源开发利用要求; （1）单位工业增加值新鲜水耗不高于 8 吨/万元； （2）土地资源总量上限不高于 8.2403 平方公里； （3）建设用地总量上限不高于 38.32 平方公里； （4）工业用地及仓储用地总量不高于10.86 平方公里；单位工业增加值综合能耗不高于0.5 吨标煤/万元。; 建设项目符合资源开发利用要求. 表1-5 长江经济带发展负面清单相符性分析 序号; 负面清单; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不将合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 相符。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 相符。. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 相符。本项目不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 相符。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符。本项目不涉利用、占用长江流域河湖岸线，不属于不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符。本项目不涉及排污口。. 7; 禁止在“—江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 相符。. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 相符，本项目生产汽车内饰件项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目以及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符，本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符，本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 相符。. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 相符。. 经对照，扩建项目产品为汽车内饰件生产，属于优先引入，符合以上准入条件。 综上本项目符合“三线一单”的要求。 5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）以及《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），扩建项目位于太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，属于重点管控单元，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业园区。全省划分重点管控单元2041个，占全省国土面积的18.47%。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。扩建项目运营期产生的废活性炭委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置，不外排；生活污水以及冷却水排水经市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理；成型过程中产生的非甲烷总烃通过集气罩收集，经二级活性炭吸附处理后有组织排放；设备运行噪声采取隔声减振措施后达标排放；固废实现零排放。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号），扩建项目位于太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，属于重点管控单元，具体分析见下表。 表1-6 生态环境准入清单 清单类型; 准入内容; 相符性. 空间布局约束; (1)禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省 工业和信息产业结构调整调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。(2)严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。(3)严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 (4)严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求. (5)严格执行《中华人民共和国长江保护法》(6)禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 扩建项目为生产汽车内饰件项目，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省 工业和信息产业结构调整调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；不属于《外商投资产业指导目录》禁止类的产业；不属于园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求；不属于 不符合《条例》要求的项目；不属于禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。. 污染物排放管控; (1)园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。(2)园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。(3)根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 扩建项目为汽车内饰件生产项目，企业生产过程中产生的有机废气经收集后通过二级活性炭吸附处理后达《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表5中排放标准后达标排放，对大气污染较小。. 环境风险防控; (1)建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应排放应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 (2)生产、使用储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。 (3)加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 建设单位拟配备应急救援队伍。和必要的应急设施和装备，并定期开展应急演练。建设单位将严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案联动。. 资源开发效率要求; (1)园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 (2)禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”(严格)，具体包括: 1.煤炭及其制品( 包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)；2、 石油焦、油页制岩、原油、重油、渣油、煤焦治;3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 扩建项目为汽车内饰件生产，未销售使用燃料为“Ⅲ类”的高污染燃料。. 综上所述，项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）以及《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号）要求。 因此，扩建项目与“三线一单”的相关要求是相符的。 （3）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）相符性 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求“所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅材料、生产工艺和设备，对应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放”以及“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%...PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩对废气进行收集，配料、投料、混炼尾气应采用布袋除尘等高效除尘装置处理，过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。其他塑料制品废气因根据污染物种类及浓度的不同，分别采用多级填料塔吸收、高温焚烧等技术净化处理”。 扩建项目生产过程中有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，收集效率90%，处理效率90%，尾气经15米高排气筒达标排放，与“《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》相符。 综上所述，扩建项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求。 （4）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《省政府关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）相符性 根据《省政府关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》内容，江苏省属于重点区域范围。 表1-7 项目与“蓝天保卫战三年行动计划”相符性分析表 文件; 相关内容; 相符性分析; 是否相符. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输; 扩建项目主要从汽车内饰件制造，不属于“两高”行业; 相符. 全面开战“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后置”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展化规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃; 扩建项目位于太仓市高新技术开发区宁波东路55号，项目符合国家和地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业; 符合. 到2020年，全国煤炭占能源消费总量比打重下降到58%以下；北京、天津、河北、蓝山东、河南五省(直辖市)煤炭消费总量保2015年下降10%，长三角地区下降5%，汾渭平原实现负增长；新建耗煤项年目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，2020年全国电力用煤占煤炭消费总量比重达到55%以上。继续推进电进电能替代燃煤和燃油，替代规模达到1000亿度以上; 扩建项目不使用煤炭，使用清洁能源电能; 符合. 加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造; 扩建项目不使用煤炭，使用清洁能源电能; 符合. 江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案; 严控“两高”行业产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法; 扩建项目主要从事汽车内饰件制造，不属于“两高”行业; 符合. 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治工作要求。实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，2018年完成摸底排查工作。“散乱污”企业列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污“企业异地转移、死灰复燃; 扩建项目位于太仓市高新技术开发区宁波东路55号，项目符合国家和地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业; 符合. 开展燃煤锅炉综合整治。2019年底前，实施35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰方案或实施清洁能源替代，按照宜电则电、宜气则气等原则进行整治，鼓励使用太阳能、生物质能等；推进煤炭清洁化利用，推广清洁高效燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求; 扩建项目不使用煤炭，使用清洁能源电能; 符合. 根据上表分析结果，扩建项目建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《省政府关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）的相关要求。 （5）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）中的要求“严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准”、“落实无组织排放特别控制要求，制定VOCs无组织排放控制规程”、“聚焦治污设施‘三率’，提升综合治理效率”。 本项目生产过程中有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，收集效率90%，处理效率90%，尾气经15米高排气筒达标排放，对环境影响较小。扩建项目在生产过程中，加强原料以及成品储存管理，规范生产，废包装容器密封储存，按要求妥善处置。厂界、厂区均严格执行相应的无组织排放标准，加强生产管理及环境管理，确保各项指标达标。 因此，扩建项目的建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 （6）与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日修正）第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区，且项目不属于上述禁止建设项目，扩建项目运营期产生的危废委托有资质的公司处理，不外排；生活污水与冷却水排水经市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理尾水达标排放至新浏河；因此扩建项目生产过程中无含磷生产废水产生及排放，扩建项目的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》的要求相符。 （7）与《太湖流域管理条例》的相符性 根据《太湖流域管理条例》第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 扩建项目不位于太湖饮用水水源保护区，不会对水源地造成影响。扩建项目运营期产生的危废委托有资质的公司处理，不外排；生活污水与冷却水排水经市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理尾水达标排放至新浏河；因此，扩建项目的建设与《太湖流域管理条例》的相关规定是相符的。 （8）与大气办（2021）6号《关于加快推进实施挥发性有机物清洁原料替代工作的通知》文件及其附件1源头替代具体要求的相符性 对照太大气办（2021）6号《关于加快推进实施挥发性有机物清洁原料替代工作的通知》文件及其附件1源头替代具体要求，（一）明确替代要求工业涂装企业中，其他工业涂装。要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）… 本项目生产汽车内饰件，运营过程不使用涂料、胶粘剂、油墨等原材料，因此本项目的建设与太大气办（2021）6号《关于加快推进实施挥发性有机物清洁原料替代工作的通知》文件及其附件1源头替代具体要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司原2008年整体搬迁至江苏省太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，现有五期项目。其中一期“年产汽车内饰件8万套、汽车模具及夹具100套、簇绒地毯80万平方米、针刺地毯80万平方米项目”于2008年11月28日经太仓环境保护局审批同意建设，于2008年12月投入生产，实际建成生产规模为年产汽车内饰件8万套、针刺地毯80万平方米，其余产品放弃生产，于2015年4月17日通过太仓市环保局组织的竣工验收；二期新增EVA皮料的生产（一期项目需要的原料，原全部外购，现部分自己生产），并将轻质发泡（LWF）工段搬至二期厂房中，扩建完成后，形成年产汽车内饰件8万台套项目生产规模，该项目已于2015年6月24日经太仓环境保护局审批同意建设，于2017年3月29日扩建年产汽车内饰件8万台套项目（第一阶段不包括EVA皮料生产线）通过太仓市环保局组织的竣工验收；三期 “购置关键设备，年产行李箱盖板产品16万件的改建技改项目”，并对现有项目进行改建、技改，不再生产EVA皮料，全部外购。该项目已于2019年1月31日经太仓环境保护局审批同意建设，后因市场原因，“购置关键设备，年产行李箱盖板产品16万件的改建技改项目”放弃建设，企业承诺以后不再建设该项目；四期“针刺地毯技改项目”，该项目于2020年6月12日经苏州市行政审批局审批同意建设，并于2021年4月7日完成企业自主验收。佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司扩建汽车内饰件项目于2022年8月29日通过环保审批，目前完成一阶段验收。目前全厂实际生产能力为年产汽车内饰件36万套、针刺地毯120万平方米。 由于企业发展需要，佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司拟投资1200万元，利用自有厂房1000平方米，购置地毯自动成型线、开模发泡线、轮罩成型线、水切割设备等共35台（套）设备，建设佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司扩建汽车内饰件项目。项目建成后 ，全厂具有年产汽车内饰件成品（内前围、中通道以及内轮罩等）36万套，汽车内饰件片材（EVA片材）5万套/年，针刺地毯120万平方米/年的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目类别为“三十三、汽车制造业36—71.汽车零部件及配件制造367”中：“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”需编制报告表，本项目为汽车零部件制造，故需编制报告表。佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司委托南京博环环保有限公司编制本项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位立即安排有关环评人员进行现场踏勘，对项目所在区域的自然环境、社会经济环境等进行了调查，在此基础上完成了本次建设项目的环境影响报告表，交由建设单位上报环保主管部门审查。 1．主要产品及产能情况 表2-1 本项目主要产品及产能情况 行业类别; 生产线名称; 生产线编号; 产品名称; 生产能力; 全厂最终外售量; 计量单位; 设计年生产时间; 产品规格. 扩建前; 扩建后; 变化量. [C3670]汽车零部件及配件制造; 汽车配件生产线; 1#; 汽车内饰件; 汽车内饰件成品（内前围、中通道以及内轮罩等）; 36; 36; 0; 36; 万套/年; 2400h; 根据客户定制要求生产. 汽车内饰件片材（EVA片材）; 5; 5; 0; 0; 万套/年; 2400h. 轮罩、地毯; 0; 20; 20; 20; 万套/年; 2400h. 2#; 针刺地毯; /; 120; 120; 0; 120; 万平方米/年; 2400h. 备注：汽车内饰件片材（EVA片材）不作为成品外售，仅为现有2期项目中汽车内饰件的中间产物用于现有项目的生产。. 2．主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 本次扩建项目主要生产设备与现有项目设备不存在依托关系，扩建项目全部新增。本项目新增设备见表2-2。 表2-2 扩建项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 生产线; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设备型号; 扩建项目数量（台/套）. 轮罩生产线; 加热; 加热; 加热炉; 定制; 1. 成型/冲切; 成型/冲切; 框式液压机; YzK96-SF300; 1. 装配/焊接; 装配/焊接; 焊接机; 定制; 3. 机器人; 定制; 3. 地毯生产线; 加热; 加热; 双接触式地毯成型加热线; 定制; 1. 成型; 成型; 伺服内饰件液压机; YP96-250; 1. 发泡; 发泡; 聚氨酯发泡成型机; 定制; 2. 发泡机预混罐; 定制; 2. 机器人; 定制; 3. 液压机; 定制; 2. 框架液压机; SHP96-150EB; 2. 伺服液压机; YzK96-SF250; 1. 切割; 切割; 高压水切割系统; 定制; 2. 框式液压机; YzK96G-SF300; 1. 伺服液压机; YzK96G-SF250; 1. 辅助设备; 水温机; 定制; 3. 冷水机; 定制; 4. 油温机; 定制; 4. 3．项目原辅材料消耗、理化性质 ①原辅材料消耗表 表2-3 扩建项目原辅材料消耗表 ②理化性质 表2-4 扩建项目原辅材料理化性质表 4．项目工程组成表 表2-5 建设项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 主体工程; 1#生产车间; 建筑面积13047.4 m2; 建筑面积13047.4 m2; +0; 本项目不涉及. 2#生产车间; 建筑面积7628.74 m2; 建筑面积7628.74 m2; +0; 本项目在空闲区域扩建. 贮运工程; 原材料堆放场; 2600m2; 2600m2; 0; 汽车运输，原料储存于车间内原料堆放区，成品储存于成品堆放区，危化品储存于化学品仓库（本项目不涉及危化品）依托现有. 成品仓库; 50m2; 50m2; 0. 化学品仓库; 70 m2; 70 m2. 运输; /; /; /. 公用工程; 给水; 4665.1t/a; 5061.2 t/a; +396.1t/a; 自来水由市政供水管网供给. 排水; 3026.5t/a; 3290.5t/a; +264t/a; 达三级标准接管排入太仓市城东污水处理厂. 供电; 265万千瓦时/年; 315万千瓦时/年; +50万千瓦时/年; 来自市政电网. 天然气; 6.4万m3/a; 6.4万m3/a; 0; 来自天然气管网. 空压机; 3台; 3台; 0; 依托现有，单台制气10m3/min，螺杆式空压机. 锅炉; 1台; 1台; 0; -. 环保工程; 废气; 5套二级活性炭吸附装置+15m高1-5#排气筒; /; /; 本项目不涉及. 一套低氮燃烧器+15米高6#排气筒; /; /; 本项目不涉及. 布袋除尘+15米高7#排气筒; /; /; 本项目不涉及. 二级活性炭吸附装置+15m高8#排气筒; /; /; 本项目不涉及. /; 1套布袋除尘装置+15米高9#排气筒; 1套布袋除尘装置+15米高9#排气筒; 执行《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表5中排放标准. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托现有. 雨污分流、规范化接管口; 雨水口2个、污水口1个; 依托现有，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 减振底座、降噪装置、墙壁隔声、距离衰减; 降噪10-20dB(A); 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般工业固废仓库; 依托现有一般固废库60m2（位于2#厂房西北角）; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 危废仓库; 依托现有22.5m2危废暂存库（位于车间西南角）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 5．项目用排水平衡 扩建项目使用自来水396.1t/a，自来水主要为生活用水、循环冷却水以及水切割补充水。 ①生活用水： 扩建项目新增劳动定员20人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水量按50L/d人计，年工作300天；根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）废水产生量以用水量的80%计，其中污染物产生浓度分别为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L，生活污水产生量为240t/a，经化粪池处理后接管至城东污水处理厂。 ②冷水机用水 扩建项目成型工序共设置4台冷水机组。冷水机组使用冷媒作为制冷剂，用以传递热能，企业在挤出机、注塑机以及压延机设置管道，管道内冷却水使用自来水（循环使用不外排），热量首先由工艺间接传递到管道内冷却水，受热后的冷却水在机组内与冷媒间接接触传递热量，冷冻机组配套的半封闭冷却水塔与冷媒进行间接接触，从而冷却水塔内自来水受热挥发。冷却水塔2t/h，循环量为4800t/a。补水量按照2%计，则补水量为96t/a，排水系数约为25%，则排水量为24 t/a，接管进入污水处理厂。根据企业提供资料，循环冷却水弃水主要污染物浓度分别为COD30mg/L，SS40mg/L。 ③水切割用水 扩建项目水切割机自带一个1m3水池，且密闭带盖，根据企业提供资料，切割废水循环使用不外排，工件会带走一部分水份，约占切割用水的10%，则年补充水为0.1t，定期将水池中的废边角料沥干净后作为一般工业固废外卖处置。 扩建项目水平衡见图2-1，扩建项目建成后全厂水平衡见图2-2。 图2-1 扩建项目水平衡（单位：t/a） 图2-2 扩建项目建成后全厂水平衡（单位：t/a） 6．劳动定员及工作制度 劳动定员：扩建项目新增人员20人；全厂共240人。 工作制度：年工作天数300天，每天8小时，年工作时间为2400小时。 7．厂区平面布置情况 佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司位于江苏省太仓市高新技术产业开发区宁波路55号。扩建项目不新增厂房，利用现有一期厂房闲置区域进行扩建，平面布置图见附图三。纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，联系紧密，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和成品的运输，便于生产操作，平面布置较合理。扩建项目厂区平面布置图以及车间平面布置图详见附图三、四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1．工艺流程 建设项目产污工序见表2-6。 表2-6 建设项目产污工序一览表 序号; 项目; 产污编号; 名称; 污染物; 污染物来源; 产污工序. 1; 废气; G1-1、G2-1; 成型废气; 非甲烷总烃; 成型; 成型. 2; G2-2; 发泡废气; 非甲烷总烃; 发泡; 发泡. 3; 噪声; N; 设备噪声; 噪声; 设备运转; 设备运转. 4; 固废; S1-1、S2-1; 废边角料; 一般固废; 生产; 切割. 5; S1-2、S2-2; 不合格品; 生产; 检验. 6; /; 生活垃圾; 员工生活; 员工生活. 7; /; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 废气处理. 8; 废水; /; 生活污水; PH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 员工生活; 员工生活. 9; /; 冷却水排水; COD、SS; 冷却; 冷却. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1．现有项目概况 佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司原2008年整体搬迁至江苏省太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，现有五期项目。其中一期“年产汽车内饰件8万套、汽车模具及夹具100套、簇绒地毯80万平方米、针刺地毯80万平方米项目”于2008年11月28日经太仓环境保护局审批同意建设，于2008年12月投入生产，实际建成生产规模为年产汽车内饰件8万套、针刺地毯80万平方米，其余产品放弃生产，于2015年4月17日通过太仓市环保局组织的竣工验收；二期新增EVA皮料的生产（一期项目需要的原料，原全部外购，现部分自己生产），并将轻质发泡（LWF）工段搬至二期厂房中，扩建完成后，形成年产汽车内饰件8万台套项目生产规模，该项目已于2015年6月24日经太仓环境保护局审批同意建设，于2017年3月29日扩建年产汽车内饰件8万台套项目（第一阶段不包括EVA皮料生产线）通过太仓市环保局组织的竣工验收；三期 “购置关键设备，年产行李箱盖板产品16万件的改建技改项目”，并对现有项目进行改建、技改，不再生产EVA皮料，全部外购。该项目已于2019年1月31日经太仓环境保护局审批同意建设，后因市场原因，“购置关键设备，年产行李箱盖板产品16万件的改建技改项目”放弃建设，企业承诺以后不再建设该项目；四期“针刺地毯技改项目”，该项目于2020年6月12日经苏州市行政审批局审批同意建设，并于2021年4月7日完成企业自主验收；五期“佩尔哲汽车内饰系统 （太仓）有限公司扩建汽车内饰件项目” 该项目于2020年6月12日经苏州市行政审批局审批同意建设，一阶段已完成自主验收，二阶段正在建设中。 表2-7 企业现有项目环保审批情况一览表 序号; 项目名称; 建设内容; 环评文件类型; 环保批复情况; 工程验收情况; 监测验收情况; 备注. 1; 佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司搬迁项目; 搬迁，年产汽车内饰件8万套、针刺地毯80万平方米; 建设项目环境影响报告表; 2008年8月5日通过环保审批，太环计【2008】213号; 2015年4月17日通过竣工环境保护验收，太环建验【2015】59号; 工程验收同意项目 正式投入生产; 一期. 2; 佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司扩建年产汽车内饰件8万台套项目; 扩建年产汽车内饰件8万台套; 建设项目环境影响报告表; 2015年6月4日通过环保审批，太环建【2015】278号; 2017年3月29日通过竣工环境保护验收，太环建验【2017】107号（不含EVA皮料生产线）; 工程验收同意项目 正式投入生产; 二期. 3; 购置关键设备，年产行李箱盖板产品16万件的改建技改项目; 扩建年产行李箱盖板产品16万件项目，并对现有项目进行改建、技改，不再生产EVA皮料，全部外购; 建设项目环境影响报告表; 2019年1月31日通过环保审批，太环建【2019】44号; 行李箱盖板产品放弃生产; /; 三期，放弃建设. 4; 针刺地毯技改项目; 扩建年产针刺地毯40万平方米; 建设项目环境影响报告表; 2020年6月23日通过环保审批，苏行审环评【2020】30126号; 2021年4月7日通过自主验收; 工程验收同意项目 正式投入生产; 四期. 5; 佩尔哲汽车内饰系统 （太仓）有限公司扩建汽车内饰件项目; 汽车内饰件成品（内前围、中通道以及内轮罩等）20万套；扩建针刺地毯120万套，汽车内饰件片材（EVA片材）5万套，汽车内饰件片材（EVA片材）不作为成品外售，仅为现有2期项目中汽车内饰件的中间产物用于现有项目的生产; 建设项目环境影响报告表; 2022年8月29日通过环保审批，苏环建【2022】85第0155号; 2022年11月8日完成第一阶段验收; 工程验收同意项目 正式投入生产; 五期. 6; 排污许可登记; /; /; 2019年10月16日取得排污许可证（苏州市生态环境局）; /; /; /. 2．现有项目污染物产生及排放情况 现有项目共有五期项目，其中三期项目放弃建设，五期项目正在建设。现有项目按照已批已建和已批在建分别说明，其中已批已建项目污染源排放量根据例行监测数据核算，已批在建项目污染源排放量根据环评核算。 1）已批已建项目污染物产生及排放情况 （1）废水 已批已建项目废水主要生活污水、水切割废水以及清下水；二期项目废水主要生活污水；四期项目废水主要为软水制备以及锅炉排水。达接管要求后排入太仓城东污水处理厂。 其中生活污水、水切割废水、软水制备废水以及锅炉排水达接管要求后排入太仓城东污水处理厂。 根据企业2021.5.6-2021.06.04的例行检测报告的监测数据结果（报告编号: TKJC2021BB0608-Z），现有项目污水排放情况见下表2-8。 表2-8 废水监测结果 采样日期; 采样地点; 检测项目（单位：mg/L，pH无量纲）. pH; COD; SS; NH3-N; TP; LAS. 2021.05.25; DW001; 7.66; 174; 63; 20.4; 2.63; 5.43. 接管标准; 6.5-9.5; 500; 400; 45; 8; 20. 由上表可知，已批已建项目污水排放各污染因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B等级标准要求，可稳定达标排放。 （2）废气 已批已建项目产生的大气污染物主要为PUR 发泡及固化过程产生的有机废气，集气罩收集经活性炭吸附处理由1#排气筒排放；地毯线模压成型产生的有机废气，集气罩收集经活性炭吸附处理后由2#排气筒排放；汽车内饰件线模压成型产生的有机废气，集气罩收集经活性炭吸附处理后由3#排气筒排放； EPP/EPE 固化成型过程产生的有机废气收集经活性炭吸附处理后由4#排气筒排放；背涂、烘干工段产生的少量非甲烷总烃废气及复合、开棉、梳棉、混棉、针刺工段产生的颗粒物废气无组织排放；模压成型废气以及挤出废气，废气经集气罩收集，二级活性炭吸附后，经15米高排气筒5#排放，发泡废气以及未经收集的模压成型废气、挤出废气无组织排放于车间内；天然气燃烧废气以及纤维开松、混料、精开松、吸附成型工序产生的粉尘（以颗粒物计），其中天然气燃烧废气收集后经15米高6#排气筒排放；纤维开松、混料、精开松、吸附成型工序产生颗粒物密闭收集，经布袋除尘处理后15米高7#排气筒排放。 根据企业2021.5.6-2021.06.04的例行检测报告的监测数据（报告编号: TKJC2021BB0608-Z）以及2021年3月验收报告的监测数据结果（报告编号: QC2102200602E以及QC2102200601E1），现有项目废气排放情况见下表2-9。其中1#-5#排气筒依照例行监测数据，6#、7#排气筒依照验收数据。 表2-9 已批已建项目有组织排放废气监测结果 监测点位; 污染物 名称; 检测时间; 监测结果; 标准; 排放 去向. 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 2021-05-25; 0.6; 0.00833; 120; 10; 15m高1#排气筒. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 2021-05-25; 0.3; 0.00321; 120; 10; 15m高2#排气筒. 3#排气筒; 非甲烷总烃; 2021-05-25; 0.247; 0.00255; 120; 10; 15m高3#排气筒. 4#排气筒; 非甲烷总烃; 2021-05-25; 0.17; 0.00188; 120; 10; 15m高4#排气筒. 5#排气筒; 非甲烷总烃; 2021-05-06; 0.64; 0.00653; 120; 10; 15m高5#排气筒. 6#排气筒; 颗粒物; 2021.03.29; ＜20; /; 20; /; 15m高6#排气筒. 二氧化硫; 2021.03.29; 7.875; 0.00761; 50; /. 氮氧化物; 2021.03.29; 36.375; 0.0349; 50; /. 7#排气筒; 颗粒物; 2021.03.29; ND; 0.01; 120; 3.5; 15m高7#排气筒. 备注：“ND”表示未检出，颗粒物检出限为1.0mg/m3，未检出的按照检出限的一半计算。 由于例行监测过程中监测因子不全面，且因企业于2021年3月完成验收，故利用验收监测数据比较合理。. 已批已建项目无组织废气中非甲烷总烃排放情况参照2021.5.6-2021.06.04的例行检测报告的监测数据结果见下表2-10（报告编号: TKJC2021BB0608-Z），具体见表2-10。 表2-10 已批已建项目无组织排放废气监测结果 检测项目; 采样时间; 检测结果（mg/m3）; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次; 限值. 非甲烷 总烃; 2021.05.06; 上风向1#; 0.57; 0.50; 0.38; 4.0; 达标. 下风向2#; 0.37; 0.34; 0.59. 下风向3#; 0.54; 0.49; 0.43. 下风向4#; 0.47; 0.40; 0.45. 由于例行监测中企业并未监测无组织颗粒物，故无组织颗粒物的达标情况依据佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司2021年3月《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号: QC2102200602E以及QC2102200601E1）中的无组织颗粒物废气监测结果，具体结果见下表。 表2-11 现有项目无组织排放废气监测结果 检测项目; 采样时间; 采样地点; 检测结果（mg/m3）; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 限值. 颗粒物; 2021.02.23; G1上风向; 0.103; 0.120; 0.138; 0.173; 1.0; 达标. G2上风向; 0.154; 0.206; 0.172; 0.173. G3上风向; 0.154; 0.154; 0.207; 0.190. G4上风向; 0.171; 0.154; 0.189; 0.155. 颗粒物; 2021.02.24; G1上风向; 0.137; 0.120; 0.138; 0.138; 1.0. G2上风向; 0.206; 0.223; 0.195; 0.173. G3上风向; 0.154; 0.189; 0.207; 0.190. G4上风向; 0.206; 0.206; 0.190; 0.155. G4上风向; 0.206; 0.206; 0.190; 0.155. 根据上表可得，已批已建项目有组织废气和无组织废气均达标排放。 （3）噪声 根据企业2021.5.6-2021.06.04的例行检测报告，已批已建项目厂界噪声达标排放情况见表2-12（报告编号: TKJC2021BB0608-Z）。 表2-12 现有项目厂界噪声监测结果 监测日期; 监测位置; Leq（dB(A)）（昼间）; Leq（dB(A)）（夜间）; 标准. 2021.05.06; N1东厂界外1米; 58.3; 48.1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类区，昼间≤60dB(A). N2南厂界外1米; 56.3; 47.6. N3西厂界外1米; 54.6; 47.9. N4北厂界外1米; 54.9; 48.5. 由上表可知，已批已建项目高噪声设备经厂房隔声、设备减振和距离衰减后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 已批已建项目固废产生及处置情况见表2-13。 表2-13 已批已建项目固废产生及处置情况表 序号; 名称; 属性; 废物代码; 主要成分; 性状; 产生量（t/a）; 处理处置方式. 1; 废金属; 一般固废; 99; 钢、铝; 固; 1; 外卖 综合利用. 2; 废塑料边角料; 06; 塑料; 固; 1.5. 3; 不合格品; 99; 地毯、玻璃纤维; 固; 1.8. 4; 废线柱; 99; 线柱; 固; 1. 5; 废边角料; 99; 地毯; 固; 7. 6; 废纤维丝; 99; 纤维丝; 固; 1.5. 7; 截留粉尘; 66; 粉尘; 固; 0.285. 8; 废包装材料; 06; 塑料等; 固; 21. 9; 生活垃圾; 99; 废纸等; 固; 12; 环卫清运. 10; 废活性炭; 危险固废; HW49 900-039-49; 有机废气; 固; 0.88; 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司. 11; 废油; HW08 900-249-08; 油; 液; 1.3. 12; 多元醇，异氰酸脂废料; HW49 900-041-49; 多元醇，异氰酸脂; 液; 3. 13; 废有机溶剂废液; HW06 900-402-06; 有机溶剂; 液; 0.5. （5）已批已验项目污染物排放总量情况 已批已建项目污染物排放总量见表2-14。 表2-14 已批已建项目污染物排放总量情况表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 已批已建项目许可排放量*; 已批已建项目实际排放量. 废气（有组织）; 非甲烷总烃; 0.1969; 0.054. SO2; 0.0216; 0.00571. NOX; 0.0505; 0.0262. 颗粒物; 0.0304; 0.024. 废气（无组织）; 非甲烷总烃; 0.034; 0.034. 颗粒物; 0.01; 0.01. 废水; 废水量; 2750.5; 2738.5. COD; 1.0649; 0.476. SS; 0.538; 0.173. NH3-N; 0.065; 0.0559. TP; 0.011; 0.00720. LAS; 0.027; 0.0149. 固废; 一般固废; 0; 0. 危险固废; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 注：*已批已建项目许可排放量来源于《扩建年产针刺地毯40万平方米项目》环评报告。 2）已批在建项目污染物产生及排放情况 （1）废气 已批在建项目有组织废气主要为挤出废气G1-1、G2-1，压延废气G1-2，注塑废气G2-2，模压成型废气G2-5。有组织废气产生及排放情况见表2-15。 # 表2-15 已批在建项目有组织废气产生及排放情况一览表 # 废气产污环节; # 污染物种类; # 产生情况; # 排放情况*; # 去向. 风量（m3/h）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量（t/a）; 风量（m3/h）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量（t/a）. 挤出、压延; 非甲烷总烃; 16000; 50.103; 0.752; 1.804; 31000; 4.29; 0.133; 0.318; # 8#排气筒. 注塑、模压成型; 非甲烷总烃; 15000; 35.880; 0.574; 1.378. 已批在建项目无组织废气主要为未捕集的有组织废气以及天然气燃烧废气。无组织废气产生及排放情况见表2-16。 表2-16 已批在建项目无组织废气产生及排放情况一览表 来源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 工作时间h/a; 面源高度m. 未捕集废气; 非甲烷总烃; 0.353; 0.147; 0.353; 0.147; 10000（整个2#车间）; 2400; 7. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.0024; 0.001; 0.0024; 0.001; 2400. SO2; 0.001; 0.000417; 0.001; 0.000417. NOX; 0.0063; 0.00263; 0.0063; 0.00263. （2）废水 表2-17 已批在建项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 废水量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工生活; 生活污水; 240; PH; 6-9; /; 化粪池; /; 240; 6-9; /; /; 城东污水处理厂. COD; 400; 0.096; 400; 0.096; 500. SS; 200; 0.048; 200; 0.048; 400. 氨氮; 25; 0.006; 25; 0.006; 45. 总氮; 35; 0.0084; 35; 0.0084; 70. 总磷; 4; 0.0010; 4; 0.0010; 8. 冷却水排水; 冷却水排水; 36; COD; 30; 0.00108; /; /; 36; 30; 0.00108; 500. SS; 40; 0.00144; 40; 0.00144; 400. 综合排水; 综合排水; 276; PH; 6-9; /; 化粪池; /; 276; 6-9; /; /. COD; 351.7; 0.097; 351.7; 0.097; 500. SS; 179.1; 0.049; 179.1; 0.049; 400. 氨氮; 21.7; 0.006; 21.7; 0.006; 45. 总氮; 30.4; 0.0084; 30.4; 0.0084; 70. 总磷; 3.6; 0.001; 3.6; 0.001; 8. （3）固废 表2-18 已批在建项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 生活垃圾; 日常办公; 一般固废; 固; 99; 990-999-99; 3; 环卫清运. 2; 废包装材料; 包装; 一般工业固废; 固; 99; 990-999-99; 1; 收集外售. 3; 废边角料; 挤出、压延、注塑、模压、切粒; 一般工业固废; 固; 06; 292-001-06; 3.5. 4; 不合格品; 检验; 一般工业固废; 固; 06; 292-001-06; 1. 5; 废活性炭; 废气处理; 危废; 固; HW49; 900-039-49; 35.26; 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司. 3、现有项目全厂污染物批复总量 已批在建项目建成后，全厂污染物批复总量见下表： 表2-19 现有项目污染物排放总量情况表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 环评批复量*; 实际排放量. 废气（有组织）; 非甲烷总烃; 0.515; 0.054. SO2; 0.0216; 0.00571. NOX; 0.0505; 0.0262. 颗粒物; 0.0304; 0.024. 废气（无组织）; 非甲烷总烃; 0.387; 0.034. 颗粒物; 0.0124; 0.01. SO2; 0.001; 0. NOX; 0.0063; 0. 废水; 废水量; 3026.5; 2738.5. COD; 1.162; 0.476. SS; 0.585; 0.173. NH3-N; 0.071; 0.0559. TP; 0.0987; 0.00720. LAS; 0.012; 0.0149. 固废; 一般固废; 0; 0. 危险固废; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 注：环评批复量*来源于《佩尔哲汽车内饰系统 （太仓）有限公司扩建汽车内饰件项目》环评批复量。 4、现有项目存在的主要环保问题 现有项目运营期生产期间各项污染物均能稳定达标排放，未发生环境污染事故，未出现附近居民投诉情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1．大气环境 （1）空气环境质量 1）达标区判定 根据苏州市生态环境局公开发布的《2022年度苏州市环境质量状况公报》，项区域空气质量现状见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. CO; 95百分位最大8小时平均; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90百分位数日平均; 162; 160; 101.3; 不达标. 由上表可见，2021年苏州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及其对应百分位数浓度、CO日平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，但O3的90百分位数日平均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。因此，项目所在的苏州市属于不达标区。 2）达标计划 太仓市大气环境质量判定为不达标区，根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施，苏州市已按要求开展限期达标规划。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，苏州市达标规划的规划范围为苏州市所辖全部行政区域，包括常熟、张家港、昆山及太仓4个下辖县级市和姑苏、虎丘、吴中、相城、吴江、苏州工业园6个市辖区域，总面积8488平方公里。 - 达标期限现阶段目标 力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 - 总体战略 以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 - 现阶段战略 到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 3）特征环境质量现状 扩建项目非甲烷总烃环境质量现状引用《太仓高新技术产业开发区环境影响评价区域评估报告》中江苏省苏力环境科技有限责任公司和苏州泰坤检测技术有限公司于2019年12月10日~12月17日的监测数据，监测点位为江苏弘仁供应链管理有限公司，位于扩建项目所在地东北侧1.8km，数据在有效期内，具体数据见表3-2。 表3-2 区域非甲烷总烃环境质量监测结果表 点位名称; 污染物; 评价指标; 评价标准（mg/m3）; 现状浓度（mg/m3）; 超标率%; 达标情况. 江苏弘仁供应链管理有限公司; 非甲烷总烃; 小时值; 2.0; 0.21~1.86; 0; 达标. 由表3-2可知，项目所在区域环境空气非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值的要求。 2．地表水环境 本项目运营期的生活污水以及冷却水排水接管进入城东污水处理厂，最终排入新浏河。地表水环境质量现状引用《太仓德瑞健康产业有限公司新建太仓市娄江新城医院（上海交通大学医院附属瑞金医院太仓分院）项目》中苏州环优检测有限公司出具的检测报告，监测点位为城东污水处理厂排口上游500m、下游500m和下游1500m，监测时间为2021年11月3日～2021年11月5日。项目引用的数据时效在三年内，符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）章节5.1.2“充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料”要求，具有时效性，因此本项目引用该项目地表水现状监测数据是有效的。监测结果见表3-3。 表3-3 水质监测数据统计表（单位：mg/L，pH无量纲） 河流; 监测断面; 断面名称; pH; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 新浏河; 城东污水处理厂排口上游500m; 最小值; 7.08; 11; 0.408; 0.12; 1.28. 最大值; 7.23; 14; 0.422; 0.16; 1.36. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 城东污水处理厂排口下游500m; 最小值; 7.05; 11; 0.401; 0.11; 1.32. 最大值; 7.14; 14; 0.452; 0.16; 1.4. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 城东污水处理厂排口下游1500m; 最小值; 6.97; 11; 0.392; 0.11; 1.35. 最大值; 7.08; 13; 0.452; 0.11; 1.41. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅳ类标准值; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5. 由上表可知，监测时段内，新浏河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水环境质量现状较好。 3．声环境 扩建项目厂界50米范围无环境敏感目标，根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》可知，2022年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为54.3dB(A)，同比下降0.5dB(A)，处于区域环境噪声二级（较好）水平，声强水平与2021年保持一致。各地昼间噪声平均等效声级介于52.6~55.0dB(A)。 依据《声环境质量标准》(GB 3096-2008）评价，2022年，苏州市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为99.5%和91.0%。与2021年相比，功能区声环境昼间和夜间平均达标率分别上升3.9和5.2个百分点。全市1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为100%、98.5%、100%和100%，夜间达标率分别为81.8%、95.5%、100%和84.6%。 本项目位于声功能3类区，区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状良好。 4、生态环境 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，依据《区域生态质量评价办法(试行）》(环监测〔2021) 99号)规定的生态质量指数（EQI）综合评价，2022年苏州市生态质量达到“三类”2标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1．大气环境 扩建项目位于太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，根据现场勘查，项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2．声环境 扩建项目位于太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3．地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4．生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1．大气污染物排放标准 扩建项目成型、发泡工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表5中排放标准和表9中的厂界监控浓度限值，具体见表3-4。 表3-4 大气污染排放限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/Nm3; 无组织排放监控浓度限值; 依 据. 监控点; 浓度mg/Nm3. 非甲烷总烃; 60; 周界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）. 表3-5 单位产品非甲烷总烃排放量 污染物; 单位产品非甲烷总烃排放量限值; 单位; 依 据. 非甲烷总烃; 0.3; kg/t产品; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）. 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。具体限值见表3-6。 表3-6 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2．废水排放标准 本项目冷却水排水及生活污水接管城东污水处理厂集中处理达标后排入新浏河。污水处理厂接管标准执行太仓市城东污水处理厂接管要求、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B等级标准，具体见表3-7。 表3-7 水污染物排放接管标准（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物名称; 接管浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中 B等级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 为保护太湖水体水环境质量，城东污水处理厂尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发[2018]77号）苏州特别排放限值标准要求，未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准。2026年3月28日起执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022），具体标准限值见表3-8。 表3-8 城镇污水厂废水排放标准 序号; 项目; 标准浓度限值（mg/L，pH无量纲）; 标准来源. 1; COD; 50; 江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1C及标准. 2; 氨氮; 4（6）*. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9. 6; SS; 10. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3．厂界噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4．固废控制标准 扩建项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-10。 表3-10 项目建成后污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目排放量; 建设项目产生量; 建设项目削减量; 建设项目排放量; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂排放量. 接管量; 外排量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.515; 0.9361; 0.8425; 0.0936; 0; +0.0936; 0.6086. SO2; 0.0216; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0216. NOX; 0.0505; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0505. 颗粒物; 0.0304; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0304. 无组织; 非甲烷总烃; 0.387; 0.104; 0; 0.104; 0; +0.104; 0.491. 颗粒物; 0.0124; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0124. SO2; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0; 0.001. NOX; 0.0063; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0063. 废水; 废水量; 3026.5; 264; 0; 264; 0; +264; 3290.5[1]; 3290.5[2]. COD; 1.162; 0.0967; 0; 0.0967; 0; +0.0967; 1.2587[1]; 0.1645[2]. SS; 0.585; 0.049; 0; 0.049; 0; +0.049; 0.634[1]; 0.0329[2]. NH3-N; 0.071; 0.006; 0; 0.006; 0; +0.006; 0.077[1]; 0.0132[2]. TN; 0.0987; 0.0084; 0; 0.0084; 0; +0.0084; 0.1071[1]; 0.0395[2]. TP; 0.012; 0.001; 0; 0.001; 0; +0.001; 0.013[1]; 0.0016[2]. LAS; 0.027; 0; 0; 0; 0; 0; 0.027[1]; 0.00151 [2]. 固体废物; 一般工业固废; 0; 13.5; 13.5; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 11.41; 11.41; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 注：[1]为排入城东污水处理厂接管考核量； [2]为参照城东污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量； 扩建项目新增有组织废气排放量为VOCs（非甲烷总烃）（有组织+无组织）0.1976t/a，在太仓市范围内平衡； 扩建项目新增水污染物接管考核量为：废水量264t/a、COD0.0967t/a、SS0.049t/a、NH3-N0.006t/a、TN0.0084t/a、TP0.001t/a，纳入污水处理厂总量范围内；外排环境污水量264t/a、COD0.0132t/a、SS0.0026t/a、NH3-N0.0011t/a、TN0.0032t/a、TP0.0001t/a。 固废排放量为零，不申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目在已建厂房进行生产，施工期仅进行厂房简单装修和设备安装，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1．废气 生产过程中产生的废气主要包括：成型工序产生的成型废气G1-1、G2-1，发泡废气G21-2。其中成型废气G1-1、G2-1，发泡废气G21-2经集气罩收集后经二级活性炭装置处理后通过9#排气筒排放。 （1）废气源强核算、收集、处理、排放方式 1）有组织 ①成型废气（G1-1、G2-1） 扩建项目在成型过程中会产生成型废气，根据《<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>--292塑料制品业系数手册—2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表》中提供的“吸塑、裁切”工序非甲烷总烃产生系数为1.90kg/t-原料。地毯成型过程底毡用量约9t/a，毯面用量约6t/a，轮罩成型过程毛毡用量约9t/a，则成型废气非甲烷总烃的产生量为0.046t/a。 成型废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附后通过15m高排气筒9#排放，集气罩的捕集效率按照90%计算、处理效率为90%。本项目生产时间每年为2400小时，则有组织成型废气产生量为0.041t/a，产生速率为0.017kg/h，无组织成型废气产生量为0.0046t/a。 ②发泡废气（G2-2） 扩建项目发泡工序产生发泡废气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2924泡沫塑料制造行业系数表 模塑发泡”，挥发性有机物产生系数为30千克/吨-原料，扩建项目多元醇组合料A使用量为25t/a，异氰酸酯料 B使用量为6.25t/a，EPP垫块为1.9 t/a，因此，发泡废气产生量为0.9945t/a。 发泡废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附后通过15m高排气筒9#排气筒排放，集气罩的捕集效率按照90%计算、处理效率为90%。本项目生产时间每年为2400小时，则有组织发泡废气产生量为0.8951t/a，有组织产生速率为0.373kg/h，无组织发泡废气产生量为0.0994t/a。 2）无组织 扩建项目无组织废气为未捕集成型废气、发泡废气。根据前文计算，各未捕集废气情况如下：成型废气未捕集废气0.0046tt/a，发泡废气0.0995t/a。各未捕集的废气在车间内无组织排放。 废气收集、处理及排放方式情况见表4-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源 编号; 污染物 种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集 效率（%）; 治理措施; 风量 （m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 成型; G1-1、G2-1; 非甲烷总烃; 0.0456; 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中系数; 集气罩; 90; 二级活性炭; 90; 是; 10000; 是; 是. 发泡; G2-2; 非甲烷总烃; 0.9945; 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中系数; 集气罩; 90. （2）有组织废气产生和排放情况表 扩建项目有组织废气主要为成型废气G1-1、G2-1，发泡废气G2-2。有组织废气产生及排放情况见表4-2。 # 表4-2 扩建项目有组织废气产生及排放情况一览表 序号; 废气产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放情况*; 排放口基本情况; 排放标准. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量（t/a）; 风量（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 编号及名称; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 成型; 非甲烷总烃; 0.85; 0.017; 0.041; 1.95; 0.039; 0.0936; 10000; 15; 9#; 60; -. 2; 发泡; 非甲烷总烃; 18.65; 0.373; 0.8951. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）无组织废气产生和排放情况表 扩建项目无组织废气为未捕集的有组织废气。无组织废气产生及排放情况见表4-3。 表4-3 扩建项目无组织废气产生及排放情况一览表 来源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 工作时间h/a; 面源高度m. 成型; 非甲烷总烃; 0.0046; 0.002; 0.0046; 0.002; 7628.74; 2400; 9. 发泡; 非甲烷总烃; 0.0994; 0.041; 0.0994; 0.041. （4）大气污染源监测计划 企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-4。 表4-4 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 8#排气筒; 非甲烷总烃; 一年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 一年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂房外; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. （5）废气污染治理设施可行性分析 扩建项目废气收集、处理方式示意图见图4-1。 图4-1 废气收集、处理方式示意图 1）废气收集效果可行性分析 ①成型、发泡废气收集 在轮罩成型设备及地毯成型及发泡设备上方设置集气罩，可有效收集废气。 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，结合本项目的设备规模，废气收集系统的控制风速应在0.3m/s左右，以保证收集效果。按照以下经验公式计算得出单台设备所需的风量Q，见表4-6。 Q=3600（10x2+F）×Vx 其中：x—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.3m/s）。 表4-5 风机风量计算表 参数; 单位; 框式液压机; 伺服内饰件液压机; 聚氨酯发泡成型机; 液压机; 框架液压机; 伺服液压机. X; 集气罩距污染源距离; m; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2. F; 集气罩口面积; m2; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6. Vx; 控制风速; m/s; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3. 数量; /; /; 1; 1; 2; 2; 2; 1. Q; 风量; m3/h; 1080; 1080; 2160; 2160; 2160; 1080. 总风量; m3/h; 9720. 考虑系统损失，建议设置总风量为10000m3/h，集气罩开口控制风速可达0.3m/s以上，能够保证90%的废气捕集率。 2）废气处理效果可行性分析 ①活性炭 吸附法适用于处理常温、低浓度、风量较小的气态污染物的治理，操作方便，易于实现自动化。扩建项目有机废气属于低浓度、低风量的气态污染物，废气回收价值较小，不考虑回收，因此根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，扩建项目采用活性炭吸附装置处理有机废气。活性炭吸附是一种常用的吸附方法，在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCs）。经活性炭处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013年5月24日实施）相符。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。二级活性炭吸附装置对挥发性有机物的去处效率能达到80%。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中对活性炭吸附的要求，对于固定床采用颗粒状活性炭吸附剂时，过滤速度应低于0.60m/s，过滤停留时间一般为0.2s~2s。本项目二级活性炭装置过滤风速为0.6m/s，废气停留时间为1.9s，符合吸附工程设计要求； 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办[2021]218号）附件中要求，活性炭更换周期计算方法如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T——更换周期，天； m——活性炭用量，kg； s——动态吸附量，%；（一般取10%） c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，m3/h； t——运行时间，h/d。 本项目活性炭更换周期情况如下表： 表4-6 二级活性炭更换周期计算表 序号; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）. 1; 2640; 10; 23.4; 10000; 8; 94. 由计算可得，本项目二级活性炭更换周期为94天，则每年更换4次，使用活性炭量为10.56t/a。本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》推荐的低浓度、大风量废气中的活性炭吸附技术。 表4-7 二级活性炭吸附装置技术参数一览表 二级活性炭吸附装置. 风量（m3/h）; 10000. 活性炭箱体尺寸为（mm）; 2200*2000*1200. 比表面积（m2/g）; ＞700. 碘值（mg/g）; ≥800. 吸附面积m2; 8.8. 过滤速度（m/s）; 0.6. 总接触时间约（s）; 1.9. 堆积密度约 (g/cm3); 0.5. 活性炭填充量（t/次）; 2.64. 吸附效率（%）; 90. 更换周期; 90天. 综上分析，扩建项目采用的二级活性炭吸附工艺对非甲烷总烃的处理效率可达90%。参照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”的塑料产品制造废气的推荐技术，企业挤出成型废气经一套活性炭吸附装置处理为排污许可证申请与核发技术规范 推荐的可行技术，污染治理措施可行。 3）无组织废气污染防治措施 本项目无组织废气主要包括：成型废气未捕集废气，发泡废气未捕集废气。拟针对产污环节采取有效的治理措施，合理设计废气收集系统、废气处理设施，最大程度地减少无组织排放。但因工艺限制部分废气收集效率无法达到100%，因此不可避免会有无组织废气产生。为避免因过度无组织排放影响周边环境，建设项目拟采取以下措施： ①生产车间顶部设置排风换气系统，连续运行，及时将生产车间生产过程中产生的废气排至室外，减少其在车间内的累积； ②尽可能采取密闭性措施，有效避免废气的外逸，尽可能使无组织排放转化为有组织排放； ③提高设备的密封性能，并严格控制系统的负压指标，有效避免废气的外逸； ④加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放； ⑤合理布置车间，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； ⑥加强厂内绿化，设置一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境保护目标的影响。 通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。通过预测，本项目无组织排放对大气环境及周边敏感目标的影响较小，不影响周边企业的生产、生活，无组织废气的控制措施可行。 （7）大气环境影响分析结论 扩建项目位于江苏省太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，项目周边500米范围内无大气环境保护目标。项目区域大气环境中非甲烷总烃现状值满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定浓度值。经污染治理措施处理后，污染物排放速率、排放浓度均满足相应排放标准。建设项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 2．废水 扩建项目废水主要为生活污水以及冷却水排水。 （1）废水污染源强 ①生活用水： 生活污水产生量为240t/a，其中污染物产生浓度分别为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L，经化粪池处理后接管至城东污水处理厂。 ②冷却水排水 冷却水排水产生量为24t/a，其中污染物产生浓度分别为COD30mg/L、SS40mg/L，接管至城东污水处理厂。 （2）废水污染源强核算结果及相关参数一览 废水污染源强核算结果及相关参数一览见表4-8。 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 废水量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工生活; 生活污水; 240; PH; 6-9; /; 化粪池; /; 240; 6-9; /; /; 城东污水处理厂. COD; 400; 0.096; 400; 0.096; 500. SS; 200; 0.048; 200; 0.048; 400. 氨氮; 25; 0.006; 25; 0.006; 45. 总氮; 35; 0.0084; 35; 0.0084; 70. 总磷; 4; 0.001; 4; 0.001; 8. 冷却水排水; 冷却水排水; 24; COD; 30; 0.0007; /; /; 24; 30; 0.0007; 500. SS; 40; 0.001; 40; 0.001; 400. 综合排水; 综合排水; 264; PH; 6-9; /; 化粪池; /; 264; 6-9; /; /. COD; 366.3; 0.0967; 366.3; 0.0967; 500. SS; 185.6; 0.049; 185.6; 0.049; 400. 氨氮; 22.7; 0.006; 22.7; 0.006; 45. 总氮; 31.8; 0.0084; 31.8; 0.0084; 70. 总磷; 3.8; 0.001; 3.8; 0.001; 8. （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-9。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、冷却水排水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 城东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见表4-10。 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 121.117; 31.486; 264; 城东污水处理厂; 间断; /; 城东污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）水污染源监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），扩建项目排放冷却水排水以及生活污水，排水为间接排放，水污染源监测计划见下表。 表4-11 废水污染源环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 总排口; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 每季度一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. （4）废水污染治理设施可行性分析 扩建项目依托现有粪池处理生活污水，经处理后的生活污水、切割废水与冷却水排水一同接管至太仓市城东污水处理厂，水质能够满足城东污水处理接管要求。 （5）依托污水处理厂可行性分析 根据《太仓市城东污水处理厂工程环境影响报告书》评价结果，污水处理厂设计规模为日处理污水5万吨，共分二期实施。其中首期工程日处理污水2万吨，工程从2003年4月20日开工建设，于2004年4月完工投入试运行，2005年1月经苏州市环保局验收通过（苏环验[2005]17号）；二期扩建工程于2005年8月开工，2006年11月竣工并投入试运行，2007年1月1日正式投入运行。为满足开发区发展的需求，城东污水处理厂在现有厂区扩建三期工程，处理规模3万t/d，处理工艺采用循环式活性污泥法（C-TECH法），并配备深度处理设施（与前两期项目升级改造后工艺相同），三期项目环评报告于2010年7月通过太仓市环保局审批（太环计[2010]280号），已于2012年6月实现调试和收水，目前城东污水处理厂处理能力达到8万t/d。 图4-2 污水处理厂处理工艺流程图 - 水量接管可行 城东污水处理厂污水处理能力为8万t/d，尚有接管余量1.2万t/d。本项目生活污水废水排放量为264t/a（0.88t/d），废水排放量占污水厂处理量的比例较小，城东污水处理厂目前有能力接纳本项目的污水，从处理规模上讲，接管进入城东污水处理厂进行集中处理是可行的。 ②水质接管可行 扩建项目雨、污水分别接管进入市政雨、污水管网，生活污水经厂区内化粪池处理后，可达城东污水处理厂的接管要求，项目所依托的雨、污水接管口已根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中要求进行设置，废水经城东污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 ### ③管网配套 扩建项目位于太仓市高新技术产业开发区宁波东路55号，位于城东污水处理厂污水管网覆盖范围内，目前，项目所在地区域管网已铺设到位。因此，扩建项目产生的生活污水接管进入城东污水处理厂集中处理是可行的。 从以上的分析可知，项目废水接入城东污水处理厂处理是可行的。 （6）地表水环境影响评价结论 扩建项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期生产过程排水为生活污水以及冷却水排水；经化粪池处理后的生活污水以及冷却水排水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，通过市政污水管网接管至城东污水处理厂处理，尾水排入新浏河，项目废水经预处理后满足城东污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至城东污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3．噪声 （1）噪声源及降噪情况 本项目的噪声源主要为加热炉、框式液压机、焊接机、双接触式地毯成型加热线等工作时产生的噪声。针对本项目主要噪声源，建设单位拟采取以下降噪措施： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②厂房隔声设备减振、消声器 车间墙体隔声为本项目主要噪声防治措施，一般性的生产性厂房隔音量为20dB(A)。风机安装减震底座，进出口加装消声器，风机部分安装消声器，塔体安装消声垫，一般降噪20dB(A)。 ③强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，本项目噪声源采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB(A)。建设项目主要噪声源强情况见表4-12。 表4-12 扩建项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离/dB(A/m); 声源控制措施; 运行时长（h/d）. X; Y; Z. 1; 环保设备1#风机; 45; 150; 1; 85/1; 隔声罩、设备减振、消声器; 8. 2; 环保设备2#风机; 38; 150; 1; 85/1; 隔声罩、消声器、设备减振; 8. |
| --- | --- |

|  | 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 设备数量; 单台声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 噪声. X; Y; Z; 距离; 声级; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 2#生产车间; 加热炉; 1; 75; 厂房隔声; 151; 58; 1; 4; 50.9; 8:00-12.00、1.00-5.00; 20; 67.54; 1. 2; 框式液压机; 1; 80; 150; 57; 1; 5; 58.5; 20. 3; 焊接机; 3; 75; 149; 57; 1; 6; 58.3; 20. 4; 机器人; 3; 80; 97; 31; 1; 58; 63.3; 20. 5; 双接触式地毯成型加热线; 1; 75; 113; 32; 1; 42; 48.3; 20. 6; 伺服内饰件液压机; 1; 75; 96; 31; 1; 59; 51.1; 20. 7; 聚氨酯发泡成型机; 2; 75; 95; 30; 1; 60; 53.9; 20. 8; 发泡机预混罐; 2; 75; 80; 45; 1; 75; 53.8; 20. 9; 液压机; 2; 75; 75; 45; 1; 60; 53.6; 20. 10; 框架液压机; 2; 75; 75; 40; 1; 60; 53.9; 20. 11; 伺服液压机; 1; 75; 75; 42; 1; 60; 50.8; 20. 12; 高压水切割系统; 2; 75; 78; 43; 1; 63; 51.5; 20. 13; 框式液压机; 1; 75; 78; 45; 1; 63; 48.7; 20. 14; 伺服液压机; 1; 75; 78; 46; 1; 63; 48.6; 20. 15; 水温机; 3; 70; 70; 35; 1; 55; 51.0; 20. 16; 冷水机; 4; 70; 70; 35; 1; 55; 52.2; 20. 17; 油温机; 4; 70; 70; 35; 1; 55; 52.2; 20. 注：选取厂界西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）厂界达标情况分析 项目建成后，选择东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测。考虑噪声距离衰减和隔声措施，技改项目噪声源对厂界预测见表4-14。 表4-14 扩建完成后全厂噪声影响预测 单位：dB（A） 关心点; 昼间. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 现有项目噪声贡献值*; 58.3; 56.3; 54.6; 54.9. 本项目噪声贡献值; 21.6; 39.3; 44.5; 21.4. 预测值; 58.3; 56.4; 55.0; 54.9. *注：现有项目噪声贡献值来源于引用企业2021年进行的例行监测报告中的数据（报告编号: TKJC2021BB0608-Z） 扩建项目建成投产后，全厂高噪声设备经过厂房隔声、设备减振及距离衰减后，叠加现有噪声贡献值后，对东、南、西、北各厂界噪声预测值分别为：昼间58.6dB(A)、56.4dB(A)、55.0dB(A)、54.9dB(A)，可使东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)。 综上所述，扩建项目完成后，噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，扩建项目昼夜均生产，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-15 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界外1m; 连续等效A声级; 一季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4．固体废物 （1）固体废物产生情况 根据项目工程分析，扩建项目固废主要为：生活垃圾、废边角料，不合格品以及废活性炭。 1）生活垃圾：扩建项目新增职工20人，职工生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，年工作300天，则职工生活垃圾为3t/a，由环卫部门定期清运。 2）废边角料：项目在切割过程中会产生少量废边角料，根据企业提供的资料，废包装材料产生量为3.5t/a，收集后外卖； 3）不合格品：项目在检验过程中会产生一些不合格品，根据企业提供的资料，不合格品料产生量为10t/a，收集后外卖。 5）废活性炭：扩建项目使用二级活性炭吸附装置吸附产生非甲烷总烃。 扩建项目二级活性炭装置吸附非甲烷总烃约0.8425t/a。根据前文计算，扩建项目活性炭填充量为10.56t/a，则废活性炭产生量为约11.41t/a，属于危险废物，废物代码为HW49（900-039-49），收集后暂存为危废仓库，委托有资质单位处理处置。 （2）固体废物处置利用情况 扩建项目固体废物利用处置方式见表4-16。 表4-16 扩建项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 生活垃圾; 日常办公; 一般固废; 固; 99; 990-999-99; 3; 环卫清运. 2; 废边角料; 切割; 一般工业固废; 固; 06; 292-001-06; 3.5; 外售. 3; 不合格品; 检验; 一般工业固废; 固; 06; 292-001-06; 10. 4; 废活性炭; 废气处理; 危废; 固; HW49; 900-039-49; 11.41; 委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，扩建项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 ### （3）固废暂存场所（设施）环境影响分析 A．一般固废 扩建项目依托现有60m2的一般工业固废暂存处，一般固废仓库拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求建设，对一般固废仓库地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护，暂存生产过程中一般固废：生活垃圾由环卫清运；废边角料及不合格品收集外卖。因此，扩建项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 B．危险固废 扩建项目依托现有22.5m2的危险废物贮存场所。贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，本次扩建项目产生的危废为废活性炭，危废分类密封、分区存放。 废活性炭采用吨袋装，废活性炭共11.41t/a，需要6个吨袋，每年转运4次，最大储存量2袋，每两个吨袋叠放在一起，则所需暂存面积约为1m2；现有项目危废仓库闲置面积为为3 m2。因此，在符合危废及时转移的前提下，本公司现有危废暂存间满足正常情况下危废贮存需求。 收集的危险废物及时贮存至危废仓库，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况，贮存场所拟在出入口设置在线视频监控。 废活性炭密闭袋装，贮存过程中不会挥发出废气，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 因此，危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 （4）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （5）委托处置的环境影响分析 扩建项目运营过程产生的危废需委托处置为HW49废活性炭，HW49委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置，目前已签订危废协议，见附件十一。企业承诺待项目建成后，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危废仓库，将上述危险固废在厂区危废仓库所内暂存，建立健全危险废物贮存、利用、处置台帐，并如实记录危险废物贮存、利用、处置情况。 太仓中蓝环保科技服务有限公司具有处理本项目危废的资质单位及处理能力见表4-17。 表4-17 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司危废处置资质单位及处理能力 名称; 地址; 联系方式; 许可证号; 经营范围. 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司; 张家港市乐余镇染整工业区; 张光耀; JS0582001342-11; 核准经营：二期项目焚烧处置医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06)、废矿物油与含矿物油废物 HW08)、油水、焰水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸）馏残查HW11)、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(FIW13)、感光材料废物(HWl6)、焚烧处置残渣(HWl8,仅限772-003-18)、有机磷化合物废物HW37)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39).含醚废物(HTW40)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物HW49,仅限T72-00649、900-03949、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)、废催化剂HW50,仅限261-151-50、#261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)，合计9000吨/年;核准三期项目(一阶段、二阶段)焚烧处置医药庆物(HW02),废药物、药品(HW03), 农药度物(HW04)，木材防腐剂废物HW05)，废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)，废矿物油与含矿物油废物(HW08)，油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸）馏残渣(HWI1),染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)，新化学物质废物(HW14)，感光材料废物(HW16)，表面处理废物(HW17)，焚烧处置残渣(HW18)，仅限772-003-18)，含金属羟基化合物废物(HWl9)，有机磷化合物废物(HW37)，有机吼化物废物(HW38)，含酚废物(HW39), 含醚废物(HW40),含有机卤化物废物(HW45)，其他废物((HW49，仅限772-006-49、900-039-49、#900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49.900-999-49),废催化剂(HW50,仅限261-151-50、#261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)，合计(35600吨/年、总计44600 吨年#. 本项目产生的危险废物在张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司经营许可证核准经营范围内，且均尚有余量接纳本项目的危废，因此建设项目危废委托危废处置单位是可行的。 综上分析可知，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （6）污染防治措施及其经济、技术分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 A．一般固废 扩建项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，固废仓库所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 I、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 II、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 III、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 B．危险固废 扩建项目在已在2#车间西南角单独建设一个22.5m2的危险废物贮存场所，贮存能力满足要求，危废仓库贮存基本情况见表4-18。 表4-18 全厂危险废物贮存基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力（t）; 贮存 周期. 1; 危废库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废库; 22.5m2; 袋放、密封; 12; 4个月. 2; 废油; HW08; 900-249-08; 桶装、密封; 1.5; 6个月. 3; 废有机溶剂废液; HW06; 900-402-06; 桶装、密封; 0.25; 6个月. 4; 多元醇，异氰酸脂废料; HW49; 900-041-49; 桶装、密封; 1.5; 6个月. 扩建项目设置的危废仓库应满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合（GB18597-2023）标准的相关规定；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 III、危险废物贮存场所要求：扩建项目危废仓库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设：地面设置防渗层，应建有堵截泄漏的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 IV、危险废物暂存管理要求：危废仓库设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 2）固废暂存间环境保护图形标志 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）设置环境保护图形标志。 （7）危险废物运输过程的环境影响分析 扩建项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （8）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），扩建项目的危险废物具有有毒有害危险性，存在泄漏风险，建设单位拟在危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废仓库设置地沟等，发生少量泄漏应立即将容器内物料转移，并收集托盘、地沟内物料，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。本项目产生的废活性炭为固态物质且具有可燃成分，一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下： 1）对环境空气的影响： 扩建项目危险废物以密封的袋装或桶装包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。 2）对地表水的影响： 危废仓库所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生液体危废进入厂区雨水系统的情况，对周边地表水产生不良影响。 3）对地下水的影响： 危废仓库所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 4）对环境敏感保护目标的影响： 扩建项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，仓库地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，扩建项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 （9）环境管理 针对扩建项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 （10）与苏环办[2019]327号相符性分析 与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相符性分析详见表4-19。 表4-19 扩建项目与苏环办[2019]327号相符性 序号; 文件规定要求; 已实施情况; 是否相符. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 扩建项目产生的危险废物总量11.41t/a，分类密封、分区存放，废活性炭每年委托资质单位处置4次; 相符. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 固态危废均袋装风险较小，危废间四周单独设隔间; 相符. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 固态危废袋装，分区存放，单独贮存; 相符. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库设置在防雷装置车间内，单独设隔间，地面防渗、内设禁火标志，配置灭火器材; 相符. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 企业不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 相符. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 企业不涉及废弃剧毒化学品; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 相符. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓配备通讯设备、照明设施和消防设施; 相符. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 企业产生的废活性炭密封贮存在危废仓库，每年清运4次，企业应按要求设置气体导出口及净化装置。; 相符. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评拟对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 相符. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管; 扩建项目产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 相符. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 相符. 综上所述，扩建项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 7. 土壤、地下水污染防治措施 根据项目所在地水文地质条件分析，项目所在区域的浅层地层岩性主要为粉质粘土，自然防渗条件较好。但本项目仍需要加强地下水保护，采取相应的污染防治措施。 对车间及各装置设施采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线，依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。 1）防渗区划分及设计要求 本项目厂区应划分为重点防渗区和一般防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)。 扩建项目防渗分区划分及防渗技术要求见表4-20，设计采取的各项防渗措施具体见表4-1。 表4-20 项目污染区划分及防渗要求 防渗 分区; 定义; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 厂内分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料仓库、循环冷却水池等; 弱; 难; 持久性有机物污染物; 危险废物暂存库、仓库，化学品仓库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区; 弱; 易; 其它 类型; 一般固废堆场及车间内其他区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 表4-21 项目设计采取的防渗处理措施一览表 序号; 名称; 防腐、防渗措施. 1; 危险废物暂存库、仓库，化学品仓库; ①对各环节(包括生产车间、集水管线、排水管线、废物临时存放点等)要进行特殊防渗处理。借鉴国家《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2001)中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。②严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏. 2; 一般固废堆场、车间; 自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪. 3; 雨水管网、污水管网; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于 5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道 DN500 及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于 DN500 的管道采用 HDPE 管。两种管材防水性均较好。. 企业必须加强生产管理，避免事故发生，同时定期对地下水质及土壤进行监测，以便及时发现并采取有效的补救措施。 8.环境风险 （1）风险调查 全厂涉及危险物质及数量见表4-22。 表4-22 全厂涉及危险物质及数量 序号; 名称; 年用量/年产生量（t）; 储存方式; 最大储存量（t）; 存储位置. 1; 多元醇组合料; 15; 200 kg/桶装; 4.8; 化学品仓库. 2; MDI组合料; 20; 220kg/桶; 0.88. 3; 白油; 1250; 800 kg/桶装; 10; 原料仓库. 4; 机械油; 3; 250 kg/桶装; 1. 5; 乳化液; 0.05; 50 kg/桶装; 0.05. 6; EPP/EPE发泡剂（戊烷）; 1; 250 kg/桶装; 0.5; 化学品仓库. 7; 多元醇组合料A; 25; 200 kg/桶装; 2. 8; 异氰酸酯料 B; 6.25; 220kg/桶装; 0.44. 9; 废活性炭; 46.67; 吨袋; 15; 危废库. 10; 废油; 0.3; 密闭桶; 0.15. 11; 废有机溶剂废液; 0.5; 密闭桶; 0.25. 12; 多元醇、异氰酸酯废料; 3; 密闭桶; 1.5. 13; 天然气; 7.4万m3/a; 管道; 0.785; 天然气管道. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，全厂各物质的临界量计算如下表4-23。 表4-23 涉及的主要物质的最大储存量和辨识情况 编号; 名称; 单元最大储存量（t）qn; 临界量（t）Qn; qn/Qn. 1; 多元醇组合料; 聚醚多元醇（90%）; 4.32; /; /. 硅油（5%）; 0.24; 1000; 0.00024. 胺类催化剂（5%）; 0.24; 50; 0.0048. 2; MDI组合料; MDI（80%）; 0.352; 0.5; 0.704. 异氰酸酯低聚物（20%）; 0.528; /; /. 3; 多元醇组合料A; 二乙醇胺; 0.02; /; /. N’-[3-(二甲氨基)丙基]-N,N-二甲基-1,3-丙二胺; 0.02; /; /. 胺基聚醚多元醇; 0.1; /; /. 双（N,N-二甲氨基乙氧基乙基）氨基甲酸酯; 0.02; /; /. 4; 异氰酸酯料 B; 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)（50%）; 0.22; 0.5; 0.44. 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯(P-MDI)（30%）; 0.132; /; /. 1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]（20%）; 0.088; /; /. 5; 白油; 10; 2500; 0.004. 6; 机械油; 3; 2500; 0.0012. 7; 乳化液; 0.05; 2500; 0.00002. 8; EPP/EPE发泡剂（戊烷）; 0.5; 10; 0.05. 9; 废活性炭; 15; 50; 0.3. 10; 废油; 0.15; 50; 0.003. 11; 废有机溶剂废液; 0.25; 50; 0.005. 12; 多元醇，异氰酸脂废料; 1.5; 50; 0.03. 13; 天然气; 0.785; 10; 0.0785. Q=∑qn/Qn; 1.62076. 注： 1. 异氰酸酯（MDI）临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）为0.5t； 2.危废参考《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》中“储存的危险废物临界量为50t。 3. 天然气的临界量参考选取石油气或甲烷的临界量为10t。 4.油类物质的临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界量 由上表可知，建设项目危险物质总量与其临界量比值1≤Q＜10，风险评价具体见环境风险评价专项报告。 （3）环境风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，根据危险、危害物质识别结果，扩建项目在生产过程中涉及的主要风险物质见表4-24。 表4-24 全厂涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 厂区; 原料仓库; 白油; 泄漏、火灾. 机械油; 泄漏、火灾. 乳化液; 泄漏、火灾. 化学品仓库; 多元醇组合料; 泄漏、火灾、爆炸. MDI组合料; 泄漏、火灾、爆炸. EPP/EPE发泡剂; 泄漏、火灾、爆炸. 多元醇组合料A; 泄漏、火灾、爆炸. 异氰酸酯料 B; 泄漏、火灾、爆炸. 危废仓库; 废活性炭; 泄漏、火灾. 废油; 泄漏、火灾. 废有机溶剂废液; 泄漏. 多元醇，异氰酸脂废料; 泄漏、火灾. 天然气管道; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸. （4）评价等级： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作等级划分原则，建设项目风险评价工作等级为二级，具体见风险专项。 （5）环境风险分析 根据环境风险专项评价中企业可能发生的突发环境事件情景分析，本公司主要考虑事故与预测结果如下： 基准事故1：化学品仓库中异氰酸酯料 B包装桶泄漏，引发的有毒有害气体污染事故； 由风险专项中预测结果可见，异氰酸酯泄漏质量蒸发产生MDI在最不利气象条件下，下风向最大浓度为1868.3mg/m3，出现在0.083min、距污染物质泄漏点10m处。毒性终点浓度-1(240mg/m3)对应的最大半宽为110m，距污染物质泄漏点230m处；毒性终点浓度-2(40mg/m3 )，对应的最大半宽为310m，距污染物质泄漏点710m处。 预测结果显示，异氰酸酯泄漏质量蒸发产生MDI，MDI在最不利情况F稳定度，风速为1.5m/s、温度25℃、相对湿度50%情况下，MDI气体2级毒性终点（对应毒性终点浓度-2）为310m。 综上，当企业发生突发事故时，在最不利情况下，在泄漏周边310m范围内，可能会对厂内职工和周边企业职工造成生命威胁，带来较大影响。 基准事故2：化学品仓库中异氰酸酯料 B包装桶泄漏遇明火发生火灾、爆炸引发的HCN次生/伴生事故。 由风险专项中预测结果可见，异氰酸酯泄漏遇明火、高温发生火灾事故产生MDI在最不利气象条件下，下风向最大浓度为202.73mg/m3，出现在0.083min、距污染物质泄漏点10m处。 毒性终点浓度-1(17mg/m3)对应的最大半宽为110m，距污染物质泄漏点310m处；毒性终点浓度-2(7.8mg/m3 )，对应的最大半宽为210m，距污染物质泄漏点500m处。 预测结果显示，异氰酸酯泄漏遇明火不完全燃烧产生HCN，HCN在最不利情况F稳定度，风速为1.5m/s、温度25℃、相对湿度50%情况下，HCN气体2级毒性终点（对应毒性终点浓度-2）为210m。 综上，当企业发生突发事故时，在最不利情况下，在泄漏周边210m范围内，可能会对厂内职工和周边企业职工造成生命威胁，带来较大影响。 基准事故3：化学品仓库中异氰酸酯料 B包装桶泄漏遇明火发生火灾、爆炸引发的CO次生/伴。 由风险专项中预测结果可见，异氰酸酯泄漏遇明火、高温发生火灾事故产生CO在最不利气象条件下，下风向最大浓度为214.75mg/m3，出现在0.083min、距污染物质泄漏点10m处。毒性终点浓度-1(380mg/m3)，无对应位置（计算浓度均小于此阈值）；毒性终点浓度-2(95mg/m3)，对应的最大半宽为90m，距污染物质泄漏点90m处。 预测结果显示，异氰酸酯泄漏发生火灾事故不完全燃烧产生CO，CO在最不利情况F稳定度，风速为1.5m/s、温度25℃、相对湿度50%情况下，CO气体2级毒性终点（对应毒性终点浓度-2）为90m。综上，当企业发生突发事故时，在最不利情况下，在泄漏周边90m范围内，可能会对厂内职工和周边企业职工造成生命威胁，带来较大影响。 企业应采取措施降低风险事故的发生。一旦发生突发事故时，企业应及时启动突发环境事件应急预案，将环境风险降至最低。同时，火灾或泄漏事故发生时，应及时组织厂内职工和周边企业职工疏散、撤离。依据可能发生事故的场所、设施和周围情况，化学事故的性质和危害程度，当时的风向等气象特征确定撤离路线。根据事故影响范围，由总指挥决定是否向周边敏感点居民发布信息，并与政府有关部门联系，组织周边敏感点居民撤离。 具体内容见风险专项。 （6）风险防范措施 建设单位现有厂区目前正在进行突发环境事件应急预案的编制工作，从生产管理、原料贮存、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施，本企业厂房已建成，已建有405m3的事故应急池，用于事故废水收集，车间内部配备应急沙袋等阻断设施，保证事故废水自流进入事故池，不能自流的情况使用应急泵泵入事故池。厂区内的雨水管道、事故沟收集系统要严格分开，设置切换阀。一旦发生事故，关闭雨水截断阀，泄漏物料及消防废水可通过拦截至事故水池中，故发生事故时，消防废水暂存在事故池内，经检测若废水中污染物浓度在污水管网接管范围内，则排到污水管网接管至太仓城东污水处理厂处理，若检测出废水中污染物浓度超过污水管网接管范围，则须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式直接进入污水管网和雨水管网。同时配备相应应急物资可以满足现有厂区事故状态下的需求，满足突发环境事件应急需求。 扩建项目完成后建设单位应尽快完成突发环境事件应急预案的编制，明确全厂的应急物资等情况，并明确与园区/区域、地方政府环境风险应急体系，体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 具体见专项。 （7）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 成型（有组织） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭+15m高9#排气筒 | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表5中排放标准和表9中的厂界监控浓度限值；《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1及表3标准 |
|  | 发泡（有组织） | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 加热炉、框式液压机、焊接机、双接触式地毯成型加热线等 | Leq(A) | 采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、依托位于2期厂房西南侧面积22.5m2现有危废仓库，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求进行危险废物的贮存； 2、一般固废仓库依托2期厂房西北侧厂房，面积60m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存。 3、扩建项目产生的废活性炭危废，分类密封分区存放，废活性炭委托太仓中蓝环保科技服务有限公司进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 扩建项目厂区应划分为重点防渗区和一般防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般防渗区为一般固废仓库以及生产车间，设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，重点防渗区为危废仓库，设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2、厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控，进行实时监控并与中控室联网。贮存过程拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废仓库设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 4、厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“[C3670]汽车零部件及配件制造”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“三十一、汽车制造业36”中“85 汽车零部件及配件制造 367”，实施“登记管理”。 2、扩建项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、施工和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 |  |  |  |

# 六、结论

扩建项目符合国家及地方产业政策，地址选择符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时扩建项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后环境影响是可行的。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表                            （单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.515 | 0.515 |  | 0.0936 | 0 | 0.6086 | +0.0936 |
|  | SO2 | 0.0216 | 0.0216 |  | 0 | 0 | 0.0216 | 0 |
|  | NOX | 0.0505 | 0.0505 |  | 0 | 0 | 0.0505 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.0304 | 0.0304 |  | 0 | 0 | 0.0304 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 3026.5 | 3026.5 |  | 264 | 0 | 3290.5 | +264 |
|  | COD | 1.162 | 1.162 |  | 0.0967 | 0 | 1.2587 | +0.097 |
|  | SS | 0.585 | 0.585 |  | 0.049 | 0 | 0.634 | +0.049 |
|  | 氨氮 | 0.071 | 0.071 |  | 0.006 | 0 | 0.077 | +0.006 |
|  | 总氮 | 0.0987 | 0.0987 |  | 0.0084 | 0 | 0.1071 | +0.0084 |
|  | 总磷 | 0.012 | 0.012 |  | 0.001 | 0 | 0.013 | +0.0010 |
|  | LAS | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.027 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废塑料边角料 | 0.5 | 0 |  | 3.5 | 0 | 4 | +3.5 |
|  | 废塑料 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 不合格品 | 1.8 | 0 |  | 10 | 0 | 11.8 | 10 |
|  | 废线柱 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废边角料 | 10.5 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
|  | 废包装材料 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 |
|  | 截留粉尘 | 0.285 | 0 |  | 0 | 0 | 0.285 | 0 |
|  | 废纤维丝 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 0 |  | 3 | 0 | 18 | +3 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 36.14 | 0 |  | 11.41 | 0 | 47.55 | +11.41 |
|  | 废油 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
|  | 废有机溶剂废液 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 多元醇，异氰酸脂废料 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①