建设项目环境影响报告表

项目名称：太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目

建设单位（盖章）：    太仓东泰精密机械有限公司

编制日期：2020年7月

江苏省环境保护厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等专用设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 太仓东泰精密机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邵骏改 |  |  |  |  | 联系人 |  | 曹阳静 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓高新区宣东公路8号1幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13328047819 |  |  | 传真 |  | —— |  |  | 邮政编码 |  |  | 215400 |
| 建设地点 | 太仓高新区宣东公路8号1幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州太仓市行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-320585-34-03-547404 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建迁建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3499其他未列明通用设备制造业 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1408 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 依托厂区 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 环保投资 （万元） |  | 10 |  |  | 比例 |  |  | 5% |  |
| 评价经费（万元） | —— |  |  |  | 预计投产日期 |  |  | 2020年9月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料及设施规格数量见下页表1-1、1-3， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 803.6 |  |  |  |  | 燃油 |  |  | -- |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 17.5万 |  |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | -- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  |  |  | 其他 |  |  | -- |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水□）排水量及排放去向 建设项目厂区实行雨污分流。建设项目无生产废水排放，员工生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1标准后，接管太仓城东污水处理厂，最终排入新浏河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1主要原辅材料用量 类别; 名 称; 重要组份、规格、指标; 年用量; 单位; 来源及运输. 原料; 铝型材; 铝; 4.5万; 吨; 外购，车运. 铝类; 铝; 1.3; 吨; 外购，车运. 钢管; 钢; 4800; 米; 外购，车运. 钢类; 钢; 4.1; 吨; 外购，车运. 水润性切削液; 180kg/桶; 0.18; 吨; 外购，车运. 导轨润滑油; 170kg/桶; 0.17; 吨; 外购，车运. 黑胶; 600ml/瓶; 12; 升; 外购，车运. 焊丝; /; 0.2; 吨; 外购，车运. 表1-2 主要原辅材料理化性质 名称; 重要组份、规格、指标; 理化特性. 切削液C260; 混合物乳化液; 外观：无色或红色液体 气味：轻微 相对密度：1.05PH值：9.0 水中易溶. 润滑油; 高度精炼矿物油及添加剂; 澄清液体，弱烃气味，沸点280℃，闪点230℃，自燃温度＞320℃，密度0.879。. 黑胶; 聚氨酯预聚体30-50%填料30-50增塑剂10-20%其他助剂1-5%; 液体，糊状物，闪点65℃. 表1-3 建设项目主要设备一览表 单位：台/套 序号; 设备名称; 规格; 数量. 1; CNC加工中心; /; 9. 2; 数控机床; /; 1. 3; 稳压器配电箱; /; 1. 4; 冲床; /; 1. 5; 带锯床; /; 1. 6; 机床; /; 1. 7; 螺杆机; /; 1. 8; 轮廓测量仪; /; 1. 9; 电脑（测量仪配套）; /; 1. 10; 综合加工机; /; 1. 11; 震动机; /; 1. 12; 综合加工机; /; 1. 13; 铆钉机; /; 1. 14; 3D测量; /; 1. 15; 台钻; /; 1. 16; 手动液压车; /; 1. 17; 空压机; /; 1. 18; 铣刀研磨机; /; 1. 19; 冷干机; /; 1. 20; 铝切机; /; 1. 21; 粗糙度仪; /; 1. 22; 激光标刻机; /; 1. 23; 气动拉铆枪; /; 1. 24; 攻丝机; 西湖牌; 1. 25; 台钻; 西湖牌; 1. 26; 焊接机; /; 2. 1．项目由来 太仓东泰精密机械有限公司成立于2012年7月，位于太仓高新区宣东公路8号1幢，企业在成立后至今未进行生产，现因业务发展需要，太仓东泰精密机械有限公司拟投资200万元人民币，在租赁厂房购买设备进行加工生产，项目建成后年产拓展机构1920套、升降床106套、升顶61套、大拓展8套、抽拉机构支腿122套、卡子11501PCS、半圆片5132PCS。 为进一步做好该项目的环境保护工作，科学客观地评价项目运营对周围环境的影响，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（ 2017 年）中“二十三、通用设备制造业”中“69、通用设备制造及维修”中“其他”，应编制环境影响报告表，为此，太仓东泰精密机械有限公司委托我单位承担项目环境影响评价报告表编制工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及相关文件，并征求了当地环保行政主管部门的意见，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供科学依据。 2.项目概况 （1）项目名称：太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等专用设备项目； （2）建设单位：太仓东泰精密机械有限公司； （3）建设地点：太仓高新区宣东公路8号1幢； （4）建设性质：新建项目； （5）总投资和环保投资情况：本项目总投资为200万元，环保投资为10万元，环保投资占总投资比例5%； （6）经营范围：生产、加工、销售精密机械设备及配件、模具、五金件、金属制品、汽车配件；经销金属材料、机电产品、塑料制品、电动工具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务。 3．产品方案 本项目方案见表1-4。 表1-4 建设项目产品方案 工程名称 （车间、生产装置、或生产线）; 产品名称及规格; 年设计能力; 单位; 年运行时数. 生产车间; 拓展机构; 1920; 套; 2000h. 升降床; 106; 套. 升顶; 61; 套. 大拓展; 8; 套. 抽拉机构支腿; 122; 套. 卡子; 11501; PCS. 半圆片; 5132; PCS. 4．公用工程 （1）给排水 太仓东泰精密机械有限公司用水来自市政自来水管网。项目配置切削液用水3.6t/a。 厂区排水采用雨污分流制。雨水经雨水管网收集后就近排入水体；项目无生产废水产生和排放，员工生活用水量为800t/a，生活污水排放量为640t/a，依托厂区污水官网。 （2）供电 项目年新增用电量为17.5万度，由当地电网供应。 （3）储运 项目原料和产品的运输采用汽车运输，在厂区内设置仓库暂存。 （4）绿化 项目绿化依托厂房周边现有绿化。 项目组成表见表1-5。 表1-5 扩建项目主体、公辅工程组成表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1154.79m2; 依托租赁厂房，简单装修. 贮运工程; 仓库; 440m2; 生产车间分区域. 公 用 工 程; 给水; 自来水; 803.6t/a; 主要用于切削液兑水及员工生活污水. 排水; 生活污水; 640; 生活污水接市政管网进入污水处理厂. 雨水; /; 接入市政雨水管网. 供电; 用电量17.5万千瓦时/年; 由区域统一供电. 绿化; 依托周边; --. 办公区; 253m2; 用于办公. 废水; 厂区雨、污分流。; /; 生活污水接市政污水管网. 废气; CNC加工废气; 车间通风后排放; /. 噪声; 厂房噪声治理; 降噪效果达30dB(A)以上; 采取减振、消声等措施，并通过厂房隔声、距离衰减，可达标排放. 固废; 固废堆场; 一般固废暂存点50m2; 废加工边角料、不合格品收集后外售，零排放. 危险固废暂存点50m2; 委托有资质单位处理，零排放. 生活垃圾桶若干; 生活垃圾由环卫部门统一处理，零排放. 5．劳动定员及工作制度 太仓东泰精密机械有限公司职工共32人。年工作日250天，长白班，日工作8小时，年工作2000小时。 6．环保措施 # 项目环保投资10万元，占总投资的5%。具体环保投资情况见表1-6： 表1-6 项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 数量; 处理能力; 处理效果. 废气; 通风设备; 5; --; --; 达标排放. 废水; 依托厂区现有污水管网; --; --; --; 达标排放. 噪声; 隔声减震消声措施; 2; --; 单台设备总体消声量30dB(A); 厂界噪声达标. 固废; 固废堆存设施; 3; --; --; --. 合计; 10; --; --; --. 7．项目总平面布置 # 本项目位于太仓高新区宣东公路8号1幢，项目周边环境状况：项目厂区东界外为兴旺路，以东为武锋金属制品，南面为宣公东路，以南为江苏神州建设集团，西界为发达路，路西为太仓安杰时装有限公司，北界康乐沙发家具厂。（详见附图1“项目地理位置图”、附图3“项目周边环境状况图”）。 # 本项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的周边关系，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。本工程总平面布置情况具体见附图4。 8．产业政策符合性 # 经查实，本项目产品、设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的规定》（发展改革委令2013第21号）鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013修订）》（苏政办39发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）鼓励类、限制类和淘汰类所规定的内容；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类之列，为允许类。故该项目符合国家及地方的产业政策。根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订稿）、《太湖流域管理条例》[国务院令第604号（2011年11月1日实施）]，本项目位于太湖流域三级保护区范围内，但不属于其三级保护区禁止及限制行为，符合太湖水域相关条例规定。根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在生态红线区以及管控区及二级管控区范围内。此外，本项目不属于国家《限制用地项目目录(2012 年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》(国土资发[2012]98号文附件)、《江苏限制、禁止用地项目目录（2013年本）》。因此，属于允许用地项目类。 因此，项目符合国家和地方的产业政策规定，与产业政策相容。 9．规划相容性 本项目位于太仓高新区宣东公路8号1幢该地块为规划工业用地，属于太仓高新技术产业开发区。太仓高新技术产业开发区四至范围为：东至浏河镇交界，南至新浏河，西至盐铁塘和太平路，北至苏昆太高速。根据该工业园的产业定位立足机械电子、轻工纺织、食品、生物医药、环保等主导产业，其中机械电子环保产业主要发展新能源、装备制造、精密机械、电子信息等，生物医药主要发展复配分装以及研发等，不涉及原药生产，不涉及化工。 本项目为通用设备生产，属于机械类，产品符合该工业园的产业定位，根据租赁房土地证，用地性质为工业用地。本项目建设符合太仓高新技术产业开发区规划、用地规划。 10.与太湖流域管理要求相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订)，太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目属于太湖流域三级保护区，本项目无生产废水，只有生活污水，符合该条例的有关要求。 11.与“三线一单”相符性分析 （1）“生态红线”：根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，太仓市生态保护红线区域有太仓金仓湖省级湿地公园、长江太仓浏河饮用水水源保护区、长江太仓浪港饮用水水源保护区，本项目不在以上所列太仓市生态保护红线区域内，本项目直线距离最近的生态功能保护区为“太仓金仓湖省级湿地公园”，本项目位于其南侧，距离其湿地保育区和恢复重建区边界距离约4200m符合《江苏省国家级生态保护红线规划》相关要求。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），与本项目直线距离最近的生态红线管控区为“浏河（太仓市）清水通道维护区”，本项目位于其北侧，距离生态空间管控区域边界距离约4100m，因此本项目不在江苏省太仓市生态空间管控区域内，不会导致太仓市管辖区内生态空间保护区域主导生态功能下降，因此建设项目与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）是相符的。 （2）“环境质量底线”：2019年太仓市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，细颗粒物年均浓度达标，细颗粒物百分位数日 均浓度和臭氧日最大8小时平均百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，因此判定为非达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地水、土壤环境质量现状良好，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，本项目环境风险可控制在安全范围内，地表水新浏河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，本项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说项目 的建设与周围环境是相容的。 （3）“资源利用上线”：本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）“负面清单”： 太仓市高新技术产业开发区环境准入负面清单详见下表。 表1-7 环境准入负面清单 要求; 行业; 禁止发展内容. 不符合国家产业政策、不符合规划区产业定位、工艺落后、污染严重的企业; 机械电子类; 电镀、印刷电路板的制造. 轻功纺织类; 制浆造纸、印染、制革、酿造. 食品类; 盐、糖、酒精、味精（传统工艺）. 生物医药; 化学原料药. 环保产业; 危险固废处置. 其他; 其他不在规划区行业的定位的项目（如化工、电镀等），以及新增排放氮磷生产废水排放，排放恶臭污染的企业。. 12、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性 根据关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知(环大气[2017]121号)要求：“提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目 一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”相符性分析：本项目 不属于高VOCs 排放项目。 13、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性 本项目大气污染物排放量较低，无温室气体、二氧化硫、氮氧化物的排放，采用清洁原辅材料和能源，符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的内容。 14、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128 号）相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》总体要求： （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下： ①对于5000ppm 以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。 ②对于1000ppm～5000ppm的中等浓度VOCs废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用。 ③对于 1000ppm 以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。 相符性分析：本项目不属于重点行业。本项目建设符合该文件的要求。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性） 1.地理位置 本项目位于太仓高新区宣东公路8号1幢。 太仓位于江苏省东南部，长江口南岸。地处北纬31°20′～31°45′、东经120° 58′～121°20′。东濒长江，与崇明岛隔江相望，南临上海市宝山区、嘉定区，西连太仓市，北接常熟市。 2.地形地貌及地质 建设项目地区位于新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6～1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3～1.1m厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5～1.9m，地耐力为100～120kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4～0.8m，地耐力为80～100kPa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120～140kPa。 陆域属广阔的长江三角洲冲积平原，地势低平，高程2.5～2.8m（以黄海基面计，下同），现为高产农田，并有众多浜、塘、沟埂纵横交错，村舍较为集中密集。 沿江有长江大堤，堤顶高程6.3～7.0m。江面开阔，边滩宽300～1100m。10等深线距岸堤1000～1400m。 3.水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速： 0. 55m/s， 平均落潮流速： 0. 98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 太仓市区域内河流密布，塘浦纵横交错， 是太湖与长江的联系纽带，境内有大小河流4000余条，河道总长达4万余km。主要通江河流有浏河、杨林塘、杨林塘、浪港、鹿鸣泾、钱泾、新泾、汤泽（东西向），主要调蓄河道有吴塘、盐铁塘、半泾、十八港、江申泾、石头塘、斜塘、向阳河、随塘河（西北向）。 区域内河流主要为新浏河。新浏河上接娄江，下达长江，流经昆山蓬朗，太仓南郊、陆渡、浏河及嘉定娄塘、唐行等乡镇，全长24公里，2020年水质目标为Ⅳ类水质。本项目废水经市政污水管网排至太仓市城东污水处理厂集中处理后，尾水排入新浏河，根据《江苏省水域环境功能区划》，其环境功能为工业用水，农业用水，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 4、气候 项目地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8毫米，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低温度—11.5℃，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.4米/秒，实测最大风速29米/秒。平均大气压1015百帕，全年日照2019.3小时。 5、植物与生物多样性 项目 地区由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。 种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和 花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。 沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。 长江渔业水产资源丰富，有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型，鱼类以鲤科为主，还有鲥鱼、刀鱼、河鱭、中华鲟等珍贵鱼类。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 太仓位于江苏省东南部，长江口南岸。地处北纬31°20′～31°45′、东经120° 58′～121°20′。东濒长江，与崇明岛隔江相望，南临上海市宝山区、嘉定区，西连太仓市，北接常熟市。全市总面积为823平方公里，长江水域面积143.97平方公里，陆地面积665.96平方公里。辖1个街道、6个镇和太仓港经济开发区。 太仓市有着悠久的历史，自古代宋、元以来，太仓的浏家港便是江浙一带的槽运枢纽， 建有百万石的粮仓和规模庞大的水运码头。据史籍记载，当时“海外番舶，蛮商夷贾，云集繁华”，号称“六国码头”。明永乐年间，著名航海家三保太监郑和“造大舶，自苏州浏家河泛海”，七下西洋，远航亚非30余国，为太仓留下了辉煌的一页。 太仓沿江岸线共有38. 8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10m以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 2018年，太仓市坚持稳中求进的工作总基调，努力推动工业高质量发展。全年实现规模以上工业总产值2283.38亿元，比上年增长6.9%，高于苏州市平均增速0.8个百分点。全市规模以上工业主营业务收入2248.00亿元，增长6.2%。整体上看，全市工业产销平衡。 2018年，本市33个工业行业中有22个行业工业总产值比上年增长，比重为66.7%。全市产值超百亿行业有十个， 分别为通用设备制造业、化学纤维制造业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、石油加工炼焦和核燃料加工业、计算机通信和其他电子设备制造业、造纸和纸制品业、金属制品业、橡胶和塑料制品业、汽车制造业，这十大行业共实现工业总产值1627.60亿元，占规模工业比重为71. %。除电气机械和器材制造业受光伏产业影响增速有所下降外，其余九个行业均实现同比增长。主要工业行业生产形势良好，有力地推动了本市工业持续增长。 我市969家规模以上工业企业中，有372家填报了科技项目，占比为38. 4%。 全年科技项目数达到了1947个，项目经费38.47亿元，其中初步判定R&D经费36.38万元，比上年提高了19.6%。 2018年，全市规模工业实现新产品产值329.48亿元，比上年增长18.1%。分行业看，专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、纺织服装服饰业、金属制品业、汽车制造业这五个行业增长最快，分别达到了61.5%、50.1%、42.8%、42.2%和37.9%。 2018年，全市规模工业303家高新技术产业企业实现产值1088.48亿元，比上年增长6.3%，占规模工业比重为47.7%，比上年提高2.0个百分点。2018年，全市战略性新兴产业实现工业总产值1274.19亿元，比上年增长9.2%，增速比规模工业平均高2.3个百分点；占规模工业的比重为55. 8%，比上年提高1.3个百分点。 2、太仓高新技术产业开发区概况 太仓高新技术产业开发区（即太仓港经济技术开发区（新区））创办于1991年，1993年11月经省人民政府批准为省级开发区，2011年经国务院办公厅批准升级为国家级经济技术开发区。经过近20年的开发建设，以争创一流的工业示范区、科技先导区和现代新城区为目标，开发建设取得了显著成绩，步入了经济和社会事业高速推进、良性发展的快车道。 2008年，被国家商务部、德国经济部共同授予“中德企业合作基地”。《江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环评》已于2012年3月28日经江苏省环保厅审查同意实施（苏环审[2012]49号）。 后又编制了《江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书补充报告》，该报告也取得江苏省环境保护厅的复函（苏环便管[2012]123号）。 （1）规划范围：北至苏昆太高速公路，南至新浏河，东至沿江高速公路和十八港，西至盐铁塘和太平路，总用地面积4418.7ha。 （2）规划年限：规划基准年为2009年， 规划期限为2010-2020年。 （3）产业规划：太仓高新技术产业开发区主要发展机械电子、轻工纺织、生物医药、环保等主导产业，其中机械电子环保产业主要发展新能源、装备制造、精密机械、电子信息等，生物医药主要发展复配分装以及研发等，不涉及原药生产，不涉及化工，整个区域是集城市新中心，高新技术产业开发区、仓储物流区等为一体的综合性经济开发区。 （4）基础设施规划及现状 ①给水工程 开发区不另设水厂，用水全部来自太仓市第二水厂。太仓市第二水厂以长江水为供水水源。主要供应太仓市区及开发区用水，设计规模70万m3/d，目前实际供水量约为30万m3/d，运行良好。目前太仓市第二水厂正在进行扩建，扩建后供水量可以达到50万m3/d，可满足开发区的需要。 ② 排水工程 目 前开发区内各企业产生的生产废水、生活污水自行预处理达接管标准后由污水收集管网收集进入太仓市城东污水处理厂进行集中处理。北京路以南、太平路以西区域内的废水排入太仓市城区污水处理厂集中处理。雨水经已建的雨水收集管网收集后就近排入规划的水体和河道。 太仓市城东污水处理厂坐落于常胜北路67号，经江苏省发展计划委员会立项批准建设，污水处理厂设计规模为日处理污水5万吨，已分二期实施，一期日处理污水2万吨，于2004年4月投入试运行，二期项目于2007年1月1日投入运行，二期项目建成后污水处理厂处理能力达到5万吨/天，处理后尾水排入新浏河。太仓市城东污水处理厂一期、二期工程分别于2004年及2008年通过项目竣工环境保护验收。 同时为满足开发区发展的需求，太仓市城东污水处理厂在现有厂区扩建三期工程，处理规模3万吨/天，处理工艺采用循环式活性污泥法（C-TECH法），并配备深度处理设施（与前两期项目升级改造后工艺相同），三期项目环评报告于2010年7月通过太仓市环保局审批（太环计[2010]280号），已于2012年6月实现调试和收水，三期扩建项目建成后， 太仓市城东污水处理厂处理能力达到8万吨/天。 ③固废处置工程 开发区不设置专门部门处理固废和处理场所设施， 由太仓市环卫部门负责处理。 各企业的生活垃圾定点堆放后由环卫部门统一收集运到太仓市协鑫垃圾焚烧发电厂处理， 各企业的工业固废可综合利用的可采用各种利用途径进行综合利用，属危险废物的必须按照危险废弃物转移和处置相关规定， 由具有相应处理资质的企业进行处理。 建设项目1000m范围内无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） (1)大气环境质量 太仓市2019年环境监测站点空气质量现状监测数据详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 点位名称; 污染物; 平均时段; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 达标情况. 监测站点; SO2; 年均值; 11.3; 60; 0; 达标. 24小时平均第98百分位数; 27.7; 150; 0; 达标. NO2; 年均值; 35.9; 40; 0.05; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 79.4; 80; 0.15; 不达标. PM10; 年均值; 54.2; 70; 0.04; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 139.0; 150; 0; 达标. PM2.5; 年均值; 30.7; 35; 0.11; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 87.4; 75; 0.12; 不达标. O3; 日 最大 8 小时滑 动平均值第 90 百 分位数; 173; 160; 0.18; 不达标. CO; 24 小时平均第 95 百分位数; 1.2; 10; 0; 达标. 综上分析，2019年太仓市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》 (GB3095—2012)二级标准， 细颗粒物年均浓度达标，细颗粒物百分位数日均浓度和臭氧日最大8小时平均百分位数浓度超过《环境空气质量标准》 (GB3095—2012)二级标准。 因此，项目 所在的太仓市属于不达标区。 区域达标规划目前正在编制中，根据大气环境质量整治计划，通过进一步控制氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治，加强工业废气治理等措施，预计区域大气环境质量状况可以得到进一步改善能够达标。 (2)水环境质量 本项目所在地主要地表水新浏河水功能区划分为Ⅳ类，引用《太仓市镇（区）“水十条”考核断面水质监测结果的通报（2018年4月）》（太“263”办[2018]19号）中“太和大桥”监测断面数据。由太仓市环境监测站公司于2018年4月1日进行监测，具体见下表3-2： 表3-2 地表水环境质量现状 （单位：mg/L） 水域名称; 检测断面; 项目; 溶解氧; 高猛酸盐指数; CODcr; 氨氮; 总磷. 新浏河; W1; 检测值; 6.3; 4.2; 6; 0.79; 0.14. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; -; -; -; -; -. 两监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；SS满足参照执行的水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，水环境质量现状较好。 (3)声环境质量 为了解项目所在区域声环境质量现状，本评价组委托启辰检测对项目所在地昼夜间声环境现状进行了实测，根据项目特征总布设了4个点位，具体监测结果如下表3-3： 表3-3 厂界声环境质量现状 监测时间; 监测位置 昼夜; N1东厂界; N2南厂界; N3西厂界; N4北厂界. 2020.7.14; 昼间Leq[dB(A)]; 53; 52; 54; 55. 夜间Leq[dB(A)]; 43; 43; 42; 44. 由上述监测数据可见，项目所在区域目前昼夜间声环境质量较良好，可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 主要环境保护目标 根据建设项目排污特点，本项目环境影响评价的主要环境保护目标为： 本项目主要环境敏感保护目标见表3-4。 表3-4 主要大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. 经度（东经）; 纬度（北纬）. 1; 尼盛花园; 121.138; 31.489; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准; 北; 350. 2; 新洋桥公寓; 121.139; 31.491; 居住区; 人群; 东北; 460. 3; 叶家宅; 121.136; 31.489; 居住区; 人群; 西北; 408. 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 水环境; 十八港; 南; 350m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 厂界; 周围; 1m; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 生态; 太仓金仓湖省级湿地公园; 北; 4200m; 二级管控区; 湿地生态系统维护. 新浏河（太仓市）清水通道维护区; 南; 4100m; 二级管控区; 水源水质保护. 可以看出，本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》中划定的上述重要生态功能保护区内。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量标准 表4-1 环境空气质量标准限值表 污染因子; 环境质量标准（mg/Nm3）; 依据. 小时（一次）; 日均; 年均. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. PM10; —; 0.15; 0.07. PM2.5; —; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; —. O3; 0.2; 0.16（日最大8小时平均）; —. 非甲烷总烃; 2.0; —; —; 《大气污染物综合排放标准详解》244页*. （2）地表水环境质量标准 表4-2 地表水环境质量标准限值 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）; 表1 IV类标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 30. SS*; 60. 氨氮; 1.5. TP; 0.3. 注：*SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 （3）声环境质量标准 建设项目厂区周围区域声环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，厂界北侧居民点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值单位：Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 排放标准 1、废水 表4-4 污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 项目排放口; 太仓市城东污水处理厂接管标准; /; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 350. SS; 200. 氨氮; 30. TP; 6. 动植物油; 100. 污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T31962-2015）; 一级A标准; pH; ——; 6-9. COD; mg/L; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）. TP; 0.5. 动植物油; 1. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; 氨氮; mg/L; 5(8)*. TN; 15. TP; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 表4-5废气排放标准限值 执行标准; 污染物指标; 最高允许排放浓度 mg/ m3; 排气筒m; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 厂周界外 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 标准; 非甲烷总烃; /; /; /; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; /; /; /; 1.0. 3、噪声 项目营运期区域环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。具体标准见表4-6。 表4-6 噪声排放标准限值表 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 3; dB(A); 65; 55. 4、固废 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置物污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（公告2013年第36号）。危险废物执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及2013年修改单。 |
| 总量指标 | （1）总量控制因子 本项目生产过程中固体废物全部零排放。按照国家和省总量控制的规定，确定本项目废水污染物总量控制因子为：COD、氨氮。考核因子：TP、SS。 （2）项目总量控制建议指标 项目总量控制指标见表4-7： 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.0036; 0; 0.0036. 颗粒物; 0.0266; 0.0225; 0.0041. 生活污水; 水量; 640; 0; 640. COD; 0.256; 0; 0.256. SS; 0.16; 0; 0.16. 氨氮; 0.0192; 0; 0.0192. 总氮; 0.0448; 0; 0.0448. TP; 0.00256; 0; 0.00256. 固废; 一般工业固废; 20; 20; 0. 危险固废; 0.115; 0.115; 0. 生活垃圾; 4; 4; 0. （3）总量平衡途径 本项目无生产废水产生生活污水接管至太仓市城东污水处理厂。废水污染物在污水处理厂内平衡。 固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，生活垃圾由环卫部门进行收集处理，一般工业固废收集后自处理，危险固废委托有资质单位回收，固体废弃物实行零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

营运期生产工艺流程： 1、卡子及半圆片生产工艺流程 图5-1 生产工艺流程图 工艺流程说明： 下料：根据产品设计要求，部分原料需要使用冲床、铝切机下料，锯床下料过程中，会产生金属边角料（S1）、噪声(N1)。 打孔：根据产品设计，将下料好的材料分别利用台钻等设备进行打工加工，作业过程中会产生金属边角料（S2）、噪声(N2)。 研磨：下料后的材料利用研磨进行表面处理，研磨过程中会产生一定的噪声N3 激光刻字：少部分工件需要利用激光标刻机在工件上进行雕刻标识，激光雕刻过程中会产生少量的烟尘（G1）。 2、扩展机构、升降床、升顶、大扩展、抽拉机构支腿生产工艺流程 图5-2 生工艺流程图 工艺流程简述： 下料：根据产品设计要求，部分原料需要使用冲床、铝切机下料，锯床下料过程中，会产生金属边角料（S3）。 打孔：研磨后的金属材料利用台钻等机械设备进行打孔加工，打孔过程中会产生少量的金属边角料（S4）。 机加工：打孔后的工件，利用铣床、数控机床等机械加工设备进行加工，加工过程中国会产生少量的金属边角料(S5)。 CNC加工：部分工件需要利用CNC进行精加工，CNC加工中心加工过程中需要利用兑水切削液进行刀具冷却，在CNC加工过程中会产生一定的金属边角料（S6）、废切削液（S7）、废包装容器（S8）及切削液冷却刀具时受热挥发产生的非甲烷总烃（G2）。 检验：CNC加工中心加工好的部件进行检验，利用各种检验仪器进行外观及各项物理指标的检验，检验过程中会产生少量的不合格品（S9）。 电镀委外：部分需要电镀的工件，委外处理。 装配：加工完成对的零部件，及委外电镀完成的零部件，利用人工进行装配，装配完成后的机械包装出货。部分需要利用焊接机进行焊接成型，焊接过程中会产生少量的焊接烟尘(G1)。 辅助工艺： 刀具研磨：利用铣刀研磨机对使用后的刀具进行打磨。

主要污染工序： 1、废气 无组织废气： 焊接烟尘（G1）：焊机利用焊丝进行焊接过程中产生的焊接烟尘，参照《焊接作业的劳动保护》，气体保护焊接中实心焊丝发烟量为6.5-8g/kg焊丝，本项目使用的焊丝量为0.2t/a，焊接过程中产生的焊接烟尘按8g/kg焊丝算，则焊接烟尘产生量为0.0016t/a。此部分烟尘产生量较小，车间内通风后无组织排放。 机加工废气（G2）： 本项目使用切削液，使用过程中产生非甲烷总烃，类比同行业可知，非甲烷总烃产生量约为切削液使用量的:2%，本次项目切削液使用量为0.18t/a、非甲烷总烃产生量约为0.0036t/a，此部分非甲烷总烃车间内无组织排放。 激光刻字（G3）：根据企业设计的logo及商标面积及雕刻深度的计算，每件工件（50000件）预计需要雕刻去除0.5g表面金属，假设雕刻去除的表面金属全部成为废气污染物颗粒物，则本项目预计产生的颗粒物的量为0.025t/a，本项目激光雕刻设备均为密闭作业，作业过程中产生的颗粒物经设备内部负压风管收集，收集效率为100%，此部分颗粒物经过滤处理后车间无组织排放，处理效率为90%，颗粒物排放量为0.0025t/a。 本项目废气产生及排放情况见表5-1。 表5-1 本项目无组织废气产排情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量t/a; 面源长度，m; 面源宽度，m; 面源高度，m. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0036; 17; 60; 8. 颗粒物; 0.0041; 17; 60; 8. 2、废水 生活污水：本次项目预计新增员工32人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），日常非食堂用水及冲厕用水量按车间工人生活用水定额30L-50L/(每人•每天)进行估算，本项目以100L/(每人•每天)计，则生活总用水量约为800t/a，排水量以总用水量80%计，产生废水量约640t/a。废水中污染物主要为COD、SS、NH3-N、TP，初始浓度分别为：COD 400mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 4mg/L，产生量见表5-3。 表5-3 本项目水污染产生和排放情况 污染源; 污水量（t/a）; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 640; COD; 400; 0.256; 400; 0.256; 排入污水处理厂. SS; 250; 0.16; 250; 0.16. 氨氮; 30; 0.0192; 30; 0.0192. 总氮; 70; 0.0448; 70; 0.0448. 总磷; 4; 0.00256; 4; 0.00256. 3、噪声 本项目噪声主要为机械加工设备，噪声值在75-85dB（A）之间，经采取隔声、消声措施，噪声源经厂房建筑物衰减后，项目厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声不会对当地环境产生明显影响。 4、固体废弃物 金属边角料及不合格品（S1、S2、S3、S4、S5、S6、S9）：本项目产生废金属边角料20t/a，收集后外售； 废切削液（S7）：项目CNC加工时产生废切削液约0.1/a，收集后委托有资质单位处理； 废包装容器（S8）：项目产生废切削液桶、胶瓶等约0.015t/a，收集后委托有资质单位处理； 生活垃圾：本次新增员工人数32人，按每人每天产生0.5kg垃圾，项目年生产250天，则生活垃圾产生量为4t/a。 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330-2017)的规定，判断其是否属于固体废物，具体判定结果见表5-4。 表5-4 项目营运期副产物属性判定情况一览表 序号; 副产物名称; 产生位置（环节）; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 其他; 判定依据. 1; 金属边角料及不合格品; 机加工、检验; 固体; 金属; 20; √; --; --; 《固体废物鉴别导则》（环保总局公告2006年号第11）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）. 2; 废切削液; CNC加工; 液体; 矿物油; 0.1; √; --; --. 3; 废包装容器; 拆包; 固体; 矿物油、有机物; 0.015; √; --; --. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸等; 4; √; --; --. 根据《国家危险废物名录》（2016年）及《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330-2017)，判定该固体废物是否属于危险废物，如表5-5所示。 表5-5 项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固废或待鉴别）; 产生 位置; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 金属边角料及不合格品; 一般工业固废; 机加工、检验; 固废; 金属; 《国家危险废物名录》2016; /; /; /; 20. 2; 废切削液; 危险固废; CNC加工; 固废; 矿物油; T、In; HW09; 900-006-09; 0.1. 3; 废包装容器; 危险固废; 拆包; 固废; 矿物油、有机物; T、In; HW49; 900-041-49; 0.015. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固废; 纸等; /; /; /; 4. 危废产生情况具体见表5-6所示。 表5 -6 项目营运期危险废物产生情况汇总表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（吨/年）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1; CNC加工; 液; 矿物油、水; 矿物油; 3个月; T、I; 交由资质单位处理. 2; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 0.015; 拆包; 固体; 塑料、胶; 胶; 1天; T、In.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | -- |  |  | 0.0036 |  | -- |  | -- |  |  | 0.0036 | 周围大气 |
|  |  |  | 颗粒物 | -- |  |  | 0.0266 |  | -- |  | -- |  |  | 0.0041 |  |
| 废水 | 类别 | 水量t/a | 污染物 名称 |  | 产生浓度 mg/L |  |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 640 | COD |  | 400 |  |  | 0.256 |  | 400 |  |  | 0.256 |  | 市政污水管网 |
|  |  |  | SS |  | 250 |  |  | 0.16 |  | 250 |  |  | 0.16 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 30 |  |  | 0.0192 |  | 30 |  |  | 0.0192 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 70 |  |  | 0.0448 |  | 70 |  |  | 0.0448 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 4 |  |  | 0.00256 |  | 4 |  |  | 0.00256 |  |  |
| 固体废物 | 类别 | 名称 | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  | 外排量t/a |  |  | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 金属边角料及不合格品 | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 收集后外售 |
|  | 危险固体废物 | 废切削液 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 委托有资质单位回收处理 |
|  |  | 废包装容器 | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 环卫部门收集处理 |
| 噪声 |  | 本项目高噪声设备主要有涂布机、激光蚀刻机等，单台设备噪声源强为75-85dB(A)，设备运行噪声通过相应的降噪措施、厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目利用已建好的车间进行生产，并不进行土建，故本项目建设不会改变厂区土地功能和结构，对生态环境基本不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用已建成的厂房进行相关生产，不需进行土木建筑施工，所使用的设备不需要进行安装，不会对周围环境产生噪声影响，因此在项目建设期间对周围环境不会造成影响。

营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 本项目生活污水经市政污水管网进入太仓城东污水处理厂处理，根据《环境影响评价技术导则―地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目水环境影响评价等级为三级B，不需进行水环境影响预测。 本项目的水环境影响评价主要为：a) 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b) 依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目运营期生活污水经市政污水管网进入太仓城东污水处理厂处理，且最终排入夏驾河总量：废水量≤640t/a，尾水排放量较小，对纳污水体水环境影响较小。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 本项目所在地属于太仓城东污水处理厂服务范围，且市政污水管道已铺设到位。因此，项目生活污水接入太仓城东污水处理厂从纳管可行性上分析，是可行的。 表7-1 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TN、TP; 太仓城东污水处理厂; 间断; /; /; /; DW001; 是 否; 企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（/t/a）; 排放去向; 排放规律; 间隙排放时间段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度（mg/L）. 1; DW001; E121°08′08.2″; N31°36′40.67″; 720; 市政污水管网; 间断; 9:00-17:00; 太仓城东污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）. TN; 15. TP; 0.5. 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物总类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 太仓城东污水处理厂进水水质要求; 6~9. CODcr; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 40. TP; 8. a 指对应排放口需执行的国家及地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表7-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 400; 0.00085; 0.256. SS; 250; 0.0005; 0.16. 氨氮; 30; 0.000064; 0.0192. TN; 70; 0.000149; 0.0448. TP; 5; 8.5E-06; 0.00256. 全厂排放量合计; COD; 0.256. SS; 0.16. 氨氮; 0.0192. TN; 0.0448. TP; 0.00256. 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH 值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级；二级；三级A；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH 、COD、SS、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/m3）. COD; 0.0252; 350. SS; 0.0144; 200. NH3-N; 0.0022; 30. TN; 0.0029; 40. TP; 0.0002; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动；自动；无监测; 手动；自动；无监测. 监测点位; （）; （DW001）. 监测因子; （）; （COD、SS、氨氮、总磷、总氮）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2、大气环境影响分析 本项目项目废气主要为机加工过程中产生的非甲烷总烃，在车间无组织排放。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 P max及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi：第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci：采用估算模式模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i：第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-6 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; P max≥10%. 二级评价; 1%≤P max<10%. 三级评价; <1%. （2）污染源参数 根据工程分析结果，本项目废气的排放情况见表7-7。 表7-7 主要面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃; 颗粒物. 1; 生产车间; 1; 1; /; 50; 16; -85; 7; 2400; 正常; 0.00036; 0.00205. （3）项目参数 估算模式所用参数见表7-8： 表7-8 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数; 165万. 最高环境温度/℃; 38.7. 最低环境温度/℃; -11.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑烟熏; 考虑岸线烟熏; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-9 废气污染物估算模型计算结果表 污染源; 预测因子; Cmax（mg/m3）; 占标率（%）; Dmax（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.295; 0.01; 42. 颗粒物; 1.771; 0.39; 42. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （5）大气卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元(贮罐区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离计算系数根据当地平均风速和项目大气污染源构成状况类比，A、B、C、D取值分别为470、0.021、1.85、0.84。 表7-11 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离计算系数根据当地平均风速和项目大气污染源构成状况类比，风速取3.7m/s，，非甲烷总烃质量标准为2mg/m3，计算结果见表7-12。 表7-12 卫生防护距离计算一览表 污染源; 污染物名称; 排放量（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）; 计算结果（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.00036; 1120; 10; 0.160. 颗粒物; 0.00205; 1120; 10; 0.160. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，建设项目以生产车间边界为执行边界设置100m卫生防护距离。根据实际调研，在100m卫生防护距离范围内，无居民点和其他环境敏感目标，建设项目符合卫生防护距离的要求。本项目卫生防护距离设置情况见附图2。 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 环境基准年; （ 2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网络模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100％; C本项目最大占标率＞100％□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10％□; C本项目最大占标率＞10％□. 二类区; C本项目最大占标率≤30％□; C本项目最大占标率＞30％□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100％□; C非正常占标率＞100％□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20％□; K＞-20％□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测; 无检测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无检测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 无. 污染源年排放量; SO2（ ）t/a; NOX（ ）t/a; 颗粒物 （0.0041t/a）; VOCS0.0036t/a. 注： “□” 为勾选项，填 “√”;“（）”为内容填写项. 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于设备的运转噪声，其噪声源强在75-85dB(A)之间，针对以上噪声设备，本项目主要采取以下措施对其降噪： 项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局； （1）生产设备都将设置于生产车间内，利用围墙和门窗对其隔声； （2）对生产设备安装减震垫，采取减振、消声措施； （3）合理安排高噪声设备位置，尽量将其安置在远离敏感点的位置，利用距离衰减减少产噪设备对敏感点声环境的影响； （4）严格控制生产时间，夜间不生产； （5）加强公司人员管理，正确规范操作设备； （6）加强机械设备的日常维护，减少不必要的噪声源发生。 综合上述，新建项目所有的设备均安置于厂界车间内，设计降噪量达20dB(A)以上。 建设项目选择东、西、南、北厂界作为关注点，根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA(r)——预测点r处A声级，dB(A)； LA(r0)——r0处A声级，dB(A)； A—倍频带衰减，dB（A）； （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 建设项目建成后全厂噪声影响预测结果见表 表7-13 噪声影响预测结果 点位; 贡献值; 达标情况; 执行标准. N1东厂界; 6.36; 达标; 3类昼间≤65dB（A）. N2南厂界; 18.23; 达标. N3西厂界; 23.36; 达标. N4北厂界; 20.25; 达标. 经预测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，正常生产情况下，对项目地及周围声环境不会产生影响。 4、固体废弃物影响分析 ## 本项目固体废物包括一般固废、危险固废及员工生活垃圾。 表7-14 本项目固体废弃物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固废或待鉴别）; 产生工序; 代码; 产生量 t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属边角料及碎屑; 一般固废; 机加工; 86; 20; 集中收集后外售; /. 2; 废切削液; 危险固废; 900-006-09; 0.1; 委托有资质单位处理. 3; 废包装桶; 基础油、切削液油桶，导轨油桶，防锈液油桶; 900-041-49; 0.015. 4; 生活垃圾; /; 职工生活; 99; 4. 4.1一般固废贮运要求 本项目生产过程中产生的金属边角料及碎屑属于一般固废，集中收集后外售。 本项目一般工业固体废物的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求建设，具体要求如下： （1）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。 经上述处理过程，本项目一般固废不会对周围环境产生影响。 4.2危险固废环境影响分析 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析： 本项目营运期产生危险废物暂存于危废暂存点，委托有资质单位处置。 危废暂存区选址所在区域地质结构稳定，地震强度4度，满足地震烈度不超过7级36的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；且不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域。 公司位于陆家镇，最近的环境敏感点为东北侧距本项目552米处的美吉特工业博览城住宅。同时，企业对危废暂存点地面进行了防漏防渗防腐处理以降低危险废物贮存风险。 本项目废包装桶产生周期为1次/年，产生量为0.144t/a，废切削液产生周期为1次/年，产生量为0.5t/a，废导轨油产生周期为1次/年，产生量为0.1t/a，委托有资质的单位处理。 本项目年需周转危废量0.744t，考虑每年周转1次，则危废量约0.744t/a。项目依托现有危险废物暂存点，建筑面积10m2，危险废物最大储存量约为2t。因此从固态危废暂存点面积角度考虑，本项目危废暂存点是可行的。 综上所述，本项目固废经采取上述处置措施后全部处置，实现固废“零排放”，在建设单位按照相关文件要求加强固体废物管理的情况下，本项目固废对外环境影响不大。 （2）运输过程的环境影响分析： 厂区内部运输：本项目危废产生于线切割过程，从危废产生情况分析，本项目拟将危废暂存点设置在车间南边过道边，因此，从危废产生工艺环节运输到贮存场所仅在厂区内部运输，且车间地面均做好防渗防漏等措施，因此，厂区内危废从产生工艺环节运输至贮存场所影响较小。 厂区处置场所：本项目危险废物运输均为公路运输，由有资质单位专用运输车辆负责接收本项目危废，专业运输车辆严格按照危险废物运输管理规定运输，一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。可能会发生物料泄漏主要是由交通事故而引起的，使危险废物撒落在路面，如果得不到及时处理时，或遇到下雨，会造成事故局部地区的固废污染和地表水体污染，且本项目需运输的危险废物，具有易挥发的特点，还可能会对大气环境产生一定影响。 交通事故引发的环境污染属于突发环境污染事故，其没有固定的排放方式和排放途径，事故发生的时间、地点、环境具有很大的不确定性，发生突然，在瞬时或短时间内大量的排出污染物质，易对环境造成污染。为确保运输途中安全，减少并避免对周边环境及群众的影响。必须做到以下几点： ① 危废的装卸和运输，必须指派责任心强，熟知危险品一般性质和安全防范知识的人员承担； ② 装卸运输人员，应持有安全合格证，按运输危险物品的性质，佩戴好相应的防护用品，装卸时必须轻拿轻放，严禁撞击、翻滚、摔拖重压和摩擦，不得损毁包装容器，注意标志，堆放稳妥。 ③ 相互碰撞、接触易引起燃烧爆炸，或造成其它危害的化学危险物品，以及化学性质互相抵触的危险物品不得违反配装限制而在同一车上混装运输。 ④ 危废装运时不得人货混装。运输爆炸、剧毒和放射性危险物品，应指派专人押运，押运人员不得少于2人。 ⑤ 危废装卸装卸前后，对车厢、库房应进行通风和清扫，不得留有残渣。装过剧毒物品的车辆，卸后必须洗刷干净。 ⑥ 运输车辆应严格防止外来明火，尽可能选择路面平坦的道路，并且要严格按照规划好的路线运输，不得在繁华街道行驶和停留，行车中要保持车速、车距，严禁超速、超车和强行会车。 （3）危废委托处置可行性分析： 根据《国家危险废物名录》（2016）可知，本项目产生的废切削液和废包装桶属于HW49“其他废物”中900-006-09，900-041-49，废导轨油属于HW08“其他废物”中900-249-08，委托有资质单位集中处置。具体的危废处置单位详见市环境保护局官方网站http://sthjj.suzhou.gov.cn/szhbj/gfgl/xxgk_list.shtml。 本环评列出项目所在地周边可依托的部分危废处置单位信息，不作推荐，仅作处置能力评述。建设单位可以自由选择有资质的处置单位，由表7-15可以看出，本项目产生的危废种类可依托的处置资源较多，本项目危废最终合法化利用或处置，可靠、可行。 表7-15 建设单位周边危废处置单位详情 序号; 单位名称; 地址; 联系电话; 核准处置能力. 1; 张家港中鼎包装处置有限公司; 张家港市金港镇晨港路; 58777508、13706165522; 清洗处置HW49其他废物〔900-041-49，仅含有机溶剂、矿物油、有机树脂、涂料、油漆、卤化物的200L包装桶15万只，仅含酸、碱、双氧水、无机类的IBC吨桶1万只〕. 2; 苏州市荣望环保科技有限公司; 相城区经济开发区上浜村; 65796001; 油/水/烃/水混合物或乳化液（HW09）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）等处置量20000t/a；. 3; 光大环保（苏州）固废处置有限公司; 苏州市吴中区木渎镇七子村南侧; 66573192、18913136242; 填埋处置HW07含氰废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW30含铊废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物〔900-026-32、含无机氟的其他废物（900-000-32）〕、HW33无机氰化物废物、HW34废酸（仅251-014-34、261-057-34、900-349-34的酸渣）、HW35废碱（仅251-015-35、261-059-35、900-399-35）、HW36石棉废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW49其他废物〔仅危险废物物化处理过程中产生的废水处理污泥和残渣（900-000-49）、化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、无机化工行业生产过程中收集的粉尘（900-040-49）、离子交换树脂再生过程产生的污泥（900-046-49）〕. 4; 苏州星火环境净化股份有限公司; 高新区塔园路新区第二污水厂内; 88861888、13270979999; 废矿物油（HW08），油/水、烃/水废乳化液（HW09）. 5; 苏州市众和环保科技有限公司; 苏州新区浒墅关开发区城际路101号（浒东污水厂内）; 68755761、13801542201; 油/水/烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机溶剂废液及有机溶剂废物（HW06）、表面处理废液（HW17）、染料涂料废液（HW12）. 4.3污染防治措施分析 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目危废危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表7-15 本项目建成后全厂固体废弃物分析结果汇总表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存场点; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 厂内; 10m2; 桶装; 2t; 1年. 4; 废切削液; HW09; 900-006-09. （2）危废收集、贮存、运输的污染防措施分析 ① 危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ② 危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： a）贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 b）贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c）贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d）贮存区符合消防要求。 e）贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f）基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 g）存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见下表。 表7-16 固废区环境保护图形标志 序号; 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 1; 一般固废暂存点; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 2; 危废暂存点; 警示标识; 三角形边框; 黄色; 黑色. （3）危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： ① 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ② 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③ 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④ 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 综上，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 拟建项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)等级确定方法，参照附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业--设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中其他，为III类，占地规模为小型（≤5hm2），所在地周边环境敏感程度为不敏感。 评价工 作等级 占地 规模 表7-17 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 对照上表，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”级，可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-17 土壤环境影响 自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类别; 污染影响型□；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地□；农用地□；未利用地□; 土地利用类型. 占地规模; （ ）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ）. 影响途径; 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗口□；其他（ ）. 全部污染物. 特征因子. 所属土壤环境影响评价类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感□；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级□. 现状调查内容; 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）□. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数. 柱状样点数. 现状监测因子. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（ ）；. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措施; 防控措施. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 评价结论. 注1：“□”为勾选项，可“√”；“（）”为内容填写项；备注为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6、地下水影响分析 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2018）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为53、金属制品加工制造，属于地下水环境影响评价项目类别中的IV类项目，不开展地下水环境影响评价。 7、环境监测计划 （1）环境保护责任主体与环境影响考核点 本项目环境保护责任主体为太仓东泰精密机械有限公司。环境噪声影响考核点为项目建筑外1米，大气环境影响考核点为生产车间厂界处，水环境影响考核点为项目生活污水纳管口。 （2）环境管理机构与职能 环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，负责制定公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，并有专人分管和负责环保工作。 （3）环境管理的原则 针对企业特点，遵循以下基本原则： ①按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。 ②把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 ③加强全公司职工环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。 （4）环境管理内容 ①组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。 ②编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。 ③建立环境管理制度，包括机构的工作任务，档案及人员管理，环保设施的运行管理，排污监督和考核等方面内容。 ④负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。 ⑤进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。 （5）本项目投产后的监测计划建议见下表。 表7-18 本项目监测计划建议 类别; 监测布点; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 无组织排放监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准. 废水; 厂区总排口; COD、TP、SS、NH3-N、TN; 1次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准. 噪声; 厂房厂界外1m; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放准》(GB12348-2008)3 类标准. 8、环境风险 - 危险物质数量与临界量比值（Q） 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q: 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018代替HJ/T169-2004）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目需辨识原辅材料的最大存在量及辨识情况见表7-17。 表7-19 危险化学品的最大存在量和辨识情况 序号; 名称; 最大储存量（t）; 临界量Q (t); q/Q. 1; 切削液; 0.202; 50; 0.004. 2; 废切削液; 0.1; 10; 0.001. ∑qn/Qn＜1时，该项目环境风险潜势为I; 0.005. 由表5-7可以看出，∑qn/Qn=0.00551<1，该项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 - 环境风险识别： 火灾、爆炸： 生产过程中使用的或者仓库中储存的可燃物质切削液、废切削液，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。因此，在储存和使用过程中一旦发生以上物质的意外泄漏，遇到激发能源，有发生火灾、爆炸的危险。一些物质燃烧放出有毒、窒息性气体，如一氧化碳、二氧化碳，也可引起中毒或窒息事故，危害较大。 泄露：项目储存有切削液、废切削液，存在一定的泄露风险。厂区内发生液体泄漏事故一般都有围堰或者车间内沟收集，不会发生流入清净下水 管道或者外部环境的情况。因此，发生泄漏的危害性和可能性较小。 （3）非正常工况厂内非正常工况包括操作不当，设备损坏，管道泄漏等等。公司定期会对车间设备，公共设施等进行维护，发生大型的非正常工况的可能性较小，一般或小型的非正常工况 可以引起一些物料损失，会对操作人员产生危害，引起中毒、触电、事故等情况，危害性较大。 项目建成后运营后，最大可信事故为原辅材料包装桶发生泄露事故，发生泄漏事 故能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 表 7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等专用设备项目. 建设地点; （江苏）省; （太仓）市; （高新）区; （）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 东 经120.950591; 纬度; 北纬31.457779. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：切削液、废切削液； 分布：仓库、危废暂存点。. 环境影响途径及 危害后果（大气、 地表水、地下水 等）; 1.切削液、废切削液等火灾爆炸次生环境污染事故，主要为火灾次生伴生的污染物对环境的影响； 2.切削液、废切削液等危险化学品包装容器或生产装置发生破损，导致其泄漏有害物质挥发可能引发地表水和地下水环境污染事故；. 风险防范措施要求; 1.泄漏物料设置围堰进行收集，收集的危险化学品按危险废物的处理方法委托有资质单位处理。仓库、危废暂存点地面应做防腐、防渗措施。若发生渗漏，可通过导流沟进行收集，不会对外环境造成影响。不和其它废水混合排放，不进入雨水管网，不直接进入水体； 2.加强各类生产设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果； 3.设置事故排水系统，事故状态下事故废水进入应急事故池暂存。 4.切削液、导轨油、废切削液、废导轨油存放在托盘里。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据环境风险判定结果，建设项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小，太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等专用设备项目建设单位通过强化对有毒有害物质、危险化学品、废气的工程控制措施，同时制定有针对性的应急计划，建设项目环境风险可控。. 表7-21 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 切削液; 废切削液. 存在总量/t; 0.202; 0.1. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 大于1000 人; 5km范围内人口数大于5万 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1; F2; F3. 环境敏感目标分级; S1; S2; S3. 地下水; 地下水功能敏感性; G1; G2; G3. 包气带防污性能; D1; D2; D3. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q<1; 1≤Q<10; 10≤Q<100; Q>100. M值; M1; M2; M3; M4. P值; P1; P2; P3; P4. 环境敏感程度; 大气; E1; E2; E3. 地表水; E1; E2; E3. 地下水; E1; E2; E3. 环境风险趋势; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆. 环境风险类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法; 经验估算法; 其他估算法. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB; AFTOX; 其他. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; 1.泄漏物料设置围堰进行收集，收集的危险化学品按危险废物的处理方法委托有资质单位处理。仓库地面应做防腐、防渗措施。若发生渗漏，可通过导流沟进行收集，不会对外环境造成影响。废切削液、切削液贮存于密闭容器内，并设置防泄漏托盘，防止物料泄漏。若发生渗漏，可通过导流沟进行收集，不会对外环境造成影响。不和其它废水混合排放，不进入雨水管网，不直接进入水体； 2.加强各类生产设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果；. 评价结论与建议; 根据环境风险判定结果，建设项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小，太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等专用设备项目建设单位通过强化对有毒有害物质、危险化学品、废气的工程控制措施，同时制定有针对性的应急计划，建设项目环境风险可控。. 注：“”为勾选项，“ ”为填写项。.

八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 车间通风后排放 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | / | 达《污水处理厂进水水质要求》 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 金属边角料及碎屑 | 集中收集后外售 | 100%处置 |
|  | 危险固废 | 废切削液、废导轨油、废包装桶 | 有资质单位处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后交由环卫部门外运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 等效A声级 | 合理布局、厂房隔声、距离衰减等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 太仓东泰精密机械有限公司成立于2012年，注册地址为太仓高新区宣东公路8号1幢。经营范围为生产、加工、销售精密机械设备及配件、模具、五金件、金属制品、汽车配件；经销金属材料、机电产品、塑料制品、电动工具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务。项目生产拓展机构、升降床、升顶、大拓展等产品。 全厂共有员工32人，1班制生产，天工作8小时，全年工作300天。厂内不设置员工食堂及宿舍。 2、项目建设与地方规划相容 本项目位于太仓高新区宣东公路8号1幢，根据太仓市总体规划，项目所在地为工业用地，符合太仓市用地规划。 本项目周围300m范围内无学校、居住小区等环境敏感目标。具体见附图2项目周边关系图。 3、与太湖流域管理要求相符性 本项目属于太湖流域级保护区，不在《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）中第四十三条中禁止、限制类的企业名录中，本项目生产过程，不产生含N、P的工艺废水，生活污水接管至太仓城东污水处理厂集中处理后达标排放。 4、产业政策符合性 本项目产品、设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)（修订）》鼓励类、限制类和淘汰类所规定的内容；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类之列，视为允许类。故该项目符合国家及地方的产业政策。并且本项目产品及工艺不属于《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)中所列项目，因此，属于允许用地项目类。 5、“三线一单”相符性 项目符合当地生态保护红线要求，不超出当地资源利用上线。根据环境现状监测结果，区域内的大气环境PM2.5、O3因子超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，其余因子可以满足；为改善太仓市环境质量情况，太仓市将根据苏州市政府颁布的《关于进一步加强环境空气质量管控的通知》（苏府办[2016]272号）要求，通过强化执法，加强区域工业废气的收集和处理，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，严控油烟污染等措施，太仓市的环境空气质量将会得到改善。区域内夏驾河的水质轻度优，流域内河道水质断面全部达到IV类标准；声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 6、项目各种污染物达标排放 （1）废水 项目无生产废水产生，排放的废水主要为生活污水640t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN等，生活污水经市政管网纳入太仓城东污水处理厂处理达标后排放，对纳污水体影响不大。 （2）废气 本项目废气排放量较少，经预测，项目厂界废气浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于CNC加工中心、深孔钻、钻床、磨床设备产生的噪声，其噪声源强约75-85dB(A)，经减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目距离最近敏感点较远，项目建成后不会产生扰民现象。 （4）固废 本项目各种固废可以得到妥善处理处置，实现“零排放”。 7、项目建设符合国家与地方的总量控制要求 水污染物总量约640t/a，则污染物排放总量指标如下： 污染物接管的量指标如下：废水：COD：0.252t/a、氨氮：0.0216t/a、TN：0.0288t/a、TP：0.0036t/a。 项目生活污水通过市政管道纳入太仓城东污水处理厂。因此，项目的污染物总量可从太仓城东污水处理厂总量中平衡。 8、“三同时”验收一览表 表 9-2 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称; 太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等专用设备项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元); 完成 时间. 废水; 生活 污水; COD、SS、NH3-N、TN、 TP; 污水收集管网; 达《太仓城东污水处理厂进水水质要求》; /; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 噪声; 设备运转噪声; 等效连续A声级; 合理布局、安装减振垫、不在夜间作业; 《工业企业厂界环境噪声排放准》 （GB12348-2008）3类标准; 2. 固废; 生活 过程; 生活 垃圾; 集中收集后委托环卫部门处理; “零”排放，不造成二次污染. 生产过程; 金属边角料及碎屑; 集中收集后外售. 废切削液、废导轨油、废包装桶; 委托有资质单位处理; 3. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 车间通风后排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值; 5. 绿化; 依托租用厂区的现有绿化; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 委托有资质的监测公司; .. 清污分流、排污口规范化设置; 废水：废污水排污口规范化设置，在废污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌。 噪声：固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 固废：工业固废设置专用的贮存设施或堆放场地；固废贮存场所在醒目处设置标志牌。; /. 总量平衡具体方案; 生活污水总量在太仓城东污水处理厂总量中平衡; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 在生产车间周围设置100米卫生防护距离; /. 风险防范措施要求; 1.泄漏物料设置围堰进行收集，收集的危险化学品按危险废物的处理方法委托有资质单位处理。仓库、危废暂存点地面应做防腐、防渗措施。若发生渗漏，可通过导流沟进行收集，不会对外环境造成影响。不和其它废水混合排放，不进入雨水管网，不直接进入水体； 2.加强各类生产设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果； 3.设置事故排水系统，事故状态下事故废水进入应急事故池暂存。; /. 总计; ——; 10. 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 说明： 上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的。一旦项目规模、用途等发生变化，建设单位应根据有关规定重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注  释

一、报告表应附以下附件、附图：

附件1 立项批准文件。

附件2 其他与环评有关的行政管理文件。

附图1 项目地理位置图。

附图2 区域用地规划图

附图3 项目周围环境图

附图4 项目平面布置图

附图5 生态红线图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价：

- 大气环境影响专项评价；

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）；

- 生态环境影响专项评价；

- 声影响专项评价；

- 土壤影响专项评价；

- 固体废弃物影响专项评价；

- 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）。

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

N

附图1  项目地理位置图

项目所在地

附图2  生态红线分布图

附图3  项目周边环境关系图

N

附图4  项目车间平面布置图