# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：迁扩建橡胶件及塑料件项目

建设单位（盖章）：苏州路似达橡胶有限公司

编制日期：2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 迁扩建橡胶件及塑料件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-320585-89-01-130757 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢丽红 | 联系方式 | 18013776778 |
| 建设地点 | 江苏省太仓市城厢镇东亭北路128号9幢 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 7 分 8.1228 秒， 31 度 29 分 51.0648 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 【C2913】橡胶零件制造 【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 52、橡胶制品业 291，其他 53、塑料制品业 292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 太仓市行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 太行审投备〔2023〕291号 |
| 总投资（万元） | 280 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 5.36 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水直排. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质总量与其临界量比值Q=0.052，危险物质未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海排放污染物. 由上表分析可知，本项目无需开展大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏省太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》 审批部门：太仓市人民政府 审批文号：太政复[2018]78号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》 审批部门：苏州市太仓生态环境局 审批意见：太环审〔2021〕1号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《江苏省太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》相符性 根据《江苏省太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》，规划范围：西至盐铁塘，南至新浏河，北至苏昆太高速，东至沪通铁路，规划用地55.29平方公里。 功能定位：太仓市中心城区的重要组成部分，太仓市市级综合中心，以高新技术产业为主要发展方向，以德企为核心特色，科创驱动、环境优美、活力宜居的花园城区。主要功能包括智能制造、科创研发、商业服务、商务办公、生态居住等。 规划布局结构：“两轴、三心、八片区”。两轴：东西向城市综合发展主轴郑和路-上海路，南北向城市功能发展次轴东亭路。三心：行政中心周边的市级综合行政、文化、休闲中心，陆渡体育公园周边的市级体育中心，高铁站前的市级商业贸易中心。八片区：新区生活片区、板桥生活片区、北部生活片区，高铁站前对外商贸片区、德资工业片区、三港工业片区、江南路工业片区以及沿江高速以东的娄江新城战略发展片区。用地布局：规划围绕中央商务区及高铁站布局主要的公共服务设施；居住用地主要分布于南侧；工业用地主要位于沿江高速以西、苏州路以北以及江南路、三港两个工业组团。 本项目租赁倪俊良位于太仓城厢镇东亭北路128号9幢的厂房进行项目建设，位于太仓市主城，根据江苏省太仓高新技术产业开发区控制性详细规划，项目所在地块为工业用地。根据土地证（附件13）、房权证（附件14），土地用途为工业用地，项目已取得备案证（项目代码2306-320585-89-01-130757）。因此，本项目选址符合要求。 综上所述，本项目与《江苏省太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》要求相符。 2、与《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》（太环审〔2021〕1号）相符性 根据 《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》，产业定位为： 以高新技术产业为主要发展方向。产业主要布局在德资工业园、板桥综合片区、江南路片区、三港片区四个片区。 德资工业园：以高端制造产业（精密机械、汽车零部件、电子信息、医疗器械、新型纺织机械、模具、航空航天装备、高档数控机床和机器人等）为特色，兼顾发展生物医药（禁止原料药生产）、新能源、新材料（非化工）等主导产业。 板桥综合片区：该片区规划保留两块工业用地。其中靠近沈海高速公路的工业用地主要发展新材料产业，主要发展精密机械、高性能膜材料、航空新材料、电子新材料为主的新材料产业，禁止发展化工新材料等污染严重的新材料产业；四通路、常胜路之间的工业用地主要以汽车零部件研发和生物医药研发为主，严格控制污染与噪声，减少对周边生活片区的影响。 三港工业片区：以精密机械、电子信息、新能源、生物医药（禁止原料药生产）为特色。 江南路工业片区：以精密机械、电子信息、新能源、生物医药（禁止原料药生产）为特色。 开发区禁止新建纯电镀项目，禁止新引进含印染的项目，需要配套电镀工序的企业、拟保留的少量印染企业按照《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条和第四十六条的规定执行。 本项目位于德资工业园，生产的橡胶件、塑料件均为汽车零部件，符合江苏省太仓高新技术产业开发区产业定位。 综上所述，本项目与《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》要求相符。 3、与《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》审查意见相符性 本项目与规划环评审查意见相符性分析见下表。 表1-2 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 审查意见要求; 本项目; 相符性. 1; 结合规划实施现状推进工业区建设和环境管理，进一步优化空间布局和功能定位，加快实施产业结构调整与升级，实现区域产业和环境的可持续发展。; 本项目位于太仓市城厢镇东亭北路128号9幢，符合空间布局和功能定位; 相符. 2; 实施清单管理，入区项目严格执行环境准入条件，切实践行绿色低碳工业发展道路。项目环评落实国家产业政策、规划产业定位、“三线一单”以及法律法规要求，按照《报告书》提出的入区项目生态环境准入清单，优先引进生产工艺和设备先进、技术含量高、清洁生产水平高、污染物排放低、资源利用率高的工业项目。; 本项目符合生态环境准入清单，符合产业定位及其他法律法规要求; 相符. 3; 扎实推进节能减排工作。应采取工艺改造、节水管理等措施控制和减少现有企业的资源消耗水平及污染物排放强度。根据国家和江苏省有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确开发区环境质量改善阶段目标，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物(VOCs）等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。对开发区现有主要VOCs及异味废气排放企业开展综合治理工作，加强日常监测、监督管理和预防控制。; 本项目生产过程中产生的废气经集气罩收集，通过布袋除尘+二级活性炭处理后通过25米高排气筒排放，通过加强车间通风，满足排放标准要求。并根据规范完善环境监测计划，开展日常环境监测，加强监督管理。; 相符. 4; 严格落实污染物排放总量控制要求，使区内污染物排放得到有效控制。污染物排放总量指标纳入区域总量指标内，污染物排放应满足区域总量控制及污染物削减计划要求，切实维护区域环境质量和生态功能。; 本项目生产过程中产生的废气经集气罩收集，通过布袋除尘+二级活性炭处理后通过25米高排气筒排放，通过加强车间通风，满足排放标准要求。; 相符. 5; 鼓励开发区内企业开展清洁生产审核，促进循环经济与可持续发展。开展开发区生态环境管理，更好地落实开发区边界绿化隔离带要求。; 企业使用电力等清洁能源，并制定了节约水电等措施，促进了经济的可持续发展; 相符. 6; 入区建设项目严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度，做好建设项目环境保护事前审批与事中事后监督管理的有效衔接，规范项目管理。; 本项目严格执行园区各项制度要求; 相符. 7; 应按照《报告书》要求，建立开发区环境风险管理体系。注重开发区环境风险源管理，严格控制新增环境风险源。建立开发区环境风险监测与监控体系，完善开发区突发环境事件应急预案，形成应急联动机制。; 日常生产过程中加强风险物质的管理，同时加强环保设施的维护与保养; 相符. 8; 切实加强环境监管。健全开发区环境管理机构，统筹考虑区内污染物排放与监管、区域环境综合整治、环境管理等事宜。严格监控工业区异味气体排放，定期开展开发区及周边环境质量评价。建立有效的环境监测体系，落实园区日常环境监测计划。; 企业根据规范完善环境监测计划，开展日常环境监测。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目从事橡胶、塑料零部件制造，与国家及地方现行产业政策相符性分析详见表1-3。 表1-3 项目与国家及地方现行产业政策相符性分析表 序号; 产业政策相关文件; 项目相符性. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 （2021年修订）; 本项目不属于鼓励及限制类项目，属于允许类项目. 2; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 本项目不属于其中禁止准入类项目. 3; 《苏州市产业发展导向目录（2007年本））》; 本项目不属于限制、禁止和淘汰类项目. 4; 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不属于其中禁止用地项目. 5; 《限制用地项目目录（2012年本）》; 本项目不属于其中限制用地项目. 6; 《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）; 本项目不属于其中禁止用地项目. 7; 《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）; 本项目不属于其中限制用地项目. 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），距离本项目最近的国家级生态红线保护区为位于本项目西北侧约1.5km处的“太仓金仓湖省级湿地公园（包括湿地保育区和恢复重建区等）”，因此在项目评价范围内不涉及国家级生态保护红线保护区域，不会导致太仓市辖区内国家级生态保护红线生态服务功能下降。 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案》，距离本项目最近的江苏省生态空间管控区为西北侧约1.5km处的“太仓金仓湖省级湿地公园（不包括湿地保育区和恢复重建区等）”。在项目评价范围内不涉及生态空间管控区，不会导致太仓市辖区内生态空间管控区生态服务功能下降；对照《太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案》，太仓金仓湖省级湿地公园不在调整范围内。 综上，本项目与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案》是相符的。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据苏州市太仓生态环境局公开发布的《2022年太仓市环境状况公报》中的结论，2022年太仓市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度以及24小时平均第95百分位数浓度、CO 日平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均百分位数浓度超标。项目所在区域 O3超标，因此判定为环境空气质量不达标区。 根据引用《欧皮特传动系统（太仓）有限公司扩建橡胶传动皮带包布带项目》环境检测报告[检测报告编号：（2020）国泰监测太（验）字第（08276）；检测单位：江苏国泰环境监测有限公司中G1项目所在地的大气环境现状监测数据，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的2mg/m3标准，硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 质量浓度参考限值。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019~2024 年）》，到 2024 年全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进 PM2.5 和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据《2022 年太仓市环境质量状况公报》，2022 年太仓三水厂饮用水水源地水质达到了相应标准，达标率 100%。2022 年我市共有国省考断面 12 个，浏河（右岸）、荡茜河桥、新泾闸、鹿鸣泾桥、滨江大道桥、新塘河闸、浪港闸、钱泾闸 8 个断面平均水质达到Ⅱ类水标准；浏河闸、仪桥、振东渡口、新丰桥镇 4 个断面平均水质达到Ⅲ类水标准。2022 年我市国省考断面水质优Ⅲ比例为 100%，水质达标率 100%。 根据《太仓德瑞健康产业有限公司新建太仓市娄江新城医院（上海交通大学医院附属瑞金医院太仓分院）项目》中苏州环优检测有限公司出具的检测报告，地表水新浏河监测断面pH、COD、氨氮、总磷、总氮等各项监测指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求，水环境质量现状良好。 根据《2022 年太仓市环境质量状况公报》，2022 太仓市共有区域环境噪声点位 112个，昼间平均等效声级为 54.0 分贝，等级划分为二级“较好”。道路交通噪声点位共 41个，昼间平均等效声级为 63.4 分贝，评价等级为一级“好”。功能区噪声点位共 8 个，1-4 类功能区昼、夜间等效声级均达到相应标准。 综上，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目使用自来水2550t/a，用电量50万度/a。当地自来水厂可满足项目新鲜水使用要求，区域电网可满足项目用电要求，本项目对当地资源利用基本无影响。 （4）环境准入负面清单 本项目从事橡胶、塑料零部件制造，对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于负面清单中项目；对照《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》中“生态环境准入清单”，本项目不在禁入项目清单之列。 表1-4 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则管控条款（试行）》 相符性分析 类别; 管控条款; 相符性分析. 河段利用与岸线开发; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划( 2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划( 2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头项目，不属于过长江通道项目，符合要求。. 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区﹑缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》,禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 项目所在地为工业用地，不属于风景名胜区核心景区、自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，符合要求。. 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建﹑扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，符合要求。. 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，符合要求。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江千支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目；; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内，符合要求。. 区域活动; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 项目不在长江干支流1公里范围内，符合要求。. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库等项目，符合要求。. .禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目不属于燃煤发电项目，符合要求。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 项目不属于化工、石化、焦化等项目，符合要求。. 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目不属于化工集中区，符合要求。. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 项目不属于劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目，符合要求。. 产业发展; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱项目，符合要求。. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目，符合要求。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，符合要求。. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制﹑淘汰和禁止目录》明确的限制类﹑淘汰类、禁止类项目,法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 项目不属于明确的限制类﹑淘汰类、禁止类项目,法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，符合要求。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，符合要求。. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目符合法律法规及相关政策文件要求。. 表1-5 与《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析 文件要求; 本项目情况. 一、《市场准入负面清单（2022年版）》包含禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。; 本项目不属于其中限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 四、按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理方式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。; 经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制和淘汰类项目；本项目设备也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中限制类和淘汰类项目。. 表1-6 规划环评生态环境准入清单 清单类型; 禁止发展内容; 相符性分析. 空间布局约束; （1）在涉及浏河（太仓市）清水通道维护区内，严格执行《南水北调工程供用水管理条例》《江苏省河道管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》和《江苏省通榆河水污染防治条例》等有关规定。至规划期末4家企业占用浏河两岸100米范围内的工业用地全部清退，退出后的地块用途需符合《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政发[2021]3号）第十三条规定。 （2）禁止在基本农田区域进行各项非农建设。本次规划开发建设如占用少量基本农田，主要用作教育科研用地，但需在做好基本农田占补平衡下进行； （3）禁止占用水域，禁止破坏水域的建设活动； （4）以绿化和防护林建设为主，严格控制城镇和农村居民点建设。; 本项目用地性质为工业用地，不涉及浏河（太仓市）清水通道维护区，不涉及基本农田区域，不占用水域，不占用以绿化和防护林、市政基础设施建设为主的用地. 污染物排放管控; （1）废水污染物： COD 1112.18吨/年；NH3-N 92.67吨/年、TP11.12吨/年、TN278吨/年； （2）大气污染物：SO2114.89吨/年、NOX57.78吨/年、颗粒物69.36吨/、盐酸4.47吨/年、硫酸雾2.14吨/年、VOCs 255.14吨/年； （3）危险废物：16994.76吨/年。; 本项目 （1）废水污染物：COD0.160t/a；NH3-N0.0108t/a；总氮0.0137t/a；总磷：0.0018t/a； （2）大气污染物：有组织大气污染物排放量为：非甲烷总烃0.0017t/a、颗粒物0.0008t/a、CS20.00003t/a、硫化氢0.0003t/a；无组织大气污染物排放量为：非甲烷总烃0.002t/a、颗粒物0.008t/a、CS20.00003t/a、硫化氢0.0003t/a ，仅作为考核量；； （3）危险废物：1.6496t/a。. 产业开发准入; 优先引入： （1）高端制造产业：精密机械、汽车零部件（含研发）、医疗器械、新型纺织机械、模具、航空航天装备、高档数控机床和机器人； （2）电子信息产业：高端电子设备制造业、汽车电子制造、电子元件制造、软件与信息技术服务业； （3）新材料产业：高性能膜材料、航空新材料、电子新材料； （4）生物医药产业：生物药品制造（不含原药生产）、生物医药研发、健康食品制造； （5）现代服务业：职业教育、文化创意、现代物流、科技服务。; 本项目生产的橡胶件、塑料件均为汽车零部件，属于优先引入类. 禁止引入： （1）禁止新建纯电镀项目，禁止新引进含印染的项目。需要配套电镀工序的企业、拟保留的少量印染企业按照《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条和第四十六条的规定执行； （2）新材料产业：含化学反应的合成材料生产项目，含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产项目，含铸造、冶炼工艺的金属材料生产项目； （3）电子信息产业：项多晶硅、单晶硅前道生产项目，综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产，硅片年产能低于5000万片的项目，晶硅电池年产能低于200MWp的项目，晶硅电池组件年产能低于200MWp的项目，线路板拆解目； （4）生物医药及生物医药研发产业：化学合成的原药生产的项目； （5）其他：产能过剩项目；《环境保护综合名录（2017年版）》“高污染、高环境风险”产品；生产工艺或设备落后，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；金属或非金属表面处理外加工产业（不包括电子、汽车及零部件、机械等产业生产工艺流程中必备的磷化、喷涂、电涌等工序）；化工、造纸、印染、钢铁、水泥等高耗能高污染项目；不符合园区定位或国家明令禁止、淘汰的企业。; 本项目不属于禁止引入类别. 环境风险管控; 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的相关内容，对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与办法》（2018年部令第4号）做好环境影响评价公众参与工作。开发区企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，建立完备的环境信息平台，接受公众监督。; 日常生产过程中加强风险物质的管理，同时加强环保设施的维护与保养. 资源开发利用要求; （1）单位工业增加值新鲜水耗不高于8吨/万元； （2）土地资源总量上限不高于66.4062平方公里； （3）建设用地总量上限不高于38.32平方公里； （4）工业用地及仓储用地总量不高于10.86平方公里； （5）单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元。; 项目单位工业增加值新鲜水耗小于8t/万元；利用租赁方现有厂房进行生产，不新增土地资源、建设用地、工业用地及仓储用地总量；单位工业增加值综合能耗为0.041吨标煤/万元。. （5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号），本项目位于太仓市城厢镇东亭北路128号9幢，位于江苏省太仓高新技术产业开发区，属于重点管控单元，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各级各类产业聚集的工业园区（工业集中区），全市划分重点管控单元240个。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。生态环境准入清单见表1-7。 表1-7 生态环境准入清单 环境管控单元名称; 江苏省太仓高新技术产业开发区; 相符性. 生态环境准入清单; 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （2）严格执行园区总体规划及规划环评中提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目从事橡塑产品制造，不属于禁止类或淘汰类产业，满足产业准入要求。. 污染物排放管控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 （2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。 （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目排放的各污染物满足相关标准要求；本项目新增总量，严格按照相关总量控制制度执行。. 环境风险防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 企业在日常生产过程中加强风险物质的管理，同时加强环保设施的维护与保养。. 资源开发效率要求; （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 （2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目符合园区总体规划、规划环评及审查意见要求，且本项目不使用高污染燃料. 项目生产过程中产生的各类废气经集气罩收集，通过布袋除尘+二级活性炭处理后通过25米高排气筒排放； 项目生活污水经厂区化粪池达标处理后由DW001接管城东污水处理厂。 高噪声设备均通过减振、隔声、合理布局等手段，保证噪声达标排放； 固废均委托处置。 运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 因此，本项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号）要求。 综上，本项目与“三线一单”的相关要求是相符的。 5、与《苏州市“十四五”生态保护规划》、《太仓市“十四五”生态保护规划》相符性 根据《苏州市“十四五”生态保护规划》、《太仓市“十四五”生态保护规划》相关要求：严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，将“三线一单”作为政策制定、环境准入、园区管理、执法监管的重要依据；严格落实能源消费“双控”任务。推进煤炭清洁高效利用和能源综合利用；以持续改善大气环境质量为导向，突出抓好重点时段细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制；优化饮用水水源地和应急水源地的布局以及周边产业设置；纳入排污许可重点管理的企业事业单位和土壤污染重点监管单位，应做好拆除活动土壤污染防治；严格生态保护红线和生态空间管控区域保护，实施严格管理，确保具有重要生态功能的区域、重要生态系统以及主要物种得到有效保护；按照预防为主，预防与应急相结合的原则，常态化推进环境风险企业环境安全隐患排查；推进固废污染源头减量和资源化利用；推进在联网排查范围内的排污单位安装和使用在线监测监控设备；依法实施排污许可证管理，推动排污许可与环境执法、环境监测、总量控制、排污权交易等环境管理制度有效衔接。 本项目符合三线一单要求，使用电能等清洁能源，项目生产过程中产生的各类废气经集气罩收集，通过布袋除尘+二级活性炭处理后通过25米高排气筒排放，处理效率可达90%；生活污水经厂区化粪池达标处理后由DW001接管城东污水处理厂项目所在区域不涉及饮用水源保护区，不属于土壤重点监管单位，不占用生态红线，产生的危废均委托有资质单位处理，并依法填报排污许可证，履行排污许可制度，落实自行监测计划。 综上，本项目符合《苏州市“十四五”生态保护规划》、《太仓市“十四五”生态保护规划》相关要求。 6、与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日修正）相符性 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条的规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区范围内，生活污水经化粪池处理后接管太仓市城东污水处理厂处理，项目自身不设置直接排污口，水污染物最终的排放总量可纳入太仓市城东污水处理厂的指标范围内。因此本项目的建设能够满足《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 7、与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令 第604号）相符性分析 根据《太湖流域管理条例》第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）依托现有、技改化工、医药生产项目；（二）依托现有、技改污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）依托现有、技改高尔夫球场；（四）依托现有、技改畜禽养殖场；（五）依托现有、技改向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目所在地位于太湖三级保护区，不位于太湖饮用水水源保护区，不会对水源地造成影响。生活污水经化粪池处理后接管太仓市城东污水处理厂处理，项目自身不设置直接排污口，水污染物最终的排放总量可纳入太仓市城东污水处理厂的指标范围内，符合《太湖流域管理条例》的要求。 ### 8、与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）规定：挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 项目生产过程中产生的各类废气经集气罩收集，通过布袋除尘+二级活性炭处理后通过25米高排气筒排放，通过加强管理，定期更换活性炭保证装置有效运行，废气污染物去除效率以90%计。建设单位运营后将根据报告监测要求委托第三方监测机构进行监测并做好报告的整理保存。 综上，本项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相关要求。 9、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性 本项目与生态环境部办公厅文件《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）中有关要求进行相符性分析，具体见下表。 表1-8 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的相符性 序号; 指南要求; 项目情况; 相符性. 1; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。生产设施防腐防水防锈涂装应避开夏季或采用低VOCs含量涂料。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 项目生产过程中产生的混炼、开炼、成型等废气经集气罩收集，通过布袋除尘+二级活性炭处理后通过25米高排气筒排放，通过加强车间通风，满足排放标准要求。; 符合. 2; 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制：2020年7月1日起全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭，按要求妥善处置，不得随意丢弃；高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 符合. 3; 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：组织企业开展现有VOCs治理设施评估，全面评估废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放，石化、化工、包装印刷、工业涂装、制药等VOCs排放重点源6月底前完成。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，要通过安装自动监控设施等方式加强监管。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。; 符合. 由上表可知，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的总体要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 苏州路似达橡胶有限公司位于太仓城厢镇东亭北路128号9幢，主要从事橡胶和塑料制品的生产、加工。 苏州路似达橡胶有限公司原名苏州瑞拓橡塑科技有限公司，于2013年以瑞拓公司（即苏州瑞拓橡塑科技有限公司简称）名义，投资500万元，建设年产密封件30吨、密封垫20吨、O型圈10吨、胶管20吨、塑料件30吨新建项目，并于2013年1月委托编制了项目环境影响报告表。该项目于2013年1月13日经太仓市环境保护局批复（太环建〔2013〕16号）。 2016年因苏州瑞拓橡塑科技有限公司更名为苏州路似达橡胶有限公司（以下简称路似达），路似达公司填报了建设项目环境影响登记表，除公司名称变化外，其他均未发生变化，该项目于2016年1月7日经太仓市环境保护局批复（太环建〔2016〕2号）。 后因公司发展需要，路似达公司不再生产塑料件，并于2017年通过了太仓市环境保护局组织的阶段竣工环保验收，并获得批文（太环建验〔2017〕299号）。 表2-1 苏州路似达橡胶有限公司产品规模及审批情况一览表 项目名称; 产品名称及规格; 环境影响评价审批文号及审批时间; 审批部门; “三同时”环保验收文号及通过时间; 验收部门; 实际建设情况. 年产密封件30吨、密封垫20吨、O型圈10吨、胶管20吨、塑料件30吨新建项目; 年产密封件30吨、密封垫20吨、O型圈10吨、胶管20吨、塑料件30吨; 太环建〔2013〕16号； 2013年1月13日; 太仓市环境保护局; 太环建验[2017] 299号； 2017年9月 21日; 太仓市环境保护局; 部分投产，阶段验收. 苏州瑞拓橡塑科技有限公司更名为苏州路似达橡胶有限公司项目; 太环建〔2016〕2号； 2016年1月7日; 太仓市环境保护局. 项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实了节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施，并办理相关手续，达到了国家相关标准。项目建设过程中，因市场发展原因，塑料生产线并未建设，故项目投产后形成了年产密封件30吨、密封垫20吨、O型圈10吨、胶管20吨的生产能力。 现因路似达公司所在的太胜工业园拆迁，路似达公司整体搬迁至太仓市城厢镇东亭北路128号9幢现有闲置厂房，且此次搬迁拟再次新增生产塑料件。本项目拟投资280万元，租赁闲置厂房，利用原有生产设备，并购置注塑机等设备，进行橡胶件和塑料件的制造，项目实施后将形成年产橡胶件80吨/年、塑料件30吨/年的生产能力。本项目于2023年6月12日获得太仓市行政审批局备案（备案证号：太行审投备〔2023〕291号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29 中的52、橡胶制品业 291，其他；53、塑料制品业 292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外”类别，按规定需要编制环境影响报告表。 2、主要产品及产能情况 表2-2 建设项目主要产品及产能情况 行业类别; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力（吨/年）; 设计年生产时间h. 迁建前; 迁建后; 变化量. 【C2913】橡胶零件制造; 橡胶件生产线; 密封件; 30; 30; 0; 7200. 密封垫; 20; 20; 0. O形圈; 10; 10; 0. 胶管; 20; 20; 0. 【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造; 塑料件生产线; 塑料件; 0; 30; +30. 尺寸：9mm×7mm~28mm×11mm; 尺寸：100~120L; 尺寸：7.5mm×1.8mm~32.5mm×2.65mm; 壁厚1.5mm、2mm、2.5mm、3mm等; SE8595、SE6638. 密封件; 密封垫; O形圈; 胶管; 塑料件. 3、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 建设项目主要生产设施及设施参数见下表 。 表2-3 建设项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 生产线; 设备名称; 型号及规格; 所在位置; 所用工序; 数量（台）. 迁建前; 迁建后; 变化量; 全厂. 橡胶件生产线; 密炼机; YS-35L-60D; 一楼; 密闭混合; 1; 1; 0; 1. 开炼机; WFH-16’; 一楼; 开炼; 3; 1; -2; 1. 开炼机; Ø9‘’X635; 一楼; 开炼; 0; 1; +1; 1. 开炼机; XK-160; 一楼; 开炼; 0; 1; +1; 1. 预成型机; JYZ200; 一楼; 开炼; 1; 1; 0; 1. 模压成型机; TYC-V-14; 一楼; 一次成型; 8; 4; -4; 4. 模压成型机; DY-100; 一楼; 一次成型; 0; 1; +1; 1. 模压成型机; DY-025; 一楼; 一次成型; 0; 1; +1; 1. 模压成型机; TYC-10-3RT; 一楼; 一次成型; 0; 1; +1; 1. 模压成型机; P-V-250; 一楼; 一次成型; 0; 1; +1; 1. 模压成型机; P-V-350; 一楼; 一次成型; 0; 1; +1; 1. 模压成型机; INJ-250; 一楼; 一次成型; 0; 1; +1; 1. 挤出成型机; ZL01224092; 一楼; 一次成型; 1; 1; 0; 1. 烘箱; LU-2010; 一楼; 二次成型; 1; 1; 0; 1. 烘箱; PH-2700; 一楼; 二次成型; 1; 1; 0; 1. 烘箱; PH-1000; 一楼; 二次成型; 1; 2; +1; 2. 烘箱; PH-250; 一楼; 二次成型; 1; 1; 0; 1. 离心修边机; /; 一楼; 修边; 0; 1; +1; 1. 切条机; /; 一楼; 一次成型; 0; 1; +1; 1. 切胶机; /; 一楼; 一次成型; 0; 1; +1; 1. 冷却塔; LBCM-30T，30m3/H; 一楼; 开炼; 1; 1; 0; 1. 空压机; LGFD-3.4/0.8; 一楼; 公辅设备; 2; 2; 0; 2. 塑料件生产线; 注塑机; HAITAN MA1200; 一楼; 注塑; 0; 2; +2; 2. 烘干机; /; 一楼; 烘干; 0; 1; +1; 1. 因橡胶件部分产品规格有所调整，故而新增部分模压成型机。 4、项目原辅材料消耗、理化性质 （1）原辅材料消耗表 企业原辅料见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗表 序号; 物料名称; 规格/成分; 年耗量（t/a）; 所用工序; 状态; 储存 位置; 最大存储量（t）. 迁建前; 迁建后; 变化量. 1; 硅胶混炼胶; 101生胶50%、白炭黑20%、硅油30%; 50; 50; 0; 密闭混合、开炼、一次和二次成型; 固态; 原料仓库; 2. 2; 乙丙胶混炼胶; 已丙胶50%、炭黑20%、环烷油28%、氧化锌2%; 15; 15; 0; 固态; 原料仓库; 0.6. 3; 丁基胶混炼胶; 丁基胶50%、炭黑20%、油类25%、碳酸钙5%; 25; 25; 0; 固态; 原料仓库; 1. 硫化剂; 硫磺; 0; 0.5; +0.5; 固态; 原料仓库; 0.1. 5; 双二五硫化剂; 2，5-二甲基-2，5-双(叔丁基过氧基)己烷; 0; 0.5; +0.5; 固态; 原料仓库; 0.1. 6; PP; 聚丙烯; 0; 15; +15; 注塑; 固态; 原料仓库; 0.5. 7; PE; 聚乙烯; 0; 15; +15; 固态; 原料仓库; 0.5. 8; 色母粒; 含颜料成分的塑料颗粒; 0; 1; +1; 固态; 原料仓库; 0.5. （2）理化性质 表2-5 本项目原辅材料理化性质表 序号; 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 丁基胶; 由异丁烯和少量异戊二烯合成。气密性好。它还能耐热、耐臭氧、耐老化、耐化学药品，并有吸震、电绝缘性能。互粘性差，须借助于增粘剂、增粘层改善与其它橡胶的粘合， 且粘合力较低。; 可燃; 无毒. 2; 硬脂酸; 性状：白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。能分散成粉末，微带牛油气味；密度：0.84g/cm3；熔点：67~72℃；沸点：361℃；折射率（n20D）：1.455；气相标准燃烧热（焓）：-11446.9 kJ·mol-1；气相标准生成热（焓）：-781.2 kJ·mol-1；液相标准燃烧热（焓）：-11343.4 kJ·mol-1；液相标准生成热（焓）：-884.7 kJ·mol-1；晶相相标准燃烧热（焓）：-11280.4 kJ·mol-1；晶相标准生成热（焓）：-947.7 kJ·mol-1；溶解性：不溶于水，稍溶于冷乙醇，加热时较易溶解。微溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、热乙醇、四氯化碳、二硫化碳。; 可燃; 小鼠、大鼠静脉注射LC50：(23±0.7)mg/kg、(21.5±1.8)mg/kg. 3; 硫磺; 性状： 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。熔点（℃）：119；沸点（℃）：444.6 ；相对密度（水＝1）：2.0；临界温度（℃）：1040；临界压力（MPa）：11.75 ；; 爆炸下限（％）：35mg/m3; 前苏联 MAC（mg/m3）： 6. 4; 2，5-二甲基-2，5-双己烷; 双二五硫化剂 ，简称DBPH，化学名称2，5-二甲基-2，5-双(叔丁基过氧基)己烷，分子量290.44。淡黄色液体及膏状和乳白粉状，相对密度0.8650。凝固点8℃。沸点50～52℃(13Pa)。折射率1.418~1.419。液体黏度6.5mPa.s。闪点(开杯)58℃。溶于大部分醇、醚、酮、酯、芳香烃等有机溶剂，不溶于水。; 易燃; LD50：1700mg/kg(小鼠腹腔)LC50：无资料. 5; 聚丙烯; 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万一15万。; 可燃; 无毒. 6; 聚乙烯; 聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色，有似蜡的手感，吸水率低，小于0.01%。聚乙烯膜透明，并随结晶度的提高而降低。聚乙烯膜的透水率低但透气性较大。其分子量在1万～10万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100～130℃其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。; 可燃; 无毒. 5、项目工程组成表 表2-6 本项目工程组成情况表 工程 名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 迁建前; 迁建后. 主体 工程; 一层车间; 1200m2，用于各生产工序以及原辅料、产品的存储; 600m2，用于注塑、密炼、开炼、一次成型、二次成型等工序。; 汽车运输. 二层车间; 300m2，用于办公、会议。; 600m2，用于成品存储、原料存储、修边、检验、包装。. 三层车间; /; 300m2，用于办公、会议。. 公用 工程; 给水; 249t/a; 300t/a; 由市政供水管网供给，可满足生产、生活用水。. 排水; 191t/a; 240t/a; 本项目排水240t/a. 供电; 30万千瓦时/年; 50万千瓦时/年; 市政电网. 绿化; 依托周边; 依托周边; /. 空压机; 1.0m3/min，共2台; 1.0m3/min，共2台; 满足需要. 环保 工程; 废气; 密闭混合、开炼、成型废气; 活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001），风量10000m3/h; 布袋除尘+二级活性炭吸附装置+25m高排气筒（DA001），风量26000m3/h; 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等要求. 注塑废气; /. 废水; 生活污水; 191t/a; 420t/a; 经市政管网收集后进入城东污水处理厂集中处理. 雨污分流、规范化接管口; 雨水口1个、污水口1个; 雨水口1个、污水口1个; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 减振、降噪装置; 降噪≥15dB(A); 降噪≥15dB(A); 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般工业固废库; 暂存一般工业固废5m2; 暂存一般工业固废10m2; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 危险固废库; 暂存危险废物5m2; 暂存危险废物5m2; 新增，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求建设. 6、项目给排水平衡 本项目使用自来水741t/a。自来水主要用途为生活用水、循环冷却水。 （1）生活用水 本项目迁建后，新增职工人数20人，全厂员工为35人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水量按50L/d·人计，年工作300天，则全厂生活用水为525t/a；根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）废水产生量以用水量的80%计，全厂生活污水产生量为420t/a，由DW001排口接管城东污水处理厂。 （2）循环冷却水 本项目橡胶生产线、注塑生产线设置1套循环水系统，配1台冷却塔，循环冷却水补水为自来水，循环量为30m3/h，为间接冷却，运行时间为7200h/a，则整套冷却水循环量为216000t/a。冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水。 本项目完成后全厂水平衡见图2-1。 图2-1 项目完成后全厂水平衡（单位：t/a） 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目迁建后，新增职工人数20人，全厂员工为35人。工作制度为每年工作 300天，三班制，每班 8h，即每天工作 24h，年工作时数为 7200h。本项目不设宿舍和食堂，员工用餐为外送快餐。 工作制度：年工作天数300天，每天三班，一班8小时，年工作时间为7200小时。 8、厂区平面布置情况 本项目位于太仓城厢镇东亭北路128号9幢现有厂房内。 纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，联系紧密，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和成品的运输，便于生产操作，平面布置较合理。 本项目厂区平面布置图详见附图3，车间平面布置图详见附图3-1、附图3-2、附图3-3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程和产排污环节 本次迁建扩产项目租赁现有闲置厂房，施工期仅进行水电管网的铺设以及设备的安装。 |
|  | 运营期工艺流程和产排污环节 本次迁建扩产项目主要为橡胶件和塑料件的加工。具体生产工艺流程见图2-3和2-4。 1、橡胶件生产工艺流程 橡胶制品生产工艺流程基本相同，只在加工形状、尺寸等方面有所不同，根据客户要求，将多种混炼胶按硬度配比混合密炼，具体生产流程如下： 图2-2项目橡胶制品生产工艺流程图 工艺流程介绍： （1）密闭混合 根据产品要求，按硬度配比将部分外购的混炼胶置于密炼机内充分混合，采用电加热，加热温度为100℃-120℃，每次混炼时间约需2~6分钟，混炼达到最佳分散及均匀度。打开设备取出工件时产生少量的废气。 此工序产生少量混炼废气(G1-1)。 （2）开炼 将硫化剂和混炼好的混炼胶一起送入开炼机中，利用开炼机两辊筒中两个相对回转的辊筒对胶料反复辊距数次，产生挤压、剪切作用，将胶料内部的大分子链打断，使胶料内部的各种成分掺和均匀，从而达到炼胶的目的。 开炼过程采用冷却塔对设备进行间接冷却，使得混炼胶温度控制在50℃以下。 按产品要求厚度，用开炼机对混炼胶压延出片； 按产品大致形状，使用预成型机时，打开机头，将打卷的胶料从料筒前部装入，再关闭机头，调定挤出速度和切割速度，抽真空、切割，得到重量精准的胶坯。 此工序产生少量开炼废气(G1-2)。 （3）一次成型 按照工件种类和形状，利用模压成型机和挤出成型机将预成型的胶坯进行加温定型，采用电加热，加热时间约为温度100~180℃，加热时间约为4~5分钟， 此工序产生少量成型废气(G1-3)和噪声（N）。 （4）二次成型 利用节能烘箱加温补偿使产品充分固化定型，加热温度为160~180℃；加热时间为1.5~2小时。 此工序产生少量定型废气(G1-4)。 （5）修边 对加工好的橡胶工件进行修边处理。 此工序产生废边角料(S1-1)和噪声(N)。 （6）检验包装 根据产品需要进行质量管控，将合格品包装。 此工序产生不合格品（S1-2）。 2、塑料件生产工艺流程 项目塑料件生产工艺如下： 图2-3项目塑料件生产工艺流程图 （1）注塑成型： 使用烘干机对塑料粒子（PP、PE）进行烘干处理，充分混合后，电加热进行烘干，烘干温度为85℃左右，烘干工序主要产生水蒸气。 经烘干机烘干水分后，塑料粒子和色母粒经注塑机自带的吸管负压吸入注塑机内继续加热使之软化，加热至180℃左右时，塑料粒子成为熔融状态，在注射系统的作用下注入模具型腔中，然后在合模系统和液压系统的作用力下将塑胶压实成所需的产品。 此工序有少量有机废气（G2-1）和噪声（N）产生。 （2）修边：员工使用修边刀对初级塑料产品进行修边处理，得到塑料件。该过程有边角料（S2-1）产生。 （3）检验包装：采用人工检验方式对产品进行检验，合格产品进入下一步工序，对产品进行检验后包装入库。此工序有不合格品（S2-2）产生。 3、其他工艺流程中未说明的产污环节 员工生活产生的生活污水W1，橡胶及塑料粒子包装的废包装材料S3、生活垃圾S4、废气处理产生的废活性炭S5，沾染硫化剂的废包装桶S6，废气处理过程中产生的除尘灰S7、废旧布袋S8。 4、产污工序汇总 本项目产污工序汇总见表2-7。 表2-7 本项目产污工序汇总一览表 序号; 项目; 名称; 产污编号; 污染物; 污染物来源; 产污工序; 治理措施; 排放方式. 1; 废气; 混炼废气; G1-1; 颗粒物、非甲烷总烃、H2S、CS2; 混炼; 混炼; 集气罩+布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 25米高1#排气筒. 2; 开炼废气; G1-2; 开炼; 开炼. 3; 一次成型废气; G1-3; 成型; 成型. 4; 二次成型废气; G1-4; 成型; 成型. 5; 注塑废气; G2-1; 非甲烷总烃; 注塑; 注塑. 6; 废水; 生活污水; W1; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 员工生活; 员工生活; 化粪池; 城东污水处理厂. 8; 噪声; 设备噪声; N; 噪声; 设备运转; 设备运转; 设备减振、厂房隔声; 周边. 9; 固废; 废边角料; S1-1; 一般固废; 修边; 修边; 暂存于一般固废库; 外售处置. 10; 不合格品; S1-2; 检测; 检测. 11; 废边角料; S2-1; 修边; 修边. 12; 不合格品; S2-2; 检测; 检测. 13; 废包装材料; S3; 原料包装; 原料包装. 14; 除尘灰; S7; 废气处理; 废气处理. 15; 废旧布袋; S8; 废气处理; 废气处理. 16; 生活垃圾; S4; 员工生活; 员工生活; 垃圾桶; 环卫清运. 17; 废活性炭; S5; 危险废物; 活性炭; 废气处理; 暂存于危险固废库; 交由有资质单位处理. 18; 废包装桶; S6; 硫化剂的包装; 包装. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目概况 1、现有项目基本情况 苏州路似达橡胶有限公司原厂址位于太仓港经济开发区兴业南路11号，主要从事橡塑和塑料制品的生产、加工。 苏州路似达橡胶有限公司现有项目环保手续履行情况见表2-8。 表2-8 苏州路似达橡胶有限公司产品规模及审批情况一览表 项目名称; 产品名称及规格; 环境影响评价审批文号及审批时间; 审批部门; “三同时”环保验收文号及通过时间; 验收部门; 实际建设情况. 年产密封件30吨、密封垫20吨、O型圈10吨、胶管20吨、塑料件30吨新建项目; 年产密封件30吨、密封垫20吨、O型圈10吨、胶管20吨、塑料件30吨; 太环建〔2013〕16号； 2013年1月13日; 太仓市环境保护局; 太环建验[2017] 299号； 2017年9月 21日; 太仓市环境保护局; 部分投产，阶段验收. 苏州瑞拓橡塑科技有限公司更名为苏州路似达橡胶有限公司项目; 太环建〔2016〕2号； 2016年1月 7日; 太仓市环境保护局. 苏州路似达橡胶有限公司目前全厂具有年产密封件30吨、密封垫20吨、O型圈10吨、胶管20吨的生产规模。 苏州路似达橡胶有限公司现有项目职工人数15人，三班工作制，年工作300天。 2、现有项目的产品方案、设备、原辅料已于表2-1、表2-2、表2-4中介绍，此处不再赘述。 3、现有项目仅生产橡胶件，其生产工艺与本项目橡胶件生产工艺一样，工艺已于本项目工艺流程章节介绍，此处不再赘述。 排污许可申领情况： 建设单位已于2020年8月15日进行了排污许可证的登记，排污许可管理类别为登记管理，登记编号∶91320585061848806X001X。 二、现有项目水平衡 现有项目水平衡见图2-4。 生活用水 225 损耗34 191 T 接管城东污水处理厂 自来水 冷却用水 24 损耗24 循环2400 T 249 T 图2-4 现有项目水平衡图（单位：t/a） 三、现有项目污染物产生及排放情况 1、废气 企业橡胶件产生的废气经收集后进入活性炭吸附装置处理后通过1#排气筒排放（15m高）； 根据企业验收监测报告，企业有组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，对周围环境影响很小；厂界无组织排放监控点硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准要求；非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的标准要求； 2、废水 企业现有项目废水主要为职工生活污水，排放量为191t/a。 根据企业验收监测，企业生活污水接管口水质监测结果见表2-9。 表2-9 废水验收监测结果统计表 监测时间; 监测点位; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）. 均值（范围）; 排放限值; 评价. 2016.11.3; 厂区生活污水总排口; pH（无量纲）; 6.99~7.03; 6-9; 达标. 化学需氧量; 14.8; 500; 达标. 悬浮物; 20; 400; 达标. 氨氮; 0.245; 45; 达标. 总磷; 0.01; 8; 达标. 2016.11.4; pH（无量纲）; 6.98~7.32; 6-9; 达标. 化学需氧量; 14.6; 500; 达标. 悬浮物; 23; 400; 达标. 氨氮; 0.303; 45; 达标. 总磷; 0.01; 8; 达标. 根据企业例行监测报告（No.IOBWSL8F72027555），企业生活污水接管口水质监测结果见表2-10。 表2-10 废水监测结果统计表 监测时间; 监测点位; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）. 均值（范围）; 排放限值; 评价. 2020.7.13; 厂区生活污水总排口; pH（无量纲）; 7.44; 6-9; 达标. 化学需氧量; 36; 500; 达标. 悬浮物; 17; 400; 达标. 氨氮; 0.471; 45; 达标. 总磷; 0.03; 8; 达标. 根据验收监测及例行监测，企业现有项目废水中各污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）标准要求，满足太仓市城东污水处理厂接管要求。 企业现有水污染物产排情况见表2-11。 表2-11现有项目废水污染物排放总量表 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水量; 191; 0; 191. COD; 0.076; 0; 0.076. SS; 0.038; 0; 0.038. 氨氮; 0.0048; 0; 0.0048. 总氮; 0.0067; 0; 0.0067. 总磷; 0.0008; 0; 0.0008. 3、噪声 根据验收监测，企业厂界噪声监测结果见表2-12。 表2-12 企业噪声监测结果一览表（单位：dB（A）） 测点位置; 主要声源; 2016.11.3; 2016.11.4. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 东厂界外1m; 无明显声源; 58.7; 52.3; 60.2; 53.1. 南厂界外1m; 无明显声源; 57.9; 53.4; 60.5; 51.5. 西厂界外1m; 无明显声源; 60.2; 53.6; 59.7; 52.0. 北厂界外1m; 无明显声源; 60.7; 54.4; 59.8; 53.0. 标准限值（3类）; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标. 根据验收监测，企业各厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固废 企业现有项目固废产排情况见表2-13。 表2-13 现有项目固废利用处置方式 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 处理或处置方式; 排放量（吨/年）. 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 0.03; 委托卡尔冈炭素（苏州）有限公司处置; 0. 废边角料; 一般固废; 工业垃圾; 86; 9; 外售; 0. 不合格品; 工业垃圾; 86; 10; 外售; 0. 生活垃圾; 其他废物; 99; 2.25; 环卫清运; 0. 企业现有项目按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实了各类固废的收集、贮存和综合利用措施，对周围环境影响很小。 A.一般固废 现有5m2一般固废暂存间，已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 B.危险固废 现有5m2的危险废物贮存场所，位于仓库车间内，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。 与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相符性分析详见下表。 表 2-14 本项目与苏环办〔2019〕327号相符性 序号; 文件规定要求; 已实施情况; 是否相符. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 现有项目产生的危废分类密封、分区存放，定期委托资质单位处置; 相符. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 液态危废桶装密封，固态危废采用袋装或密封，风险较小，危废间四周单独设隔间; 相符. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 液态危废桶装密封，固态危废采用袋装或密封，分区存放，单独贮存; 相符. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置在防雷装置车间内，单独设隔间，地面防渗、内设禁火标志，配置灭火器材; 相符. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 企业不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 相符. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 企业不涉及废弃剧毒化学品; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口已设危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 相符. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库已配备通讯设备、照明设施和消防设施; 相符. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 企业危废仓库设置气体导出口; 相符. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库已设置监控; 相符. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 现有项目产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 符合. 5、现有项目污染物排放总量汇总情况 现有项目污染物排放量汇总见表2-15。 表2-15 现有项目污染物排放汇总表 （单位：t/a） 类别; 污染物名称; 环评批复排放量; 实际排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.0016; 0.0016. 硫化氢; 0.0002; 0.0002. 无组织; 非甲烷总烃; 0.004; 0.004. 废水; 废水量; 191; 191. COD; 0.076; 0.076. SS; 0.038; 0.038. 氨氮; 0.0048; 0.0048. 总氮; 0.0067; 0.0067. 总磷; 0.0008; 0.0008. 固废; 危险废物; 0; 0. 一般固废; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 五、现有项目存在的环保问题及解决方案 企业现有项目已履行了环评和环保竣工验收手续，目前各类环保设施运行正常，各项污染物达标排放，符合当地环保部门的管理要求，到目前为止，未发生过环境污染事故。 六、搬迁过程中污染防治措施与要求 企业原项目搬迁后须对现有厂区彻底清理，部分淘汰的办厂房公用品等外售给物资回收公司，一般废物由环卫部门收集处理；企业必须将所有可能产生的环境问题进行合理处理或处置，不得在原址遗留环境问题，如若搬迁后发现有企业遗留的环境问题，则应负责清除。原项目搬迁涉及面广，各部门必须相互配合，加强管理，确保搬迁处置安全，防止污染和危险事故的发生，确保搬迁工作周密、细致、顺利、安全的进行。 根据《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》(环发[2014] 66号)、《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》(环保部2017年第78 号公告)要求，企业搬迁时应注意以下内容，并做好相关污染防治措施： （1）遗留物料及残留污染物清理和安全处置 现有项目位于太仓经济开发区兴业南路 11 号16 栋，主要生产橡胶件产品，使用原辅材料无毒、无害、无致癌性。搬迁过程中应对厂区内废活性炭等危废集中收集暂存在集中收集后暂存在吨袋/吨桶内，委托有资质的危废单位处理。 （2）拆除过程中污染防治措施 废气：企业拆除过程大气污染源主要是设备拆除及运输车辆等所引起的扬尘，将造成局部环境的空气污染。污染尽管是短期行为，但仍会对周围环境空气造成不利的影响，施工中保持车辆过往的道路平坦并经常洒水，场地平整时也应适当洒水后再操作。 废水：物料放空、拆解、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏污染拆除区域土壤。 噪声：企业设备拆除过程中，应采取噪声防治措施，对施工阶段的噪声进行控制。 具体措施有：合理安排拆除时间，制订拆除计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，明确夜间不得拆除活动。对位置相对固定的机械设备，能在室内操作的尽量进入操作间，不能入室的，可适当建立单面声障。 固废：拆除中产生的设备垃圾和拆除过程产生的工业固废，拆除之前对厂区内废活性炭集中收集暂存在集中收集后暂存在吨袋/吨桶内，委托有资质的危废单位处理。设备拆除后产生的固废，根据不同污染物的危害程度与特性，区别对待、分类处置。严格分类识别危险废物和一般废物，按相关政策规范对不同废物进行规范化收集、贮存、处理处置。危险废物最终处置的基本原则，是合理地、最大限度地将危害废物与生物圈相隔离，减少有毒有害物质释放进入环境的速度和总量，将其在长期处置过程中对人类和环境的影响减至最小程度。 地下水及土壤污染：根据拆除活动及土壤污染防治需要，可将拆除活动现场划分为拆除区域、设备集中拆解区、临时贮存区等，实现污染物集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。不同区域应设立明显标志标识，标明污染防治要点、应急处置措施等。如若搬迁后发现有企业遗留的环境问题，企业则应负责清除，必要时及时进行土壤调查及修复。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）达标区判定 根据苏州市太仓生态环境局公开发布的《2022 年太仓市环境状况公报》中的结论，2022 年太仓市环境空气质量有效监测天数为 365 天，优良天数为 303 天，优良率为 83.0%，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为 24μg/m3。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.8%; 达标. CO; 95百分位最大8小时平均; 900; 4000; 22.5%; 达标. O3; 90百分位数日平均; 178; 160; 111.3%; 超标. 项目所在区域 O3超标，因此判定为环境空气质量不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019~2024 年）》，空气质量达标期限与分阶段目标如下：到 2020 年，SO2、NOx、VOCs 排放总量均比 2015 年下降 20%以上；确保 PM2.5浓度比 2015 年下降25%以上，力争达到 39μg/cm3；确保空气质量优良天数比率达到 75%；确保重度及以上污染天数比率比 2015 年下降 25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。力争到 2024年，苏州市 PM2.5浓度达到 35μg/cm3左右，O3浓度达到拐点，除 O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%。苏州市环境空气质量在 2024 年实现全面达标。因此预计区域大气环境质量状况可以得到进一步改善，能够达标。 （2）特征环境质量现状 本项目非甲烷总烃环境质量现状引用《欧皮特传动系统（太仓）有限公司扩建橡胶传动皮带包布带项目》环境检测报告[检测报告编号：（2020）国泰监测.太（验）字第（08276）；监测时间：2020年8月31日~9月6日；检测单位：江苏国泰环境监测有限公司]中G1项目所在地的大气环境现状监测数据，引用情况见表3-2。 表3-2 大气环境质量现状引用监测点位情况一览表 监测点位; 监测点坐标/m; 监测日期; 相对厂址 方位; 相对 距离/m; 引用监测因子. X; Y. 项目所在地G1; 1370; -2177; 2020.8.31~2020.9.6; SW; 1500; 非甲烷总烃、硫化氢. 注：以本项目厂区东南角作为坐标原点（0，0），坐标点选取距离本项目厂址最近点位。 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。根据上表，本项目引用监测点位在周边5km范围内且监测时间在3年内，因此引用项目现状监测数据是有效的。监测结果见表3-3。 表3-3 大气现状质量监测结果表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度 范围 （mg/m3）; 最大浓度 占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. X; Y. 欧皮特传动系统（太仓）有限公司; 1370; -2177; 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 0.28-0.73; 36.5; /; 达标. 硫化氢; 1h; 0.01; ND～0.002; 20; /; 达标. 注：以本项目厂区东南角作为坐标原点（0,0），坐标点选取距离本项目厂址最近点位。 根据上表分析，项目区域大气环境中非甲烷总烃最大浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐的2.0mg/m3标准，硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 质量浓度参考限值。 2、地表水环境 根据《2022 年太仓市环境质量状况公报》，2022 年太仓三水厂饮用水水源地水质达到了相应标准，达标率 100%。2022 年我市共有国省考断面 12 个，浏河（右岸）、荡茜河桥、新泾闸、鹿鸣泾桥、滨江大道桥、新塘河闸、浪港闸、钱泾闸 8 个断面平均水质达到Ⅱ类水标准；浏河闸、仪桥、振东渡口、新丰桥镇 4 个断面平均水质达到Ⅲ类水标准。2022 年我市国省考断面水质优Ⅲ比例为 100%，水质达标率 100%。 本项目运营期的废水由市政管网接管城东污水处理厂，最终排入新浏河。地表水环境质量现状引用《太仓德瑞健康产业有限公司新建太仓市娄江新城医院（上海交通大学医院附属瑞金医院太仓分院）项目》中苏州环优检测有限公司出具的检测报告，监测点位为城东污水处理厂排口上游500m、下游500m和下游1500m，监测时间为2021年11月3日～2021年11月5日。项目引用的数据时效在三年内，符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）章节5.1.2“充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料”要求，具有时效性，因此本项目引用该项目地表水现状监测数据是有效的。监测结果见表3-4。 表3-4 水质监测数据统计表（单位：mg/L，pH无量纲） 河流; 监测断面; 断面名称; pH; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 新浏河; 城东污水处理厂排口上游500m; 最小值; 7.08; 11; 0.408; 0.12; 1.28. 最大值; 7.23; 14; 0.422; 0.16; 1.36. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 城东污水处理厂排口下游500m; 最小值; 7.05; 11; 0.401; 0.11; 1.32. 最大值; 7.14; 14; 0.452; 0.16; 1.4. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 城东污水处理厂排口下游1500m; 最小值; 6.97; 11; 0.392; 0.11; 1.35. 最大值; 7.08; 13; 0.452; 0.11; 1.41. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅳ类标准值; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5. 由上表可知，监测时段内，新浏河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水环境质量现状较好。 3、声环境 本项目50m范围内没有声环境敏感目标。 根据《2022 年太仓市环境质量状况公报》，2022 太仓市共有区域环境噪声点位 112个，昼间平均等效声级为 54.0 分贝，等级划分为二级“较好”。道路交通噪声点位共 41个，昼间平均等效声级为 63.4 分贝，评价等级为一级“好”。功能区噪声点位共 8 个，1-4 类功能区昼、夜间等效声级均达到相应标准。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 5、土壤、地下水环境 本项目对车间进行了分区防渗，不属于存在土壤、地下水环境污染途径的项目，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于太仓城厢镇东亭北路128号9幢，根据现场勘查，项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目位于太仓城厢镇东亭北路128号9幢，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于太仓市高新技术产业开发区，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目运营期橡胶件生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表5、6的标准；硫化氢、二硫化碳排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准； 塑料件生产过程中产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的排放限值。 又因橡胶生产线的废气和塑料生产线的废气一起收集进入同一套处理装置处理后排放，排放标准从严执行，故而本项目有组织废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)。 本项目大气污染物排放标准见下表所示。 表3-5 本项目大气污染物排放标准 适用工序; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 基准排气量（m3/t胶）; 厂界无组织排放限值; 标准来源. 浓度限值 （mg/m3）. 混炼、开炼、成型、注塑; 非甲烷总烃; 10; 2000; 4.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011). 颗粒物; 12; 2000; 1.0. 适用工序; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h; 厂界无组织监控浓度; 标准来源. 排气筒高度m; 二级; 浓度限值 （mg/m3）. 混炼、开炼、成型; 硫化氢; /; 25; 0.9; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. CS2; /; 25; 4.2; 3. 注*：排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体限值见表3-6。 表3-6 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目生活污水（DW001排口）接管至城东污水处理厂集中处理；与循环冷却水各为独立系统，生活污水无污染途径，故而生活污水按照一般生活污水管理。 生活污水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；具体见表3-7。 表3-7 水污染物排放接管标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 浓度限值. 1; DW001; pH; 6～9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 为保护太湖水体水环境质量，城东污水处理厂尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发[2018]77号）苏州特别排放限值标准要求，未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/ 4440—2022）表1中C标准。具体标准限值见表3-8。 表3-8 城镇污水厂尾水排放标准 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发[2018]77号）苏州特别排放限值标准. 2; 氨氮; 1.5（3）*. 3; 总氮; 10. 4; 总磷; 0.3. 5; pH（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/ 4440—2022） 表1中C标准. 6; SS; 10. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）. 4、固废控制标准 本项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物的暂存执行危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）中要求； 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 迁建扩产项目污染物排放总量见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量 （t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目排放量（t/a）; 本项目（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放增减量（t/a）; 排放总量[1]（t/a）; 最终排放量[2]（t/a）. 产生量; 削减量; 排放量. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃; 0.0016; 0.0531; 0.0456; 0.0075; 0.0016; 0.0059; 0.0075; 0.0075. 颗粒物; 0; 0.0747; 0.074; 0.0007; 0; 0.0007; 0.0007; 0.0007. CS2; 0; 0.00027; 0.00024; 0.00003; 0; 0.00003; 0.00003; 0.00003. 硫化氢; 0.0002; 0.0027; 0.0024; 0.0003; 0.0002; 0.0001; 0.0003; 0.0003. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 0.004; 0.0083; 0; 0.0083; 0.004; 0.0043; 0.0083; 0.0083. 颗粒物; 0; 0.0083; 0; 0.0083; 0; 0.0083; 0.0083; 0.0083. CS2; 0; 0.00003; 0; 0.00003; 0; 0.00003; 0.00003; 0.00003. H2S; 0; 0.0003; 0; 0.0003; 0; 0.0003; 0.0003; 0.0003. 废水; 废水量; 191; 420; 0; 420; 0; 229; 420; 420. COD; 0.076; 0.147; 0; 0.147; 0; 0.071; 0.147; 0.0126. SS; 0.038; 0.084; 0; 0.084; 0; 0.046; 0.084; 0.0042. 氨氮; 0.0048; 0.0105; 0; 0.0105; 0; 0.0057; 0.0105; 0.0006. 总氮; 0.0067; 0.0126; 0; 0.0126; 0; 0.0059; 0.0126; 0.0042. 总磷; 0.0008; 0.0013; 0; 0.0013; 0; 0.0005; 0.0013; 0.0001. 固废; 一般固废; 0; 13.5942; 13.5942; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 1.6896; 1.6896; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 注：[1]为接管太仓市城东污水处理厂的接管考核量； [2]为太仓市城东污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 本项目废气总量控制因子为非甲烷总烃、颗粒物，废水总量控制因子为COD、SS、NH3-N、TP、TN。项目建成后，新增污染物排放总量控制建议指标如下： 项目建成后全厂大气污染物排放量为：有组织大气污染物排放量为：非甲烷总烃0.0075t/a、颗粒物0.0007t/a、CS20.00003t/a、硫化氢0.0003t/a；无组织大气污染物排放量为：非甲烷总烃0.0083t/a、颗粒物0.0083t/a、CS20.00003t/a、硫化氢0.0003t/a ，仅作为考核量； 水污染物接管考核总量为：废水量420t/a、COD0.147t/a、SS0.084t/a、氨氮0.0105t/a、总氮0.0126t/a、总磷0.0013t/a，水污染物最终排放量为：废水量420t/a、COD0.0126t/a、SS0.0042t/a、氨氮0.0006t/a、总氮0.0042t/a、总磷0.0001t/a，纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内。 固废排放量为零，不申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期主要为设备安装及调试，产生的污染较小，不做具体分析，对周围环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目运营期中产生的废气主要为橡胶加工生产废气以及塑料粒子注塑废气，主要包括：混炼废气G1-1、开炼废气G1-2、一次成型废气G1-3、二次成型废气G1-4、注塑废气G2-1。各类废气通过集气罩收集后经布袋除尘+二级活性炭处理后通过25米高排气筒（DA001）高空排放。 （1）废气源强核算、收集、处理、排放 本项目根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），源强核算方法主要有实测法、物料衡算法、产污系数法、类比法、实验法等。本次源强核算根据制造行业特点主要为产污系数法。 1）橡胶生产线废气 本项目橡胶件生产过程（混炼、开炼、一次成型、二次成型）会产生废气，经查阅相关资料，橡胶行业炼胶废气等均为混合气体，成分复杂，主要包括颗粒物、挥发性有机物和恶臭污染物。其中挥发性有机物种类较多，本项目以非甲烷总烃计；恶臭污染物以H2S、CS2计算。 ①密炼废气： 橡胶密炼时有机废气主要成分为烷烃、烯烃和芳烃的裂解产物等，主要控制因子为非甲烷总烃。根据论文《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006 年第53 卷），密炼工序总目标有机物的产生量约 299mg/kg。 根据企业生产经验，本项目需要密炼的混炼胶使用量为10t/a，则密炼废气（非甲烷总烃）产生量为0.003t/a。根据企业提供资料，项目密炼工序工作时间约为5000h。 ②开炼废气： 参照美国国家环保局（简称EPA）编制的《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）中橡胶制品业排放因子，开炼废气中非甲烷总烃产生系数为 215mg/kg胶料，颗粒物产生系数为925mg/kg 胶料。 本项目混炼胶使用量为90t/a，则项目开炼工序非甲烷总烃产生量为0.019t/a，颗粒物产生量为0.083t/a。根据企业提供资料，开炼时间约为7200h。 ③一次成型废气： 参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（伊尔姆环境资源管理咨 询（上海）有限公司，张芝兰），成型过程中非甲烷总烃产生系数为 0.149kg/t 胶。 本项目混炼胶使用量为90t/a，则一次成型废气（非甲烷总烃）产生量为0.013t/a。根据企业提供资料，项目一次成型工序工作时间约为7200h。 ④二次成型废气： 参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（伊尔姆环境资源管理咨 询（上海）有限公司，张芝兰），成型过程中非甲烷总烃产生系数为 0.149kg/t 胶。 本项目混炼胶使用量为90t/a，则一次成型废气（非甲烷总烃）产生量为0.013t/a。根据企业提供资料，项目二次成型工序工作时间约为7200h。 ⑤恶臭废气 参照美国国家环保局（简称EPA）编制的《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）中橡胶制品业排放因子，CS2产生系数为3.83×10-6t/t 胶料；根据中国橡胶工业协会《橡胶制品业产排污系数核算》，H2S产生量为6.4kg/t硫磺。 本项目混炼胶使用量为90t/a，硫磺使用量为0.5t/a，则项目硫化氢产生量为0.003t/a，CS2产生量为0.0003t/a。全厂工作时间为7200h。 2）塑料生产线废气 本项目注塑制品使用的原料PP、PE塑料粒子。不同塑料粒子的注塑温度及分解和工艺废气污染物产生情况见下表。 表4-1 本项目塑料种类注塑工序的控制参数和污染物产生情况 塑料种类; 注塑工序控制温度℃; 注塑产物; 分解温度℃. PP; 180; 非甲烷总烃; 350. PE; 180; 非甲烷总烃; 240. 由上表可知，本项目注塑工序加热温度均低于塑料粒子的分解温度，分解的单体量极少。 本项目PP、PE塑料粒子各使用量为15t/a，共计30t/a。 非甲烷总烃参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目各塑料粒子使用量为30t/a，则本项目塑料件生产线非甲烷总烃产生量为0.011t/a。根据企业提供资料，注塑年工作时间约为6500h。 综上所述，全厂非甲烷总烃产生量约为0.083t/a，颗粒物产生量为0.083t/a，H2S产生量约为0.003t/a，CS2产生量约为0.0003t/a。 企业拟对橡胶件生产线密闭混合、开炼、成型工序以及塑料件生产线注塑工序上方设置集气罩，各工序产生的废气经集气罩收集后经布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理处理后经1根25米高排气筒（DA001）排放，处理后的废气达《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表5标准，少量未收集的污染物以无组织形式排放。 集气罩收集效率按90%计，年工作时间7200h，装置总风量26000m3/h，则DA001排气筒： 有组织废气和无组织废气产生情况见下表。 表4-2 项目有组织废气及无组织废气产生情况一览表 废气产污环节; 污染物种类; 工作时间（h）; 总产生量（t/a）; 有组织; 无组织. 产生量（t/a）; 速率(kg/h); 产生量（t/a）; 速率(kg/h). 密炼废气; 非甲烷总烃; 5000; 0.003; 0.0027; 0.00054; 0.0003; 0.00006. 一次成型废气; 非甲烷总烃; 7200; 0.013; 0.0117; 0.0016; 0.0013; 0.0002. 二次成型废气; 非甲烷总烃; 7200; 0.013; 0.0117; 0.0016; 0.0013; 0.0002. 注塑废气; 非甲烷总烃; 6500; 0.011; 0.0099; 0.0015; 0.0011; 0.0002. 开炼废气; 非甲烷总烃; 7200; 0.019; 0.0171; 0.0024; 0.0019; 0.0003. 颗粒物; 0.083; 0.0747; 0.0125; 0.0083; 0.0012. 恶臭废气; CS2; 7200; 0.0003; 0.00027; 0.00004; 0.00003; 0.000004. 硫化氢; 7200; 0.003; 0.0027; 0.0004; 0.0003; 0.00004. 合计*; 非甲烷总烃; /; /; 0.0747; 0.00764; 0.0083; 0.00096. 颗粒物; /; /; 0.0747; 0.0125; 0.0083; 0.0014. CS2; /; /; 0.00027; 0.00004; 0.00003; 0.000004. 硫化氢; /; /; 0.0027; 0.0004; 0.0003; 0.00004. 注：*按照各工序同时进行情况下核算最大排放速率； 废气收集、处理及排放方式情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源 编号; 污染物 种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集 效率（%）; 治理措施; 风量 m3/h; 排放形式. 治理工艺; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 密炼废气; G1-1; 非甲烷总烃; 0.003; 《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006 年第53 卷），密炼工序总目标有机物的产生量约 299mg/kg; 集气罩收集; 90; 布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 90; 是; 26000; 是; 是. 开炼废气; G1-2; 非甲烷总烃; 0.019; 参照美国国家环保局（简称EPA）编制的《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）中橡胶制品业排放因子，开炼废气中非甲烷总烃产生系数为 215mg/kg胶料，颗粒物产生系数为925mg/kg 胶料; 集气罩收集; 90; 90; 是; 是; 是. 颗粒物; 0.083; 集气罩收集; 90; 99; 是; 是; 是. 一次成型废气; G1-3; 非甲烷总烃; 0.013; 《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（伊尔姆环境资源管理咨 询（上海）有限公司，张芝兰），成型过程中非甲烷总烃产生系数为 0.149kg/t 胶; 集气罩收集; 90; 90; 是; 是; 是. 二次成型废气; G1-4; 非甲烷总烃; 0.013; 集气罩收集; 90; 90; 是; 是; 是. 恶臭废气; G1-1 G1-2 G1-3 G1-4; CS2; 0.0003; 参照美国国家环保局（简称EPA）编制的《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）中CS2产生系数为3.83×10-6t/t 胶料; 集气罩收集; 90; 90; 是; 是; 是. H2S; 0.003; 《橡胶制品业产排污系数核算》，H2S产生量为6.4kg/t硫磺; 集气罩收集; 90; 90; 是; 是; 是. 注塑废气; G2-1; 非甲烷总烃; 0.011; 参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料; 集气罩收集; 90; 90; 是; 是; 是. 建设项目有组织废气产生及排放情况一览表见表4-4。 表4-4 项目有组织废气产生及排放情况一览表 序号; 废气产污环节; 污染物种类; 排放 时间（h）; 排风量（m3/h）; 产生情况; 最大排放情况*; 排放口基本情况; 排放标准. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量（t/a）; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 风量（m3/h）; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 密炼废气; 非甲烷总烃; 5000; 1300; 0.415; 0.00054; 0.0027; /; /; /; 25; 0.5; 25; 26000; DA001; 一般排放口; 121.119197, 31.497766; /; /. 一次成型废气; 非甲烷总烃; 7200; 14000; 0.116; 0.0016; 0.0117; /; /; /; /; /. 二次成型废气; 非甲烷总烃; 7200; 3500; 0.464; 0.0016; 0.0117; /; /; /; /; /. 注塑废气; 非甲烷总烃; 6500; 2700; 0.564; 0.0015; 0.0099; /; /; /; /; /. 开炼废气; 非甲烷总烃; 7200; 4500; 0.528; 0.0024; 0.0171; 0.0292; 0.00076; 0.0075; 10; /. 颗粒物; 2.306; 0.0125; 0.0747; 0.004; 0.00013; 0.0007; 12; /. 恶臭废气; CS2; 7200; 26000; 0.00125; 0.00004; 0.00027; 0.0001; 0.000004; 0.00003; /; 4.2. 硫化氢; 7200; 0.0125; 0.0004; 0.0027; 0.001; 0.00004; 0.0003; /; 0.6. 注：*按照各工序同时进行情况下核算最大排放速率及排放浓度； 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011），“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”的非甲烷总烃的基准排气量限值为2000m3/t 胶料，颗粒物的基准排气量限值为2000m3/t 胶料。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中4.2.8：”大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况。若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据”。 根据《关于橡胶(轮胎)行业执行标准问题的复函》(环函[2014]244号)“考虑企业对生胶可能需经过多次重复炼胶，基准排气量可以将计算炼胶次数后的总胶量作为企业用胶量进行核算，同时也应将计算炼胶次数后的总气量作为企业排气量进行核算”。 本项目用胶量90t/a，日加工胶料0.3t。又因本项目对混炼胶多次重复炼胶（密炼、开炼、一次成型、二次成型），参照《关于橡胶(轮胎)行业执行标准问题的复函》(环函[2014]244号)，密炼胶量1/30t/d、开炼胶量为0.3t/d、一次成型0.3t/d、二次成型0.3t/d，则项目每天总炼胶量为0.933t/d，则项目基准气量为1934m3。 建设项目风机总风量为26000m3/h，日工作24h，故风机总排气量为624000m3/d，因此需计算基准气量排放浓度。基准气量排放浓度的换算公式如下： 式中：ρ基----大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q总----排气总量，m3； Yi----第i种产品胶料消耗量，t； Qi基----第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t； ρ实----实测大气污染物排放浓度mg/m3。 根据以上公式计算，各工序同时进行时，本项目颗粒物基准排气量换算浓度4.16mg/m3，非甲烷总烃基准排气量换算浓度9.76mg/m3，项目排放的有组织废气均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中相应的排放限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）无组织废气产生和排放情况表 本项目无组织废气产生及排放情况见表4-5。 表4-5 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 来源; 面源名称; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率*kg/h; 排放量t/a; 排放速率* kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 混炼、开炼、成型、注塑; 一楼生产车间; 非甲烷总烃; 0.0083; 0.00096; 0.0083; 0.00096; 600; 4. 颗粒物; 0.0083; 0.0014; 0.0083; 0.0014; 4. CS2; 0.00003; 0.000004; 0.00003; 0.000004; 4. H2S; 0.0003; 0.00004; 0.0003; 0.00004; 4. 注：*按照各工序同时进行情况下核算最大排放速率； （3）非正常工况 本项目涉及到的事故排放主要是废气处理设施发生故障，主要考虑废气处理装置发生故障，达不到设计的去除效率，本项目考虑非正常排放是对废气的去除效率降低一半，非正常排放历时不超过10min，每年发生次数不超过一次。 非正常排放时，具体排放源强见表4-6。 表4-6 非正常排放时大气污染物排放情况一览表 污染源; 废气处理装置; 废气量m3/h; 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放时间. 生产车间; 布袋除尘+二级活性炭; 26000; 非甲烷总烃; 0.00382; 10min. 颗粒物; 0.00625. CS2; 0.00002. H2S; 0.0002. 大气污染物的非正常排放控制措施主要有： 1）提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置； 2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； 3）开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置； 4）停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置； 5）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放； 6）加强对二级活性炭吸附装置的管理和维修，及时更换活性炭，确保废气处理装置的正常运行； 7）在生产试运行和正式投产后一定时间内，对大气污染控制设施进行环保验收，及时调整和更换有关工艺及设备。 在采取以上控制措施后，项目非正常工况可得到较好的控制，对周围环境的影响相对较小。 （4）废气污染治理设施可行性分析 本项目运营期产生的废气主要包括混炼废气G1-1、开炼废气G1-2、一次成型废气G1-3、二次成型废气G1-4、注塑废气G2-1，各类废气经集气罩收集后通过布袋除尘+二级活性炭处理后通过25米高排气筒排放。 本项目废气收集、处理方式示意图见图4-1。 图4-1 废气收集、处理方式示意图 1）废气收集效果可行性分析 本项目拟在混炼、开炼、成型、注塑工位均上方设置集气罩，可有效收集废气。根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》，计算外部集气罩排风量时，控制风速可参考第213页表3-1确定，内容如下： 表4-7 控制点的控制风速表 VOCs收集形式; 控制要素; 建议风速（m/s）; 检测位置示意图. 外部排风罩; 控制点（距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置）的控制风速; 0.3~0.5. 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，结合本项目的污染物放散情况，废气收集系统的控制风速在0.3m/s左右，以保证收集效果。按照以下经验公式计算得出单台设备所需的风量L，见表4-4。 L=3600（10x2+F）×Vx 其中：x—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.3m/s）。 表4-8 各工位集气罩设计风量计算表 设备名称; X 集气罩距污染源距离m; F 集气罩口面积m2; Vx 控制风速m/s; L 风量m3/h; 设备数量台; 工序总风量m3/h. 密炼; 0.3; 0.6×0.5; 0.3; 1296; 1; 1296. 开炼; 0.3; 0.7×0.6; 0.3; 1425.6; 3; 4276.8. 预成型机; 0.3; 0.7×0.6; 0.3; 1425.6; 1; 1425.6. 模压成型机; 0.3; 0.5×0.5; 0.3; 1242; 10; 12420. 烘箱; 0.2; 0.5×0.4; 0.3; 648; 5; 3240. 注塑; 0.3; 0.7×0.5; 0.3; 1350; 2; 2700. 合计总风量; 25358.4. 考虑系统损失，为保证集气罩开口控制风速满足0.3m/s以上，保证90%的废气捕集率，风机风量至少需25358.4m3/h，本项目风机风量设置为26000m3/h。 2）废气处理效果可行性分析 ①活性炭吸附装置 吸附法适用于处理常温、低浓度、风量较小的气态污染物的治理，操作方便，易于实现自动化。本项目混炼、开炼、成型、注塑等废气属于低浓度、低风量的气态污染物，废气回收价值较小，不考虑回收，因此根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气。活性炭吸附是一种常用的吸附方法，在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCs）。经活性炭处理后有机废气排放可达相应排放标准限值。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。二级活性炭吸附装置对挥发性有机物的去除效率能达到90%。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办[2021]218号）附件中要求，活性炭更换周期计算方法如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T——更换周期，天； m——活性炭用量，kg； s——动态吸附量，%；（一般取10%） c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，m3/h； t——运行时间，h/d。 本项目清洗废气处理活性炭更换周期情况如下表： 表4-9 二级活性炭更换周期计算表 序号; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）. 生产车间; 400; 10; 0.244; 26000; 24; 262. 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。本项目年工作300天，根据上表计算出的更换周期，得出项目活性炭吸附装置的更换周期为262天，本项目实际更换频次按照每3个月更换一次，一年更换4次；则废活性产生量为0.4*4+0.0456=1.6456t/a。 综上，本项目二级活性炭吸附装置参数如下。 表4-10 二级活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 参数; 数值. 生产车间; 一级活性炭; 箱体尺寸; L400cm*W250cm*H100cm. 活性炭类型; 颗粒活性炭. 比表面积（m2/g）; ＞850. 动态吸附量（%）; 10. 一次装填量（t）; 0.02. 碘值; 碘值≥800mg/g. 更换频次; 每年4次. 二级活性炭; 箱体尺寸; L400cm*W250cm*H100cm. 活性炭类型; 颗粒活性炭. 比表面积（m2/g）; ＞850. 动态吸附量（%）; 10. 一次装填量（t）; 0.02. 碘值; 碘值≥800mg/g. 更换频次; 每年4次. 风机风量（m3/h）; 26000. 综上分析，对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中推荐的可行技术得知，企业拟采取的污染治理设施可行。 综上分析，对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中推荐的可行技术得知，企业拟采取的污染治理设施可行。 （5）大气污染源监测计划 本项目废气监测参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)，自行监测计划如下： 表4-11 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准; 监测计划依据. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 每年一次; 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011); 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020). 颗粒物; 每年一次. 硫化氢; 每年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. CS2; 每年一次. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 每年一次; 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011). 颗粒物; 每年一次. 硫化氢; 每年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. CS2; 每年一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. （6）大气环境影响分析结论 本项目位于太仓城厢镇东亭北路128号9幢，项目周边500米范围内无大气环境保护目标，项目区域大气环境中非甲烷总烃现状值满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 质量浓度参考限值。经相应的污染治理措施处理后，各废气排放浓度均满足相应标准。本项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为生活污水W1经处理后由DW001接管城东污水处理厂。 （1）废水污染源强 全厂生活污水量为420t/a，经化粪池预处理后接管城东污水处理厂。参照《给水排水设计手册》（第5册）表4-1，生活污水污染物浓度分别为COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总氮30mg/L、总磷3mg/L。 废水污染源强核算结果及相关参数一览见表4-12。 表4-12 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 废水量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工生活; 生活污水; 420; pH; 6-9; /; /; /; 420; 6-9; /; 6-9; 由DW001接管城东污水处理厂. COD; 350; 0.147; /; 350; 0.147; 500. SS; 200; 0.084; /; 200; 0.084; 400. 氨氮; 25; 0.0105; /; 25; 0.0105; 45. 总氮; 30; 0.0126; /; 30; 0.0126; 70. 总磷; 3; 0.0013; /; 3; 0.0013; 8. （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-13。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 全厂 废水; pH COD SS 氨氮 总氮 总磷; 接管城东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; /; /; /; DA001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见表4-14。 表4-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 近期受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 121.119087; 31.497742; 420; 接管城东污水处理厂; 间断; /; 城东污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 30. SS; 10. NH3-N; 1.5（3）*. TP; 0.3. TN; 10. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）废水污染治理设施可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却排污水通过DW001接管城东污水处理厂。本项目废水收集、处理方式示意图见图4-3。 图4-2 废水收集、处理方式示意图 （4）依托污水处理厂可行性分析 根据《太仓市城东污水处理厂工程环境影响报告书》评价结果，污水处理厂设计规模为日处理污水5万吨，共分二期实施。其中首期工程日处理污水2万吨，工程从2003年4月20日开工建设，于2004年4月完工投入试运行，2005年1月经苏州市环保局验收通过（苏环验[2005]17号）；二期扩建工程于2005年8月开工，2006年11月竣工并投入试运行，2007年1月1日正式投入运行。为满足开发区发展的需求，城东污水处理厂在现有厂区扩建三期工程，处理规模3万t/d，处理工艺采用循环式活性污泥法（C-TECH法），并配备深度处理设施（与前两期项目升级改造后工艺相同），三期项目环评报告于2010年7月通过太仓市环保局审批（太环计[2010]280号），已于2012年6月实现调试和收水，目前城东污水处理厂处理能力达到8万t/d。 图4-3 城东污水处理厂处理工艺流程图 ①水量接管可行 城东污水处理厂污水处理能力为8万t/d，尚有接管余量1.2万t/d。本项目废水排放量为420t/a（1.4t/d），城东污水处理厂目前有能力接纳本项目的污水，从处理规模上讲，接管进入城东污水处理厂进行集中处理是可行的。 ②水质接管可行 本项目雨、污水分别接管进入市政雨、污水管网，经化粪池处理后的生活污水与循环冷却排污水由DW001接管城东污水处理厂，水质可达城东污水处理厂的接管要求。项目所依托的雨、污水接管口已根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中要求进行设置，废水经城东污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 ### ③管网配套 本项目位于太仓城厢镇东亭北路128号9幢，位于城东污水处理厂污水管网覆盖范围内，目前，项目所在地区域管网已铺设到位。因此，本项目产生的废水接管进入城东污水处理厂集中处理是可行的。 从以上的分析可知，本项目废水近期接入城东污水处理厂处理是可行的。 （5）水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)表2中相关要求，外排口监测点位频次为一年一次。水污染源监测计划见表4-15。 表4-15 废水污染源环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 全厂废水; 污水排放口; pH、COD、SS、氨氮、TP、TN; 一年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准. （6）地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期产生的经化粪池处理后的生活污水与循环冷却排污水由DW001接管城东污水处理厂，接管水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，城东污水处理厂处理的尾水排入新浏河。从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管城东污水处理厂。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 本项目高噪声设备主要为注塑机、空压机等设备等机械噪声，单台噪声级70～85dB(A)。拟采取以下降噪措施： 1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生。 2）对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 3）合理布局，将高噪声设备设置在车间内，并且布置在远离厂界的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 4）本项目共设置空压机2台，均放置在室外。室外空压机安装时应自带减振底座，安装位置具有减振台基础，并配置隔声罩，能够大大降低噪声源噪声。 5）厂区内设置绿化带，以减少噪声辐射。 本工程拟采取噪声治理措施及设计降噪量见表4-16。 表4-16 噪声治理措施及设计降噪量（单位：dB(A)） 名称; 数量/台; 噪声源强 dB(A); 噪声防治措施名称; 降噪水平; 噪声排放值dB(A); 投资费用. 密炼机; 1; 80; 减振底座; 10; 70; 1万元. 开炼机; 3; 80; 70. 预成型机; 1; 80; 70. 模压成型机; 11; 80; 70. 挤出成型机; 1; 80; 70. 烘箱; 3; 75; 65. 离心修边机; 1; 75; 65. 切条机; 1; 75; 65. 切胶机; 1; 75; 65. 注塑机; 2; 80; 70. 烘干机; 1; 80; 70. 空压机; 2; 95; 电机隔声，减振底座、消音器; 15; 80. 建筑物隔声; 生产车间; /; 隔声、吸声; TL=21; /; /. （2）厂界达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。声环境影响评价中声级的叠加是按能量（声功率或声压平方）相加的（声压级及声功率级的叠加计算均为下式）。 —各个噪声源叠加后的总声压级，dB； —第i个噪声源的声压级，dB； N—噪声源总个数。 如果有N个相同声源叠加，则总声压（功率）级为： 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中 —靠近开口处(或窗户) 室内某倍频带的声压级或A声级，dB； —— 点声源声功率级(A 计权或倍频带) ，dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目按照Q=2； R——房间常数；R = Sa/ (1-a) ，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；平均吸声系数按照0.02考虑（洪宗辉《环境噪声控制工程》（高等教育出版社）中混凝土的吸声系数）； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级， dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级， dB； ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB，根据前面分析按照25 dB计。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： ——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2，为简化计算，透声面积按照墙体面积计。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。本项目声源处于半自由声场，则：     式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ⑥预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq ）计算公式为： 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。 建设项目高噪声设备情况见表4-17、表4-18。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 施 | 表4-17 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值/dB(A); 工艺; 降噪效果/dB(A); 核算方法; 噪声值/dB(A). 橡胶件生产线; 密炼机; 密炼机; 频发; 类比; 80; 减振底座; 10; 等效室外声源声功率级法; 70; 0:00~24:00. 开炼机; 开炼机; 80; 减振底座; 10; 70; 0:00~24:00. 预成型机; 预成型机; 80; 减振底座; 10; 70; 0:00~24:00. 模压成型机; 模压成型机; 80; 减振底座; 10; 70; 0:00~24:00. 挤出成型机; 挤出成型机; 80; 减振底座; 10; 70; 0:00~24:00. 烘箱; 烘箱; 75; 减振底座; 10; 65; 0:00~24:00. 离心修边机; 离心修边机; 75; 减振底座; 10; 65; 0:00~24:00. 切条机; 切条机; 75; 减振底座; 10; 65; 0:00~24:00. 切胶机; 切胶机; 75; 减振底座; 10; 65; 0:00~24:00. 空压机; 空压机; 95; 电机隔声，减振底座、消音器; 15; 80; 0:00~24:00. 塑料件生产线; 注塑机; 注塑机; 80; 减振底座; 10; 70; 0:00~24:00. 烘干机; 烘干机; 80; 减振底座; 10; 70; 0:00~24:00. 本项目高噪声设备室内源强见表4-18。 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 密炼机; /; 80; 减振底座; 28; 15; 1; 6; 10; 20; 4; 76.4; 76.1; 76.4; 75.9; 0:00~24:00; 21; 21; 21; 21; 58.7; 58.8; 58.8; 58.8; 1m. 2; 开炼机; /; 80; 减振底座; 28; 10; 1; 6; 8; 20; 5; 76.3; 76.2; 76.2; 76.4; 1m. 3; 预成型机; /; 80; 减振底座; 28; 8; 1; 6; 6; 20; 6; 75.8; 75.8; 75.8; 75.9; 1m. 4; 模压成型机; /; 80; 减振底座; 20; 5; 1; 10; 7; 18; 6; 76.5; 76.6; 76.6; 76.9; 1m. 5; 挤出成型机; /; 80; 减振底座; 30; 5; 1; 3; 5; 22; 6; 75.5; 75.5; 75.5; 75.8; 1m. 6; 烘箱; /; 75; 减振底座; 20; 5; 1; 15; 8; 15; 5; 69.1; 69.3; 69.2; 69.3; 1m. 7; 离心修边机; /; 75; 减振底座; 20; 4; 1; 7; 5; 15; 8; 69.2; 69.2; 69.2; 69.3; 1m. 8; 切条机; /; 75; 减振底座; 25; 4; 1; 7; 5; 20; 10; 69.2; 69.2; 69.1; 69.4; 1m. 9; 切胶机; /; 75; 减振底座; 25; 4; 1; 8; 5; 20; 10; 69.2; 69.2; 69.1; 69.4; 1m. 10; 注塑机; /; 80; 减振底座; 3; 3; 1; 25; 5; 4; 8; 75.7; 75.7; 75.7; 75.8; 1m. 11; 烘干机; /; 80; 减振底座; 3; 4; 1; 25; 5; 4; 8; 75.5; 75.5; 75.7; 75.9. 注：选取厂界西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）; 距声源距离. 1; 生产车间; 空压机1; /; 20; 15; 1; 95; 1m; 电机隔声，减振底座、消音器; 0:00~24:00. 2; 空压机2; /; 22; 13; 1; 95; 1m. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护施 | （3）厂界达标情况分析 建设项目建成后，厂界噪声贡献值预测结果与达标分析见表4-20。 表4-20 厂界噪声贡献值预测结果达标分析 预测方位; 厂界点坐标m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 48.6; 16.2; 1; 昼间; 55.1; 65; 达标. 南侧; 48.9; 0.1; 1; 54.2; 65; 达标. 西侧; 0.4; 0.9; 1; 53.2; 65; 达标. 北侧; 47.6; 64.2; 1; 52.4; 65; 达标. 东侧; 48.6; 16.2; 1; 夜间; 49.6; 55; 达标. 南侧; 48.9; 0.1; 1; 49.1; 55; 达标. 西侧; 0.4; 0.9; 1; 48.8; 55; 达标. 北侧; 47.6; 64.2; 1; 48.5; 55; 达标. 本项目建成后，高噪声设备经厂房隔声和距离衰减，全厂东、南、西、北厂界的噪声影响预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)的标准要求，厂界50m内没有噪声敏感目标，因此，本项目对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，本项目昼间、夜间均进行生产，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-21 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界外1m; 连续等效A声级; 一季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 根据项目工程分析，本项目固废主要为：生活垃圾、废清洗液、废漂洗液、废油、废滤膜、废包装材料、废包装桶、废活性炭等。 - 生活垃圾S4：本项目新增职工20人，职工生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，年工作300天，则职工生活垃圾为3t/a，由环卫部门定期清运。 - 废边角料S1-1：项目橡胶件修边过程中，会产生部分废弃边角料，根据企业生产经验预估，修边过程产生的边角料年产量约为7.5t/a。 - 不合格品S1-2：企业橡胶件生产过程中产生部分不合格品，根据企业生产经验预估，产生的不合格品年产量约为2t/a。 - 废边角料S2-1：项目塑料件修边过程中，会产生部分废弃边角料，根据生产经验预估，修边过程产生的边角料年产量约为0.8t/a。 - 不合格品S2-2：企业生产过程中产生部分不合格品，根据企业生产经验预估，产生的不合格品年产量约为0.2t/a。 - 废包装材S3料：本项目在产品包装过程中产生废包装材料，产生约为3t/a，收集后外售处理。 - 废包装桶S6：根据建设单位提供的资料，存储硫化剂的废包装桶产生共计20只，产生量约计0.04t/a，属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废仓库中，定期委托有资质单位处理处置。 - 废活性炭S5：本项目使用二级活性炭吸附装置吸附产生非甲烷总烃。根据前文计算，本项目活性炭使用量为1.6t/a，有组织非甲烷总烃削减量为0.0096t/a，则废活性炭产生量为1.6456t/a，属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-039-49，收集后暂存于危废仓库，委托有资质单位处理处置。 - 除尘灰S7：项目废气处理过程中会产生除尘灰，根据计算，除尘灰年产量约计0.0742t/a，外售处置。 - 除尘灰S8：项目废气处理过程中会产生废旧布袋，年产量约计0.02t/a，外售处置。 （2）固体废物处置利用情况 本项目固体废物利用处置方式见表4-22。 表4-22 本项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 生活垃圾S4; 员工生活; 一般固废; 固; 99; 900-999-99; 3; 环卫清运. 2; 废包装桶S6; 包装硫化剂; 危险废物; 固; HW49; 900-041-49; 0.04; 委托有资质单位处理处置. 3; 废活性炭S5; 废气处理; 固; HW49; 900-039-49; 1.6456. 4; 废包装材料S3; 包装; 一般工业固废; 固; 07; 367-001-07; 3; 外售. 5; 废边角料S1-1; 修边; 固; 05; 265-001-05; 7.5. 6; 不合格品S1-2; 检测; 固; 05; 265-001-05; 2. 7; 废边角料S2-1; 修边; 固; 06; 292-001-06; 0.8. 8; 不合格品S2-2; 检测; 固; 06; 292-001-06; 0.2. 9; 除尘灰S7; 废气处理; 固; 66; 900-999-66; 0.0742. 10; 废旧布袋S8; 废气处理; 固; 06; 292-001-06; 0.02. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 ### （3）固废暂存场所（设施）环境影响分析 1）一般工业固废 本项目新建一间一般工业固废仓库，建筑面积10m2，一般工业固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废仓库地面进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。因此，本项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 2）危险固废 本项目新建设置一间危废仓库，建筑面积5m2，危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。项目产生的危险废物分类密封、分区存放，还应设置隔离间隔断。 废活性炭（HW49）年产生量1.6456t，拟采用吨袋包装，暂存1只吨袋，每只吨袋占地2m2，所需占地面积2m2。 废包装桶（HW49）年产生量20只，拟密封后堆放，需占地面积1m2。 综上所述，考虑危废仓库还需设置过道、导流渠、收集池等，新建一座5m2的危废仓库可以满足要求。危废仓库分区贮存情况见图4-4。 图4-4 危废仓库分区贮存示意图 收集的危险废物及时贮存至危废仓库，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况，贮存场所在出入口应设置在线视频监控。 废活性炭、废包装桶密闭桶装，废包装桶密封后采用堆放形式，容器开口处作密封处理，贮存过程中不会挥发出废气，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 因此，危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 （4）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）中有关的规定和要求。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （5）委托处置的环境影响分析 本项目运营过程产生的危废需委托处置为HW49（废活性炭、废包装桶），委托有资质单位收集清运危废。企业承诺待项目建成后，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危废仓库，将上述危险固废在厂区危废仓库所内暂存，建立健全危险废物贮存、利用、处置台账，并如实记录危险废物贮存、利用、处置情况。 表4-23 项目危废的意向资质单位及处理能力 名称; 地址; 联系 方式; 许可证号; 经营范围. 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司; 苏州市吴中区木渎镇宝带西路3377号; 张工 18706256226; JS0506OOI558-5; 核准经营：焚烧处置医药废物(HW02)，废药物、药品（HW03)，农药废物(HW04)，木材防腐剂废物(HW05)，废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)，废矿物油与含矿物油废物(HW08)，油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09) ，精（蒸）馏残渣(HW11)，染料、涂料废物(HW12)，有机树脂类废物（HW13)，新化学物质废物(HW14)，感光材料废物(HW16)，表面处理废物(HW17，仅限336-064-17)，含金属羰基化合物废物(HW19)，含铬废物(HW21，仅限193-001-21)，有机磷化物废物(HW37)，含酚废物(HW39)，含醚废物(HW40)，含有机卤化物废物(HW45)，其他废物（HW49，仅限772-006-49 、900-039-49 、 900-041-49 、 900-042-49 、900-046-49 、900-047-49、 900-999-49)，废催化剂（HW50，仅限261-151-50 、261-152-50 、261-180-50 、261-183-50 、271-006-50、275-009-50、276-006-50)，合计20000吨/年。. 本项目产生的危险废物在苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司经营许可证核准经营范围内，且均尚有余量接纳本项目的危废，因此建设项目危废委托该处置单位是可行的。 综上分析可知，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （6）污染防治措施及其经济、技术分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①一般固废 本项目一般工业固废需按照相关要求分类收集贮存，暂存场所已满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险固废 本项目新建一座5m2的危废仓库，贮存能力满足要求，危废仓库基本情况见表4-24。 表4-24 危险废物贮存基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m3）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 1; 桶装、密封; 2t; 1个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1; 桶装、密封; 0.1t; 1个月. 本项目设置的危废仓库所应满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在危废仓库分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也须符合(GB18597-2023)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 III、危废仓库要求：本项目危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 IV、危废仓库管理要求：危废仓库设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 2）固废仓库环境保护图形标志 根据《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求设置环境保护图形标志。 表4-25 固废仓库的环境保护图形标志一览表 一般固废暂存： 1、规格：30×40cm 2、材质：1.0mm铁板或铝板 3、污染物种类填：包装废料； 4、排口编号：企业自行编号； 5、企业名称：企业全名；. 危废信息公开： 1.设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处 2.规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色(印刷CMYK参数附后，下同)，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体 （3）材料：底板采用5mm铝板 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息. 危险废物暂存场所警示标志 1.设置位置 危险废物相关单位的每一个贮存设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志；对于有独立场所的危险废物贮存设施，应在场所外入口的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志；位于建筑物内局部区域的危险废物贮存设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式，附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地联接在一起，标志牌最上端距地面约2m，位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3m。 2.规格参数 （1）尺寸： 设置位置; 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 三角形警示性标志; 最低文字高度（mm）. 三角形外边长a1（mm）; 三角形内边长a2（mm）; 边框外角圆弧半径（mm）; 设施类型名称; 其他文字. 露天/室外入口; ＞10; 900×558; 500; 375; 30; 48; 24. 室内; 4＜L≤10; 600×372; 300; 225; 18; 32; 16. 室内; ≤4; 300×186; 140; 105; 8.4; 16; 8. （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255,255,0），字体和边框颜色为黑色。字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 （3）材料：宜采用坚固耐用的材料（如1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 3.公开内容 包括标志牌名称、危险废物设施的类型、危险废物设施所属的单位名称、设施编号、负责人及联系方式、二维码. 危险废物暂存场所贮存设施内部分区警示标志牌： 1.设置位置 宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式，各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂、粘贴等）固定方式。 2.规格参数 （1）尺寸： 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 最低文字高度（mm）. 贮存分区标志; 其他文字. 0＜L≤2.5; 300×300; 20; 6. 2.5＜L≤4; 450×450; 30; 9. L＞4; 600×600; 40; 12. （2）颜色与字体：分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0，0，0），字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显 示。 （3）材料：分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 3.公开内容 包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向、可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。. 危险废物暂存场所包装识别标签： 1、设置位置 危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、栓挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为: a） 箱类包装：位于包装端面或侧面； b） 袋类包装：位于包装明显处； c） 桶类包装：位于桶身或桶盖； d） 其他包装：位于明显处。 对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。容积超过450 L 的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。当危险废物容器或包装物还需同时设置危险货物运输相关标志时，危险废物标签可与其分开设置在不同的面上，也可设在相邻的位置。在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸： 序号; 容器或包装物容积（L）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 最低文字高度（mm）. 1; ≤50; 100×100; 3. 2; ＞50~≤450; 150×150; 5. 3; ＞450; 200×200; 6. （2）颜色与字体：背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0，0，0）。字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 （3）材料：宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 3.内容填报 （1）废物名称：列入《国家危险废物名录》中的危险废物，应参考《国家危险废物名录》中“危险废物”一栏，填写简化的废物名称或行业内通用的俗称；经GB 5085（所有部分）和HJ 298 鉴别属于危险废物的，应按照其产生来源和工艺填写废物名称。 （2）废物类别、废物代码：列入《国家危险废物名录》中的危险废物，应参考《国家危险废物名录》中的内容填写；经GB 5085（所有部分）和HJ 298 鉴别属于危险废物的，应根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，并按代码“900-000-XX”（XX 为危险废物类别代码）填写。 （3）废物形态：应填写容器或包装物内盛装危险废物的物理形态。 （4）危险特性：应根据危险废物的危险特性（包括腐蚀性、毒性、易燃性和反应性），选择附录A 中对应的危险特性警示图形，印刷在标签上相应位置，或单独打印后粘贴于标签上相应的位置。具有多种危险特性的应设置相应的全部图形。 （5）主要成分：应填写危险废物主要的化学组成或成分，可使用汉字、化学分子式、元素符号或英文缩写等。 （6）有害成分：应填写废物中对生态环境或人体健康有害的主要污染物名称，可使用汉字、化学分子式、元素符号或英文缩写等。 （7）注意事项：应根据危险废物的组成、成分和理化特性，填写收集、贮存、利用、处置时必要的注意事项，可参考附录B 常见的注意事项用语填写，也可根据废物具体的理化性质填写其他要求。 （8）产生/收集单位名称、联系人和联系方式：应填写危险废物产生单位的信息。当从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位收集危险废物时，在满足国家危险废物相关污染控制标准等规定的条件下，容器内盛装两家及以上单位的危险废物（如废矿物油）时，应填写收集单位的信息。 （9）产生日期：应填写开始盛装危险废物时的日期，可按照年月日的格式填写。当从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位收集危险废物时，在满足国家危险废物相关污染控制标准等规定的条件下，容器内盛装相同种类但不同初始产生日期的危险废物（如废矿物油）时，应填写收集危险废物时的日期。 （10）废物重量：应填写完成收集后容器或包装物内危险废物的重量（kg 或t）。 （11）数字识别码和二维码：数字识别码按照本标准第8 条的要求进行编码，并实现“一物一码”。危险废物标签二维码的编码数据结构中应包含数字识别码的内容，信息服务系统所含信息宜包含标签中设置的信息。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位可利用电子标签等物联网技术对危险废物进行信息化管理。 （12）备注：危险废物标签的设置单位可根据自身实际管理需求或按照县级及以上生态环境主管部门的要求，填写与所盛装危险废物相关的信息。. （7）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （8）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），废活性炭中含有可燃成分，一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。企业应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。 厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下： 1）对环境空气的影响： 本项目危险废物以密封的袋装或桶装包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。 2）对地表水的影响： 危废仓库所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 3）对地下水的影响： 危废仓库所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 4）对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，仓库地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，本项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 （9）环境管理 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5、土壤、地下水污染防治措施 根据项目所在地水文地质条件分析，项目所在区域的浅层地层岩性主要为粉质粘土，自然防渗条件较好。但本项目仍需要加强地下水保护，采取相应的污染防治措施。 本项目生产车间，一般固废仓库及危废仓库均依托租赁方。对车间及各装置设施已采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线，依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求：本项目厂区应划分为重点防渗区和一般防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 本项目防渗分区划分及防渗技术要求见表4-26，设计采取的各项防渗措施具体见表4-27。 表4-26 项目污染区划分及防渗要求 防渗 分区; 定义; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 厂内分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料仓库等; 弱; 难; 持久性有机物污染物; 危废仓库、一楼车间生产区域; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区; 弱; 易; 其它 类型; 一般工业固废仓库，车间内其他区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB16889执行. 表4-27 项目设计采取的防渗处理措施一览表 序号; 名称; 防腐、防渗措施. 1; 危废仓库、一楼车间生产区域; ①对各环节(包括生产车间、集水管线、排水管线、废物临时存放点等)要进行特殊防渗处理。借鉴国家《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。②严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏. 2; 一般工业固废仓库，车间内其他区域; 自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪. 企业应加强生产管理，避免事故发生，同时定期对地下水质及土壤进行监测，以便及时发现并采取有效的补救措施。 6、环境风险 （1）风险调查 全厂涉及风险的物质及数量见表4-28。 表4-28 全厂涉及危险物质及数量 序号; 名称; 年用量/年产生量（t）; 储存方式; 最大储存量（t）; 存储位置. 1; 双二五硫化剂（2，5-二甲基-2，5-双(叔丁基过氧基)己烷）; 0.5; 包装桶; 0.1; 仓库. 2; 硫磺; 0.5; 包装桶; 0.1; 仓库. 3; 废活性炭; 1.6456; 吨袋; 2; 危废仓库. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本项目各物质的临界量计算如下表4-29。 表4-29 涉及的主要物质的最大储存量和辨识情况 编号; 名称; 单元最大储存量（t）qn; 临界量（t）Qn; qn/Qn. 1; 双二五; 0.1; 50; 0.002. 2; 硫磺; 0.1; 10; 0.01. 3; 废活性炭; 2; 50[1]; 0.04. Q=∑qn/Qn; 0.052. 注：[1]危废临界量参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），取50t。 由上表可知，本项目危险物质总量与其临界量比值Q=0.052＜1，项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 （3）环境风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别. ①物质危险性识别 根据危险、危害物质识别结果，本项目在生产过程中涉及的主要风险物质见表4-30。 表4-30 本项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 厂区; 原料仓库; 双二五硫化剂; 泄漏、火灾. 危废仓库; 废活性炭; 泄漏、火灾. ②生产系统危险性识别 本项目生产过程中涉及到炼胶等工艺，使用的原辅料均为易燃物质，主要风险事故为火灾。公司内原辅料存储及运输使用桶装、袋装。 项目生产过程中使用生产设备，这些机械设备的外露传动或运转部件的防护装置缺损、安全控制装置失效、不按规程操作、不停车检修，均有可能对操作人员造成机械伤害。 （3）风险事故情形分析 经识别，全厂涉及的主要风险物质为双二五、废活性炭、硫磺等物质如遇明火、火花则可能发生火灾事故，燃烧产生二氧化硫、CO、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；火灾事故发生时，消防废水如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。 表4-31 代表性风险事故情形设定一览表 事故类型; 代表性事故情形; 风险物质; 可能扩散途径; 受影响的水系/敏感保护目标. 涉气类事故; 遇明火燃烧; 废活性炭、硫磺; 大气; 附近企业. 涉水类事故; 火灾爆炸产生的消防尾水; 消防尾水; 地表水; 附近企业. 其他事故; 废气处理设施停开; 生产废气; 大气; 附近企业. （4）环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为双二五硫化剂、废活性炭等，如遇明火、包装破损、管理不善，则可能发生火灾，燃烧产生的二氧化硫、CO、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。 （5）环境风险防范应急措施 1）车间风险防控措施： a．企业生产车间具有良好的通风设施，排风系统安装防火阀。 b．所有材料均选用不燃和阻燃材料。 c．车间设温度自动控制系统，带超高温报警装置，以确保生产的安全性。 d．安装超压报警装置，在送风或排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起可燃气体浓度过高。 e．厂区内设置雨水排口切断阀，防止事故废水泄漏。 2）贮运工程风险防控措施： a．原料均储存于阴凉通风仓库内，远离火种、热源，防止阳光直射，与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b．划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 c．合理规划运输路线及时间，加强危险废物运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 3）废气事故排放风险防控措施： 发生事故的原因主要由以下几个： a．废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b．生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c．厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d．对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a．平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b．建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c．项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部通入处理系统进行处理以达标排放； d．项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 表4-32 涉气代表性事故的风险防范措施 序号; 风险物质; 是否为有毒有害气体; 泄漏监控预警措施; 应急监测能力. 1; 生产废气; 否; -; 委托第三方资质单位. 4）活性炭吸附装置存在的风险及事故应急措施 a、对于产生有机废气等设备，为避免与氧气形成爆炸性混合物，以正压输送方式输送到废气总管。 b、活性炭选材：使用点火温度高，灰分低的活性炭作为吸附材料。 c、定期检查处理装置、废气管路是否有不完整漏风的情况，要保证管路不漏气。 d、 吸附处理装置前的废气管路安装管路阻火器（阻爆型）；管路上(分段)安装泄爆片，废气缓冲罐上安装泄爆板，泄爆板要有固定装置。 e、应急反应与人员培训。培训人员发生火灾时的应急处置能力，要能及时扑灭吸附处理装置的火灾，防止火灾蔓延。 5）危废仓库风险防控措施： a．危废仓库地面采用环氧地坪，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求； b．已设置在带防雷装置的车间内，仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流渠，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能；配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等； c．厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志； d．根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存； e．危废仓库设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。 6）应急要求 ①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求； 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)的要求，项目建成后，建设单位需根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）、《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办（2022）338号）等相关要求，编制环境风险应急预案及备案，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 ②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力； 公司应急监测委托第三方资质单位进行监测，查明污染物的浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时公司及环保部门报告，必要时应通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的控制保护措施。 发生物料泄漏事故或厂区火灾爆炸事故时，水及大气监测因子分别见表 表4-33应急监测因子 事故类型; 监测因子. 物料泄漏事故; pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮. 厂区火灾爆炸事故; pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮. 事故类型; 监测因子. 厂区火灾爆炸事故; SO2、NO2、PM10、CO. 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下，特征因子每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 表4-34 应急监测频次确定原则明细表 事故类型; 监测点位; 应急监测频次; 追踪监测. 厂区火灾爆炸事故; 事故发生地（本公司）; （1次/30min~1h）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次; 监测浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止. 事故发生地下风向; 1次/30min~1h或与事故发生地同频次（应急期间）. 事故上风向对照点; 1次/1h（应急期间）. 物料泄漏事故; 事故发生地河流、上游及其下游; （2次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次; 监测浓度低于环境地表水质量标准值或已接近可忽略水平为止. ③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求； 表4-35 环境应急资源 主要作业方式或资源功能; 重点应急资源名称; 建设单位物资; 存储地点. 污染源切断; 沙包沙袋，快速膨胀袋，溢漏围堤 下水道阻流袋，排水井保护垫，沟渠密封袋 充气式堵水气囊; 沙包沙袋; 仓库. 污染物控制; 围油栏（常规围油栏、橡胶围油栏、PVC围油栏、防火围油栏） 浮桶（聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球） 水工材料（土工布、土工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件）; 土工布; 仓库. 污染物收集; 收油机，潜水泵（包括防爆潜水泵） 吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋 吨桶、油囊、储罐; 吸油毡，消防桶; 仓库. 污染物降解; 溶药装置：搅拌机、搅拌桨 加药装置：水泵、阀门、流量计，加药管 水污染、大气污染、固体废物处理一体化装置 吸附剂：活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石 中和剂：硫酸、盐酸、硝酸，碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、氢氧化钠、氧化钙 絮凝剂：聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁 氧化还原剂：双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠，焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁 沉淀剂：硫化钠; 活性炭; 仓库. 安全防护; 预警装置 防毒面具、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、防辐射服 氧气（空气）呼吸器、呼吸面具 安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳 碘片等; 安全帽，工作服，手套; 仓库. 应急通信 和指挥; 应急指挥及信息系统 应急指挥车、应急指挥船 对讲机、定位仪 海事卫星视频传输系统及单兵系统等; 对讲机; 仓库. 环境监测; 采样设备 便携式监测设备 应急监测车（船） 无人机（船）; 委托第三方检测; /. ④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次； a.企业应配合综合考虑自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。 b.根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。企业应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。 综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。 日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。 专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。企业可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。 c.在完成年度计划的基础上，当出现下列情况时，应当及时组织隐患排查： 出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的；企业有新建、改建、扩建项目的；企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的；企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的；企业生产废水系统、雨水系统、事故排水系统发生变化的；企业废水总排口、雨水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的；企业周边大气和水环境风险受体发生变化的；季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；敏感时期、重大节假日或重大活动前；突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的；发生生产安全事故或自然灾害的；企业停产后恢复生产前。 ⑤明确环境应急培训和演练内容、方式、频次和台账记录要求； a.环境应急培训 公司负责依据对从业人员的能力的评估和邻厂或周边人员素质的分析，针对潜在的事故的危险特性，每年进行应急人员培训，邻厂或周边人员应急响应知识的宣传。员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行。 Ⅰ、主要培训内容： 针对系统（或岗位）可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法。 熟悉应急救援预案，了解如何进行详细报警。 针对岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。 针对岗位可能发生的事故，如何采取有效措施防控事故和避免事故扩大化。 针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法。 针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法。 掌握厂区存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。 事故发生后如何开展自救和互救. 事故发生后的撤离和疏散方法。 Ⅱ、采取的方式：口头宣传、文件下发、举办应急救援知识讲座等。 Ⅲ、培训时间：每季度不少于4小时。 每次应急培训应填写记录表，记录表内容见下表。 表4-36突发环境事件应急培训记录表 培训时间; 培训教员; 培训内容; 备注. b.环境应急演练 Ⅰ、演练方式： 应急演练是通过演练定期测试应急预案的应急能力。应急演练的方式通常分为：桌面演练、功能演练、全面演练。 桌面演练是召集应急成员，假设发生事故，请其分别叙述其职责和应急措施。 功能演练是针对应急预案的部分内容进行演练。例如：泄漏应急预案中人员的紧急疏散的演练，灭火演练等。 全面演练是按应急预案全部过程进行的实战演练。例如：针对火灾事故的应急演练，各应急小组分别按其职责进行事故发生后的实战演练，启动自动灭火系统、消防栓、拨打119和120（事先告知是演练）等。 Ⅱ、演练内容： 演练内容包括：操作失控，操作温度与压力骤变；危险化学品泄漏的阻断和处理；可燃化学品发生火灾；电器故障发生的火灾；人员中毒、受伤或呼吸停止的急救；人员的疏散与避难；搜寻与救助的技术。 Ⅲ、演练频次： 每年进行一次公司人员疏散、急救、消防演习或综合演习（针对全公司人员）。 ⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求； 企业应对车间、贮运工程、活性炭吸附装置、危废仓库设置相应的风险防控措施；突发环境事故现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，明确责任人员、工作流程、具体措施，并落实到应急处置卡上。 ⑦应急计划 风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容： 项目生产过程中所使用以及产生的风险物质、危险源的概况；应急计划实施区域；应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；应急状态分类以及应急状态响应程序；应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；应急环境监测和事故环境影响评价；应急预防措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；应急人员接触计量控制、人员撤退、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；应急状态终止与事故影响的恢复措施；应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；事故的记录和报告程序。 （6）风险结论 # 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 表4-37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 迁扩建橡胶件及塑料件项目. 建设地点; 江苏省太仓市城厢镇东亭北路128号9幢. 地理坐标; 经度; 121度7分8.1228秒; 纬度; 31度29分 51.0648秒. 主要危险物质及分布; 本项目涉及危险物质主要为双二五硫化剂、硫磺、危险废物。主要分布在原料仓库、生产车间及危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 双二五硫化剂、硫磺及废活性炭如遇明火、火花则可能发生火灾事故，燃烧产生CO、NOx、二氧化硫等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染. 风险防范措施要求; 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①车间风险防控措施： a．企业生产车间具有良好的通风设施，排风系统安装防火阀。 b．所有材料均选用不燃和阻燃材料。 c．车间设温度自动控制系统，带超高温报警装置，以确保生产的安全性。 d．安装超压报警装置，在送风或排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起可燃气体浓度过高。 e．厂区内设置雨水排口切断阀，防止事故废水泄漏。 ②贮运工程风险防控措施： a．原料均储存于阴凉通风仓库内，远离火种、热源，防止阳光直射，与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b．划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 c．合理规划运输路线及时间，加强危险废物运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ③废气事故排放风险防控措施： 发生事故的原因主要由以下几个： a．废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b．生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c．厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d．对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a．平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b．建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c．项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部通入处理系统进行处理以达标排放； d．项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下课采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 ④活性炭吸附装置存在的风险及事故应急措施 a、对于产生有机废气等设备，为避免与氧气形成爆炸性混合物，以正压输送方式输送到废气总管。 b、活性炭选材：使用点火温度高，灰分低的活性炭作为吸附材料。 c、定期检查处理装置、废气管路是否有不完整漏风的情况，要保证管路不漏气。 d、 吸附处理装置前的废气管路安装管路阻火器（阻爆型）；管路上(分段)安装泄爆片，废气缓冲罐上安装泄爆板，泄爆板要有固定装置。 e、应急反应与人员培训。培训人员发生火灾时的应急处置能力，要能及时扑灭吸附处理装置的火灾，防止火灾蔓延。 ⑤危废仓库风险防控措施： a．危废仓库地面采用环氧地坪，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求； b．已设置在带防雷装置的车间内，仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流渠，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能；配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等； c．厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志； d．根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存； e．危废仓库设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。 ⑥应急要求 为保证企业及人民生命财产安全，防止突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)的要求，项目建成后，建设单位需根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）要求，编制环境风险应急预案及备案，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：项目生产过程中所使用以及产生的风险物质、危险源的概况；应急计划实施区域；应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；应急状态分类以及应急状态响应程序；应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；应急环境监测和事故环境影响评价；应急预防措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；应急人员接触计量控制、人员撤退、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；应急状态终止与事故影响的恢复措施；应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；事故的记录和报告程序。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，风险较小。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混炼、开炼、成型、注塑废气 |  | 非甲烷总烃、颗粒物、CS2、硫化氢 | 集气罩+布袋除尘+二级活性炭吸附+25米高排气筒 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  | 混炼、开炼、成型、注塑废气 |  | 非甲烷总烃、颗粒物、CS2、硫化氢 | 未捕集无组织排放 |  |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | pH COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 密炼机、开炼机、注塑机等 |  | Leq(A) | 采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 1、新建一座危废仓库，面积5m2，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）以及《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）相关要求进行危险废物的贮存； 2、新建一座一般工业固废仓库，面积10m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存。 3、本项目产生的废包装桶和废活性炭等危废，分类密封分区存放，委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目厂区应划分为重点防渗区和一般防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。重点防渗区为危废仓库、一楼生产车间，设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般防渗区为一般固废仓库及其他车间区域，设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2、厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废仓库，建设单位需设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控，进行实时监控并与中控室联网。 4、厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置雨水排口切断阀。车间内进行分区防渗，并设置导流沟、围挡。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“【C2913】橡胶零件制造、【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十四、橡胶和塑料制品业29”中“61、橡胶制品业291”中“其他”以及/62、塑料制品业292”，实施“登记管理”。 2、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、施工和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 3、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批环境影响报告表。自环评批复之日起超过5年，方决定项目开工建设的，其环境影响报告表应重新报批审核。 4、建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家及地方产业政策，地址选择符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后环境影响是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表                             （单位：t/a）

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 非甲烷总烃 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0.0075 | 0.0016 | 0.0075 | +0.0059 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | +0.0007 |
|  |  | CS2 | 0 | 0 | 0 | 0.00003 | 0 | 0.00003 | +0.00003 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | +0.0001 |
| 废水 | DW001 | 废水量 | 191 | 191 | 0 | 420 | 191 | 420 | +229 |
|  |  | COD | 0.076 | 0.076 | 0 | 0.147 | 0.076 | 0.147 | +0.071 |
|  |  | SS | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.084 | 0.038 | 0.084 | +0.046 |
|  |  | 氨氮 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.0105 | 0.0048 | 0.0105 | +0.0057 |
|  |  | 总氮 | 0.0067 | 0.0067 | 0 | 0.0126 | 0.0067 | 0.0126 | +0.0059 |
|  |  | 总磷 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0013 | +0.0005 |
| 一般工业 固体废物 |  | 废边角料 | 9 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 8.3 | -0.7 |
|  |  | 不合格品 | 10 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 2.2 | -7.8 |
|  |  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.25 | 3 |
|  |  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0.0742 | 0 | 0.0742 | +0.0742 |
|  |  | 废旧布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
| 危险废物 |  | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 1.6456 | 0.03 | 1.6456 | +1.5796 |
|  |  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 法人身份证 附件3 登记信息单 附件4 备案证 附件5 声明 附件6 2013年项目环评批复 附件7 2016年项目环评批复 附件8 验收批复 附件9 排污许可证回执 附件10 危废处置协议 附件11 营业执照 附件12 租赁协议 附件13 土地证 附件14 房权证 附件15 规划环评批复 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 厂区平面布置图 附图3.1 一楼平面布置图 附图3.2 二楼平面布置图 附图3.3 三楼平面布置图 附图4 建设项目四至图以及车间内部图、工程师现场照 附图5 江苏省生态红线区域保护规划图 附图6 建设项目所在地与江苏省环境管控单元关系图 附图7 太仓市高新技术产业开发区总体规划图 附图8 大气环境现状监测点位图 附图9 污水管网图

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日