建设项目环境影响报告表

项目名称：扩建电动驻车部件项目

建设单位（盖章）：亿迈齿轮（太仓）有限公司

编制日期：2019年6月14日

亿迈齿轮（太仓）有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出扩建项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 扩建电动驻车部件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 亿迈齿轮（太仓）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | SteveI-Chueh Hwang |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 金红艳 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓市城厢镇西新路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18012759868 |  |  | 传真 |  |  |  | -- |  | 邮政编码 |  |  | 215416 |
| 建设地点 | 太仓市城厢镇西新路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 太发改投备[2018]78号 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | [C3670]汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5572.36 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 依托租赁方 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 25174 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 38 |  |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.15% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  | 2019年9月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1148.7 |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 81万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 扩建项目厂区排水实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网；扩建项目生活污水955.8t/a经化粪池处理达接管要求排入南郊新城区污水处理厂集中处理，最终排入新浏河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 扩建项目主要原辅材料见表1。 表1 扩建项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 包装方式; 单位; 数量; 备注. 1; 钢棒; 木箱包装; t/a; 87; 外购. 2; 铜棒; 木箱包装; t/a; 20.1; 外购. 3; PA66塑料粒子; 袋装; t/a; 3.8; 外购. 4; PA66+GF35塑料粒子; 袋装; t/a; 274; 外购. 5; POM塑料粒子; 袋装; t/a; 9; 外购. 6; PA6+GF15塑料粒子; 袋装; t/a; 2.1; 外购. 7; PA66+GF30塑料粒子; 袋装; t/a; 5.6; 外购. 8; 润滑油; 桶装; t/a; 7; 外购，矿物油. 9; 外购零件; 袋装; 万套/a; 200; 外购. 10; 切削油; 瓶装; L/a; 210; 外购，矿物油. 11; 乳化液; 瓶装; L/a; 502; 外购，矿物油. 扩建项目主要原辅材料理化性质见表2。 表2 扩建项目主要原辅料理化性质一览表 名称; 组成成分; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. POM塑料粒子; 聚氧化聚甲醛; -; 学名聚氧化聚甲醛,密度1.39g /cm3 ，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃2小时。熔化温度：均聚物材料为190~230℃；共聚物材料为190~210℃。; 可燃; 有毒. PA66塑料粒子; 聚己二酰己二胺; -; 聚酰胺66或尼龙66，一种半晶体-晶体材料，比重1.15g/cm3，熔化温度：260-290℃。; 不燃; 无毒. PA6-GF15塑料粒子; 聚己内酰胺（85%）、聚碳酸盐（15%）; -; 一种改性尼龙材料，尼龙5含15%玻璃纤维。密度1.25g/cm3，熔化温度222℃; 不燃; 无毒. PA66-GF35塑料粒子; 聚己二酰己二胺（65%）、聚碳酸盐（35%）; -; 尼龙66含35%玻璃纤维，密度1.39g/cm3，熔化温度260℃; 不燃; 无毒. PA66-GF30塑料粒子; 聚己二酰己二胺（70%）、聚碳酸盐（30%）; -; 尼龙66含30%玻璃纤维，主要用于交流接触壳体，线圈骨架。密度1.48 g/cm3，熔点255℃; 不燃; 无毒. 2、主要设备 现有项目厂区设备数量不变，扩建项目生产设备情况见表3。 表3 扩建项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 新厂区数量（台/套）; 扩建前（台/套）; 扩建后全厂（台/套）; 增量（台/套）. 1; CNC自动车床; B0205/BO2O5-II; 0; 26; 26; 0. 2; 切断倒角机; -; 0; 6; 6; 0. 3; 无心研磨; PC-1812S-NC/ PC-2412S-NC; 0; 4; 4; 0. 4; 滚齿机; 2; 5; 7; +2. 5; 双平面; -; 0; 4; 4; 0. 6; 滚珠机; -; 0; 1; 1; 0. 7; 超声波清洗机; L-4500/L-2400; 0; 5; 5; 0. 8; 干燥箱; DHG-9240A; 0; 2; 2; 0. 9; 攻牙机; T-80/KIK-T-140; 0; 4; 4; 0. 10; HTA装配线; -; 0; 7; 7; 0. 11; 焊接机; Trudisk 2002; 0; 4; 4; 0. 12; 汽车水平调节器(HDM)装配线; -; 0; 1; 1; 0. 13; 打包机; -; 0; 1; 1; 0. 14; 空压机; -; 2; 5; 7; +2. 15; 钻床; JXZ-550-4; 0; 1; 1; 0. 16; 钻攻两用机; ZS4125; 0; 1; 1; 0. 17; 平面磨床; XD-618B; 0; 1; 1; 0. 18; 铣床; SDS2MS; 0; 1; 1; 0. 19; 皮带打磨机; K21R8K6; 0; 1; 1; 0. 20; 金相预磨机; M-2; 0; 1; 1; 0. 21; 注塑机; systec120-310c; 4; 27; 31; +4. 22; 行星齿轮传动箱装配线; -; 0; 7; 7; 0. 23; 车床; Sprint42-Linear; 7; 11; 18; +7. 24; 铣床; DMC635; 0; 3; 3; 0. 25; 研磨; M200; 2; 2; 4; +2. 26; 滚削; P60; 0; 6; 6; 0. 27; 滚牙机; Flex M 20; 0; 2; 2; 0. 28; 烘料机; -; 0; 3; 3; 0. 29; 冷水机; -; 1; 6; 7; +1. 30; 储气罐; 0.3M3（空气）; 0; 13; 13; 0. 31; 轴轮廓测试仪; -; 0; 2; 2; 0. 32; 三座标测量仪; -; 1; 2; 3; +1. 33; 投影仪; -; 0; 2; 2; 0. 34; 万能测试仪; -; 0; 3; 3; 0. 35; 进口齿轮测量中心; P26; 0; 2; 2; 0. 36; 激光打标; Trumpf 3000; 0; 2; 2; 0. 37; 螺母自动车床; INDEX MS 32; 0; 12; 12; 0. 38; 齿轮箱组装线; -; 0; 5; 5; 0. 39; 车床; EMAG/LZ2805; 0; 4; 4; 0. 40; 砂轮切割机; 857Z; 0; 1; 1; 0. 41; 钻床; 30VGM; 0; 1; 1; 0. 42; 冷干机; F230; 2; 5; 7; +2. 43; 储气罐; -，2M3; 2; 6; 8; +2. 44; 光学测量仪; C605; 0; 1; 1; 0. 45; EOL全自动检查线; -; 0; 3; 3; 0. 46; 顶针切割机; LY300; 0; 1; 1; 0. 47; 车床; LZ2805; 0; 1; 1; 0. 48; 喷砂机; 770Ｓ; 0; 1; 1; 0. 49; 模具清洗机; BW-40156T; 0; 1; 1; 0. 50; 粘数测试仪; Lauda PVS; 0; 1; 1; 0. 51; 集中供料系统; -; 1; 1; 2; +1. 52; 组装线; EPB-Ci 5; 1; 0; 1; +1. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 亿迈齿轮（太仓）有限公司原位于太仓经济开发区人民北路166-1号，经营范围为开发、生产和组装机械驱动系统和部件，销售公司自产产品，提供相应的技术支持和售后服务。于2014年8月将现有项目设备全部搬迁至太仓市城厢镇西新路8号城厢镇太仓市科技产业园内，搬迁扩建后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件1500万套，此为一期项目，已于2014年8月26日经太仓市环境保护局批准建设（环评批复见附件七），并于2017年1月19日通过环保“三同时”竣工验收（竣工验收意见见附件八）。 2016年，企业租赁福地工业设施发展（苏州）有限公司位于太仓市城厢镇西新路8号闲置厂房扩建机械驱动部件1300万套/a，此为一期扩建项目。扩建完成后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件2800万套。该项目已于2017年10月11日经太仓市环境保护局批准建设（环评批复见附件九），并于2018年3月30日通过环保“三同时”竣工验收（竣工验收意见见附件十）。 2018年，亿迈齿轮（太仓）有限公司租赁太仓市城厢镇西新路9号B栋B1、B2、B3单元16355㎡的厂房，异地扩建机械驱动部件1500万套，此为二期扩建项目。扩建后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件4300万套。该项目已于2018年9月13日经太仓市环境保护局批准建设（环评批复见附件十一），并于2019年5月29日通过环保“三同时”竣工验收（竣工验收意见见附件十二）。 现根据企业需要，亿迈齿轮（太仓）有限公司拟租赁太仓市城厢镇西新路9号D栋D2单元5572.36㎡的厂房，扩建电动驻车部件510万件，为三期扩建项目。扩建后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件4300万套、电动驻车部件510万件。一期与一期扩建项目位于仓市城厢镇西新路8号厂区（简称“8号厂区”），二期扩建和三期扩建项目位于太仓市城厢镇西新路9号厂区（简称“9号厂区”）。 扩建项目不设食堂宿舍，员工午餐快餐解决。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，本项目需要进行环境影响评价。建设项目主要进行电动驻车部件生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单可知本项目类别属于“二十五、汽车制造业-71、汽车制造-其他”，需要编制环境影响评价报告表。亿迈齿轮（太仓）有限公司委托南京博环环保有限公司编制《扩建电动驻车部件项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位立即安排有关人员进行现场踏勘，对项目所处区域的自然环境、社会经济环境等进行了调查，在此基础上完成了本项目的环境影响报告表，交由建设单位上报环保主管部门审批。 2、与产业政策、用地规划和环境规划的相符性 建设项目不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中规定的限制及禁止类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；亦不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制、禁止和淘汰类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求限制和禁止产业，符合国家和地方产业政策。 扩建项目位于城厢镇西新路9号，位于太仓市科技产业园内。太仓市科技产业园产业定位为轻工、机械制造、电子信息、新材料、新能源、重大装备、节能环保等产业。四至范围：东至204国道、南至太蓬公路、西至太仓与昆山的界河、北至新浏河，总规划面积约8.22平方公里。本项目主要产品为电动驻车部件，属于机械制造行业，符合太仓市科技产业园产业规划。 根据租赁单位土地证，所在地块为工业用地，符合用地规划。园区用地规划见附图四。 扩建项目位于太湖流域三级保护区，无生产废水产生和排放，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，不属于《太湖流域管理条例》第二十八条的禁止行为，也不属于《江苏省太湖水污染防治条例（2018年本）》第四十五条规定的太湖流域一、二、三级保护区禁止的行为，不违背《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例（2018年本）》的要求。 4、与“三线一单”相符性 ①与江苏省生态红线区域保护规划的相符 建设项目位于太仓市城厢镇西新路9号，根据《江苏省生态红线区域保护规划》，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为浏河（太仓市）清水通道二级管控区，本项目位于其南侧，距离其边界距离约1.2km；根据《江苏省国家生态保护红线规划》，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为太仓金仓湖省级湿地公园，本项目位于其南侧，距离其边界距离约9.3 km。在项目评价范围内不涉及太仓市范围内的重要生态功能保护区，不会导致太仓市辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家生态保护红线规划》相符。 ②与环境质量底线的相符 根据环境质量现状评价结果，2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM1024小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；氮氧化物、细颗粒物年均值、24小时平均值和颗粒物年均值、臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.11倍、0.12倍、0.04倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线的标准。 ③与资源利用上线的相符 建设项目用水来自市政自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的相符 建设项目位于太仓市科技产业园，对照太仓市科技产业园规划环评，本项目属于鼓励类中“与汽车产业互动的高精密度配件研发与制造”。本项目所使用的原料不包含有毒有害物质；产品为电动驻车部件，属于无毒、无害产品。 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表5。 表5项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）; 经查《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正），项目不在其限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本），项目不在其限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》; 建设项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 建设项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《市场准入负面清单（2018版）》; 经查《市场准入负面清单》（2018版），建设项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 6; 《江苏省太湖水污染防治条例》; 经查《江苏省太湖水污染防治条例》，建设项目不属于禁止类项目. 7; 《太湖流域管理条例》; 经查《太湖流域管理条例》，建设项目不属于禁止类项目. 8; 《太仓市科技产业园规划环评》; 经查《太仓市科技产业园规划环评》，建设项目属于鼓励类. 由上表可知，建设项目符合太仓市科技产业园、国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2018版）》要求，综上所述，建设项目符合“三线一单”的要求。 5、与“两减六治三提升”专项行动相符性分析 表6 项目与“二减六治三提升”相符性分析 二减; 本项目不使用煤炭等高污染燃料，符合“减少煤炭消费总量”的要求; 相符. 本项目不是化工项目，符合“减少落后化工产能”; 相符. 六治; 本项目废水均接入市政污水管网，进太仓市南郊新城区污水处理厂处理，符合“治理太湖水环境”的要求; 相符. 企业生活垃圾均委托环卫部门统一清运处理，符合“治理生活垃圾”的要求; 相符. 本项目废水均接入市政污水管网，进太仓市南郊新城区污水处理厂处理，不排入附近水体，符合“治理黑臭水体”的要求; 相符. 本项目不涉及畜禽养殖，符合“治理畜禽养殖污染”的要求; 相符. 本项目生产过程中产生的有机废气收集后经活性炭吸附处理达标排放，符合“治理挥发性有机污染物”的要求; 相符. 本项目环境风险小，已制定相关环境管理制度，符合“治理环境隐患”的要求; 相符. 三提升; 本项目远离生态红线，不涉及生态破坏，符合“提升生态保护水平”的要求; 相符. 本项目不涉及环境经济政策调控，符合“提升环境经济政策调控水平”的要求; 相符. 本项目不涉及环境执法监管，符合“提升环境执法监管水平”的要求; 相符. 6、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 2018年7月3日由国务院公开发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提出“重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。”太仓市属于重点区域，扩建项目属于机械制造行业，不在上述行业范围内，因此本项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求。 7、与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》、《江苏省大气污染防治条例》相符性分析 2017年9月13日由环境保护部、发展改革委、财政部、交通运输部、质检总局和能源局六部联合发布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提出“以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障。”2018年11月23日由江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次修正的《江苏省大气污染防治条例》中提出“实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。” 扩建项目注塑废气经进口活性炭吸附装置处理后在车间内达标排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《江苏省大气污染防治条例》相关要求。 8、生产规模 扩建项目完成后，全厂产品方案见表7。 表7 扩建项目主体工程及产品方案表 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时间(h). 扩建前; 扩建后; 增减量. 机械驱动系统; 500万套/a; 500万套/a; 0; 6000. 机械驱动部件; 4300万套/a; 4300万套/a; 0. 电动驻车部件; 0; 510万件/a; 510万件/a. 9、公用工程 （1）给排水 扩建项目总用水量为1148.7t/a，为生活用水1062t/a、冷却机用水79t/a、乳化液配水7.7t/a，来自市政自来水管网。 扩建项目厂区排水实行“雨污分流”制，雨水及经雨水管网收集后排入区域雨水管网；扩建项目生活污水955.8t/a经化粪池处理达接管要求后，经规范化接管口接入南郊新城区污水处理厂集中处理，最终排入新浏河。 （2）供电 扩建项目用电量为81万千瓦时/年，来自当地电网。 （3）储运 扩建项目原材料位于原料仓库，产品位于成品仓库，原材料及产品进出厂均使用汽车运输。 （4）绿化 扩建项目依托租赁方。 （5）空压机 扩建项目新增2台空压机，单台0.43m3/min，可满足扩建项目生产需要。 （6）冷水机 扩建项目新增冷水机1台，冷冻水流量55 m3/h，水箱容量8T，可满足建设项目生产需要。 10、环保投资 扩建项目环保投资38万元，占总投资的0.15%，具体环保投资情况见表8。 表8 扩建项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量（台/套）; 备注. 废气; 车间通风换气系统; 3; -; 达标排放. 集气罩+活性炭吸附装置; 30; 1; 收集效率90%，去除效率90%. 废水; 规范化排污口设置; 依托租赁方; 1; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 清污分流管网铺设; 依托租赁方; 1; 满足要求. 噪声; 减振、降噪装置; 4; -; 降噪25dB(A). 固废; 固废堆场; 1; 1座，10m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险固废暂存场所; 依托现有项目; 1座，位于二期扩建项目厂区内; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 其它; 绿化; 依托租赁方; -; -. 合计; 38; -; -. 扩建项目公用及辅助工程见表9。 表9 扩建项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 储运; 原材料; 200m2; 原材料袋装存放于原材料库，及产品包装后存放于产品库内，均由汽车运输进出厂. 产品; 200m2. 公用工程; 给水; 1148.7t/a; --. 排水; 955.8t/a; --. 供电; 81万度/年; 来自当地市政电网. 空压机; 2台; 单台0.43m3/min. 冷水机; 1台; 总流量55m3/h. 环保工程; 废气; 集气罩+活性炭吸附装置; 4套; 收集效率90%、处理效率90%，达标排放. 车间通风; --. 废水; 规范化排污口设置; --; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 清污分流管网铺设; --; 清污分流. 噪声; 减振、降噪装置; --; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物堆场; 10m2; 依托现有二期扩建项目. 11、职工人数及工作制度 扩建项目新增员工85人。 扩建项目实行三班工作制，每班工作8小时，年工作250天，年工作时间6000小时。 12、厂区平面布置情况 扩建项目租赁一栋单层厂房，西半侧自北向南一次为机加工区域、原料和成品暂存处；东半侧自北向南依次为注塑区、湿度温度控制房和组装线。 扩建项目平面布置情况见附图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有项目概况 亿迈齿轮（太仓）有限公司原位于太仓经济开发区人民北路166-1号，于2014年8月将现有项目设备全部搬迁至太仓市城厢镇西新路8号城厢镇太仓市科技产业园内，搬迁扩建后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件1500万套，此为一期项目，已于2014年8月26日经太仓市环境保护局批准建设，并于2017年1月19日通过环保“三同时”竣工验收。 2016年，企业租赁福地工业设施发展（苏州）有限公司位于太仓市城厢镇西新路8号闲置厂房扩建机械驱动部件1300万套/a，此为一期扩建项目。扩建完成后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件2800万套。该项目已于2017年10月11日经太仓市环境保护局批准建设，并于2018年3月30日通过环保“三同时”竣工验收。 2018年，亿迈齿轮（太仓）有限公司拟租赁太仓市城厢镇西新路9号B栋B1、B2、B3单元16355㎡的厂房，异地扩建机械驱动部件1500万套，此为二期扩建项目。扩建后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件4300万套。该项目已于2018年9月13日经太仓市环境保护局批准建设，并于2019年5月29日通过环保“三同时”竣工验收。 现有项目中一期与一期扩建项目位于8号厂区，二期扩建项目位于9号厂区。 二、现有项目污染物排放情况 现有项目主要产品方案见表10。 表10 主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数（h）. 生产车间; 机械驱动系统; 500万套/a; 6000. 机械驱动部件; 4300万套/a. 1、现有项目工艺流程 现有项目中一期扩建项目工艺流程与本次评价中流程相同，一期项目、二期扩建项目在机加工后加入清洗工序。清洗：使用全自动四槽清洗机（超声波清洗机）除去工件上的油污与粉尘，每个槽均使用超声波以及清洗剂在真空的条件下进行清洗，项目使用的清洗剂为DOW16219（成分为C9-12异烷烃80%，1-丁氧基-2-丙醇20%），清洗过程需要加热（电加热），清洗槽的温度依次为一槽99℃；二槽88℃；三槽95℃；四槽64℃，单槽容积550L。清洗槽内设置冷却盘管，外接3P冰水机，防止清洗剂因长时间使用导致温度上升而造成安全隐患。根据不同工件的清洗要求，分别放入一个或几个清洗槽内进行清洗。装有工件的料框自动运行到上料位置，由机械手挂钩带入第一个清洗槽，与清洗剂逆流接触以提高清洗效果，工件在前三个槽内浸洗后进入第四槽，槽内用鼓风机与热交换器对工件进行烘干，烘干温度控制在90℃左右，清洗及烘干产生的气体由清洗机内的冷凝装置进行冷凝，冷凝下来的清洗剂由回收机处理后循环使用，定期补充。 其他工艺见本次评价中工程分析章节。 2、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废水 2017年12月12日和12月13日，江苏安捷鹿检测科技有限公司对一期扩建项目生活废水排口进行了监测，监测结果表明，废水排放水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。废水监测结果见表11。 表11 废水监测结果 监测时间; 监测点位; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）. 均值; 排放标准; 评价. 2017年12月12日; 生活废水 排口; COD; 209; 500; 达标. SS; 101; 400; 达标. 总氮; 27.5; 70; 达标. 氨氮; 14.1; 45; 达标. 总磷; 2.24; 8; 达标. 2017年12月13日; COD; 153; 500; 达标. SS; 69; 400; 达标. 总氮; 22.9; 70; 达标. 氨氮; 9.08; 45; 达标. 总磷; 1.85; 8; 达标. 2019年3月28日和3月29日，江苏安捷鹿检测科技有限公司对二期扩建（9号厂区）项目生活废水排口进行了监测，监测结果表明，废水排放水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。废水监测结果见表12。 表12 废水监测结果 监测时间; 监测点位; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）. 均值; 排放标准; 评价. 2019年3月28日; 生活废水 排口; COD; 50; 500; 达标. SS; 12; 400; 达标. 总氮; 8.56; 70; 达标. 氨氮; 3.14; 45; 达标. 总磷; 0.5; 8; 达标. 2019年3月29日; COD; 37; 500; 达标. SS; 13; 400; 达标. 总氮; 9.84; 70; 达标. 氨氮; 3.06; 45; 达标. 总磷; 0.48; 8; 达标. （2）废气 2017年12月12日和12月13日，江苏安捷鹿检测科技有限公司对一期扩建项目无组织废气进行了监测，监测结果表明，无组织排放非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，甲醛、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 废气监测结果见表13。 表13 废气监测结果 监测日期; 监测项目; 监测点位 监测结果; ①上风向; ②下风向; ③下风向; ④下风向; 排放标准; 评价. 2017年12月12日; 非甲烷总烃; 均值; 0.26; 0.49; 0.46; 0.52; 4.0; 达标. 最大值; 0.31; 1.09; 0.85; 1.15; 4.0; 达标. 颗粒物; 均值; 0.077; 0.145; 0.175; 0.153; 1.0; 达标. 最大值; 0.086; 0.189; 0.274; 0.206; 1.0; 达标. 甲醛; 均值; ND; ND; ND; ND; 0.2; 达标. 最大值; ND; ND; ND; ND; 0.2; 达标. 2017年12月13日; 非甲烷总烃; 均值; 0.31; 0.72; 0.52; 0.46; 4.0; 达标. 最大值; 0.39; 1.87; 1.34; 0.69; 4.0; 达标. 颗粒物; 均值; 0.076; 0.119; 0.153; 0.136; 1.0; 达标. 最大值; 0.085; 0.135; 0.169; 0.169; 1.0; 达标. 甲醛; 均值; ND; ND; ND; ND; 0.2; 达标. 最大值; ND; ND; ND; ND; 0.2; 达标. 注：ND表示未检出，甲醛的检出限为0.042mg/m3（采样体积30L）。 2019年3月28日和3月29日，江苏安捷鹿检测科技有限公司对二期扩建（9号厂区）项目无组织废气进行了监测，监测结果表明，无组织排放非甲烷和甲醛总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 废气监测结果见表14。 表14 废气监测结果 监测日期; 监测项目; 监测点位 监测结果; ①上风向; ②下风向; ③下风向; ④下风向; 排放标准; 评价. 3月28日; 甲醛; 最大值(mg/m3); 0.093; 0.235; 0.195; 0.259; -; -. 非甲烷总烃; 最大值(mg/m3); 0.54; 0.98; 0.49; 0.54; 4.0; 达标. 3月29日; 甲醛; 最大值(mg/m3); 0.094; 0.171; 0.247; 0.222; -; -. 非甲烷总烃; 最大值(mg/m3); 0.56; 0.67; 0.70; 1.03; 4.0; 达标. （3）厂界噪声 2017年12月12日至2017年12月13日期间正常生产，各降噪设备及防护设施运行正常。一期扩建项目验收监测期间，项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 厂界噪声监测结果见表15。 表15 厂界噪声监测结果 测量日期; 测点序号; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2017年12月12日; 测量结果; 昼间; 55.9; 55.3; 58.9; 53.6. 夜间; 48.2; 47.2; 47.6; 46.7. 标准限值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 2017年12月13日; 测量结果; 昼间; 54.9; 53.3; 58.1; 53.9. 夜间; 46.3; 46.2; 48.2; 46.9. 标准限值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 2019年3月28日-2019年3月29日，期间生产正常，各减噪设备及防护设施运行正常。二期扩建（9号厂区）项目验收监测期间，项目厂界昼夜噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂界噪声监测结果见表16。 表16 厂界噪声监测结果 测点位置; 主要声源; 3月28日; 3月29日. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 东厂界外1米; 无明显声源; 54.6; 49.7; 55.4; 49.7. 南厂界外1米; 无明显声源; 53.6; 49.9; 55.4; 50.1. 西厂界外1米; 冷水机; 62.7; 53.3; 62.8; 51.4. 北厂界外1米; 无明显声源; 53.3; 49.7; 55.3; 49.7. 标准限值（3类）; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （4）固废 一期、一期扩建、二期扩建项目固废均得到有效处置。 由验收监测报告结论可知： ①废气 监测结果表明，一期扩建、二期扩建项目无组织排放非甲烷总烃、甲醛满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 ②废水 监测结果表明，一期扩建、二期扩建项目生活污水排口化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级。 ③噪声 监测结果表明，一期扩建、二期扩建项目验收监测期间，项目厂界昼夜噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ④总量核定 表17 现有项目总量表 类别; 污染物名称; 全厂总量控制考核量（t/a）; 8号厂区总量控制考核量（t/a）; 8号厂区实际排放量（t/a）; 9号厂区总量控制考核量（t/a）; 9号厂区实际排放量（t/a）. 废气; 甲醛; 0.0093; 0.0046; -; 0.0047; -. 非甲烷总烃; 0.3622; 0.1315; -; 0.2307; -. VOCs; 0.3715; 0.1361; -; 0.2354; -. 废水; 废水量; 6656; 3756; 3756; 2900; 2900. COD; 2.33; 1.315; 0.680; 1.015; 0.126. SS; 1.331; 0.751; 0.319; 0.580; 0.036. 总氮; 0.167; 0.094; 0.095; 0.073; 0.027. 氨氮; 0.233; 0.131; 0.044; 0.102; 0.009. 总磷; 0.0204; 0.0114; 0.008; 0.009; 0.001. ⑤固废 一期、一期扩建、二期扩建项目固废均得到有效处置，不外排。 三、现有项目存在的主要环保问题及解决方案 现有项目实际生产中清洗工序产生的清洗废水过滤回用时需定时更换滤芯，根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等判定更换后的废滤芯为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，产生量为0.5t/a，需委托有危废处理资质的单位处理。 现有项目机加工工序中使用研磨机加工时会产生部分含油铁屑，根据建设单位提供资料，产生量为2t/a，收集后暂存于八号厂区后外售处理。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地形地貌 扩建项目地区位于新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： # （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6～1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3～1.1m厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5～1.9m，地耐力为100～120kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4～0.8m，地耐力为80～100kPa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120～140kPa。 陆域为广阔的长江三角洲冲积平原，地势低平，高程2.5～2.8m（以黄海基面计，下同），现为高产农田，并有众多浜、塘、沟埂纵横交错，村舍较为集中密集。沿江有长江大堤，堤顶高程6.3～7.0m。江面开阔，边滩宽300～1100m。10m等深线距岸堤1000～1400m。 - 气象特征 项目地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低温度-11.5℃，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.4m/s，实测最大风速29m/s。平均大气压101.5kPa，全年日照2019.3h。其主要气象气候特征见表18。 表18 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 81％. 最热月平均相对湿度; 85％. 最低月平均相对湿度; 76％. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1％. 春季盛行风向和频率; SE 17.9％. 夏季盛行风向和频率; E 27.0％. 秋季盛行风向和频率; E 18.1％. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9％. - 水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 扩建项目附近主要河流为新浏河。新浏河上接娄江，下达长江，流经昆山蓬朗，太仓南郊、陆渡、浏河及嘉定娄塘、唐行等乡镇，全长24km。 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、太仓市概况 太仓是江苏省经济最为发达的县（市）之一，是江苏省首批6个率先全面实现小康县市之一。改革开放以来，太仓保持持续增长的经济发展势头，经济实力连续多年位居全国百强县（市）前列。 太仓国民经济持续快速增长，综合实力显著增强，各项社会事业发展良好，是中国最具活力和发展潜力的地区之一。这里，一方产业集聚，主导产业为现代物流、石油化工、电子能源、精密机械、轻工食品、纺织服装等为主；太仓也是江苏省首批现代化服务集聚区，港口经济日益兴盛，具备信息、运输、仓储、加工、包装、配送等综合功能。世界500强在太仓投资的企业已达22家。在太投资的德资企业已超过130家，太仓被称为“中国的德企之乡”。 太仓自古为文化之乡，人文荟萃，自具特色，积淀厚实，底蕴丰富，形成了独特风格的娄东文化，为今天留下悠久而优秀的文化财富。 太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 2、城厢镇概况 城厢镇为太仓市府所在地，是全市政治、经济、文化中心。全镇区域面积126平方公里，常住人口15万人，下辖4个街道办事处，21个社区居委会，6个行政村。城厢境内地势平坦，气候宜人是物产丰饶的鱼米之乡，是底蕴深厚的文化之乡，也是长三角新兴的工业城镇。近年来先后获得创建全国文明镇先进单位、江苏省文明镇，中国民间文化艺术（书画）之乡等荣誉称号。 多年来，城厢镇工 业经济总量保持平稳快速增长，现有规模以上企业132家，其中内资企业75家、外资企业57家，规模经济的快速增长为城厢镇工业经济快速稳定发展提供了有力支撑。 城厢镇人文荟萃，文物古迹甚多。虽历经战火，破坏损失不少，但仍成功保留了多处省级、县级文物保护单位。现存的文物中，省级文物保护单位有：州桥、周泾桥、皋桥3处；县级文物保护单位有：张溥故居、太师第门楼、铁釜、雀舌松（两棵）、望海峰、通海泉等6处。自宋以来，城厢镇压人才辈出，尤以文学、艺术、教育家为多。元代，在海运、海贸、航海方面涌现出不少杰出人物，有首创海运漕粮的朱清、张瑄及贸易于海外数十国的孙天富、陈宝生，航海家费信、周闻等人。明代，仇英丹青、陆子冈雕刻都著称于世；文学家王世贞、张溥、戏曲音乐家、昆曲创始人魏良辅等，均名冠当时。清代，画家王时敏、王鉴、王原祁名闻遐尔。加上吴历、恽南田、王翚为中国画坛“清六家”，而出生城厢镇的画家竟占了一半。此外，还有撰写《续资治通鉴》的作家毕沅等。民国时期，新闻界俞颂华、“民众教育的保姆”俞庆棠、“一代宗师”唐文治等，均属国内著名人士。新中国成立后，又涌现了电影艺术家朱石麟、昆曲音乐家高步云、军事理论家钱抵千和美国公认的量子光学权威朱棣文等，他们的学术造诣和成就，令世人瞩目。 3、太仓市科技产业园 ### （1）规划范围 太仓市科技产业园位于太仓市中心城区的西南部，规划范围东至204国道及吴塘河、南至太蓬公路及杨泾河、西至昆山市界、北至新浏河，总面积约8.22平方公里。 ### （2）规划目标 从太仓市科技产业园的发展要求、长远建设目标来考虑，园区以循环经济和工业生态学理论为指导，以轻工、机械制造、电子信息、新材料等为主导产业，构建以工业共生和物质循环为特征的生态工业经济体系；合理进行功能布局，完善现有的产品代谢链和废物代谢链，促进区域产业结构优化和升级，提高经济增长质量，增强区域可持续发展能力；从企业、企业群和社会三个层面，通过结构性减耗、产业链减耗和制度性减耗全面推进节能减排；实现园区的水循环、物质循环和能源集成，实现园区内废物、废能排放最小化。 通过融合周边优势环境，营造水绿交融的宜居、宜业、宜游的生态园区，完善服务配套体系，营造适宜企业成长的功能复合型园区，建设和发展特色产业园区，培植产业集群，加强区域竞争力，将园区改造为环境优美、产业高效、人文和谐，综合类国家生态工业示范园区。 ### （3）规划时限 规划基准年：2010年 规划时期：近期：2010-2015年 远期：2016-2025年 ### （4）功能定位 太仓市科技产业园作为接轨上海、衔接昆山的重要节点，是太仓构建高新技术产业的发展平台，充满活力、绿色、低碳的现代化产业园。 产业定位为轻工、机械制造、电子信息、新材料、新能源、重大装备、节能环保等产业。 ### （5）规划结构 产业园内用地总体形成为“两心、三轴、两片”的总体布局结构： “两心”：即两个公共服务中心，以“一主一次”的结构形态分布于两个产业片区内。主中心位于与南郊新城衔接的北片区内，承担整个产业园的公共服务功能，包括办公、管理、展示、交流、商业、服务业等内容；次中心位于南片区内，是工业片区的二级中心，安排少量的办公、商业、服务等用地，方便使用。 “三轴”：三条发展轴，即产业园内的南北向主干道纵二路，及东西向主干道横五路和横七路，这三条轴线是两个产业片区之间的功能发展轴、交通轴，也是产业园内的景观轴。 “两片”：即两个产业片区，由杨泾河分隔形成的北片区和南片区，两个片区由主干道连接在一起，又保持相对独立。北片区前期安置南郊新城拆迁企业。南片区衔接昆山、上海，发展光电、汽车配件等高新技术产业。太仓市科技产业园用地规划结构见图3.2-1。 ### （6）用地布局规划 根据原规划，太仓市科技产业园的规划范围内的主要用地分为：居住用地、工业用地、公共设施用地、市政公用设施用地、仓储用地、道路广场用地、绿地和水域等。 1）居住用地 太仓市科技产业园的居住用地主要布置在一期（北片区）东南部的公共服务设施中心周边地块和二期（南片区）南部服务次中心周边地块。规划居住用地28.96hm2。 2）公共设施用地 公共设施用地设置于一期（北片区），沿横五路布置，处于区域的核心位置；片区级公共设施中心位于二期（南片区）纵五路与太蓬公路交叉口。规划集中的公共设施用地2处，其中1处位于一期（北片区），沿横五路两侧地块布置，行政办公用地结合商业用地和广场绿地，成为整个产业园的主中心，主中心承担整个产业园的服务功能，包括办公、管理、展示、交流、商业、服务业等内容；另外1处位于南片区，为产业园的次中心，安排少量的办公、商业、服务等用地。规划公共设施用地19.04hm2，其中非市属办公用地2hm2、商业用地11.28hm2、市场用地5.76hm2。 3）工业用地 规划以组团的模式划分南、北两个工业区，发展高新技术产业。 北部工业区位于太仓市高新技术产业园一期，规划范围为新浏河以南、纵二路以东、横五路以北地块以及吴塘河以东地块，主要产业定位为轻工、机械制造业及电子信息产业。 南部工业区位于太仓市高新技术产业园二期，规划范围为杨泾河以南、纵二路及吴塘河以西、太蓬公路以南地块，主要发展新兴产业，产业定位为电子信息产业、装备制造（汽车精密配件）以及服务外包。 规划工业用地463.47hm2，其中一类工业用地378.01 hm2、二类工业用地85.46 hm2。 4）仓储用地 规划设置一处仓储用地，位于北片区南部。规划范围为：新浏河以南、吴塘河以东、纵二路以西、横五路以北地块。规划仓储总用地36.48hm2。 5）市政公用设施用地 太仓市高新技术产业园北片区的居住地块内，靠近204国道地块的绿地设置110KV变电所一处；设置2处污水提升泵站，分别位于环二路与纵五路交叉口东北角、纵一路与河道交叉口的东南侧。 扩建项目位于太仓市科技产业园，周围1000m范围内无文物保护单位。 扩建项目位于城厢镇西新路9号，主要产品为齿轮、传动及驱动部件制造。所在地块为工业用地，所从事行业符合太仓市科技产业园、用地规划及环保规划等相关规划要求

环境质量状况

扩建项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 扩建项目位于城厢镇西新路9号。项目东侧为哲曼家具（太仓）有限公司，南侧隔佳和路为福地工业园厂房，西侧为贝尔卡特厂房，北侧为科伯舒特(苏州)汽车科技有限公司。项目周边300米范围环境状况示意图见附图二。 1、扩建项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 本次评价选取2017年作为评价基准年，根据《太仓市2017年环境质量报告书》项目所在区域太仓市各评价因子数据见下表 表19 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年均值; 16; 60; 0.27; 达标. 24小时平均第98百分位数; 32; 150; 0.21. NO2; 年均值; 42; 40; 1.05; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 92; 80; 1.15. PM10; 年均值; 73; 70; 1.04; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 142; 150; 0.94. PM2.5; 年均值; 39; 35; 1.11; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 84; 75; 1.12. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 189; 160; 1.18; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 0.30. 2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM1024小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；氮氧化物、细颗粒物年均值、24小时平均值和颗粒物年均值、臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.11倍、0.12倍、0.04倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 ②水环境质量 地表水监测数据引用“太仓市科技产业园规划环境影响跟踪评价” 2017年5月19日-2017年5月21日监测数据。 表20 水环境质量监测结果表 单位：mg/L（pH无量纲） 水域名称; 监测断面; 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODcr; 氨氮; 总磷; SS. 新浏河; W1南郊污水处理厂排放口上游500米; 最大值; 7.61; 3.2; 15; 1.03; 0.25; 56. 最小值; 7.57; 3.0; 15; 0.995; 0.24; 52. 平均值; 7.59; 3.1; 15; 1.008; 0.25; 53. 超标率; -; -; -; -; -; -. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; -. W2南郊污水处理厂排放口下游1000米; 最大值; 7.52; 4.6; 16; 1.02; 0.24; 52. 最小值; 7.45; 4.4; 16; 0.987; 0.22; 48. 平均值; 7.48; 4.5; 16; 0.999; 0.23; 51. 超标率; -; -; -; -; -; -. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; -. W3新浏河大桥; 最大值; 7.43; 3; 14; 1.01; 0.25; 56. 最小值; 7.37; 2.8; 14; 0.984; 0.25; 48. 平均值; 7.40; 2.9; 14; 0.997; 0.25; 53. 超标率; -; -; -; -; -; -. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; -. W4新浏河与吴塘河交汇处下游100米; 最大值; 7.48; 4.4; 20; 1.04; 0.24; 56. 最小值; 7.45; 4.1; 15; 1.03; 0.22; 52. 平均值; 7.47; 4.2; 17; 1.033; 0.23; 53. 超标率; -; -; -; -; -; -. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; -. 监测期间新浏河各监测断面pH、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总磷的浓度平均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，SS满足参照执行的《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，水环境质量现状较好。 ③声环境质量 扩建项目对厂界进行了实测，噪声现状监测结果为：东厂界昼间、夜间噪声值分别为50.5d dB(A)、45.5dB(A)；南厂界昼间、夜间噪声值分别为51.2dB(A)、44.2dB(A)；西厂界昼间、夜间噪声值分别为54.3dB(A)、43.6dB(A)；北厂界昼间、夜间噪声值分别为52.2dB(A)、46.7dB(A)，符合《声环境质量标准》（G83096-2008）中3类区标准的要求，符合太仓市声环境功能区划的要求。 2、周边污染情况及主要环境问题 项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定区域大气环境质量为非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。按照2018年苏州市大气污染防治计划中确定的我市环境空气质量改善目标，结合“打好污染防治攻坚战”和 “两减六治三提升”部署要求，2018年我市环境空气质量改善目标为：PM2.5浓度下降到39微克/立方米以下，空气质量优良天数比例上升到74%以上。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 扩建项目位于太仓市城厢镇西新路9号，根据扩建项目现场周边300m范围踏勘情况，确定扩建项目周边主要环境保护目标见表21。 表21 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象 名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; 周边大气; -; -; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 水环境; 新浏河; N; 1500; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体. 吴塘河; E; 300; 小型. 张泾; N; 178; 小型. 尺泾; S; 388; 小型. 声环境; 厂界; 四周; 1-200; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区. 生态环境; 浏河（太仓市）清水通道维护区; N; 1200; 二级管控区5.9km2; 水源水质保护.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准，甲醛参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值的要求，具体见表22。 表22 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4.0mg/m3. 1小时平均; 10.0mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0 mg/m3; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准. 甲醛; 1小时平均; 0.05mg/m3; 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，新浏河、吴塘河、张泾、尺泾水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。水质标准见表23。 表23 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 类别; pH; COD; SS*; 总磷（以P计）; 氨氮. Ⅳ; 6～9; ≤30; ≤60; ≤0.3; ≤1.5. 注：*SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3、声环境质量标准 扩建项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体限值见表24。 表24 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 扩建项目注塑过程无组织排放的甲醛执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准；非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表9中的厂界监控浓度限值，具体见表25。 表25 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 依 据. 监控点; 浓度mg/Nm3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3. 甲醛; 周界外浓度最高点; 0.05; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准. 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，接管排入南郊新城区污水处理厂集中处理，废水排放执行标准值见表26。 表26 废水接管标准 单位：mg/L 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准. SS; 400. LAS; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 为保护太湖水体水环境质量，南郊新城区污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2中城镇污水处理厂尾水排放浓度限值，DB32/1072-2018中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准限值列于表27。 表27 污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L，除pH外） 序号; 排放□编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; 121º05′ 45″; 31º25′ 18″; 0.012; 污水处理厂; 连续; /; 太仓市城东污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）. 注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 根据《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）现有城镇污水处理厂仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）氨氮5（8）mg/L 、总氮15mg/L标准，自 2021 年 1 月 1 日起氨氮执行 4（6）mg/L 标准，总氮执行12（15）mg/L标准。 3、噪声标准 扩建项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，执行标准见表28。 28 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| 总量 控 制 指 标 | 扩建项目完成后，全厂污染物排放总量见表29。 表29 扩建项目完成后全厂污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 现有排 放量; 扩建产 生量; 扩建削 减量; “以新 带老” 削减量; 扩建排放量; 排放总量; 排放增 减量; 最终排放量. 废气; 甲醛; 0.0093; 0.00315; 0.00255; 0; 0.0006; 0.0099; +0.0006; 0.0099. 非甲烷总烃; 0.3622; 0.11; 0.0834; 0; 0.0266; 0.3888; +0.0266; 0.3888. VOCs; 0.3715; 0.11315; 0.08595; 0; 0.0272; 0.3987; 0.0272; 0.3987. 废水; 废水量; 6656; 955.8; 0; 0; 955.8; 7611.8; +955.8; 7611.8[2]. COD; 2.33; 0.335; 0; 0; 0.335; 2.665; +0.335; 0.381[2]. SS; 1.331; 0.191; 0; 0; 0.191; 1.522; +0.191; 0.076[2]. 氨氮; 0.167; 0.024; 0; 0; 0.024; 0.191; +0.024; 0.038[2]. 总氮; 0.233; 0.033; 0; 0; 0.033; 0.266; +0.033; 0.114[2]. 总磷; 0.0204; 0.004; 0; 0; 0.004; 0.0244; +0.004; 0.0038[2]. 固废; 一般固废; 0; 7.5; 7.5; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 13.16; 13.16; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 10.6; 10.6; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]为排入太仓市南郊新城区污水处理厂的接管考核量； [2]为参照太仓市南郊新城区污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 扩建项目无组织排放大气污染物总量：甲醛0.0006t/a、非甲烷总烃0.0266t/a，VOCs0.0272t/a，仅作为考核量；生活污水接管太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量955.8t/a、COD 0.335t/a、SS 0.191t/a、氨氮 0.024t/a、总氮0.033t/a、总磷0.004t/a；固废均得到有效处置。 扩建项目建成后全厂无组织排放大气污染物总量：甲醛0.0099t/a、非甲烷总烃0.3888t/a、VOCs 0.3987 t/a，仅作为考核量；生活污水接管太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量7611.8t/a、COD 2.665t/a、SS 1.522t/a、氨氮 0.191t/a、总氮0.266t/a、总磷0.0244t/a；全厂最终外排量：废水量7611.8t/a、COD 0.381t/a、SS 0.076t/a、氨氮 0.038t/a、总氮0.114t/a、总磷0.0038t/a；固废均得到有效处置。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 电动驻车部件生产主要为机加工和注塑。 一、机加工 钢棒、铜棒 注塑、装配生产线 图例： G——废气 N——噪声 S——固废 研磨 车削 图1 机加工生产工艺流程图 G1-1、S1-1、S1-2、N G1-2、S1-3、S1-4、N G1-3、S1-5、S1-6、N 乳化液、水 滚齿 切削油 乳化液、水 工艺流程介绍： ①车削 使用车床对钢棒和铜棒进行车削处理，车削时加入切削油进行润滑。该工序会产生切削油和乳化液废气（G1-1）、金属屑（S1-1）、废切削油（S1-2）和噪声（N）。 ②研磨 使用研磨机对钢棒和铜棒进行研磨处理，研磨时加入用水调配好的乳化液进行润滑。该工序会产生切削油和乳化液废气（G1-2）、金属屑（S1-3）、废乳化液（S1-4）和噪声（N）。 ③滚齿 使用滚齿机对钢棒和铜棒进行滚齿处理，滚齿时加入用水调配好的乳化液进行润滑。该工序会产生切削油和乳化液废气（G1-3）、金属屑（S1-5）、废乳化液（S1-6）和噪声（N）。 ④半成品 加工后的半成品进入注塑、装配生产线进行下一步生产。 设备运行时需添加润滑油对设备进行润滑，会产生废润滑油（S1-7）和含油废抹布手套（S1-8）。 二、注塑及装配 注塑工艺，以及与上述机加工过的部件装配，工艺流程： 塑料粒子 入库 图例： G——废气 N——噪声 S——固废 组装 注塑 图2 注塑、装配生产工艺流程图 G2-1 N S2-1 机械部件、机加工半成品 检验 工艺流程介绍： （1）注塑 将塑料粒子按照比例投入注塑机中密闭混料，原料粒径2-3mm，在生产时由集中供料系统按比例将原料投入粉料输送机中。 注塑过程采用电加热，温度控制在130℃，将熔融状态的原料通过特定模头挤出直接冷却成型，并使用配套冷干机进行冷却,该工序有注塑废气（G2-1）和噪声（N）产生。 （2）组装 利用装配线进行装配，将注塑件与外购零件以及机加工半成品组装在一起，此工序有噪声（N）产生。 （3）检验 使用三座标测量仪对产品进行精密度检验，此工序有少量不合格品S2-1产生。

主要污染工序： 1、废气 扩建项目主要大气污染物为机加工过程中产生的切削油和乳化液废气（G1-1）和注塑过程中产生的有机废气（G2-1）。 （1）无组织废气 - 切削液和乳化液废气（G1-1、G1-2、G1-3） 机械加工过程切削液和乳化液主要起到冷却、润滑、排屑和防锈的作用，切削液的使用可有效减少加工过程中刀具与工件的摩擦，降低切削区的温度，对提高加工效率和加工质量有显著作用。切削液在加工过程与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发从而形成一种气溶胶物质，形成方式主要有两种：雾化和蒸发。雾化是机械能转化为液滴表面能的过程，主要是由于液体对机床系统内的固定及旋转单元的激烈撞击，被其打碎，形成细小液滴漂浮在工作环境中；蒸发的产生是由于切削区产生的热量传入切削液，使它的温度明显高于饱和温度，在固—液接触面上就发生沸腾并产生蒸汽，这些蒸汽以空气中的小液滴为核心凝结，形成“油雾”，以非甲烷总烃计。建设项目机械加工作业量少，切削液用量少，且均为常温作业，废气挥发量小，类比《无锡华速精密轴承制造有限公司轴承、金属配件生产项目环境影响报告表》切削液和乳化液挥发量约为原液用量的1%。扩建项目切削液和乳化液用量为0.712L/a，约0.655t/a，则扩建项目切削液和乳化液废气产生量为0.007t/a，在车间内无组织排放。 - 注塑废气（G2-1） 扩建项目注塑过程，注塑工段每天约工作4小时，各种塑料原料在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解出的单体可挥发至空气中，从而形成有机废气。由于注塑时加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，分解的单体量极少，且加热在封闭的容器内进行，产生的单体仅有少量排出。根据美国环保局空气污染物排放和控制手册，加热分解产生单体按350克/吨产品计。注塑过程的工艺废气成分比较复杂，不同的原料产生的废气成分是不一样的，具体见表30。 表30 注塑工序原料使用与废气产生情况 废气（t/a） 原料（t/a）; 非甲烷总烃; 甲醛. POM; 9; 0.00315; 0.00315. PA66; 283.4; 0.0992; -. PA6; 2.1; 0.000735; -. 合计; 0.103; 0.00315. 4台注塑废气经4套集气罩收集后（收集效率90%），分别通过瑞士引进的活性炭装置吸附处理（处理效率约90%）后，在车间内无组织排放。 甲醛、非甲烷总烃排放量分别为0.0006t/a、0.0196t/a。 扩建项目无组织废气具体产生情况见表31。 表31 无组织排放大气污染物产生情况表 污染源位置; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 甲醛; 0.0006; 0.0006; 5572.36; 8. 非甲烷总烃（机加工过程）; 0.007; 0.001. 非甲烷总烃（注塑过程）; 0.0196; 0.0196. 表32 全厂无组织排放大气污染物产生情况表 污染源位置; 污染物名称; 无组织源强（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源高度（m）. 生产车间; 甲醛; 0.0076; 0.00659; 8. 非甲烷总烃; 0.8558; 0.66375. （2）污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间; 机加工; 非甲烷总烃; 车间通风; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表9中标准; 4.0; 0.007. 注塑; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置; 4.0; 0.0196. 甲醛; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准; 0.05; 0.0006. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; -; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）及表9中标准; 4.0; 0.0266. 甲醛; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准; 0.05; 0.0006. ③项目大气污染物年排放量核算 表34 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0266. 2; 甲醛; 0.0006. 2、废水 扩建项目用水主要为生活用水、乳化液配水和冷却用水。 - 生活用水 扩建项目新增员工85人，每人每天的用水量按照50L计算，项目年工作250天，生活用水1062t/a；产污系数以0.9计，新增生活污水量为955.8t/a，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷3mg/L，经化粪池处理达接管要求后排入南郊新城区污水处理厂集中处理。 （2）乳化液配水 扩建项目机加工过程中需使用切削油和乳化液。切削油不需配水直接使用，乳化液和水的比例为6:100。乳化液用量为502L/a，约合0.462t/a，则需配水7.7t/a，经过过滤器处理后循环使用，其中72%的乳化液配水进入废乳化液中，剩余28%为损耗补充水量，则补充水量2.156t/a。 （3）冷却用水 扩建项目冷水机循环用水，循环水量3074t/a，其中79t/a全部损耗，不外排，则需补充用水79t/a。 扩建用排水平衡见图3，扩建完成后全厂用排水平衡见图4。 图3 扩建项目用排水平衡图（t/a） 图4 扩建完成后全厂用排水平衡图（t/a） 3、噪声 扩建项目高噪声设备主要为注塑机、空压机、车床等机械噪声，单台噪声级80-85dB（A）。扩建项目高噪声设备见表30。 表35 扩建项目高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 单台等效声级 （dB（A））; 踞最近厂界位置（m）; 治理措施; 隔声、降噪 效果 （dB（A））. 1; 车床; 7; 85; 西，7; 设备减振、 厂房隔声; 25. 2; 组装线; 1; 80; 东，7; 25. 3; 空压机; 2; 80; 北，5; 25. 4; 注塑机; 4; 80; 东，6; 25. 5; 滚齿机; 2; 85; 西，8; 25. 6; 研磨机; 2; 80; 西，7; 25. 7; 冷水机; 1; 80; 东，7; 25. 4、固体废物 本项目在运营时产生的固体废弃物主要为生活垃圾、金属屑、不合格品、废活性炭、废润滑油、废乳化液、废切削油、废包装材料和含油抹布。 (1) 本项目新增劳动定员85人，每年工作250天，员工生活产生垃圾按0.5kg/(人·d）计算，则生活垃圾产生量约为10.6t/a。分类收集后由当地环卫部门统一处理； (2) 本项目在吹塑/注塑成型时会产生部分不合格产品，产量约2t/a，收集后外售处置。 (3) 本项目机加工过程中会产生部分金属屑，根据建设单位提供资料，金属屑产量约5t/a，收集后外售处置。 (4) 活性炭对项目有机废气的平均吸附量约0.3g(有机废气)/g(活性炭)，因此吸附0.086t/a的有机废气需要理论活性炭量为：0.086/0.3=0.287t/a。为了保证项目活性炭的吸附效率，每两个月更换一次活性炭，则每年产生废活性炭0.37t。对照《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49产生的废活性炭需委托具有危废处理资质单位处理。 (5) 乳化液用量为502L/a，约0.462t/a，含水率约为92%，则废乳化液产生量为6t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），废乳化液属于危险废物，废物类别为HW09，废物900-006-09，需收集暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。 (6) 切削油用量为210L/a，约0.19t/a，则废切削油产生量为0.19t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），废切削油属于危险废物，废物类别为HW09，废物900-006-09，需收集暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。 (7)机加工过程中需在设备中添加润滑油保证设备正常工作，润滑油用量为7t/a，其中0.5t/a损耗，则废润滑油产生量为6.5t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08，废物900-209-08，需收集暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。 (8)废包装材料 建设项目塑料粒子原料采用袋装，金属原料采用木箱包装，则会产生部分废包装材料，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.5t/a，收集后外售处理。 (9)含油废抹布主要为擦拭机器设备时产生，根据建设单位提供资料，含油废抹布年产生量约为0.1t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），附录“危险废物豁免管理清单”，含油废抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017),对本项目产生的副产物（依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行属性判定，见表36。 表36 扩建项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属屑; 生产; 固态; 废金属等; 5; √; 固体废物 鉴别标准 通则》(GB34330 -2017). 2; 不合格品; 生产; 固态; 废金属等; 2; √. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 0.37; √. 4; 废润滑油; 生产; 液态; 废润滑油; 6.5; √. 5; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 废纸等; 10.6; √. 6; 含油抹布手套; 生产; 半固态; 纸等; 0.1; √. 7; 废包装材料; 生产; 固态; 纸盒等; 0.5; √. 8; 废乳化液; 生产; 液态; 乳化液、水; 6; √. 9; 废切削油; 生产; 液态; 切削油; 0.19; √. 扩建项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）固体废物产生情况汇总 扩建项目固体废物产生情况汇总见表37。 表37 扩建项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 金属屑; 一般固体废物; 生产; 固态; 废金属等; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; 82; -; 2. 2; 不合格品; 一般固体废物; 生产; 固态; 废金属等; -; 82; -; 2. 3; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭; T; HW49; 900-039-49; 0.37. 4; 废润滑油; 危险废物; 生产; 液态; 废润滑油; T,I; HW08; 900-209-08; 6.5. 5; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公、生活; 半固态; 废纸等; -; 99; -; 10.6. 6; 含油抹布手套; 危险废物; 生产; 半固态; 纸等; -; HW49; 900-041-49; 0.1. 7; 废包装材料; 一般固体废物; 生产; 固态; 纸盒等; -; 99; -; 0.5. 8; 废乳化液; 危险废物; 生产; 液态; 乳化液、水; T; HW09; 900-006-09; 6. 9; 废切削油; 危险废物; 生产; 液态; 切削油; T; HW09; 900-006-09; 0.19. 10; 含油铁屑; 一般固体废物; 生产; 半固态; 乳化液、铁屑; -; 86; -; 3.

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑过程 | 甲醛 | 无组织，0.00315t/a | 无组织，0.0006t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 无组织，0.103t/a | 无组织，0.0196t/a |
|  | 机加工 | 非甲烷总烃 | 无组织，0.007t/a | 无组织，0.007t/a |
| 水 污染物 | 生活污水 955.8t/a | COD | 350mg/L、0.335t/a | 350mg/L、0.335t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.191t/a | 200mg/L、0.191t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.024t/a | 25mg/L、0.024t/a |
|  |  | 总氮 | 35mg/L、0.033t/a | 35mg/L、0.033t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L、0.004t/a | 4mg/L、0.004t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 生产 | 金属屑 | 5t/a | 外卖7t/a |
|  |  | 不合格品 | 2t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.37t/a | 委托有资质单位处置 13.06t/a |
|  |  | 废润滑油 | 6.5t/a |  |
|  |  | 废切削油 | 0.19t/a |  |
|  |  | 废乳化液 | 6t/a |  |
|  |  | 含油抹布手套 | 0.1t/a | 环卫清运0.1t/a |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 外卖0.5t/a |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 10.6t/a | 环卫清运10.6t/a |
| 噪声 | 扩建项目高噪声设备主要为注塑机、空压机、车床等，其单台设备噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 扩建项目施工期主要为设备安装调试，施工期较短，工程量不大，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 - 注塑废气 扩建项目每台注塑机产生的注塑废气经集气罩收集后(收集效率约90%),分别通过配套的1套一级活性炭吸附装置（共4套瑞士引进的活性炭吸附装置，实际处理效率高于普通活性炭吸附装置，更加高效清洁节能）处理（处理效率约90%）后在车间内无组织排放。活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。 因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。一般情况下，活性炭吸附装置对有机物的处理效率可达到90%以上。 建设项目4套活性炭吸附装置主要设计参数一致，见表38。 表38 活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称; 技术参数值. 活性炭型号; X-16型. 比表面积; 活性炭吸附比表面积为979m2/g. 堆积密度; ≤500g/l. 孔体积; 0.63m3/g. 吸附率; 300mg/g. 净化效率; ≥90%. 一次填充量; 单套填充量35kg. 更换频次; 一年更换2次. 经活性炭吸附装置处理后的废气排放情况如下： 注塑废气经集气罩收集后（收集效率90%），通过活性炭装置吸附处理（处理效率约90%）后，在车间内无组织排放。甲醛、非甲烷总烃排放量分别为0.0006t/a、0.0196t/a。 - 切削液和乳化液废气 扩建项目机加工过程中切削液和乳化液用量为0.712L/a，约0.655t/a，则扩建项目切削液和乳化液废气产生量为0.007t/a，在车间内无组织排放。 综上，扩建项目无组织废气排放量为：甲醛0.0006t/a，非甲烷总烃0.0196t/a。 建设单位采用纯进口先进活性炭吸附装置，处理有机废气更加高效清洁，且项目产生废气量较少，因此扩建项目注塑废气经瑞士引进活性炭吸附装置处理后在车间内无组织排放。拟采取以下措施对无组织排放废气进行控制： I 尽量采用密封性能好的生产设备； II 加强生产管理及维护，规范操作，提高意识； III 加强车间通风，使车间内的无组织废气满足相应的车间浓度标准。 （2）评价等级判断 ①预测模式 本次预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的预测模式AERSCREEN。 ②估算模型参数表 估算模型参数表见表39。 表39 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 71.58万. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; -11.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③污染源调查 大气污染源面源参数调查清单见表40。 表40 大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标（UTM）/m; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃; 甲醛. 1; D栋生产车间; 318848; 3477787; /; 89; 48; 65; 8; 6000; 间断; 0.0206; 0.0006. ④预测结果 表41 主要污染源估算模型计算结果表（面源） 下风向距离/m; D栋生产车间甲醛（无组织）; D栋生产车间非甲烷总烃（无组织）. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 10; 0.0006; 1.26; 0.0216; 1.08. 25; 0.0007; 1.36; 0.0234; 1.17. 35; 0.0007; 1.40; 0.0240; 1.20. 50; 0.0007; 1.36; 0.0233; 1.16. 75; 0.0003; 0.58; 0.0099; 0.50. 100; 0.0002; 0.36; 0.0063; 0.31. 125; 0.0001; 0.26; 0.0045; 0.22. 150; 0.0001; 0.20; 0.0034; 0.17. 175; 0.0001; 0.16; 0.0027; 0.14. 200; 0.0001; 0.13; 0.0023; 0.11. 225; 0.0001; 0.11; 0.0019; 0.10. 250; 0.0000; 0.10; 0.0016; 0.08. 275; 0.0000; 0.08; 0.0014; 0.07. 300; 0.0000; 0.07; 0.0013; 0.06. 325; 0.0000; 0.07; 0.0011; 0.06. 350; 0.0000; 0.06; 0.0010; 0.05. 375; 0.0000; 0.05; 0.0009; 0.05. 400; 0.0000; 0.05; 0.0009; 0.04. 425; 0.0000; 0.05; 0.0008; 0.04. 450; 0.0000; 0.04; 0.0007; 0.04. 475; 0.0000; 0.04; 0.0007; 0.03. 500; 0.0000; 0.04; 0.0006; 0.03. 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 0.0007; 0.0240. D10%最远距离/m; 35; 35. 表42 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（mg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 无组织; D栋生产车间; 甲醛; 0.0007; 1.40; 35. 非甲烷总烃; 0.0240; 1.20; 35. ⑤评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表43 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中生产车间甲醛（无组织））占标率最大，最大浓度为0.0007mg/m3，最大占标率为1.40%<10%，评价等级为二级，不需要进一步预测。 本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 ⑥建设项目大气环境影响评价自查表 表44 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃（VOCs））; 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. （不适用）; 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ ）; 有组织废气监测□; 无监测□. 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:( 0 )t/a; NOx:( 0 )t/a; 甲醛:(0.0006)t/a; 非甲烷总烃:(0.0266)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业和项目，根据大气导则只有大气一级评价需要核算大气环境防护距离，大气二三评价不需要计算大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中7.4所列公式计算扩建项目卫生防护距离： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表45。 表45 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值。 表46 卫生防护距离计算值 单位：m 污染源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 小时浓度标准 （mg/m3）; 面积（m2）; L计（m）; 确定值（m）; 提级值（m）. D栋生产车间; 非甲烷总烃; 0.0206; 2.0; 5572.36; 0.204; 50; 100. 甲醛; 0.0006; 0.05; 0.244; 50. 根据无组织排放的污染物计算以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中相关规定，两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，确定扩建项目卫生防护距离为以D栋生产车间为执行边界的100m形成的范围。现有项目卫生防护距离为以8号厂区车间、9号厂区B栋生产车间为执行边界的100m范围，因此，扩建项目完成后全厂的卫生防护距离为分别以8号厂区车间、9号厂区D栋生产车间和B栋生产车间为执行边界的100m包络线范围内。目前在此卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护目标，符合卫生防护距离要求。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 综上所述，扩建项目废气污染防治措施可行，各种废气经治理后均可达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 1）项目废水排放情况 本项目采取“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网。 本项目废水主要为职工生活污水。生活污水产生量955.8t/a，其污染物主要为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L，经化粪池预处理达接管要求后排入南郊新城区污水处理厂集中处理。 污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表47 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、SS NH3-N TP、TN; 南郊新城区污水处理厂; 连续; DW-1; 化粪池; /; DW-001; 是; 总排口. 2）评价等级确定 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，项目属于水染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 表48 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接; --. - 地表水环境影响评价 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 新增生活污水955.8t/a达接管要求排入污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）表1标准要求，接入南郊新城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入新浏河。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 南郊新城区污水处理厂位于太仓市新浏河以南、南郊新城东北角，一期规模2万m3/d。采用A2/O处理工艺进行污水处理，处理达标后尾水排入新浏河。 南郊新城区污水处理厂处理流程见图5。 图5 污水处理厂工艺流程图 南郊新城区污水处理厂位于太仓市新浏河以南、南郊新城东北角，分期建设，总规模6万吨/天，其中一期污水处理厂设计规模为2万吨/天，目前已投入使用。一期工程采用A2/O处理工艺进行污水处理，处理达标后尾水排入新浏河。一期工程已经获得环评批复，并于2012年11月通过环保竣工验收（太环建验 2012 67号）。太仓市水处理有限责任公司拟对现有污水处理工艺进行优化并同步扩大污水处理规模， 该工程实施后，南郊新城区污水处理厂能力将达到 4万 m3/d。《太仓市南郊污水处理厂扩建及提标改造工程项目环境影响评价报告表》已通过环评审批，目前正在建设中。 南郊新城区污水处理厂服务范围包括南郊新城和园区两部分。南郊新城北至浏河，南至规划纬九路，西起204国道，东至上海边境边缘，规划服务范围面积8.9km2；规划园区北至新浏河，南至杨泾河，西起昆山市市界，东至204国道，规划服务范围面积3.29km2，共计12.19km2。 废水经污水处理厂处理工艺处理后，可确保出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2018)表2中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》标准中一级标准的A标准。 扩建项目废水主要是生活污水，水质简单，其排放量仅为3.8t/d，废水排放量所占污水处理厂处理量的比例较小，且在南郊新城区污水处理厂的接管范围之内，扩建项目所在地污水主干管已经铺设至项目所在地，因此，扩建项目可直接将厂区内污水管网与污水管网接管，排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求设置，扩建项目废水排入南郊新城区污水处理厂集中处理，尾水达标排放，对周围水环境影响较小。 4）地表水环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生活污水接管至南郊新城区污水处理厂集中处理达标后排入新浏河，项目经预处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至南郊新城区污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 （2）污染源排放量 表50 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW-001; pH; 6~9; -; -. COD; 350; 0.00134; 0.335. SS; 200; 0.00076; 0.191. NH3-N; 25; 0.00010; 0.024. TP; 35; 0.00002; 0.004. TN; 4; 0.00013; 0.033. 全厂排放口合计; COD; 0.335. SS; 0.191. NH3-N; 0.024. TP; 0.004. TN; 0.033. - 地表水环境影响评价自查表 表51 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 ；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP）; （0.335） （0.191） （0.024） （0.033） （0.004）; （350） （200） （25） （35） （4）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 扩建项目全厂高噪声设备主要为注塑机、空压机、车床等等，单台噪声级80-85dB（A）。 噪声防治措施： （1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备,在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （2）设备减振、隔声 机械加工设备在机组与地基之间安置减震器，电机设置隔声罩，可以降噪约15dB(A)左右； （3）加强建筑物隔声措施 项目高噪声设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约10dB(A)左右。 （4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 （5）合理布局 在厂区总图布置中尽可能将噪声较集中的主厂房布置在厂区中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 以扩建项目的东、南、西、北、厂界作为关心点，进行噪声影响预测，计算过程如下： 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； （2) 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti —i声源在T 时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb — 预测点的背景值dB(A) ； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，预测结果见表52。 表52 扩建项目厂界的噪声影响预测结果 关心点; 噪声源; 单位 （台）; 噪声值(dB (A)); 减振、 隔声 （dB (A)）; 距离 (m); 距离衰减 （dB (A)）; 贡献值（dB (A)）; 叠加 贡献 值（dB (A)）; 噪声本底值(dB(A)); 叠加后全厂(dB(A)). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东 厂 界; 车床; 7; 85; 25; 37; 31.4; 37.1; 47.4; 50.5; 45.5; 52.23; 49.56. 组装线; 1; 80; 25; 7; 16.9; 38.1. 空压机; 2; 80; 25; 38; 31.6; 26.4. 注塑机; 4; 80; 25; 6; 15.6; 45.5. 滚齿机; 2; 85; 25; 38; 31.6; 31.4. 研磨机; 2; 80; 25; 39; 31.8; 26.2. 冷水机; 1; 80; 25; 7; 16.9; 38.1. 南 厂 界; 车床; 7; 85; 25; 55; 34.8; 33.6; 40.3; 51.2; 44.2; 51.54; 45.68. 组装线; 1; 80; 25; 12; 21.6; 33.4. 空压机; 2; 80; 25; 80; 38.1; 19.9. 注塑机; 4; 80; 25; 55; 34.8; 26.2. 滚齿机; 2; 85; 25; 20; 26.0; 37.0. 研磨机; 2; 80; 25; 30; 29.5; 28.5. 冷水机; 1; 80; 25; 60; 35.6; 19.4. 西 厂 界; 车床; 7; 85; 25; 7; 16.9; 51.5; 53.0; 54.3; 43.6; 56.71; 53.47. 组装线; 1; 80; 25; 39; 31.8; 23.2. 空压机; 2; 80; 25; 8; 18.1; 39.9. 注塑机; 4; 80; 25; 38; 31.6; 29.4. 滚齿机; 2; 85; 25; 8; 18.1; 44.9. 研磨机; 2; 80; 25; 7; 16.9; 41.1. 冷水机; 1; 80; 25; 39; 31.8; 23.2. 北 厂 界; 车床; 7; 85; 25; 8; 18.1; 50.4; 51.9; 52.2; 46.7; 55.06; 53.05. 组装线; 1; 80; 25; 70; 36.9; 18.1. 空压机; 2; 80; 25; 5; 14.0; 44.0. 注塑机; 4; 80; 25; 8; 18.1; 43.0. 滚齿机; 2; 85; 25; 65; 36.3; 26.8. 研磨机; 2; 80; 25; 55; 34.8; 23.2. 冷水机; 1; 80; 25; 25; 28.0; 27.0. 经预测扩建项目完成后，新增高噪声设备噪声对厂区东、南、西、北厂界的影响贡献值为47.4dB(A) 、40.3dB(A)、53.0dB(A)、51.9dB(A)，叠加本底值后全厂高噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)，对周围环境的影响值较小。 4、固体废物环境影响分析 扩建项目生产过程的金属屑5t/a、不合格品2t/a、废包装材料0.5t/a外卖处置，生活垃圾10.6t/a环卫清运,废活性炭0.37/a、废润滑油6.5t/a、废切削油0.19t/a、废乳化液6t/a委托太仓元通废油有限公司有限公司、昆山城东化工有限公司和苏州星火环境净化股份有限公司处置（危废处置协议见附件八）。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330 -2017）“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理。本项目生产过程中产生的切削油桶和乳化液桶由生产厂商回收利用，暂存于危废堆场内。 （1）一般固废环境影响分析 建设单位在厂区东南角10m2一般固废暂存间，用于暂存生产过程中产生的生活垃圾、金属屑、不合格品、废包装材料等，并一个月清运一次，一般固废暂存间可以满足固废暂存的需求，生活垃圾交环卫部门每天清运。 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物环境影响分析 建设单位依托现有B栋车间内北侧10m2危废暂存处暂存扩建项目危险废物。废活性炭采用袋装；废乳化液和废润滑油采用桶装，每年转运2次，最大储存量3.185t，综合密度按1.2t/m3，则危废所需储存体积约5.36m3，危废仓库总面积为10m2，堆放高度按1m计，现有危废每年转运2次，已用储存体积约2.6m3，能够满足存储要求。 扩建项目固体废物贮存场所（设施）基本情况表53。 表53 扩建项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 现有B栋生产车间北侧; 10m2; 袋装，密封; 3.185t; 6个月. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 桶装，密封. 3; 废切削油; HW09; 900-006-09; 桶装，密封. 4; 废润滑油; HW08; 900-209-08; 桶装，密封. 表54 全厂危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 9号厂区危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 现有B栋生产车间北侧; 10m2; 袋装，密封; 0.09t; 2个月. 2; 废润滑油; HW08; 900-209-08; 桶装，密封; 3.5t; 2个月. 3; 清洗废液; HW06; 900-404-06; 桶装，密封; 0.6t; 2个月. 4; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 桶装，密封; 1t; 2个月. 5; 废切削油; HW09; 900-006-09; 桶装，密封; 0.03t; 2个月. 6; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 袋装，密封; 0.08t; 2个月. 7; 8号厂区危险废物暂存间; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 现有8号厂区车间内; 30m2; 桶装，密封; 14t; 2个月. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装，密封; 3.5t; 2个月. 9; 废润滑油; HW08; 900-209-08; 桶装，密封; 5.8t; 2个月. 10; 检验废液; HW34; 900-302-34; 桶装，密封; 0.05t; 12个月. 11; 清洗废液; HW06; 900-404-06; 桶装，密封; 3.8t; 2个月. ①危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有堵截泄露的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 （3）排污口环境保护图形标志牌 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表55。 表55 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标示; 三角形边框; 黄色; 黑色. 采取以上防治措施后，危险废物贮存场所（设施）对周围环境影响较小。 ### （4）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 ### （5）委托处置的环境影响分析 本项目建成后，危废主要为废活性炭（HW49）、废切削油（HW09）、废润滑油（HW08）和废乳化液（HW09），委托太仓元通废油有限公司有限公司和张家港市华瑞危险废物处理中心公司处置。 废润滑油（HW08）委托太仓市元通废油处理有限公司处置，其经营范围为：HW08废矿物油与含矿物油废物，合计:5000吨/年； 废活性炭（HW49）、废切削油（HW09）、废乳化液（HW09）委托张家港市华瑞危险废物处理中心公司处置，其经营范围： HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW49其他废物，具体见附件。 扩建项目产生的危废均在太仓元通废油有限公司有限公司和张家港市华瑞危险废物处理中心公司的范围内。综上所述，扩建项目产生的固废经上述措施可有效处置，对周边环境影响较小，固废处理措施是可行的。 5、清洁生产与循环经济 （1）生产工艺的清洁性 扩建项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 扩建项目所用的原材料均为低毒或无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性 扩建项目生产过程中产生的大气污染物，达标排放；生活污水排入市政污水管网，进入太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理；固废得到了合理处置。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，扩建项目的生产工艺较成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、总量控制分析 扩建项目污染物排放量汇总见表56。 表56 扩建项目污染物排放量汇总 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废气量 （万Nm3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 废气; 生产车间（无组织）; 甲醛; -; -; 0.00315; -; 0.0006; 大气. 非甲烷总烃（注塑过程）; -; -; 0.103; -; 0.0196. 非甲烷总烃（机加工过程）; -; -; 0.007; -; 0.007. 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 955.8; 350 200 25 35 3; 0.335 0.191 0.024 0.033 0.004; 350 200 25 35 3; 0.335 0.191 0.024 0.033 0.004; 接管太仓市南郊新城区污水处理厂. 固体 废物; 类别; 产生量 （t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量 （t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 金属屑; 5; 0; 5; 0; 外卖5t/a. 不合格品; 2; 0; 2; 0; 外卖2t/a. 废活性炭; 0.37; 0.37; 0; 0; 委托处置0.37t/a. 废润滑油; 6.5; 6.5; 0; 0; 委托处置6.5t/a. 废切削油; 0.19; 0.19; 0; 0; 委托处置0.19t/a. 废乳化液; 6; 6; 0; 0; 委托处置6t/a. 含油抹布手套; 0.1; 0.1; 0; 0; 环卫清运0.1t/a. 废包装材料; 0.5; 0; 0.5; 0; 外卖0.5t/a. 生活垃圾; 10.6; 10.6; 0; 0; 环卫清运10.6t/a. 扩建项目完成后，全厂污染物排放总量见表57。 表57 扩建项目完成后全厂污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 现有排 放量; 扩建产 生量; 扩建削 减量; “以新 带老” 削减量; 扩建排放量; 排放总量; 排放增 减量; 最终排放量. 废气; 甲醛; 0.0093; 0.00315; 0.00255; 0; 0.0006; 0.0099; +0.0006; 0.0099. 非甲烷总烃; 0.3622; 0.11; 0.0834; 0; 0.0266; 0.3888; +0.0266; 0.3888. VOCs; 0.3715; 0.11315; 0.08595; 0; 0.0272; 0.3987; 0.0272; 0.3987. 废水; 废水量; 6656; 955.8; 0; 0; 955.8; 7611.8; +955.8; 7611.8[2]. COD; 2.33; 0.335; 0; 0; 0.335; 2.665; +0.335; 0.381[2]. SS; 1.331; 0.191; 0; 0; 0.191; 1.522; +0.191; 0.076[2]. 氨氮; 0.167; 0.024; 0; 0; 0.024; 0.191; +0.024; 0.038[2]. 总氮; 0.233; 0.033; 0; 0; 0.033; 0.266; +0.033; 0.114[2]. 总磷; 0.0204; 0.004; 0; 0; 0.004; 0.0244; +0.004; 0.0038[2]. 固废; 一般固废; 0; 7.5; 7.5; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 13.16; 13.16; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 10.6; 10.6; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]为排入太仓市南郊新城区污水处理厂的接管考核量； [2]为参照太仓市南郊新城区污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 扩建项目无组织排放大气污染物总量：甲醛0.0006t/a、非甲烷总烃0.0266t/a，VOCs0.0272t/a，仅作为考核量；生活污水接管太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量955.8t/a、COD 0.335t/a、SS 0.191t/a、氨氮 0.024t/a、总氮0.033t/a、总磷0.004t/a；固废均得到有效处置。 扩建项目建成后全厂无组织排放大气污染物总量：甲醛0.0099t/a、非甲烷总烃0.3888t/a、VOCs 0.3987 t/a，仅作为考核量；生活污水接管太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量7611.8t/a、COD 2.665t/a、SS 1.522t/a、氨氮 0.191t/a、总氮0.266t/a、总磷0.0244t/a；全厂最终外排量：废水量7611.8t/a、COD 0.381t/a、SS 0.076t/a、氨氮 0.038t/a、总氮0.114t/a、总磷0.0038t/a；固废均得到有效处置。 7、环境管理内容 建设项目完成后建设单位在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心； （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放； （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告； （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作； （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收； （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报； （7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度； （8）固体废物环境管理要求 ①建设单位应进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 8、监测计划 表58 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织排放（生产车间）; 非甲烷总烃; 一年一次; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表5中排放标准和表9标准. 甲醛; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准. 表59 声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1米; 连续等效A声级; 一年一次. 9、扩建项目“三同时”验收一览表 扩建项目 “三同时”验收一览表见表60。 表60 扩建项目“三同时”验收一览表 项目 名称; 扩建电动驻车部件项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 生产车间; 甲醛 、非甲烷总烃; 车间通风换气系统; 达标排放; 3; 与扩建项目主体工程同时设计、 同时开工同时建成运行. 4套（集气罩+活性炭装置）; 注塑废气集气罩收集效率90%，废气处理效率90%，非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）；甲醛达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 30. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、; 接管至南郊新城区污水处理厂集中处理; 达到南郊新城区污水处理厂接管要求; --. 噪声; 噪声设备; 噪声; 厂房隔声 设备减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 4. 固废; 生活、办公; 生活垃圾; 一般废物堆场10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求; 1. 生产; 金属屑、不合格品、废包装材料. 废活性炭、废乳化液、废润滑油、废切削油; 危险废物堆场10m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求; --. 绿化; 依托租赁方; --; --. 环境管理（机构、监测能力等）; --; --; --. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污管网敷设; 雨污分流; --. 规范化排污口; 规范化设置; --. “以新带老”措施; --; --. 总量平衡具体方案; 扩建项目无组织排放大气污染物总量：甲醛0.0006t/a、非甲烷总烃0.0266t/a，VOCs0.0272t/a，仅作为考核量；生活污水接管太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量955.8t/a、COD 0.335t/a、SS 0.191t/a、氨氮 0.024t/a、总氮0.033t/a、总磷0.004t/a；固废均得到有效处置。 扩建项目建成后全厂无组织排放大气污染物总量：甲醛0.0099t/a、非甲烷总烃0.3888t/a、VOCs 0.3987 t/a，仅作为考核量；生活污水接管太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量7611.8t/a、COD 2.665t/a、SS 1.522t/a、氨氮 0.191t/a、总氮0.266t/a、总磷0.0244t/a；全厂最终外排量：废水量7611.8t/a、COD 0.381t/a、SS 0.076t/a、氨氮 0.038t/a、总氮0.114t/a、总磷0.0038t/a；固废均得到有效处置。; --. 区域解决问题; --; --. 大气环境防护距离; 无; --. 卫生防护距离; 扩建项目完成后全厂设置分别以8号厂区车间、9号厂区D栋生产车间和B栋生产车间为执行边界的100m卫生防护距离,在此范围内无居民点等环境敏感目标，对周围环境影响可满足控制要求。; --. 环保投资合计; 38.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑工序 | 甲醛 | 集气罩+活性炭吸附装置，车间通风装置 | 达标排放 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  | 机加工工序 | 非甲烷总烃 | 车间通风装置 | 达标排放 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 接管排入南郊新城区污水处理厂 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- |  | -- |
| 固废 | 生产 | 金属屑 | 外卖处置 | 综合利用，有效处置 |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托处置 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |  |
|  |  | 废切削油 |  |  |  |
|  |  | 废乳化液 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |  |
|  |  | 含油抹布手套 |  |  |  |
| 噪声 | 扩建项目高噪声设备主要为注塑机、空压机、车床等，其单台设备噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 亿迈齿轮（太仓）有限公司原位于太仓经济开发区人民北路166-1号，于2014年8月将现有项目设备全部搬迁至太仓市城厢镇西新路8号城厢镇太仓市科技产业园内，搬迁扩建后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件1500万套，已于2014年8月26日经太仓市环境保护局批准建设（环评批复见附件七），并于2017年1月19日通过环保“三同时”竣工验收（竣工验收意见见附件八）。 2016年，企业租赁福地工业设施发展（苏州）有限公司位于太仓市城厢镇西新路8号闲置厂房扩建机械驱动部件1300万套/a，扩建完成后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件2800万套。该项目已于2017年10月11日经太仓市环境保护局批准建设（环评批复见附件九），并于2018年3月30日通过环保“三同时”竣工验收（竣工验收意见见附件十）。 2018年，亿迈齿轮（太仓）有限公司拟租赁太仓市城厢镇西新路9号B栋B1、B2、B3单元16355㎡的厂房，异地扩建机械驱动部件1500万套。扩建后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件4300万套。该项目已于2018年9月13日经太仓市环境保护局批准建设（环评批复见附件十一），并于2019年5月29日通过环保“三同时”竣工验收（竣工验收意见见附件十二）。 现根据企业需要，亿迈齿轮（太仓）有限公司拟租赁太仓市城厢镇西新路9号D栋D2单元5572.36㎡的厂房，扩建电动驻车部件510万件。扩建后全厂生产能力为年产机械驱动系统500万套、机械驱动部件4300万套、电动驻车部件510万件。 扩建项目不设食堂宿舍，员工午餐快餐解决。 1、与产业政策、用地规划和环境规划的相符性 （1）与产业政策相符性 建设项目不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中规定的限制及禁止类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；亦不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制、禁止和淘汰类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求限制和禁止产业，符合国家和地方产业政策。 （2）用地规划相符性 扩建项目位于城厢镇西新路9号，位于太仓市科技产业园内。太仓市科技产业园产业定位为轻工、机械制造、电子信息、新材料、新能源、重大装备、节能环保等产业。四至范围：东至204国道、南至太蓬公路、西至太仓与昆山的界河、北至新浏河，总规划面积约8.22平方公里。本项目主要产品为电动驻车部件，属于机械制造行业，符合太仓市科技产业园产业规划。 根据租赁单位土地证，所在地块为工业用地，符合用地规划。园区用地规划见附图四。因此建设项目用地符合太仓城市总体规划的要求。 （3）与《江苏省太湖水污染防治条例》相容性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止扩建项目，本项目营运过程中无生产废水排放。因此建设项目的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正本）相关要求不违背。 （4）与“三线一单”相符性 ①与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 建设项目位于城厢镇西新路9号，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》。本项目直线距离最近的生态功能保护区为浏河（太仓市）清水通道二级管控区，本项目位于其南侧，距离其边界距离约1.2km；根据《江苏省生态红线区域保护规划》，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为太仓金仓湖省级湿地公园，本项目位于其南侧，距离其边界距离约9.3km，在项目评价范围内不涉及太仓市范围内的重要生态功能保护区，因此建设项目与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》是相符的。 ②与环境质量底线的相符 本项目所在地太仓市2017年环境质量现状表明，项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。按照2018年苏州市大气污染防治计划中确定的我市环境空气质量改善目标，结合“打好污染防治攻坚战”和 “两减六治三提升”部署要求，2018年我市环境空气质量改善目标为：PM2.5浓度下降到39微克/立方米以下，空气质量优良天数比例上升到74%以上，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地水、土壤环境质量现状良好，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，本项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 ③与资源利用上线的相符 本项目利用园区已经建成的水、电等资源供应系统，项目对产生的污染物采取了全面的污染防治措施，确保项目三废达标排放。因此，本项目的资源利用、环境合理性等符合相关规定。 ④与环境准入负面清单的相符 对于产业政策、地方管理法律法规、规划相符性进行分析，本项目不属于《市场准入负面清单（2018版）》中禁止准入类和限制准入类，属于《太仓市科技产业园规划环评》中鼓励类。 ⑤与“两减六治三提升”专项行动相符性分析 扩建项目使用低VOCs原料，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，因此本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）及《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》相关要求。 ⑥与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》、《江苏省大气污染防治条例》相符性分析 扩建项目属于机械制造行业，注塑废气经进口活性炭吸附装置处理后在车间内达标排放，符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《江苏省大气污染防治条例》相关要求。 2、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 扩建项目机加工工序产生的废气，无组织排放；注塑废气经4套集气罩收集后分别经活性炭吸附装置吸附处理后无组织排放，对周围环境空气影响较小。 经计算，扩建项目建成后无需设置大气环境防护区域，扩建项目设置以8号厂区车间、9号厂区D栋生产车间和B栋生产车间为执行边界100m卫生防护距离，在此范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，扩建项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 （2）废水 扩建项目厂区排水实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网；生活污水排入市政污水管网，进入太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理；。 （3）噪声 扩建项目高噪声设备主要为注塑机、空压机、车床等，其单台设备噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。 （4）固废 扩建项目生产过程金属屑2t/a、不合格品2t/a、废包装材料0.5t/a外卖处置，生活垃圾10.6t/a和含油抹布手套0.1t/a环卫清运,废活性炭0.37t/a、废润滑油6.5t/a、废切削油0.19t/a、废乳化液6t/a委托有资质单位处置。 3、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，扩建项目的生产工艺较成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 4、符合区域总量控制要求 扩建项目无组织排放大气污染物总量：甲醛0.0006t/a、非甲烷总烃0.0266t/a，VOCs0.0272t/a，仅作为考核量；生活污水接管太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量955.8t/a、COD 0.335t/a、SS 0.191t/a、氨氮 0.024t/a、总氮0.033t/a、总磷0.004t/a；固废均得到有效处置。 扩建项目建成后全厂无组织排放大气污染物总量：甲醛0.0099t/a、非甲烷总烃0.3888t/a、VOCs 0.3987 t/a，仅作为考核量；生活污水接管太仓市南郊新城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量7611.8t/a、COD 2.665t/a、SS 1.522t/a、氨氮 0.191t/a、总氮0.266t/a、总磷0.0244t/a；全厂最终外排量：废水量7611.8t/a、COD 0.381t/a、SS 0.076t/a、氨氮 0.038t/a、总氮0.114t/a、总磷0.0038t/a；固废均得到有效处置。 二、建议 1、加强车间内通风换气，使车间环境达到工业企业设计卫生标准。 2、做好厂房隔声，确保厂界噪声达标。 3、维护加强职工的环保教育，提高职工的安全意识。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 立项文件 附件二 营业执照 附件三 厂房租赁协议 附件四 土地证 附件五 确认函 附件六 危废处置合同、危废处置单位营业执照及经营许可证 附件七 搬迁扩建项目环评批复（太环建 [2014]500号） 附件八 搬迁扩建项目竣工验收意见（太环建验[2017]38号） 附件九 扩建项目环评批复（太环建[2017]264号） 附件十 扩建项目竣工验收意见（太环建验[2018]4号） 附件十一 二期扩建项目环评批复（太环建[2018]507号） 附件十二 二期扩建项目竣工验收意见（太环建验[2019]114号） 附图一 扩建项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图二 扩建项目周边环境概况图 附图三 扩建项目车间平面布置 附图四 园区用地规划 附图五-1 扩建项目生态红线图 附图五-2 江苏省国家级生态红线图 附图六 厂区四至及厂区现状图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据扩建项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |