建设项目环境影响报告表

项目名称：太仓嘉彩装饰材料有限公司新建免漆饰面板项目

建设单位（盖章）：太仓嘉彩装饰材料有限公司

编制日期：2019年8月20日

太仓嘉彩装饰材料有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 太仓嘉彩装饰材料有限公司新建免漆饰面板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 太仓嘉彩装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卞金金 |  |  |  | 联系人 |  | 陈政 |  |  |  |
| 通讯地址 | 江苏省苏州市城厢镇老浏河路90号1幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15221917500 |  |  | 传真 | - |  |  | 邮政编码 | 215411 |  |
| 建设地点 | 江苏省苏州市城厢镇老浏河路90号1幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 太行审投备[2019]141号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 软木制品及其他木制品制造[C2039] |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2497.96（建筑面积） |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | -（依托租赁方） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资（万元） |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 12.5% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  | 104 | 燃油（吨/年） |  |  |  | -- |  |  |
| 电（万度/年） |  |  | 12 | 蒸汽 |  |  |  | -- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | -- | 天然气（万立方米/年） |  |  |  | 4 |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目采用“雨污分流”制。雨水经收集后排入区域雨水管网；建设项目生活污水93.6t/a经厂内化粪池预处理后接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入吴塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1。 表1 建设项目主要原辅材料表 序号; 物料名称; 年耗量; 最大储存量; 存储位置; 成分，规格. 1; 木板; 500吨; 50吨; 原辅料库; 木头，1t/箱. 2; 三聚氰胺浸胶纸*; 100吨; 10吨; 原辅料库; 塑料纸，0.5t/箱. 3; 导热油; 0.5吨; 0.5吨; 原辅料库; 桶装，100kg/桶. 4; 天然气; 4万m3; 10瓶，0.8吨; 原辅料库; 瓶装，80kg/瓶. *注：三聚氰胺浸胶纸是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶黏剂中浸泡，然后干燥固化到一定程度而成。 表2 主要原辅材料理化性质 名称; 化学式; 危规号; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒理 毒性. 三聚氰胺树脂胶黏剂; /; /; 三聚氰胺树脂胶黏剂是一种热固性树脂，一般不需加入固化剂，而通过加热或常温固化。是三聚氰胺和甲醛缩聚而成，其游离甲醛含量小于1%。化学活性高，热稳定性好。; 不可燃; 未见报道. 导热油; /; /; 热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。化学性质较稳定，不像轻质油那么容易着火燃烧。; 可燃; 低毒. 天然气; /; /; 主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)组成。主要用作燃料，无色、无味、无毒之特性; 易燃易爆; 不. 2、主要设施 建设项目主要设施见表3。 表3 建设项目主要设施情况表 序号; 名称; 数量; 规格及型号; 备注. 1; 叉车; 2台; 3.5吨; 免漆饰面板生产. 2; 压力机; 3台; /. 3; 模温机; 3台; /. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 太仓嘉彩装饰材料有限公司成立于2019年7月29日，位于太仓市城厢镇老浏河路90号，经营范围为生产、加工、销售人造板、纸制品等。公司拟投资200万元，租赁太仓金米兰家具厂建筑面积为2497.96m2的厂房，建设“太仓嘉彩装饰材料有限公司新建免漆饰面板项目”。该项目已由太仓市行政审批局备案（备案号：太行审投备[2019]141号）。项目建成投产后将形成年免漆饰面板30万张的生产规模。建设项目预计2019年10月建成投产。 建设项目不设置员工食堂，不提供宿舍。 根据《建设项目分类管理名录（2018年版）》，本项目免漆饰面板属于十八、橡胶和塑料制品业中其他项，五金部件属于九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，“24 锯材、木片加工、木制品制造”中其他，故本项目应当编制环境影响报告表。 2、与产业政策的相符性 建设项目产品为免漆饰面板，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制类和淘汰类；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，也不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 3、与当地规划的相容性 （1）相关规划相符性 建设项目位于城厢镇老浏河路90号，位于太仓市科技产业园内。太仓市科技产业园产业定位为轻工、机械制造、电子信息、新材料、新能源、重大装备、节能环保等产业。四至范围：东至204国道、南至太蓬公路、西至太仓与昆山的界河、北至新浏河，总规划面积约8.22平方公里。本项目主要产品为免漆饰面板，属于轻工行业，符合太仓市科技产业园产业规划。 根据租赁单位土地证（附件五），太仓嘉彩装饰材料有限公司租赁地块用地性质属于工业用地。符合相关用地规划。 （2）与太湖水污染防治条例有关规定的相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月12日修正）第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》： 第二十八条禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止建设项目，本项目营运过程中无生产废水产生和排放。固废妥善处理不外排。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第三次修正）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 4、与“三线一单”相符性 （1）与生态红线相符性 ①与江苏省国家级生态保护红线规划的相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的生态红线区为太仓金仓湖省级湿地公园，本项目位于太仓金仓湖省级湿地公园南侧8400m处，不在太仓金仓湖省级湿地公园湿地保育区和恢复重建区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 ②与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区北侧300m处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 （2）与环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量现状结果表明：2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水吴塘河监测断面pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、SS等各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；噪声环境质量满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中3类声功能区环境噪声限值。本项目建设后产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）与资源利用上线的相符性 建设项目用水量为104t/a，用水量较小，来自市政管网；用电主要为照明用电及生产设备用电，用电量为12万度/年，用电量较小，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 （4）与环境准入负面清单相符性 建设项目位于太仓市城厢镇老浏河路90号，在太仓市科技产业园范围内，对照《太仓市科技产业园规划环境影响跟踪评价》，本项目产品为免漆饰面板，属于轻工类，本项目与环境准入负面清单相符性情况，具体见表4。 表4项目与《太仓市科技产业园产业发展负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）; 经查《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正），项目不在其限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本），项目不在其限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》; 建设项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 建设项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《江苏省太湖水污染防治条例》; 经查《江苏省太湖水污染防治条例》，建设项目不属于禁止类项目. 6; 《太湖流域管理条例》; 经查《太湖流域管理条例》，建设项目不属于禁止类项目. 7; 禁止行业、工艺及产品：纺织业、服装及其他纤维制品的印染、水洗工艺；以及原料不清洁的涂层工艺； 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的； 轮胎制造；再生橡胶制造；有炼化及硫化工艺的、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新； 有化学处理工艺的纸制品加工；江苏省、苏州市明确规定不得审批的建设项目。; 本项目为免漆饰面板的制造，属于软木制品及其他木制品制造行业，不属于禁止准入行业. 8; 限制行业、工艺及产品：新建、改建、扩建含表面涂装（水性漆）工艺的木制品加工项目；新建、改建、扩建塑料喷漆（水性漆、喷粉）项目; 本项目不涉及表面涂装工艺. 由上表可知，建设项目符合太仓市科技产业园、国家及地方产业政策和要求，综上所述，建设项目符合“三线一单”的要求。 （5）与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）相符性 表5 项目与“二减六治三提升”相符性分析 二减; 本项目不使用煤炭等高污染燃料，符合“减少煤炭消费总量”的要求; 相符. 本项目不是化工项目，符合“减少落后化工产能”; 相符. 六治; 本项目废水均接入市政污水管网，进太仓城区污水处理厂处理，符合“治理太湖水环境”的要求; 相符. 企业生活垃圾均委托环卫部门统一清运处理，符合“治理生活垃圾”的要求; 相符. 本项目废水均接入市政污水管网，进太仓城区污水处理厂处理，不排入附近水体，符合“治理黑臭水体”的要求; 相符. 本项目不涉及畜禽养殖，符合“治理畜禽养殖污染”的要求; 相符. 本项目生产过程中产生的有机废气收集后经活性炭吸附处理达标排放，符合“治理挥发性有机污染物”的要求; 相符. 本项目环境风险小，已制定相关环境管理制度，符合“治理环境隐患”的要求; 相符. 三提升; 本项目远离生态红线，不涉及生态破坏，符合“提升生态保护水平”的要求; 相符. 本项目不涉及环境经济政策调控，符合“提升环境经济政策调控水平”的要求; 相符. 本项目不涉及环境执法监管，符合“提升环境执法监管水平”的要求; 相符. （6）本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号文）的相符性 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号）中的“一、总体要求”，（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%”。本项目使用三聚氰胺浸胶纸进行装饰板的粘合，热压废气采用集气罩收集，收集效率90%，收集后的废气经二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，VOCs去除效率为90%，符合上述规定。 （7）与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 本项目热压过程会产生少量热压废气甲醛，采取集气罩收集+二级活性炭吸附处置，二级活性炭处理有机废气效率为 90%，符合“十三五挥发性有机物污染防治方案”中“新、改、扩建涉及VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”。 （8）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性 本项目使用清洁能源天然气，能够有效降低二氧化硫、氮氧化物的排放，使用低VOCS含量的三聚氰胺树脂胶黏剂，符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的中二十五“重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度”、十三“在具备资源条件的地方，鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气。”等内容。 （9）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性 本项目使用三聚氰胺浸胶纸进行装饰板的粘合，其中含有少量游离甲醛，小于1%，有组织甲醛采取集气罩收集+二级活性炭吸附处置，收集效率为90%、处置效率为90%，并在厂房内加设排风扇，加强通风。符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中三中（一）大力推进源头替代：“通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。”（二）全面加强无组织排放控制：“重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。”（三）推进建设适宜高效的治污设施：“低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。” 5、生产规模 建设项目主要产品方案见表6。 表6主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 年生产能力; 产品规格; 年运行时数（h）. 生产车间; 免漆饰面板; 30万张; 正方形木板，边长1220mm-2440mm; 2080. 6、公用工程 （1）给水 建设项目用水量为104t/a，来自市政自来水管网。 （2）排水 建设项目排水实行“雨污分流”制。雨水经收集后排入区域雨水管网；建设项目产生的生活污水93.6t/a经厂内化粪池处理后接管至太仓市城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入吴塘河。 （3）供电 建设项目用电量为12万kWh/a，由市政电网供给。 （4）贮运 建设项目产品及原料进出厂均使用汽车运输。 （5）天然气 建设项目天然气用量4万m3/a，为瓶装（80kg/瓶），外购。 建设项目公用及辅助工程见表7。 表7 建设项目公用及辅助工程表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料、成品; -; 汽车运输. 公用工程; 给水; 104t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 93.6t/a; 接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理. 天然气; 4万m3/a; 外购. 供电; 12万kWh/a; 由市政电网提供. 环保工程; 废气; 天然气燃烧废气; 1#15m高排气筒; /; 甲醛、颗粒物、SO2、NOx满足《（上海地方）大气污染物综合排放标准》(DB31-933 （2015）)的要求. 热压废气; 集气罩+二级活性炭吸附+1#15m高排气筒; 风量6000m3/h. 废水; 规范化排污口; 雨污分流（依托租赁方）; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 管网铺设. 化粪池; 9m3（依托租赁方）; 满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 噪声; 噪声治理; 厂房隔声，设备减振措施，降噪量≥25dB（A）; 厂界噪声达标排放. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物堆场; 10m2; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 7、环保投资 建设项目环保投资情况见表8。 表8 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施; 投资（万元）; 数量; 处理规模; 处理效率; 处理效果. 废气; 集气罩+二级活性炭吸附+1#15m高排气筒; 7; 1; 风量6000m3/h; 甲醛处理效率90%; 甲醛、颗粒物、SO2、NOx满足《（上海地方）大气污染物综合排放标准》(DB31-933 （2015）)的要求. 废水; 化粪池; （依托租赁方）; 1座; 9m3; -; 满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 雨水管网铺设、规范化排口; （依托租赁方）; 1套; -; -; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 厂房隔声、减振底座; 10; -; -; 降噪量≥25dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界噪声达标. 固废; 一般固废堆场; 3; 1个; 20m2; -; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物堆场; 5; 1个; 10m2; -; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 绿化; -; 50m2（依托租赁方）; -; -; -. 合计; 25; -; -; -; -. 8、职工人数及工作制度 建设项目职工8人，实行单班8小时工作制，年工作日260天。 9、建设项目周围环境概况及平面布置图 建设项目位于城厢镇老浏河路90号，项目北侧隔老浏河路为太仓汎亚涂装设备有限公司，东侧为太仓坤泰精密模具有限公司，南侧隔吴练塘河流为富玛联禾有色金属零部件有限公司，西侧为苏州睿智标牌有限公司。建设项目周围概况图见附图二。 建设项目厂区共设置1座2层生产车间。生产车间一层为压模、加温区，二层为原料及成品仓库，以及一般固废堆存区。建设项目厂区平面图见附图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无遗留环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地形地貌 建设项目地区位于新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： # （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6～1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3～1.1m厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5～1.9m，地耐力为100～120kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4～0.8m，地耐力为80～100kPa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120～140kPa。 陆域为广阔的长江三角洲冲积平原，地势低平，高程2.5～2.8m（以黄海基面计，下同），现为高产农田，并有众多浜、塘、沟埂纵横交错，村舍较为集中密集。沿江有长江大堤，堤顶高程6.3～7.0m。江面开阔，边滩宽300～1100m。10m等深线距岸堤1000～1400m。 - 气象特征 项目地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3°C，极端最高气温37.9°C，极端最低温度-11.5°C，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.4m/s，实测最大风速29m/s。平均大气压101.5kPa，全年日照2019.3h。其主要气象气候特征见表9。 表9 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3°C. 极端最高温度; 37.9°C. 极端最低温度; -11.5°C. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 81%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1%. 春季盛行风向和频率; SE 17.9%. 夏季盛行风向和频率; E 27.0%. 秋季盛行风向和频率; E 18.1%. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9%. - 水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 太仓位于江苏省东南部，地处东经120°58′—121°31′，北纬31°22′～31°44′。东濒长江，南邻上海市宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市。总面积822.9km2，水域面积285.9km2，陆地面积537km2。 太仓市下辖七镇两区：城厢镇、浏河镇、沙溪镇、陆渡镇、双凤镇、浮桥镇、璜泾镇及港区、经济开发区。 2016年，全年实现地区生产总值1155.13亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。其中，第一产业增加值36.76亿元，下降5.5%；第二产业增加值583.87亿元，增长6.0%；第三产业增加值534.50亿元，增长9.7%。按常住人口计算，人均地区生产总值162523元，增长7.0%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为3.2%，第二产业增加值比重为50.5%，第三产业增加值比重为46.3%。全市共实现公共财政预算收入127.71亿元，比上年增长11.5%；其中税收收入110.52亿元，增长13.0%；税收占比为86.5%。全年公共财政预算支出115.84亿元，比上年增长6.1%。 2、城厢镇 城厢镇为太仓市政府所在地，是全市政治、经济、文化中心。全镇区域面积126平方公里，常住人口15万人，下辖4个街道办事处，23个社区居委会，6个行政村。城厢境内地势平坦，气候宜人是物产丰饶的鱼米之乡，是底蕴深厚的文化之乡，也是长三角新兴的工业城镇。近年来先后获得江苏省文明镇，国家卫生镇，江苏省示范社区等荣誉称号。 2014年实现地区生产总值129.7亿元，增长7.2％；公共财政预算收入8.86亿元，增长12.7％；全社会固定资产投资48亿元，增长24.7％，全镇已有工业企业近1000家，其中外资企业300多家。城厢已成为国内国际资本投入的高密度地区之一。 3、太仓市科技产业园 ### （1）规划范围 太仓市科技产业园位于太仓市中心城区的西南部，规划范围东至204国道及吴塘河、南至太蓬公路及杨泾河、西至昆山市界、北至新浏河，总面积约8.22平方公里。 ### （2）规划目标 从太仓市科技产业园的发展要求、长远建设目标来考虑，园区以循环经济和工业生态学理论为指导，以轻工、机械制造、电子信息、新材料等为主导产业，构建以工业共生和物质循环为特征的生态工业经济体系；合理进行功能布局，完善现有的产品代谢链和废物代谢链，促进区域产业结构优化和升级，提高经济增长质量，增强区域可持续发展能力；从企业、企业群和社会三个层面，通过结构性减耗、产业链减耗和制度性减耗全面推进节能减排；实现园区的水循环、物质循环和能源集成，实现园区内废物、废能排放最小化。 通过融合周边优势环境，营造水绿交融的宜居、宜业、宜游的生态园区，完善服务配套体系，营造适宜企业成长的功能复合型园区，建设和发展特色产业园区，培植产业集群，加强区域竞争力，将园区改造为环境优美、产业高效、人文和谐，综合类国家生态工业示范园区。 ### （3）规划时限 规划基准年：2010年 规划时期：近期：2010-2015年 远期：2016-2025年 ### （4）功能定位 太仓市科技产业园作为接轨上海、衔接昆山的重要节点，是太仓构建高新技术产业的发展平台，充满活力、绿色、低碳的现代化产业园。 产业定位为轻工、机械制造、电子信息、新材料、新能源、重大装备、节能环保等产业。 ### （5）规划结构 产业园内用地总体形成为“两心、三轴、两片”的总体布局结构： “两心”：即两个公共服务中心，以“一主一次”的结构形态分布于两个产业片区内。主中心位于与南郊新城衔接的北片区内，承担整个产业园的公共服务功能，包括办公、管理、展示、交流、商业、服务业等内容；次中心位于南片区内，是工业片区的二级中心，安排少量的办公、商业、服务等用地，方便使用。 “三轴”：三条发展轴，即产业园内的南北向主干道纵二路，及东西向主干道横五路和横七路，这三条轴线是两个产业片区之间的功能发展轴、交通轴，也是产业园内的景观轴。 “两片”：即两个产业片区，由杨泾河分隔形成的北片区和南片区，两个片区由主干道连接在一起，又保持相对独立。北片区前期安置南郊新城拆迁企业。南片区衔接昆山、上海，发展光电、汽车配件等高新技术产业。 ### （6）用地布局规划 根据原规划，太仓市科技产业园的规划范围内的主要用地分为：居住用地、工业用地、公共设施用地、市政公用设施用地、仓储用地、道路广场用地、绿地和水域等。 ①居住用地 太仓市科技产业园的居住用地主要布置在一期（北片区）东南部的公共服务设施中心周边地块和二期（南片区）南部服务次中心周边地块。规划居住用地28.96hm2。 ②公共设施用地 公共设施用地设置于一期（北片区），沿横五路布置，处于区域的核心位置；片区级公共设施中心位于二期（南片区）纵五路与太蓬公路交叉口。规划集中的公共设施用地2处，其中1处位于一期（北片区），沿横五路两侧地块布置，行政办公用地结合商业用地和广场绿地，成为整个产业园的主中心，主中心承担整个产业园的服务功能，包括办公、管理、展示、交流、商业、服务业等内容；另外1处位于南片区，为产业园的次中心，安排少量的办公、商业、服务等用地。规划公共设施用地19.04hm2，其中非市属办公用地2hm2、商业用地11.28hm2、市场用地5.76hm2。 ③工业用地 规划以组团的模式划分南、北两个工业区，发展高新技术产业。 北部工业区位于太仓市高新技术产业园一期，规划范围为新浏河以南、纵二路以东、横五路以北地块以及吴塘河以东地块，主要产业定位为轻工、机械制造业及电子信息产业。 南部工业区位于太仓市高新技术产业园二期，规划范围为杨泾河以南、纵二路及吴塘河以西、太蓬公路以南地块，主要发展新兴产业，产业定位为电子信息产业、装备制造（汽车精密配件）以及服务外包。 规划工业用地463.47hm2，其中一类工业用地378.01 hm2、二类工业用地85.46 hm2。 ④仓储用地 规划设置一处仓储用地，位于北片区南部。规划范围为：新浏河以南、吴塘河以东、纵二路以西、横五路以北地块。规划仓储总用地36.48hm2。 ⑤市政公用设施用地 在园北片区的居住地块内，靠近204国道地块的绿地设置110KV变电所一处；设置2处污水提升泵站，分别位于环二路与纵五路交叉口东北角、纵一路与河道交叉口的东南侧。 建设项目位于太仓市科技产业园，周围1000m范围内无文物保护单位。 建设项目主要产品为免漆饰面板。所在地块为工业用地，所从事行业符合太仓市科技产业园、用地规划及环保规划等相关规划要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： （1）建设项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 1）环境质量达标区判定 本次评价选取2017年作为评价基准年，根据《2017年太仓市环境状况公报》，项目所在区域太仓市各评价因子数据见表10。 表10空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 16; 60; 0; 达标. 24小时平均第98百分位数; 32; 150; 0; 达标. NO2; 年均值; 42; 40; 0.05; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 92; 80; 0.15; 不达标. PM10; 年均值; 73; 70; 0.04; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 142; 150; 0; 达标. PM2.5; 年均值; 39; 35; 0.11; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 84; 75; 0.12; 不达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 189; 160; 0.18; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 10mg/m3; 0; 达标. 2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②水环境质量 建设项目污水经过太仓城区污水处理厂处理之后排入吴塘河，吴塘河水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本次环评引用《鲍赫动力总成部件（太仓）有限公司引进蒸发器设备用于机加工液体循环再利用处理的改建技改项目环境影响报告表》环评监测数据，监测断面为：太仓城区污水处理厂污水排放口上游500m、太仓城区污水处理厂污水排放口下游500m。监测时间为2017年3月7日-3月9日，监测数据在有效期内，且至今无新增大型水污染物排放源，因此监测数据可用。具体监测结果见下表11。 表11吴塘河断面水质主要项目指标（单位：mg/L） 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 太仓市城区污水处理厂排口上游500m; 7.24; 17.8; 4.9; 0.724; 0.25. 太仓市城区污水处理厂排口下游1000m; 7.34; 20.9; 5.0; 0.731; 0.25. 质量标准; 6-9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3. 注：以上数据均为3天监测数据平均值。 监测结果表明，吴塘河的水质监测因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求。 ③声环境质量 评价期间对建设项目所在地声环境进行了现状监测。监测时间：2019年8月1日昼间、夜间各一次；监测点位：厂界外1米。具体监测结果见表12。 表12项目地噪声现状监测结果单位：dB(A) 时间; N1（东侧）; N2（南侧）; N3（西侧）; N4（北侧）. 昼间（LeqdB[A]）; 50.5; 49.9; 49.2; 49.4. 夜间（LeqdB[A]）; 40.8; 39.6; 39.0; 38.8. 根据监测结果，本项目所在地区域声环境满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中3类声功能区环境噪声限值，符合太仓市声环境功能区划的要求。 （2）周边污染情况及主要环境问题 2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过对本项目周围环境的踏勘与调查，建设项目300m范围内无大气敏感目标，大气环境保护目标表见表13，其他环境保护目标见表14。 表13 大气环境保护目标表 环境要素; 环境敏感目标; 坐标（UTM）; 保护对象; 保护内容; 规模(户/人); 相对厂址方位; 距离(m); 环境功能. X; Y. 大气环境; /; /; /; /; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 表14建设项目主要环境保护目标一览表 保护目标; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 新浏河; N; 453; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 吴练塘; S; 80; 小型. 吴塘河; E; 565; 小型. 声环境; 厂界; -; 1~200; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区. 生态环境; 浏河（太仓市）清水通道维护区; S; 300; -; 《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，甲醛参照《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录D。具体数值见表15。 表15大气环境质量标准限值单位：mg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. NOx; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 甲醛; 1小时平均; 0.05; 《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录D. 2、水环境 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，新浏河、吴练塘、吴塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体数值见表16。 表16地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 河流; 类别; pH; DO; COD; BOD5; SS*; 氨氮; 总磷. 新浏河、吴练塘、吴塘河; Ⅳ; 6～9; ≥3; ≤30; ≤6; ≤60; ≤1.5; ≤0.3. 注：*SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3、声环境 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体见表17。 表17声环境质量标准限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目废气排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），详见表18、19。 表18 大气污染物项目排放限值 序号; 污染物项目; 使用范围; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 1; 颗粒物; 其他颗粒物; 30; 1.5; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 2; 二氧化硫; 其他源; 200; 1.6. 3; 氮氧化物（以N02计）; 其他源; 200; 0.47. 4; 甲醛; 5; 0.10. 表19厂界大气污染物监控点浓度限值 序号; 污染物项目; 限值（mg/m3）; 标准来源. 1; 甲醛; 0.05; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 2、废水接管标准及尾水排放标准 建设项目废水接管排入太仓市城区污水处理厂集中处理，其接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体数值见表20。 表20废水接管标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. SS; 400. NH3-N; 城区污水厂设计进水水水质要求; 35. TN; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; 70. TP; 8. 为保护太湖水体水环境质量，城区污水处理厂执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表2中太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，DB32/1072-2018中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准限值列于表21。 表21污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L） 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 污染物名称. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准. 2; 氨氮; 4（6）*. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; 动植物油; 1.0. 7; SS; 10. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声标准 表22工业企业厂界环境噪声排放标准值单位：dB（A） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废暂存控制标准 本项目营运期产生的一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改清单。 |
| 总量 控 制 指 标 | 建设项目污染物排放总量见表23。 表23建设项目污染物排放总量表单位：t/a 类别; 污染物 名称; 建设项目 产生量; 建设项目 处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 大气污染物; 有组织; 颗粒物; 0.01; 0; 0.01; 0.01. SO2; 0.016; 0; 0.016; 0.016. NOx; 0.07; 0; 0.07; 0.07. 甲醛; 0.189; 0.17; 0.019; 0.019. 无组织; 甲醛; 0.021; 0; 0.021; 0.021. 水污染物; 废水量; 93.6; 0; 93.6 [1]; 93.6 [2]. COD; 0.037; 0; 0.037[1]; 0.005 [2]. SS; 0.019; 0; 0.019[1]; 0.0009[2]. 氨氮; 0.002; 0; 0.002[1]; 0.0005[2]. 总氮; 0.003; 0; 0.003[1]; 0.0014[2]. 总磷; 0.0004; 0; 0.0004[1]; 0.00005[2]. 固废; 一般固废; 5.94; 5.94; 0; 0. 危险固废; 3.692; 3.692. 生活垃圾; 0.9; 0.9; 0; 0. 注：[1]为排入城区污水处理厂的接管考核量； [2]为参照城区污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目新增有组织大气污染物为：颗粒物0.01t/a、SO2 0.016 t/a、NOx0.07 t/a、甲醛0.019 t/a，在太仓市内平衡；无组织甲醛0.021 t/a仅作为考核量。水污染物接管考核总量：废水量93.6t/a、COD 0.037t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0004t/a；水污染物最终排放量：废水量93.6t/a、COD 0.005t/a、SS0.0009t/a、氨氮0.0005t/a、总氮0.0014t/a、总磷0.00005t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。 |

建设项目工程分析

营运期工艺流程及产污环节 一、工艺流程简述（图示）： 导热油 建设项目从事免漆饰面板的加工。工艺流程见图1。 图1 建设项目免漆饰面板加工工艺流程图 热压 图例 G----废气 N----噪声 加温 包装待售 G1、N G2、N 天然气 木板、装饰纸 人工修边 S1 工艺流程简述： （1）加温：为了给热压机供热，使用模温机燃烧天然气（最高温度200℃），加热供热介质导热油。其中导热油循环使用，定期添加损耗，不更换，此过程有天然气燃烧尾气G1以及噪声N产生； （2）热压：将外购的三聚氰胺浸胶纸铺在木板的两面，用热压机热压，使得装饰纸完全粘附在木板上，此过程有热压废气G2以及噪声N产生； （3）人工修边：人工将装饰板多余的边角料去除掉，此过程有废边角料S1产生。 将修边后的装饰板包装入库。 主要污染工序： 1、废气 建设项目废气为天然气燃烧废气G1、热压废气G2。 （1）有组织废气 ①天然气燃烧废气G1 本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉）（HJ953—2018）排污系数，计算天然气燃烧污染物产生量，见表24。 表24燃气工业锅炉的废气产排污系数 原料; 污染物; 单位; 产污系数. 天然气; 颗粒物; 千克/万立方米-原料; 2.86. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S. NOx; 千克/万立方米-原料; 18.71. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。查询相关天然气成分S≤200mg/m3，本项目S取200。 本项目年燃烧天然气4万m3/a，则天然气燃烧尾气中颗粒物产生量为0.01t/a、SO2产生量为0.016t/a、NOx产生量为0.07t/a。天然气燃烧产生的尾气经1#15m高排气筒排放至大气中。排放速率为颗粒物0.005 kg/h，SO2 0.0077 kg/h，NOx 0.034 kg/h。 天然气燃烧废气量参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）排污系数，每燃烧1万m3天然气，可产生136259.17m3废气量，故本项目天然气燃烧产生废气量为54.5万m3/a。 ②热压废气G2 本项目热压所用装饰纸为三聚氰胺浸胶纸，是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶黏剂中浸泡，然后干燥固化到一定程度而成。三聚氰胺树脂胶黏剂，是一种热固性树脂，由三聚氰胺和甲醛缩聚而成，其游离甲醛含量小于1%，在三聚氰胺浸胶纸来料前干燥已挥发约30%，则三聚氰胺浸胶纸所含所含游离甲醛小于70%。本项目三聚氰胺浸胶纸用量为100t/a，再热压过程中约有30%甲醛挥发，因此热压时甲醛产生量为0.21t/a。甲醛经集气罩收集后（收集效率为90%），通过二级活性炭吸附装置处置（去除效率为90%），尾气通过1#15m高排气筒排放。 热压时间为8h/d，故有组织甲醛产生量为0.189t/a，排放量为0.019t/a，排放速率为0.009kg/h。 表25建设项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源; 名称; 产生情况; 治理措施(去除率); 排放情况; 排放去向. 名称; 废气量; 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量. Nm3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 天然气燃烧尾气; 262; 烟尘; 19.08; 0.005; 0.01; /; 0.80; 0.005; 0.01; 1#15m高排气筒. SO2; 29.4; 0.0077; 0.016; 1.2; 0.0077; 0.016. NOx; 129.7; 0.034; 0.07; 5.48; 0.034; 0.07. 热压废气; 6000; 甲醛; 15; 0.09; 0.189; 集气罩+二级活性炭吸附，甲醛去除效率90%; 1.5; 0.009; 0.019. （2）无组织废气 建设项目无组织废气为集气罩未收集到的热压废气，为0.021t/a。通过车间无组织排放，排放速率为0.01kg/h。 表26建设项目无组织大气污染物产生和排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 甲醛; 0.021; 0.01; 0.021; 0.01; 1800; 9. （3）大气污染物排放量核算 a.有组织排放量核算 表27大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排口. 1; 1#15m高排气筒; 甲醛; 1500; 0.009; 0.019. 颗粒物; 800; 0.005; 0.01. SO2; 1200; 0.0077; 0.016. NOx; 5480; 0.034; 0.07. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 甲醛; /; /; 0.019. 颗粒物; /; /; 0.01. SO2; /; /; 0.016. NOx; /; /; 0.07. b.无组织排放量核算 表28无组织排放量核算表 序号; 排放编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间; 热压; 甲醛; -; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 25; 0.021. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 甲醛; -; -; -; 0.021. c.项目大气污染物年排放量核算 表29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 甲醛; 0.04. 2; 颗粒物; 0.01. 3; SO2; 0.016. 4; NOx; 0.07. 2、废水 建设项目废水主要为生活污水。 建设项目职工人数为6人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额50L/(人•天)计，职工生活用水为104t/a，产污系数按0.9计，则生活污水产生量为93.6t/a，污水中的主要污染物为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L、总氮 35mg/L、总磷 4mg/L，经厂内化粪池接管排入城区污水处理厂集中处理。 建设项目用排水平衡见图2。 图2建设项目用排水平衡图单位：t/a 生活用水 93.6 损耗10.4 自来水 104 城区污水处理厂 化粪池 93.6 （3）噪声 本项目噪声主要来自压力机、模温机等设备运行噪声，单台设备噪声值为70dB(A)～85dB(A)，项目高噪声设备见表30。 表30建设项目高噪声设备一览表 序号; 名称; 数量; 等效声级 （dB（A））; 距最近厂界位置m）; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 压力机; 3; 75; W，30; 厂房隔声，装减振垫; 25. 2; 模温机; 3; 70; W，30; 25. 3; 叉车; 2; 85; W，30; 25. 4、固体废物 建设项目固废主要为废包装箱、废导热油包装桶、边角料、废活性炭和生活垃圾。 根据建设单位提供的资料，边角料产生量约0.04t/a、废包装箱产生量约为5 t/a，外卖处置。生活垃圾为办公垃圾，产生的生活垃圾按照0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为0.9t/a，由环卫部门定时清运。废导热油包装桶0.125t/a，委托处置。二级废活性炭填充量为1.5t/a，更换频次为半年一次，共吸附废气量0.567t/a，故废活性炭产生量为3.567t/a，委托处置。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对本项目产生的副产物（依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定，结果见表31。 表31建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装箱; 来料包装; 固态; 纸箱; 5; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 生活垃圾; 办公生活; 半固态; 废纸等; 0.9; √; -. 3; 边角料; 修边; 固态; 塑料纸; 0.04; √; -. 4; 废导热油包装桶; 来料包装; 固态; 塑料桶、油; 0.125; √; -. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 3.567; √; -. （2）固体废物产生情况汇总建设项目固体废物产生情况汇总见表2。 表32建设项目固废产生情况表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 废包装箱; 一般固废; 来料包装; 固态; 纸箱; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; 其他废物; 99; 5; 外卖. 2; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 半固态; 废纸等; -; 其他废物; 99; 0.9; 环卫清运. 3; 边角料; 一般固废; 修边; 固态; 塑料纸; 其他废物; 99; 0.04; 外卖. 4; 废导热油包装桶; 危险废物; 来料包装; 固态; 塑料桶、油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.125; 委托处置. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 3.567; 委托处置. 表33建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废导热油包装桶; HW49; 900-041-49; 0.125; 来料包装; 固态; 塑料桶、油; 油; 半年; T/In; 在危废堆场内暂存后委托处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 3.567; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 半年; T/In.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 热压废气 | 甲醛 | 15mg/m3；0.189t/a | 1.5 mg/m3；0.019t/a |
|  | 天然气燃烧尾气 | 颗粒物 | 19.08mg/m3；0.01t/a | 0.80mg/m3；0.01t/a |
|  |  | SO2 | 29.4mg/m3；0.016t/a | 1.2mg/m3；0.016t/a |
|  |  | NOx | 129.7mg/m3；0.07t/a | 5.48mg/m3；0.07t/a |
|  | 无组织热压废气 | 甲醛 | 无组织0.021t/a | 无组织0.021t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 93.6t/a | COD SS 氨氮 TN 总磷 | 400mg/L，0.037t/a 200mg/L，0.019t/a 25mg/L，0.002t/a 35mg/L，0.003t/a 4mg/L，0.0004t/a | 400mg/L，0.037t/a 200mg/L，0.019t/a 25mg/L，0.002t/a 35mg/L，0.003t/a 4mg/L，0.0004t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 生产 | 废包装箱 | 5t/a | 外卖5t/a |
|  |  | 废导热油包装桶 | 0.125t/a | 委托处置0.125t/a |
|  |  | 边角料 | 0.04 t/a | 外卖0.04 t/a |
|  |  | 废活性炭 | 3.567 t/a | 委托处置3.567 t/a |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 0.9 t/a | 环卫清运0.9t/a |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声主要来自压力机、模温机等设备运行噪声，单台设备噪声值为70dB(A)～85dB(A)。建设项目夜间不生产，高噪声设备通过减振隔声、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目为租赁厂房，施工期仅为设备的安装调试，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目废气为天然气燃烧废气G1、热压废气G2和集气罩未收集到的废气。 （1）有组织废气 天然气燃烧废气G1经1#15m高排气筒排放。热压废气G2经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处置，尾气通过1#15m高排气筒排放。 天然气燃烧废气G1 热压废气G2 集气罩收集（收集效率90%） 二级活性炭吸附（去除效率90%） 1#15m高排气筒 图3 建设项目废气处理工艺流程图 活性炭吸附 ①装置原理：固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸着气体分子，使其富集并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 ②技术参数：建设项目设置一套二级活性炭吸附装置串联吸附热压废气，两级活性炭吸附装置规格相同，其中单极活性炭吸附装置主要技术参数如下： 表32 活性炭吸附装置主要设计参数表 序号; 参数名称; 指标. 1; 风机风量（m3/h）; 6000. 2; 吸附槽尺寸m3; 1.5. 3; 可吸附废气量（t/a）; 0.225（二级：0.45）. 4; 空塔流速（m/s）; 1.03. 5; 过滤风速（m/s）; 0.82. 6; 进口温度; ≤45℃. 7; 空气湿度; ＜40%. 8; 填充量（kg）; 750（二级：1500）. 9; 堆积密度; ≤500g/L. 10; 结构形式; 抽屉式. 11; 更换频次; 满负荷运行下半年（根据具体使用情况）. 12; 有机废气净化效率; ≥75%（二级：90%）. 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏高固、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。一般来说，一级活性炭吸附装置对有机废气的去除率可达75%以上，二级活性炭吸附装置串联对有机废气的去除率可达90%以上。经过处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号 2013年5月24日实施）相符。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。 建设项目运营过程中，必须切实使用废气处理装置，如发生活性炭处理效率降低的情况时，必须立即停止生产，更换活性炭，以确保不发生大气污染物扰民的情况。 建设项目排气筒废气排放情况为：1#排气筒甲醛最终排放速率为0.009kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，甲醛的排放速率及排放浓度达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1限值。 因此，建设项目热压废气采用“二级活性炭吸附+1#15m高排气筒”装置处理可行。 （2）无组织废气 建设项目无组织废气为集气罩未收集到的废气。通过车间无组织排放，排放速率为0.021kg/h。车间通过加强通风，减少无组织甲醛的聚集，减少对环境的影响。 （3）评价等级判断 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表33。 表33评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 1小时平均; 0.45 mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. SO2; 1小时平均; 0.50 mg/m3. NOx; 1小时平均; 0.25 mg/m3. 甲醛; 一次值; 0.05mg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录D. ②估算模型参数表 估算模型参数表见表34。 表34估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数; 715800. 最高环境温度/℃; -12.5. 最低环境温度/℃; 39.9. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③污染源调查 大气污染源点源参数调查清单见表35，面源参数调查清单见表36。 表35 建设项目大气点源参数调查清单 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 流速 /m/s; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 甲醛; 颗粒物; SO2; NOx. 1; 1#15m高排气筒; 329366; 3486177; 1484; 15; 0.8; 4.73; 20; 连续; 0.009; 0.005; 0.0077; 0.034. 表36 建设项目大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 甲醛. 1; 生产车间; 329313; 3486159; 1484; 50; 30; -15; 9; 2080; 连续; 0.01. ④预测结果 表37 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（μg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 有组织; 1#15m高排气筒; 甲醛; 0.002572; 5.14; 89. 颗粒物; 0.0002572; 0.06; 89. SO2; 0.0002122; 0.05; 89. NOx; 0.002915; 1.17; 89. 无组织; 生产车间; 甲醛; 2.34E-02; 5.21; 92. ⑤评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 由表33可知，无组织甲醛占标率最大，最大浓度为2.34E-02mg/m3，最大占标率为5.21%<10%，故本项目大气影响评价等级为二级，无需进行进一步的预测分析，仅对污染物排放量进行核算。 （4）卫生防护距离设置 建设项目卫生防护距离的计算公式参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中7.4所列公式。 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； Qc ——可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r ——排放源所在生产单元的等效半径，m； L ——卫生防护距离，m。 卫生防护距离计算系数A、B、C、D取值见表38。 表38卫生防护距离计算系数 计算 系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350*; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. *：建设项目的计算系数。 卫生防护距离计算结果见表39。 表39卫生防护距离的计算结果 污染源 位置; 污染物; 排放速率 （kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护 距离. Cm （mg/m3）; A; B; C; D; 计算值; 取值. 车间; 甲醛; 0.01; 1500; 0.05; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.032; 50. 根据无组织排放的卫生防护距离计算结果，建设项目卫生防护距离为以生产车间为边界50m范围。建设项目卫生防护距离内无学校、医院等环境空气敏感保护目标。今后在此范围内不得建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。 综上所示，建设项目大气污染物均可达标排放，环境影响可接受。 （5）建设项目环境影响自查 表40建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、O3）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（甲醛、NOX）; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 （不适用）; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、甲醛、SO2、NOx）; 有组织废气监测√; 无监测□. 无组织废气监测√. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / )厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; 甲醛:( 0.04 )t/a; 颗粒物(0.01t/a); SO2:( 0.016 )t/a; NOx:( 0.07 )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经收集后排入区域雨水管网。建设项目产生的生活污水93.6t/a经厂内化粪池预处理后接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理。污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表41 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS NH3-N、TN、 TP; 太仓市城区污水处理厂; 连续; TW-1; 化粪池; /; DW-001; 是; 企业总排口. 表42 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放□编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; 121.204441º; 31.498629º; 93.6; 污水处理厂; 连续; /; 太仓市城区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）*. TN; 12（15）. TP; 0.5. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）评价等级确定 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，项目属于水染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 表43 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接; --. （3）地表水环境影响评价 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目生活污水经化粪池处理后接管至太仓市城区污水处理厂集中处理达标后排入新浏河。本项目依托租赁方一座9m3的化粪池，能够保证生活污水达标接管污水处理厂。接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行城区污水厂设计进水水水质要求，总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时达到污水处理有限公司的接管要求。 2）依托污水处理设施的环境可行性评价 （a）污水处理厂概况 太仓市城区污水处理厂位于市区西北部，西依204国道，分二期建设，自1999年至2001年分批上马一期工程后，形成了2万吨的处理能力。2006年再次扩建二期工程，日处理污水能力增加一倍，达到4万吨/日的处理能力，目前实际处理量为4万t/d，其中北京路以南、太平路以西区域的实际生活污水仅占其目前处理能力的4%左右。污水处理目前的污水处理工艺为改良型A2/O氧化沟，氧化沟为连续环形曝气池，是延时曝气的一种形式，兼有完全混合和推流特性。构造简单，一般采用表面曝气从而省掉鼓风机房，同时是一种十分高效的生物除磷脱氮工艺，工艺稳定可靠，出水保证率高，接管工业废水占40％。太仓市城区污水处理厂尾水可再生利用，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）4.1.2.1要求，污水处理厂出水作为一般回用水时，执行一级标准的A标准。因此太仓市城区污水处理厂其排放尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至吴塘河。具体工艺流程见图3。 根据苏环科[2007]16号（关于印发《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》的通知）的要求，太仓市城区污水处理厂须进行升级改造，在原改良型A2/O氧化沟的工艺基础上增加深度处理工艺，即采用后续BAF生物滤池处理工艺，以提高污水处理厂的出水标准。该方案已取得了太仓市环保局的批复同意，升级改造工作已于2009年5月底完成。提标后尾水排放达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入吴塘河。 图4 污水处理工艺流程图 # （b）接管可行性分析 水量：目前太仓市城区污水处理厂处理余量约1万t/d，项目废水排放量为0.312t/d，仅为太仓市城区污水处理厂剩余处理能力的0.003%，从废水水量来说，废水接管是可行的。 水质：项目废水主要是生活污水，废水水质简单，能够达到该污水处理厂接管控制标准，经污水管网接入太仓市城区污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。 管网和污水处理厂建设进度：目前，太仓市城区污水处理厂已正式投入运营，建设项目区域污水管网铺设工程已到位。 综上所述，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓市城区污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响较小。 （4）地表水环境影响评价结论 a.水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生活污水经化粪池处理后接管至太仓市城区污水处理厂集中处理达标后排入吴塘河，项目经预处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓市城区污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 b.污染源排放量 表44 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW-001; COD; 400; 0.123; 0.037. SS; 200; 0.063; 0.019. NH3-N; 25; 0.007; 0.002. TN; 35; 0.01; 0.003. TP; 4; 0.001; 0.0004. 全厂排放口合计; COD; 0.037. SS; 0.019. NH3-N; 0.002. TN; 0.003. TP; 0.0004. c.地表水环境影响评价自查表 表45 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ 1.5 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ PH、COD、SS、氨氮、总磷 ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 □；Ⅳ类；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 ；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP）; （0.037） （0.019） （0.002） （0.003） （0.0004）; （400） （200） （25） （35） （4）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测□; 手动 □；自动 □；无监测. 监测点位; （ ）; （ DW-001排放口 ）. 监测因子; （ ）; （ COD、SS、氨氮、TN、TP ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 建设项目主要噪声源来自压力机、模温机等设备运行时的噪声值约为70dB(A)～85dB(A)）左右。高噪声设备均安装在厂房内，为减少噪声对厂界的影响， 建设单位采用以下防噪措施： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强； ②高噪声设备设置减振底座，可以降噪约10dB(A)左右； ③在机组与地基之间安置减震器，高噪声设备全部布置在车间，通过车间隔声，可降噪约15dB(A)左右。 ④合理布局，高噪声设备布设尽量远离厂界。 经过以上措施处理，降噪量达25dB(A)以上。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti—i声源在T 时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb— 预测点的背景值dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 选择受噪声影响最大的东、南、西、北厂界进行噪声影响预测，建设项目运营后厂界噪声影响预测结果见表46。 表46建设项目运营后全厂噪声预测表 关心点; 噪声源; 设备数量（台）; 单台噪声值 (dB(A)); 减振、隔声(dB(A)); 离预测点距离(m); 距离衰减(dB(A)); 贡献值(dB(A)); 叠加贡献值(dB(A)). 东厂界; 压力机; 3; 75; 25; 70; 36.9; 17.8; 26.7. 模温机; 3; 70; 25; 70; 36.9; 12.1. 叉车; 2; 85; 25; 70; 36.9; 26.1. 南边界; 压力机; 3; 75; 25; 80; 38.1; 15.9; 25.1. 模温机; 3; 70; 25; 80; 38.1; 10.9. 叉车; 2; 85; 25; 80; 38.1; 24.9. 西边界; 压力机; 3; 75; 25; 30; 29.5; 24.5; 34.7. 模温机; 3; 70; 25; 30; 29.5; 19.5. 叉车; 2; 85; 25; 30; 29.5; 34.5. 北边界; 压力机; 3; 75; 25; 40; 32.0; 22.2; 31.8. 模温机; 3; 70; 25; 40; 32.0; 17.1. 叉车; 2; 85; 25; 40; 32.0; 31. 建设项目夜间不生产，噪声源经减振、隔声和距离衰减后，对东、南、西、北各边界的噪声贡献值分为26.7dB（A）、25.1dB（A）、34.7（A）、31.8dB（A），各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB（A）。 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物环境影响分析 建设项目固态废物利用处置方式见表47。 表47建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 废包装箱; 一般固废; 来料包装; 固态; 纸箱; -; 其他废物; 99; 5; 外卖. 2; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 半固态; 废纸等; -; 其他废物; 99; 0.9; 环卫清运. 3; 边角料; 一般固废; 修边; 固态; 塑料纸; 其他废物; 99; 0.04; 外卖. 4; 废导热油包装桶; 危险废物; 来料包装; 固态; 塑料桶、油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.125; 委托处置. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 3.567; 委托处置. （1）一般固体废物环境影响分析 建设项目拟设置有一个20m2的一般固废暂存间，用于暂存生产过程中产生的废包装箱、生活垃圾。一般固废暂存间可以满足固废暂存的需求，并定期处置。 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ②为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ③为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。应设计渗滤液集排水设施。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物收集、暂存、运输、处理可行性分析 ①危险废物收集污染物防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，企业危险废物收集时应根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。通过该系列措施可对危险废物进行有效收集。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 a.危险废物暂存场所符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标。 b.贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c.贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d.贮存区符合消防要求。 e.贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f.基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 g.建设单位拟收集危险固废后，同时应作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 建设项目拟设置一座10m2的危险废物堆场用于暂存建设项目产生危险废物，并在下方放置托盘防止危险废物泄露，危险废物暂存区上方有挡雨措施，同时危废暂存区远离生产设备和人员过道、区域底部高于地下水最高水位、地面计划采用渗处理。因此，本项目拟建的危废堆场所建设满足要求。 建设项目危险废物贮存基本情况见表48。 表48危险废物贮存基本情况表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物堆场; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 危废仓库; 5m2; 桶装，密封; 5t; 半年. 废导热油包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装，密封; 半年. ③危险废物贮存场所能力满足需求分析 建设项目投产后，产生的危险废物采用桶装密闭收集。 危险废物清运周期内，危险废物堆场储存能力满足要求。危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间。 通过该系列措施可对危险废物进行有效储存，对土壤及地下水影响较小。 ④危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： a.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 d.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。 项目应强化固废产生、收集、贮放各环节的管理，各类固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，保证各类固废均得到有效处置，避免产生二次污染。 ①危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有堵截泄露的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表49。 表49各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标示; 三角形边框; 黄色; 黑色. 采取以上防治措施后，危险废物贮存场所（设施）对周围环境影响较小。 ### （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 ### （4）委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物有废活性炭（HW49 900-041-49）、废导热油包装桶（HW49 900-041-49）暂未签订危废处置协议，拟委托江苏长山环保科技有限公司处置。江苏长山环保科技有限公司处置经营范围为：农药废物（HW04）、废矿物油（HW08）、废油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、表面处理废物（HW17）、废树脂类废物（HW13）、其他废物（HW49）等，故本项目产生的危险废物拟委托江苏长山环保科技有限公司处置可行。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，固体废物均得到经妥善处理、处置，对周围环境影响很小。 5、土壤环境影响分析 （1）影响识别 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境 HJ964-2018》附录A.1，本项目属于制造业-“其他用品制造业”-“其他”，土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。 （2）评价工作等级判定 本项目的土壤环境影响为污染影响型，且占规模为小型，项目周边无土壤环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境 HJ964-2018》表4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、风险影响分析 （1）风险识别 ①物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》，本项目涉及的风险物质识别见下表： 表50建设项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 序号; 名称; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 储存位置. 1; 天然气; 0.8; 瓶装，80kg/瓶; 原辅料仓库. 2; 导热油; 0.5; 桶装，100kg/桶; 原辅料仓库. 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录B中 对物质临界量的规定，计算危险物质数量与临界量比值Q。计算见下表： 表51 危险物质使用量及临界量 原料名称; 最大储存量t; 临界量; q/Q. 天然气; 0.8; 10*; 0.08. 导热油; 0.5; 2500; 0.0002. 注：天然气的主要成分是甲烷，临界量参照附录B甲烷的量。 计算Q=0.0802<1，故本项目的风险潜势为I。依据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》，可进行简单分析。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别情况见下表。 表52生产系统危险性识别一览表 环境风险源; 风险物质; 风险类型; 可能造成的后果. 生产加工; 生产车间; 天然气、导热油; 泄漏、火灾、爆炸; 引起人员伤亡. 公辅工程; 设备设施; -; 电力设备不符合防火、防爆要求易发生火灾、爆炸事故; 引起人员伤亡. 储存; 化学品库; 天然气、导热油; 泄漏、火灾、爆炸; 引起人员伤亡、污染周围环境. 环保工程; 废气处理设施、废气排放口; 颗粒物、SO2、 NOx、甲醛; 废气处理装置发生故障，造成废气处理未达标排放; 污染周围大气环境，影响周边企业、居民. 废水排放口; 生活污水; 超标排放; 增加污水处理厂负荷. 雨水排放口; 泄漏物、事故消防废水; 泄漏物料或消防废水无法有效收容直接外排; 污染附近水体. （2）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①生产车间风险防范措施 a.生产车间天然气储瓶阀门定期检漏、模温机、热压机内导热油生产时注意泄漏，车间安装良好的通风设施，排风系统需安装防火阀。 b.所有材料均选用不燃和阻燃材料。 ②贮运工程风险防范措施 a.导热油储桶、天然气钢瓶不得露天堆放，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ③废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标；为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时更换活性炭，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放； ④废水事故排放防范措施 项目储存的天然气、导热油等为可燃品，一旦遇到明火、高热，就会发生燃烧事故。在天然气、导热油储存处设置管沟或围堰，确保一旦发生泄漏，产生的废液可控制在储存单元内部，不会泄漏至厂外。废液经砂石覆盖后分批次由污水处理站进行处理，处理达标后接管。如厂内无法处理该废水时，委托其它单位处理。 建设项目环境风险简单分析见下表。 表 53 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 太仓嘉彩装饰材料有限公司新建免漆饰面板项目. 建设地点; （江苏）省; （太仓）市; （ ）市; （ ）县; （太仓科技产业园）. 地理坐标; 经度; 121.102531; 纬度; 31.426924°. 主要危险物质及分布; 天然气、导热油（生产车间、原料储存区）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对周边大气的影响 ①天然气、导热油泄漏，遇明火发发声火灾，造成次生、伴生污染，对周边大气造成影响。 ②生产装置废气处理系统故障，导致颗粒物、甲醛、氮氧化物、二氧化硫等非正常排放，对周边大气贡献值增加，造成超标排放。 （2）对周边地表水的影响 对周边地表水的影响主要为桶装导热油泄漏，通过地表径流等方式，扩散进入北侧小河，对地表水造成污染。 （3）对地下水的影响 导热油泄漏可能扩散，下渗，对厂区土壤及地下水造成影响。. 风险防范措施要求; （1）大气环境风险防范措施 ①防范措施：危险化学品应单独存放，并加强管理，不与其它普通物料混合储存，厂内严禁明火。天然气使用过程中，应加强安全意识，阀门定期检修，在车间安装可能气体报警装置，能够第一时间发现泄漏。 ②减缓措施：由于储存量较少，在导热油暂存处预备黄砂，一旦发生泄漏，立即采用黄砂覆盖，降低导热油向大气中的挥发量，减小对周边环境空气的影响。 ③对周边环境保护目标的影响：由于导热油、天然气储存量很少，事故基本可控制在厂区内部，对周边环境保护目标影响较小。 （2）事故废水防范措施 在物料储存处设置管沟或围堰，确保一旦发生泄漏，产生的废液可控制在储存单元内部，不会泄漏至厂外。消防废液收集后委托其它单位处理。 （3）地下水环境风险防范措施 加强管理，对工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。做好厂区危废堆场、装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：建设项目Q=0.0802<1，故本项目的风险潜势为I。依据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》，可进行简单分析。. 7、环境管理和监测计划 （1）环境管理 项目实施后，建设单位应配置专门的环保管理人员，监督、检查活性炭吸附装置、模温机的运行和维护情况。制定相关的环保管理制度，规范工作程序，实施环保设施运行台账记录制，使管理工作落实到实处，同时按照环保部门要求，按时上报环保设施的运行情况，以接受环保部门的监督。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：竣工验收监测和营运期的自行监测计划。 ①竣工验收监测 项目投入运营后，应及时与有资质的环境监测机构联系，由监测机构对项目环保“三同时”设施实施竣工验收监测和编制验收方案，报相关主管部门同意后实施。 ②营运期的自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目运营期环境监测计划见表54。 表54 环境监测计划表 因素; 监测点; 监测项目; 监测频率. 大气; 1#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲醛; 半年一次. 废水; 污水排口; COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物; 每季度一次. 雨水排口; COD、SS; 每季度一次. 声环境; 厂界四周; Leq（A）; 每季度一次，如夜间生产须监测夜间噪声. 信息公开; 由环境保护主管部门确定. 监测管理; 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理. 8、项目污染物排放总量 建设项目污染物排放量汇总见表55。 表55建设项目污染物排放量汇总 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废气量(Nm3/h); 产生量 (t/a); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放去向. 废气; 天然气燃烧尾气; 烟尘; 262; 0.01; 19.08; 0.01; 0.80; 1#15m高排气筒. SO2; 0.016; 29.4; 0.016; 1.2. NOx; 0.07; 129.7; 0.07; 5.48. 热压废气; 甲醛; 6000; 0.189; 15; 0.019; 1.5. 无组织废气; 甲醛; /; 0.021; /; 0.021; /; 大气. 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放 去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 93.6; 400 200 25 35 4; 0.037 0.019 0.002 0.003 0.0004; 400 200 25 35 4; 0.037 0.019 0.002 0.003 0.0004; 接管排入城区污水处理厂. 种类; 排放源 （编号）; 产生量 （t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 固体废物; 废包装箱; 5; 0; 5; 0; 外卖. 废导热油包装桶; 0.125; 0.125; 0; 0; 委托处置. 边角料; 0.04; 0; 0.04; 0; 外卖. 废活性炭; 3.567; 3.567; 0; 0; 委托处置. 生活垃圾; 0.9; 0.9; 0; 0; 环卫清运. 8、建设项目“三同时”情况 建设项目“三同时”情况一览表见表56。 表56建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 太仓嘉彩装饰材料有限公司新建免漆饰面板项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 1#15m高排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、甲醛满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; /; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 热压废气; 甲醛; 集气罩+二级活性炭吸附+1#15m高排气筒; 7. 无组织热压废气; 甲醛; 车间通风. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 雨污分流（依托租赁方）; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求; -. 噪声; 设备等; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，场界噪声达标; 10. 固废; 废包装箱、生活垃圾、边角料; 一般固废堆场20m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求; 3. 废导热油包装桶、废活性炭; 危险废物堆场10m2; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求; 5. 绿化; 50 m2（依托租赁方）; —; -. 污水管网清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 预留规范化排污口、管网铺设（依托租赁方）; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》; -. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 建设项目新增有组织大气污染物为：颗粒物0.01t/a、SO20.016 t/a、NOx0.07 t/a、甲醛0.019 t/a，在太仓市内平衡；无组织甲醛0.021 t/a仅作为考核量。水污染物接管考核总量：废水量93.6t/a、COD 0.037t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0004t/a；水污染物最终排放量：废水量93.6t/a、COD 0.005t/a、SS0.0009t/a、氨氮0.0005t/a、总氮0.0014t/a、总磷0.00005t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离; 建设项目完成后设置卫生防护距离是生产车间为执行边界50米范围，目前该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感保护目标。因此，建设项目完成后无组织排放废气对周围环境影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。; —. 保投资合计; 25.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 1#15m高排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、甲醛满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
|  | 热压废气 | 甲醛 | 集气罩+二级活性炭吸附+1#15m高排气筒 |  |
|  | 无组织热压废气 | 甲醛 | 车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求，纳入太仓市城区污水处理厂 |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废包装箱 | 外卖 | 有效处置 |
|  | 生产 | 废导热油包装桶 | 委托处置 |  |
|  | 生产 | 边角料 | 外卖 |  |
|  | 生产 | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  | 生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声主要来自压力机、模温机等设备运行噪声，单台设备噪声值为70dB(A)～85dB(A)。建设项目夜间不生产，高噪声设备通过减振、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 太仓嘉彩装饰材料有限公司成立于2019年7月29日，位于太仓市城厢镇老浏河路90号，经营范围为生产、加工、销售人造板、纸制品等。公司拟投资200万元，租赁太仓金米兰家具厂占地面积为2500m2的厂房，建设“太仓嘉彩装饰材料有限公司新建免漆饰面板项目”。该项目已由太仓市行政审批局备案（备案号：太行审投备[2019]141号）。项目建成投产后将形成年免漆饰面板30万张的生产规模。建设项目预计2019年10月建成投产。 建设项目不设置员工食堂，不提供宿舍。 根据《建设项目分类管理名录（2018年版）》，本项目免漆饰面板属于十八、橡胶和塑料制品业中其他项，五金部件属于九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，“24 锯材、木片加工、木制品制造”中其他，故本项目应当编制环境影响报告表。 1、与产业政策相符 建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，也不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 2、与当地规划相容 （1）土地规划相符性 建设项目位于城厢镇老浏河路90号，位于太仓市科技产业园内。太仓市科技产业园产业定位为轻工、机械制造、电子信息、新材料、新能源、重大装备、节能环保等产业。四至范围：东至204国道、南至太蓬公路、西至太仓与昆山的界河、北至新浏河，总规划面积约8.22平方公里。本项目主要产品为免漆饰面板，属于轻工行业，符合太仓市科技产业园产业规划。 根据租赁单位土地证（附件五），太仓嘉彩装饰材料有限公司租赁地块用地性质属于工业用地。符合相关用地规划。 （2）与太湖水污染防治条例有关规定的相符性 本项目位于太湖流域三级保护区，营运过程中无生产废水产生和排放。固废妥善处理不外排。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第三次修正）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 3、与“三线一单”的相符性 （1）与生态红线相符性 ①与江苏省国家级生态保护红线规划的相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的生态红线区为太仓金仓湖省级湿地公园，本项目位于太仓金仓湖省级湿地公园南侧8400m处，不在太仓金仓湖省级湿地公园湿地保育区和恢复重建区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 ②与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区北侧300m处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 （2）与环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量现状结果表明：2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水吴塘河监测断面pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、SS等各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；噪声环境质量满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中3类声功能区环境噪声限值。本项目建设后产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）与资源利用上线的相符性 建设项目用水量为104t/a，用水量较小，来自市政管网；用电主要为照明用电及生产设备用电，用电量为12万度/年，用电量较小，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 （4）与环境准入负面清单相符性 建设项目位于太仓市城厢镇老浏河路90号，在太仓市科技产业园范围内，对照《太仓市科技产业园规划环境影响跟踪评价》，本项目产品为免漆饰面板，属于轻工类，不在负面清单范围内。 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 （5）与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）相符性 本项目选用的燃料为天然气，已采用二级活性炭吸附装置处理逸散的甲醛废气，符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）中相关要求。 （6）本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号文）的相符性 本项目使用三聚氰胺浸胶纸进行装饰板的粘合，热压废气采用集气罩收集，收集效率90%，收集后的废气经二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，VOCs去除效率为90%，符合根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号）中相关规定。 （7）与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 本项目热压过程会产生少量热压废气甲醛，采取集气罩收集+二级活性炭吸附处置，二级活性炭处理有机废气效率为 90%，符合“十三五挥发性有机物污染防治方案”中“新、改、扩建涉及VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”。 （8）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性 本项目使用清洁能源天然气，能够有效降低二氧化硫、氮氧化物的排放，使用低VOCS含量的三聚氰胺树脂胶黏剂，符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的中二十五“重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度”、十三“在具备资源条件的地方，鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气。”等内容。 （9）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性 本项目使用三聚氰胺浸胶纸进行装饰板的粘合，其中含有少量游离甲醛，小于1%，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中本项目使用三聚氰胺浸胶纸进行装饰板的粘合，其中含有少量游离甲醛，小于1%，有组织甲醛采取集气罩收集+二级活性炭吸附处置，收集效率为90%、处置效率为90%，并在厂房内加设排风扇，加强通风。符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中三中（一）大力推进源头替代、（二）全面加强无组织排放控制、（三）推进建设适宜高效的治污设施等相关内容。 4、污染物达标排放、区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目废气为天然气燃烧废气G1、热压废气G2和集气罩未收集到的废气。天然气燃烧废气G1经1#15m高排气筒排放。热压废气G2经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处置，尾气通过1#15m高排气筒排放。 1#排气筒甲醛最终排放速率为0.009kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，烟尘排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.80mg/m3，SO2排放速率为0.0077kg/h，排放浓度为1.2mg/m3，NOx排放速率为0.034kg/h，排放浓度为5.48mg/m3，各污染因子的排放速率及排放浓度满足于上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1限值。 集气罩未收集到的废气甲醛排放速率为0.01kg/h，可达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3限值要求。建设项目完成后设置卫生防护距离是以生产车间为执行边界50米范围，目前在该范围内无居民点、医院、学校等环境敏感目标，以后亦不得在该范围内建设居民点等敏感目标，建设项目产生的废气无组织排放，能够满足环境控制要求。 （2）废水 建设项目营运期排水实行“雨污分流”制。雨水经收集后排入区域雨水管网；建设项目生活污水93.6t/a经厂内化粪池预处理后接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理，对周围水环境影响较小。 （3）固废 建设项目废包装箱、边角料外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。废导热油包装桶、废活性炭委托处置。建设项目产生的固废均可得到有效的处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目主要高噪声主要来自压力机、模温机等设备运行噪声，单台设备噪声值为70dB(A)～85dB(A)。建设项目夜间不生产，高噪声设备通过减振隔声、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、满足区域总量控制要求 建设项目新增有组织大气污染物为：颗粒物0.01t/a、SO20.016 t/a、NOx0.07 t/a、甲醛0.019 t/a，在太仓市内平衡；无组织甲醛0.021 t/a仅作为考核量。水污染物接管考核总量：废水量93.6t/a、COD 0.037t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0004t/a；水污染物最终排放量：废水量93.6t/a、COD 0.005t/a、SS0.0009t/a、氨氮0.0005t/a、总氮0.0014t/a、总磷0.00005t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。 综上所述，在做好废水、噪声、废气防治措施的前提下，建设项目各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、做好厂房隔声，确保厂界噪声达标。 3、落实各项环保措施，并对其进行定期维护检查。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |  |
| 注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 周边四至图 附件二 登记信息表及备案证 附件三 营业执照 附件四 租赁协议 附件五 房产证、土地证 附件六 建设单位承诺书 附件七 环评合同 附件八 公示截图 附件九 危废处置协议 附图一 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目厂区平面布置图 附图四 生态红线图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |