# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  太仓钜基新材料科技有限公司新建生产硬质合金圆锯片等产品及加工矫平钣金项目

建设单位（盖章）：太仓钜基新材料科技有限公司

编制日期：   2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 太仓钜基新材料科技有限公司新建生产硬质合金圆锯片等产品及加工矫平钣金项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2104-320585-89-01-195543 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 江苏 省（自治区）苏州 市 太仓 市（区） 城厢 镇（街道）太仓高新技术产业开发区半泾北路277号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 121 度 5 分 36.243 秒， 31 度 29 分 50.464 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [C3321] 切削工具制造； [C3360] 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-66金属工具制造332-其他； 三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工-其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 太仓市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 太行审投备〔2021〕209号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2309.73 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区控制性详规》（2010年-2020年）；《太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》（2018年-2030年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《关于江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2012]49号）；《关于江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书补充报告的复函》（苏环便管[2012]123号）；《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于太仓高新技术产业开发区半泾北路277号，租赁苏州神威贸易有限公司现有厂房。厂房四周均为苏州神威贸易有限公司厂区车间。根据太仓高新技术产业开发区规划用地布局图（附图五），项目所在地块为工业用地。根据出租方房权证（附件三），房屋规划用途为工业用地。项目已取得备案证（项目代码2104-320585-89-01-195543）。因此，本项目选址符合要求。 根据太仓港经济开发区原规划环评审查意见（《关于江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2012]49号）），经济开发区产业定位为：机械电子、轻工纺织、食品、环保等主导产业，其中机械电子、环保产业主要发展新能源、装备制造、精密机械、电子信息等，并可适当开展生物医药研发工作功能定位是集城市新中心、高新技术产业开发区、仓储物流区等为一体的综合性经济开发区。 另外，经济开发区于2019年8月启动了新一轮的规划《江苏省太仓高新区开发建设规划（2018-2030）》，规划范围西至盐铁塘，南至新浏河，北至苏昆太高速，东至沪通铁路，总用地面积为8260.46公顷（82.6046 平方公里）。本项目所在地仍属于《江苏省太仓高新区开发建设规划（2018-2030）》中规划范围内的工业用地。新一轮的规划，目前正在环评阶段，其产业定位为：以高新技术产业为主要发展方向，德资工业园以医疗器械、新型纺织机械、模具、汽车零部件等精密机械产业，航空航天装备、高档数控机床和机器人等高端装备制造产业为特色；板桥片区以新材料为特色，四通路、常胜路片区为生产研发功能，严格控制污染与噪声，减少对周边生活片区的影响。三港和江南路工业片区以电子信息、新能源、生物医药为特色。 本项目从事硬质合金圆锯盘、硬质合金刀具和矫平钣金加工生产，属于精密机械产业，符合太仓高新技术产业开发区产业定位。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策相符性 经对照，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中限制和淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制、禁止和淘汰类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求限制和禁止产业，符合国家和地方产业政策。 （2）“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 建设项目位于太仓市高新技术产业开发区半泾北路277号，对照《江苏省国家级生态红线区域保护规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》，距本项目最近的国家级生态红线区域及江苏省生态空间管控区域均为太仓金仓湖省级湿地公园，位于本项目东北侧约600处，本项目不在其保护区范围内，不会导致其生态服务功能下降。因此，在项目评价范围内不涉及太仓市范围内国家级生态红线保护区，不会导致太仓市辖区内国家级生态红线生态服务功能下降。因此，本项目的建设不违背《江苏省国家级生态红线区域保护规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》要求。 2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据2020年太仓市监测站（太仓高新技术产业开发区规划西边界外南侧1.6km处）监测数据，太仓市空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度年均值、CO95百分位日平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，但臭氧90百分位最大8h滑动平均值超标。苏州市开展了限期达标规划，以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。规划实施后，区域大气环境质量可得到改善。 地表水浏河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质功能标准，项目所在地地表水环境质量状况较好。项目周边50米范围内无声环境敏感目标，运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 3）资源利用上线 建设项年用水量为2910t/a，来自市政自来水管网；用电主要为照明用电及生产设备用电，用电量约72万度/年，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 4）环境准入负面清单 根据《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》中环境准入负面清单，本项目与负面清单对照情况见表1-1。 表1-1 建设项目与区域环境准入负面清单对照表 清单类型; 清单内容; 对照情况. 空间约束布局; 禁止引进以下类型项目： （1）《环境保护综合名录（2017年版）》“高污染、高环境风险”产品； （2）《关于抑制部分行业产能过剩或重复建设引导产业健康发展的若干意见》中规定的产能过剩行业； （3）采用落后的生产工艺或设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目； （4）违背区内禁建区管控要求，对其产生不良环境和生态影响的项目； （5）纯电镀生产项目； （6）金属或非金属表面处理外加工产业（不包括电子、汽车及零部件、机械等产业生产工艺流程中必备的磷化、喷涂、电涌等工序）； （7）新材料产业中含化学反应的合成材料生产项目，含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产项目，含铸造、冶炼工艺的金属材料生产项目； （8）电子信息产业中多晶硅、单晶硅前道生产项目，综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产，硅片年产能低于5000万片的项目，晶硅电池年产能低于200MWp的项目，晶硅电池组件年产能低于200MWp的项目，线路板拆解项目； （9）化工、造纸、印染、钢铁、水泥等高耗能高污染项目； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）等明令淘汰类项目； （11）其它各类不符合园区定位或国家明令禁止、淘汰的企业。; 不属于禁止引进项目. 根据表1-1，本项目不属于环境准入负面清单项目，可以建设。 综上，本项目符合三线一单要求。 （3）与《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求。 建设项目主要从事硬质合金锯片、硬质合金刀具和矫平加工等加工，不属于“两高”行业，本项目使用的油墨为水性油墨，符合《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs的限值，刷墨废气和焊接废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理后达标排放，符合《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）的相关要求。 （4）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条的规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区范围内，本项目属于[C3321] 切削工具制造业和[C3360] 金属表面处理及热处理加工，不属于禁止建设项目。运营过程中无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后接管城东污水处理厂处理，项目自身不设置直接排污口，水污染物最终的排放总量可纳入城东污水处理厂的指标范围内。因此本项目的建设能够满足《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 （5）与《太湖流域管理条例》相符性分析 根据《太湖流域管理条例》第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）依托现有、技改化工、医药生产项目；（二）依托现有、技改污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）依托现有、技改高尔夫球场；（四）依托现有、技改畜禽养殖场；（五）依托现有、技改向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目所在地位于太湖三级保护区，属[C3321]切削工具制造业和[C3360]金属表面处理及热处理加工，不属于禁止建设项目。不位于太湖饮用水水源保护区，不会对水源地造成影响。生活污水经化粪池处理后接管城东污水处理厂处理，项目自身不设置直接排污口，水污染物最终的排放总量可纳入城东污水处理厂的指标范围内，符合《太湖流域管理条例》的要求。 （7）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）中的要求“严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准”、“落实无组织排放特别控制要求，制定VOCs无组织排放控制规程”、“聚焦治污设施‘三率’，提升综合治理效率”。 本项目使用水性油墨VOCs含量符合《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）标准要求。刷墨废气和焊接废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理后达标排放，收集效率90%，处理效率90%。本项目符合与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求。 （8）与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020） 参考《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中，水性油墨-柔印油墨中非吸收性承印物油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值为小于等于25%。根据建设单位提供的油墨MSDS，本项目使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为0.5%-1%，满足《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）标准限值。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要产品及产能情况 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 行业类别; 生产线名称; 生产线编号; 产品名称; 生产能力; 产品计量单位; 年生产时间; 产品规格. [C3321]切削工具制造; 硬质合金圆锯片生产线; 1#; 硬质合金圆锯片; 1500; 万件/年; 8160; 直径100-350mm. 硬质合金刀具生产线; 2#; 硬质合金刀具; 500; 直径10-30mm，长300mm. [C3360] 金属表面处理及热处理加工; 矫平加工线; 3#; 矫平钣金; 100; 6000; 长1.5m，宽0.75m. 2、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-2 建设项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 车间; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施型号; 数量（台/套）. 生产车间; 打磨; 打磨; 数控磨床; QWD 760、VGrind 340s、VGrind 360; 8. 焊接; 焊接; 焊齿机; ED-20FC; 20. 喷砂; 喷砂; 喷砂机; -; 5. 刃磨; 刃磨; 国产刃磨设备; CHD 271、C290、CHQ300等; 124. 进口刃磨设备; CHU200、CHC025等; 9. 检验; 检验; 刃具测量仪; Shethy 360、CPJ 4025W、CPJ 3015A; 6. 清洗; 清洗; 清洗设备; 3m×1.5m; 5. 标刻; 标刻; 激光打标机; CHGQ20A; 1. 矫平; 矫平; 矫平设备; HRC50; 1. 公用工程; 磨削液、磨削油过滤; 磨削液、磨削油过滤; 油滤机; FWC-80-TRE、FWT-03; 3. 油泥压滤; 油泥压滤; 压滤机; -; 1. -; -; 空压机; XS-20、LDG-10A; 3. -; -; 机械臂; ND 270; 1. 3、项目原辅材料消耗和理化性质 （1）原辅材料消耗表 表2-3 项目原辅材料消耗表 序号; 物料名称; 规格/成分; 用量; 单位; 状态; 储存位置; 最大存储量（t）. 1; 硬质合金材料; 碳化钨WC、钴Co、碳化钛Tic、TaC; 80; t/a; 固态; 原料仓库; 4. 2; 焊丝; 银、铜; 8; 固态; 原料仓库; 1. 3; 助焊剂; 松香1%-3%、树脂1%-3%、醇类溶剂90%-95%; 0.5; 固态; 原料仓库; 0.5. 4; 油墨; 25kg/桶; 3; 固态; 原料仓库; 0.4. 5; 铁砂; 矾土、铁等; 2; 固态; 原料仓库; 0.4. 6; PCD材料; 金刚石颗粒、硬质金属等; 0.5; 固态; 原料仓库; 0.01. 7; 磨削液; 25kg/桶; 3; 液态; 原料仓库; 0.1. 8; 磨削油; 25kg/桶; 1; 液态; 原料仓库; 0.05. 9; 液压油; 25kg/桶; 1.2; 液态; 原料仓库; 0.05. 10; 润滑油; 25kg/桶; 0.2; 液态; 原料仓库; 0.025. 11; 砂轮; /; 6000; 个/年; 固态; 原料仓库; 500个. 12; *锯片基体; 直径100-350mm; 1500; 万件/年; 固态; 原料仓库; 5万件. 13; *刀具基体; 直径10-30mm，长300mm; 500; 固态; 原料仓库; 5万件. 14; *钣金原件; 长1.5m，宽0.75m; 100; 固态; 原料仓库; 1万件. 注：带*材料由订单客户提供。 （2）建设项目原辅材料理化性质见表2-4 表2-4 原辅材料理化性质表 名称; 主要成分; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 助焊剂; 松香1%-3%、树脂1%-3%、醇类溶剂90%-95%; 液体; 可燃，不易爆; -. 油墨; 水性丙烯酸树脂42%-48%、助剂0.5%-1%、颜料8%-15%、水40%-60%; 水性油墨，黄色液态; 不能自燃，不存在爆炸危害; -. 磨削液; 乙二醇、四硼酸钠、偏硅酸钠、磷酸钠等; 无色液体; 不能自燃，不存在爆炸危害; -. 磨削油; 矿物型基础油89%-95%、油性剂3%-5%、缓蚀剂0.5%-1%、抗氧剂0.1%-0.5%、消泡剂0.05%-0.5%; 无色液体; 不能自燃，不存在爆炸危害; -. 润滑油; 主要成分为矿物油; 淡黄色粘稠液体; 可燃，不易爆; -. 液压油; 主要成分为矿物基础油; 无色液体; 可燃，不易爆; -. 4、项目工程组成表 表2-5 建设项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 2309.73m2; 本项目租赁苏州神威贸易有限公司现有5#厂房进行生产活动，厂房分为南北两部分。北侧自西向东依次为焊接区、喷砂区、危废仓库、矫平区、空压机、成品暂存区、清洗区、原料暂存区、成品仓库和原料仓库、厕所；南侧自西向东依次为包装区域、标刻区、刃磨区、一般固废堆场、油滤区、机械磨床区、检测室、办公室。. 贮运工程; 原料仓库; 35m2; 位于车间东北部分，满足项目原料储存需求。. 成品仓库; 35m2; 位于原料仓库西侧，满足项目成品储存需求。. 运输; -; 原材料及产品进出厂均使用汽车运输. 公用工程; 给水; 2910t/a; 新鲜水由市政供水管网供给，可满足生产、生活用水要求. 排水; 544t/a; 建设项目生活污水，接管进入城东污水处理厂. 供电; 72万千瓦时/年; 来自市政电网. 环保工程; 废气; 焊接废气、刷墨废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准. 激光打标废气; 移动式烟尘净化器. 喷砂废气; 设备密闭收集+布袋除尘器处理. 废水; 生活污水; 化粪池10m3; 依托租赁厂房现有. 清洗废水; 过滤网+隔油池5m3; 处理后回用. 雨污分流、规范化接管口; 雨水口、污水口各1个; 依托租赁厂房现有，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 减振、降噪装置; 降噪≥20dB(A); 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准. 减振底座、加隔声罩、进气及排气口加消声器（用于空压机及风机）. 固废; 危废仓库; 暂存危险废物，建筑面积20m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设. 一般固废仓库; 暂存一般工业固废，建筑面积20m2; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求. 5、项目用排水平衡 建设项目主要有职工生活用水、磨削液配置用水和清洗用水。 （1）生活用水 项目劳动定员40人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水量按50L/d·人计，年工作340天，则职工生活用水680t/a；根据《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）废水产生量以用水量的80%计，生活污水量544t/a，其中污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、SS：250mg/L、氨氮：25mg/L、总氮：35mg/L、总磷：5.0mg/L。 （2）磨削液配置用水 本项目使用磨削液3t/a，使用时与水以1：10的比例配制使用，则磨削液配置用水量约30t/a。磨削工序中，工件与砂轮摩擦产热，在摩擦热和砂轮转动的机械作用下，约90%（约27t/a）的水蒸发损耗，剩余水量（约3t/a）进入废磨削液，做危废处理。 （3）清洗用水 根据建设单位提供，本项目清洗锯盘每个用水约1L，清洗刀具每个用水约0.2L，则建设项目清洗用水量约为11000t/a，损耗约20%，产生清洗废水约8800t/a。清洗废水含有废金属屑，主要污染物为石油类、COD和SS，通过过滤网过滤+隔油池处理后回用，不外排，清洗废水补充量约2200t/a。 建设项目营运期水平衡图见图2-1。 图2-1 建设项目营运期水平衡图（单位：t/a） 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：建设项目职工4人，无食堂、宿舍，员工就餐外卖解决。 工作制度：年工作天数340天，实行两班制，每班12小时，年工作时间为8160小时。 7、厂区平面布置情况 本次租赁厂房占地面积2309.73m2，厂房分为南北两部分。北侧自西向东依次为焊接区、喷砂区、危废仓库、矫平区、空压机、成品暂存区、清洗区、原料暂存区、成品仓库和原料仓库、厕所；南侧自西向东依次为包装区域、标刻区、刃磨区、一般固废堆场、油滤区、机械磨床区、检测室、办公室。纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和成品的运输，厂区平面布置较合理。建设项目厂区平面布置图详见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 建设项目主要业务为加工硬质合金圆锯片、硬质合金刀具及矫平钣金，硬质合金圆锯片和硬质合金刀具加工工艺相同，见图2-2，矫平钣金加工工艺流程见图2-3。 1）硬质合金圆锯片、硬质合金刀具工艺流程 图2-2 硬质合金圆锯片和硬质合金刀具加工工艺 工艺简述： （1）打磨：使用数控磨床打磨硬质合金圆锯片基体和硬质合金刀具基体表面，使之光滑平整，打磨的同时向打磨部位喷射磨削液，以起到润滑、降温、和排屑的效果，磨削液收集后经油滤机净化后重复利用，滤出的金属屑外售。此工序产生机加工油雾G1-1、废金属屑S1-1、废磨削液S1-2、废砂轮S1-3和噪声N。 （2）焊接：将PCD材料和硬质合金材料焊接到刀具基体上。PCD材料是镶嵌在硬质金属上的金刚石颗粒，硬质金属和金刚石无法与刀具基体直接焊接，但使用银、铜焊丝可以使之牢固粘结。本项目使用高频电流焊进行焊接，高频电流焊是利用60kHz-500kHz高频电流的集肤效应，使电流集中加热金属待焊表面，使之熔化，然后加压粘结在一起，高频电流焊几乎不产生焊接烟尘，但本项目使用的松香型助焊剂，高温焊接时会挥发产生有机废气。此工序产生焊接废气G1-2、焊渣S1-4、噪声N。 （3）喷砂：焊接后的工件经过喷砂进一步加工工件表面质量。喷砂工序在密闭的喷砂机内进行，将工件放入喷砂机内，以压缩空气为动力，形成高速喷射束，喷料高速喷射到需处理工件表面，使工件表面发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善。喷料收集后重复使用。此工序产生喷砂废气G1-3、废铁砂S1-5、噪声N。 （4）刃磨：将圆锯片或刀具固定在刃磨机的固定轴上，通过给进高速旋转的活动砂轮磨削锯片和刀具的刃部，使之锋利。刃磨的同时向工作部位喷射磨削油润滑、降温和排屑，磨削油收集后经油滤机净化后重复使用，滤出的金属屑外售。此工序产生机加工油雾G1-4、废金属屑S1-6、废磨削油S1-7、废砂轮S1-8、噪声N。 （5）检验：利用刃具测量仪测定刃具性能参数，不合格品返回刃磨工序重新磨削。此工序不产生污染物。 （6）清洗：检验后的工件送入清洗机清洗。工件随清洗机传送带移动，清洗机喷出清水冲洗工件，下方设置集水槽收集清洗废水。清洗废水经过滤网+隔油池处理后回用。此工序产生清洗废水W1-1和噪声N。 （7）标刻：使用激光打标或刷油墨的方法在工件上留下标记。 激光打标：利用高能量密度激光束，对工件表面进行局部照射，从面获得可见的图形和文字，经激光束照射的部位瞬间受热会产生烟尘。 刷油墨：用毛刷蘸油墨在锯盘上刷上标记。 此工序产生激光打标废气G1-5、刷墨废气G1-6、废毛刷S1-9、噪声N。 2）矫平钣金工艺流程 图2-3 矫平钣金加工工艺 工艺简述： （1）矫平：钣金原件是因客户单位在抛光、酸洗等表面处理过程中发生变形而平整度下降的钣金件，将钣金原件送入矫平设备，在设备驱动辊挤压作用下使钣金件重新塑性，形成平整度达标的矫平钣金。矫平设备是液压设备，使用液压油，液压油维护时更换。此工序产生废液压油S2-1和噪声N。 （2）入库：将矫平好的钣金件入库。此工序不产生污染物。 建设项目产污主要环节见表2-6。 表2-6 建设项目产污工序一览表 类别; 编号; 产生工序; 污染物名称; 处理方式; 去向. 废气; G1-1; 打磨; 非甲烷总烃; /; 周边大气. G1-2; 焊接; 非甲烷总烃、颗粒物; 过滤棉+二级活性炭吸附. G1-3; 喷砂; 颗粒物; 布袋除尘. G1-4; 刃磨; 非甲烷总烃; /. G1-5; 标刻（激光打标）; 颗粒物; 移动式烟尘净化器. G1-6; 标刻（刷墨）; 非甲烷总烃; /. 废水; W1-1; 清洗; COD、SS、石油类; 过滤网+隔油池; 回用不排放. 固废; S1-1; 打磨; 废金属屑; 外售处置; /. S1-2; 打磨; 废磨削液; 委托有资质单位处置. S1-3; 打磨; 废砂轮; 金属. S1-4; 焊接; 焊渣; 环卫清运. S1-5; 喷砂; 废铁砂; 外售处置. S1-6; 刃磨; 废金属屑; 外售处置. S1-7; 刃磨; 废磨削油; 委托有资质单位处置. S1-8; 刃磨; 废砂轮; 环卫清运. S1-9; 标刻; 废毛刷; 委托有资质单位处置. S2-1; 矫平; 废液压油; 委托有资质单位处置. /; 机械维护; 废润滑油; 委托有资质单位处置. /; 废气处理; 除尘灰; 外售处置. /; 废活性炭; 委托有资质单位处置. /; 包装; 废油桶; 委托有资质单位处置. /; 废油墨桶; 委托有资质单位处置. /; 废水处理; 含水浮油; 委托有资质单位处置. 噪声; N; 机械加工工序; 噪声; 厂房隔声，设备降噪; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 建设项目为新建项目，位于太仓市半泾北路277号，租赁苏州神威贸易有限公司闲置标准厂房（租赁协议及土地证见附件三）进行生产活动，本次为该厂房建成后首次使用，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境 （1）空气环境质量 1）达标区判定 根据2020年太仓市监测站（太仓高新技术产业开发区规划西边界外南侧1.6km处）监测数据，太仓市空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度年均值、CO95百分位日平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，但臭氧90百分位最大8h滑动平均值超标，因此评价区域属于不达标区。具体结果见表3-1。 表3-1 2020年太仓市监测站环境空气质量 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 75.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 91.4; 达标. CO; 95百分位日平均值（mg/m3）; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 90百分位最大8h滑动平均值; 167; 160; 104.4; 不达标. 项目所在区判定为大气环境质量不达标区，苏州市开展了限期达标规划，规划范围为苏州市所辖全部行政区域，包括常熟、张家港、昆山及太仓4个下辖县级市和姑苏、虎丘、吴中、相城、吴江、苏州工业园6个市辖区域，总面积8488平方公里。规划以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。规划实施后，区域大气环境质量可得到改善。 2）特征污染物环境质量现状 本次大气环境引用《太仓市双凤镇工业区（新湖片区）规划环境影响报告书》中的监测数据，太仓市双凤镇人民政府委托江苏安捷鹿检测科技有限公司于 2019 年 1月 3 日至 2019 年 1 月 9 日在华盛八园的监测数据（监测报告编号：AGST-HJ2018(委)12035），华盛八园监测点位于本项目西南方，距离本项目 约3.5km，距离在引用范围内，监测时间在三年有效期内，因此可以引用，具体监测数据详见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测状况（单位mg/m3） 监测项目; 监测结果. 小时浓度范围; 日均浓度范围; 达标情况. 非甲烷总烃; 0.35~1.07; /; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃现状值满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定浓度值。 2.地表水环境 本项目运营期无生产废水产生和排放，生活污水接入城东污水处理厂集中处理，尾水排入浏河。浏河水环境质量现状引用《太仓市宇瑞机械有限公司新建涂布机等产品项目环境影响报告表》中数据，监测单位为江苏国森检测技术有限公司，监测时间2019年7月22日～2019年7月24日（监测报告编号：GSG19072643）。该监测数据监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，在评价范围内，数据有效，可引用。监测结果见表3-3。 表3-3 水质监测数据统计表（单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面; 断面名称; pH; COD; 氨氮; 总磷; 石油类. W1; 浏河; 城东污水处理厂排口上游500m; 最小值; 7.56; 13; 0.708; 0.18; 0.04. 最大值; 7.61; 15; 1.42; 0.27; 0.05. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 城东污水处理厂排口下游500m; 最小值; 7.53; 9; 0.127; 0.12; 0.05. 最大值; 7.82; 12; 1.48; 0.19; 0.05. 超标率; 0; 0; 00; 0; 0. Ⅳ类标准值; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 由上表可知，监测时段内，浏河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水环境质量现状较好。 3、声环境 根据《2019年太仓市环境质量状况公报》，太仓市共有区域环境噪声点位112个，昼间平均等效声级为57.8分贝，等级划分为“一般”。道路交通噪声点位共41个，昼间平均等效声级为65.5分贝，评价等级为“好”。功能区噪声点位共8个，1-4类功能区昼、夜间等效声级均达到相应标准。故项目所在地声环境状况满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关限值的要求。 4、生态环境 本项目位于太仓高新技术产业开发区内，项目用地范围内不含生态保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-6及附图二。 表3-4 大气环境保护目标表 序号; 名称; UTM坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模 户数/人数; 相对厂址 方位; 相对距离/m. X; Y. 1; 电站花苑; 319289; 3487094; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; 约1980户/7560人; NE; 330. 2、声环境 建设项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目位于太仓高新技术产业开发区内，项目用地范围内不含生态保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目排气筒DA001排放的非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2中二级标准，无组织排放颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2标准，车间外非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1特别排放限值。 具体标准限值见表3-5、表3-6和表3-7。 表3-5 建设项目有组织大气污染物排放标准 排放源; 适用工序; 污染物; 排气筒高度; 标准限值; 标准来源. 最大排放浓度; 最大排放速率. DA001; 焊接、刷墨; 非甲烷总烃; 15m; 120mg/m3; 10kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2标准. 焊接; 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h. 表3-6 建设项目无组织大气污染物排放标准 排放源; 适用工序; 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 监控点; 浓度. 生产车间; 打磨、焊接、喷砂、刃磨、标刻; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2标准. 颗粒物; 1.0. 表3-7 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 建设项目生活污水接管城东污水处理厂集中处理，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体见表3-9。 表3-8 水污染物排放接管标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 浓度限值. 1; DW-01; pH; 6～9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 城东污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）表2中标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，具体标准限值见表3-10。 表3-9 城东污水处理厂废水排放标准 单位mg/L，pH无量纲 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准. 2; 氨氮; 4（6）. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 回用水水质标准：本项目清洗废水经过滤网+隔油池处理后回用，回用水水质应满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1洗涤用水标准。具体标准值见表3-10。 表3-10 回用水水质标准 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; pH; 6.5-9.0; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1洗涤用水标准. 2; COD; -. 3; 石油类; -. 4; SS; 30. 注：-为无标准限值。 3、厂界噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废控制标准 建设项目项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）中要求。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-12。 表3-12 本项目建成后污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 建设项目 产生量; 建设项目 削减量; 建设项目 接管量; 排入 环境量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.482; 0.433; /; 0.049. 颗粒物; 0.036; 0.032; /; 0.004. 无组织; 颗粒物; 1.793; 1.631; /; 0.162. 非甲烷总烃; 0.076; 0; /; 0.076. 废水; 生活污水; 废水量; 544; 0; 544; 544. COD; 0.218; 0; 0.218[1]; 0.027[2]. 氨氮; 0.014; 0; 0.014[1]; 0.002[2]. 总氮; 0.019; 0; 0.019[1]; 0.007[2]. 总磷; 0.003; 0; 0.003[1]; 0.0003[2]. SS; 0.137; 0; 0.137[1]; 0.005[2]. 固废; 生活垃圾; 6.8; 6.8; 0; 0. 一般工业固废; 6.204; 6.204; 0; 0. 危险废物; 210.309; 210.309; 0; 0. 注：[1]为排入城东污水处理厂接管考核量； [2]为参照城东污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目有组织非甲烷总烃排放量为0.049t/a、颗粒物0.004t/a，在太仓范围内平衡；无组织大气污染物排放量为：颗粒物0.162t/a、非甲烷总烃0.077t/a，仅作为考核量；水污染物接管考核总量为：废水量544t/a、COD0.218t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.019t/a、总磷0.003t/a、 SS0.137t/a，水污染物最终排放量为：废水量544t/a、COD0.027t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.007t/a、总磷0.0003t/a、SS0.005t/a，纳入城东污水处理厂总量范围内；固废均得到安全有效处置。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“[C3321]切削工具制造”和“[C3360] 金属表面处理及热处理加工”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十八、金属制品业33”中“80-金属工具制造332-其他”和“二十八、金属制品业33”中“81-金属表面处理及热处理加工336-其他”，实施“登记管理”。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 工施工期环境影响和保护措施 | 本项目租赁厂房进行生产，施工期仅进行厂房装修和设备安装，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 建设项目生产过程中废气产生工序主要为打磨、焊接、喷砂、刃磨、标刻。其中打磨和刃磨产生的机加工油雾（G1-1、G1-4）主要污染物为非甲烷总烃，在车间内无组织排放；焊接产生的焊接废气（G1-2）和刷墨废气（G1-6）经集气罩收集过滤棉+二级活性炭吸附后通过15米高的排气筒DA001排放。激光打标废气（G1-5）经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；喷砂废气（G1-3）经喷砂机密闭收集后通入布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。 （1）废气源强核算、收集、处理、排放方式 1）打磨、刃磨机加工油雾 根据《第二次全国污染源普查工业污染源系数手册》-机械行业系数手册，机加工环节非甲烷总烃产生系数为5.64kg/t原料。本项目使用磨削液和磨削油共4t/a，则产生非甲烷总烃约0.023t/a，产生量较少，且不易收集，在车间内无组织排放。 2）刷墨废气 根据客户要求，部分锯片需刷油墨标记标注产品规格品牌等内容，操作时用毛刷蘸染油墨刷到产品上。建设项目使用水性油墨，油墨中挥发性有机物含量为0.5-1%，报告中按1%计算，全部挥发，以非甲烷总烃计。建设项目油墨使用量为4t/a，则产生非甲烷总烃约0.04t/a，建设单位拟在刷墨工位上方设置集气罩收集废气，面积约1m2，收集风量4000m3/h，收集效率90%，收集的废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过排气筒DA001排放，处理效率90%，则刷墨废气非甲烷总烃有组织产生量约0.036t/a，产生速率为0.004kg/h，排放量约0.004t/a，排放速率约0.0004kg/h。 3）焊接废气 建设项目焊接废气污染物主要为由焊丝高温熔融产生的烟尘和助焊剂挥发产生的非甲烷总烃。建设单位拟在焊接工位上方设置集气罩收集，焊接废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高的排气筒DA001排放，设计风量6000m3/h，收集效率90%，处理效率90%。根据建设单位提供，焊接工序年生产时间约2000h。 焊接烟尘： 本项使用高频电流焊接技术，根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（科技情报开发与经济期刊 2010年第20卷第4期 郭永葆著），单纯高频电流焊产生烟尘量很少，考虑本项目使用焊丝较多，参照脉冲焊烟尘产生情况“施焊时发尘量为100mg/min-200mg/min，焊接材料发尘量为2g/kg-5g/kg”，取焊接材料发尘量5g/kg计算。本项目使用焊丝8t/a，则产生焊接烟尘0.04t/a，产生速率约0.018kg/h，有组织排放量约0.004t/a，排放速率约0.002kg/h。 助焊剂挥发废气： 助焊剂在高温焊接时会蒸发，产生有机废气，以非甲烷总烃计，助焊剂中可挥发成分约占99%，焊接时全部挥发，产生非甲烷总烃约0.495t/a，有组织产生量约0.446t/a，产生速率约0.223t/a，有组织排放量约0.045t/a，排放速率约0.022t/a。 4）激光打标废气 激光打标时，激光打标机发射高能量的激光束照射在工件表面，使工件表面蒸发或发生化学物理变化出现沟痕，从而刻出图形文字等标记。根据建设单位提供单个产品刻除量约为100mg，建设项目年产锯片1500万片，其中刷墨标记约500万片，激光打标约1000万片，年产刀具500万件，则激光打标刻除量约为1.5t，本项目工件材质为金属，刻除部分约80%形成金属渣，掉落在工作台附近，收集外售处理。剩余20%形成颗粒物，主要成分为金属及其氧化物，则产生颗粒物约0.3t/a。通过移动式烟尘净化器处理后无组织排放，移动式烟尘净化器收集效率约80%，处理效率90%，则激光打标排放颗粒物约0.084t/a。 5）喷砂废气 根据第二次全国污染源普查工业污染源系数手册-机械行业系数手册，喷砂过程中颗粒物产生系数为2.19kg/t原料。根据建设单位提供本项目喷砂机喷射速度为1t/h，平均日喷砂时间为2h，则年喷砂量约680t/a，产生颗粒物约1.489t/a。喷砂设备密闭，废气经设备排气口接入布袋除尘器处理后无组织排放，处理效率95%，排放量约0.074t/a。 建设项目废气源强核算、收集、处理及排放方式情况见表4-1。 表4-1 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源编号; 污染物种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集 效率%; 治理措施; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术. 打磨、刃磨; G1-1、G1-4; 非甲烷总烃; 0.023; 《机械行业系数手册》; /; /; /; /; /; 无组织. 标刻（刷墨）; G1-6; 非甲烷总烃; 0.04; 物料衡算; 集气罩; 90; 过滤棉+二级活性炭吸附; 90; 是. 焊接废气; G1-2; 非甲烷总烃; 0.495; 物料衡算; 集气罩; 90; 90; 是; 有组织. 颗粒物; 0.04; 《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》; 90; 80; 是; 有组织. 激光打标废气; G1-5; 颗粒物; 0.3; 物料衡算; 吸尘罩; 80; 移动式烟尘进化器; 90; 是; 无组织. 喷砂废气; G1-3; 颗粒物; 1.489; 《机械行业系数手册》; 设备密闭收集; 100; 布袋除尘器; 95; 是. （2）废气产生和排放情况 1）有组织 建设项目有组织废气排放情况见表4-2 表4-2 建设项目有组织废气产生及排放情况一览表 序号; 废气产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放情况; 排放标准; 排放去向. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 焊接; 非甲烷总烃; 37.12; 0.223; 0.446; 2.24; 0.0224; 0.049; 120; 10; DA001. 2; 刷墨; 非甲烷总烃; 1.05; 0.004; 0.036. 3; 焊接; 颗粒物; 3.0; 0.018; 0.036; 0.3; 0.002; 0.004; 120; 3.5. 排放口基本情况. 序号; 高度; 内径; 温度; 烟气流量; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 1; 15m; 0.5m; 20℃; 10000m3/h; DA001; 一般排放口; 东经121.09491北纬31.49973. 注：焊接废气与刷墨废气产生浓度分别以收集风量计算，排放浓度以排气筒总排风量10000m3/h计算，排放速率以焊接刷墨同时进行时的排放速率计算。 2）无组织 建设项目无有组织废气产生和排放，无组织废气排放情况见表4-3。 表4-3 建设项目无组织废气产生及排放情况一览表 排放源; 产生工序; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 打磨、刃磨; 非甲烷总烃; 0.023; 0.003; 0.023; 0.003; 2309.73; 8. 标刻（刷墨）; 非甲烷总烃; 0.004; 0.0005; 0.004; 0.0005. 焊接; 非甲烷总烃; 0.049; 0.025; 0.049; 0.025. 颗粒物; 0.004; 0.002; 0.004; 0.002. 标刻（激光打标）; 颗粒物; 0.3; 0.037; 0.084; 0.010. 喷砂; 颗粒物; 1.489; 2.190; 0.074; 0.109. （3）大气污染源监测计划 企业应按照《固定污染源排污许可分类管理目录》及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-4。 表4-4 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2二级标准. 非甲烷总烃; 一年一次. 无组织; 车间外; 非甲烷总烃; 一年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1特别排放限. 厂界; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准. 厂界; 颗粒物; 一年一次. （4）废气污染治理设施可行性分析 建设项目营运期打磨和刃磨产生的机加工油雾主要污染物为非甲烷总烃，在车间内无组织排放；焊接废气和刷墨废气经集气罩收集过滤棉+二级活性炭吸附后通过15米高的排气筒DA001排放；激光打标废气经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；喷砂废气经喷砂机密闭收集后通入布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。 本项目废气收集、处理方式示意图见图4-1。 图4-1 废气收集、处理方式示意图 1）废气收集方式可行性分析 A、焊接废气 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，结合本项目的设备规模，废气收集系统的控制风速应在0.5m/s以上，以保证收集效果。按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量L，见表4-5。 L=3600（5χ2+F）×Vx 其中：χ—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.65m/s）。 表 4-5 集气罩设计风量计算表 参数; 单位; 技术指标. X; 集气罩距污染源距离; 焊接废气; m; 0.15. 刷墨废气; M; 0.3. F; 每个集气罩口面积; 焊接废气; m2; 0.01. 刷墨废气; m2; 1. Vx; 控制风速; m/s; 0.65. /; 集气罩数量; 焊接废气; 个; 20. 刷墨废气; 个; 1. L; 风量; 焊接废气; m3/h; 5733. 刷墨废气; m3/h; 3393. 焊接废气设计集气风量6000m3/h，刷墨废气设计集气风量4000m3/h，因此总风量为10000m3/h，集气罩开口控制风速可达0.65m/s以上，能够保证90%的废气捕集率；排气筒管径Φ500mm，仅排放激光打标废气时，出口流速达14.1m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）排气筒出口的流速宜为10~15m/s，废气收集方式可行。 B、激光达标废气 本项目激光打标废气采用移动式烟尘净化器处理，移动烟尘净化器收集单元由万向吸尘臂、吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）和风机组成，工作时可根据需要将吸尘罩置于烟尘产生部位上方或侧方，也可根据实际需要调节吸尘风量，一般收集效率可达80%以上。 C、喷砂废气 喷砂机工作时密闭，废气通过设备排气口由排风管道接入布袋除尘器，设备排气口与排风管道密闭连接，可防止废气逸散，收集效率可达100%。 2）废气处理技术可行性分析： A、过滤棉+活性炭吸附 废气先经过过滤棉去除大部分颗粒物，然后通过二级活性炭吸附去除挥发性有机物。本项目采用中效合成纤维过滤棉，对颗粒物去除效率可达80%以上，本项目以80%计算。过滤棉参数如下：长4m、宽3m、厚22mm、容尘量0.4kg/m2、密度20kg/m3，焊接烟尘处理量约0.032t/a，则项目设计中效过滤棉更换周期为一个半月，年使用过滤棉84m2，约1.8m3，0.036t。可满足焊接烟尘过滤需要，产生废过滤棉约0.068t/a。 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。 因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（非甲烷总烃）。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中对活性炭吸附的要求，性炭过滤速度应不大于1.2m/s。本项目风机最大风量10000m3/h，活性炭箱体尺寸为1200mm*2000mm*600mm（单个），吸附装置过滤速度约为1.05m/s，单个箱体废气停留时间约0.57秒，总停留时间约1.14秒，符合吸附工程设计要求。本项目拟采用有效吸附量为qe=0.3kg/kg的活性炭，共去除非甲烷总烃0.433t/a，需活性炭约1.47t/a。活性炭堆积密度约0.55kg/cm3，项目设计活性炭吸附箱装填量约1.74t（单级0.87t），更换周期为1年，可满足废气处理需求。产生废活性炭约2.173t/a。项目活性炭吸附装置主要设计参数见表4-6。 表4-6 活性炭吸附装置主要设计参数 序号; 项目; 单位; 技术指标. 1; 配套风机风量; m3/h; 10000. 2; 活性炭类型; /; 颗粒活性炭. 3; 活性炭有效吸附率; g/g; 0.25. 4; 活性炭填充量; t/次; 1.74（每级0.87t）. 5; 吸附效率; %; 90. 6; 更换周期; -; 一年. B、焊接烟尘过滤净化器工作原理为：生产操作过程中产生的烟尘由于风机引力作用通过吸尘罩吸入移动式粉尘净化器，首先经过净化器进风口处的第一次阻火网，可对大颗粒进行分离截留，初步过滤后的烟尘过滤芯防护板，进一步对颗粒阻挡，过滤后的烟尘进入主过滤芯，主过滤芯选用进口防静电覆膜聚酯纤维材质，过滤效率可达90%。 C、布袋除尘器 布袋除尘器是利用滤袋过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在脉冲气流的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。类比同类项目，布袋除尘器的处理效率通常可达到95%以上，本项目以95%计算。 本项目废气污染物来源于硬质合金锯盘加工和硬质刀具加工过程，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于“[C3321]切削工具制造”和“[C3360] 金属表面处理及热处理加工”，尚未发布行业排污许可证申请与核发规范和污染物防治可行性技术，类比同类行业，二级活性炭吸附设施对非甲烷总烃吸附效率可达90%以上，移动式烟尘进化器对烟尘净化效率可达到90%以上，布袋除尘器除尘效率通常可达到95%以上，本项采取的大气污染物防治措施可行。 （6）大气环境影响分析结论 建设项目位于区域大气环境中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定浓度，PM2.5和PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。项目废气经污染处理措施处理后，排气筒DA001排放非甲烷总烃、颗粒物排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2二级排放标准，厂界无组织排放非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2标准，厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1特别排放限值。建设项目各废气污染物达标排放，对环境影响较小。 2.废水 （1）废水污染源强 建设项目产生的废水主要为生活污水和清洗废水。 1）生活污水 项目劳动定员40人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水量按50L/d·人计，年工作340天，则职工生活用水680t/a；根据《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）废水产生量以用水量的80%计，生活污水量544t/a，其中污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、SS：250mg/L、氨氮：25mg/L、总氮：35mg/L、总磷：5.0mg/L。 2）清洗废水 根据建设单位提供，本项目清洗锯盘每个用水约1L，清洗刀具每个用水约0.2L，则建设项目清洗用水量约为11000t/a，损耗约20%，产生清洗废水约8800t/a。清洗废水含有废金属屑，主要污染物产生浓度分别为：石油类45mg/L、COD585mg /L、和SS100mg/L，通过过滤网过滤+隔油池处理后回用，不外排。 （2）废水污染源强核算结果及相关参数一览 废水污染源强核算结果及相关参数一览见表4-7。 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 废水量t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工生活; 生活污水; 544; PH; 6-9; /; 化粪池; /; 544; 6-9; /; 6-9; 城东污水处理厂. COD; 400; 0.218; 400; 0.218; 500. 氨氮; 25; 0.014; 25; 0.014; 45. 总氮; 35; 0.019; 35; 0.019; 70. 总磷; 5; 0.003; 5; 0.003; 8. SS; 250; 0.137; 250; 0.137; 400. 清洗; 清洗废水; 8800; COD; 585; 5.148; 过滤网+隔油池; 80; /; /; /; /; 回用不排放. 石油类; 45; 0.4; 80; /; /; /; /. SS; 100; 0.88; 80; /; /; /; /. （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-8。 4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; PH COD SS 氨氮 总氮 总磷; 城东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; -; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 清洗废水; pH COD SS; /; /; TW002; 过滤网+隔油池; 过滤+隔油; /; /; /. 废水间接排放口基本情况见表4-9。 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 121.09496; 31.49965; 0.0544; 城东污水处理厂; 间断; /; 城东污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）. TP; 0.5. TN; 12（15）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）水污染源监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十八、金属制品业33”中“80-金属工具制造332-其他”和“二十八、金属制品业33”中“81-金属表面处理及热处理加工336-其他”，本项目实施“登记管理”，且项目运营期仅排放生活污水，可不开展废水污染物环境监测。 （4）废水污染治理设施可行性分析 1）生活污水 本项目依托租赁方化粪池处理生活污水， 经处理后的生活污水水质能够满足城东污水处理厂接管要求。 2）清洗废水 建设项目产生清洗废水8800t/a，主要污染物为COD、石油类和SS，通过过滤网过滤后，主要污染物为COD和石油类。清洗废水中石油类主要来源于工件粘带的磨削油，难溶于水，可采用隔油池处理。建设单位建设一座5m3隔油池，年运行340天，每天运行24h，隔油池设计处理时间4h，则隔油池日处理量约30t/d，年处理量约10200t/a，可满足项目清洗废水处理需要。 （5）依托污水处理厂可行性分析 根据《太仓市城东污水处理厂工程环境影响报告书》评价结果，污水处理厂设计规模为日处理污水5万吨，共分二期实施。其中首期工程日处理污水2万吨，工程从2003年4月20 日开工建设，于2004年4月完工投入试运行，2005年1月经苏州市环保局验收通过（苏环验[2005]17号）；二期扩建工程于2005年8月开工，2006年11月竣工并投入试运行，2007年1月1日正式投入运行。现该污水处理厂的接管总量约3.8万t/d，尚有1.2万t/d余量。为满足开发区发展的需求，城东污水处理厂在现有厂区扩建三期工程，处理规模3万t/d，处理工艺采用循环式活性污泥法（C-TECH法），并配备深度处理设施（与前两期项目升级改造后工艺相同），三期项目环评报告于2010年7月通过太仓市环保局审批（太环计[2010]280号），已于2012年6月实现调试和收水，目前城东污水处理厂处理能力达到8万t/d。 城东污水处理厂污水处理工艺见图4-2。 图4-2 污水处理厂处理工艺流程图 a.水量接管可行 城东污水处理厂污水处理能力为8万t/d，本项目生活污水废水排放量为544t/a（1.6t/d），废水排放量占污水厂处理量的比例较小，城东污水处理厂目前尚有余量能够接纳本项目的污水，从处理规模上讲，接管进入城东污水处理厂进行集中处理是可行的。 b.水质接管可行 本项目雨、污水分别接管进入市政雨、污水管网，生活污水经厂区内化粪池处理后，可达城东污水处理厂的接管要求，项目所依托的雨、污水接管口已根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中要求进行设置，废水经城东污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 c.管网配套 本项目位于太仓高新技术产业开发区半泾北路277号，位于城东污水处理厂污水管网覆盖范围内，目前，项目所在地区域管网已铺设到位。因此，本项目产生的生活污水接管进入城东污水处理厂集中处理是可行的。 从以上的分析可知，项目废水接入城东污水厂处理是可行的。 (6)地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期生产过程无废水排放；外排废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后的生活污水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至城东污水处理厂处理，尾水排浏河，项目废水经预处理后满足双凤污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至城东污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3.噪声 (1)噪声源及降噪情况 建设项目高噪声设备主要为数控磨床、焊齿机、喷砂机、刃磨设备等机械噪声，单台噪声级80～90dB(A)。 建设单位拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备,在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达10dB(A)左右。 3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约10dB(A)左右。 4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB(A)。 建设项目高噪声设备情况见表4-10。 表4-10 建设项目主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声源类型（频发、偶发）; 单台噪声强度（dB(A)）; 治理措施; 降噪量（dB(A)）; 单台排放强度（dB(A)）; 持续时间（h/d）. 1; 数控磨床; 8; 频发; 85; 厂房隔声、设备减振; 20; 65; 24. 2; 焊齿机; 20; 频发; 80; 20; 60; 24. 3; 喷砂机; 5; 频发; 90; 20; 70; 2. 4; 刃磨设备; 133; 频发; 85; 20; 65; 24. 5; 清洗设备; 5; 频发; 80; 20; 60; 24. 6; 激光打标机; 1; 频发; 80; 20; 60; 24. 7; 矫平设备; 1; 频发; 90; 20; 70; 24. 8; 油滤机; 3; 频发; 80; 20; 60; 1. 9; 空压机; 3; 频发; 85; 20; 65; 2. 10; 机械臂; 1; 频发; 85; 20; 65; 24. 11; 废气处理风机; 1; 频发; 85; 20; 65; 24. （2）厂界和环境保护目标达标情况分析 建设项目建成后，周边50m范围内无声环境敏感点，建设项目位于神威贸易有限公司厂区内，选择神威贸易有限公司东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测，预测结果见表4-11： 表4-11 建设项目噪声源对厂界贡献值预测 点位; 噪声源; 数量/台; 单台设备噪声值dB(A); 隔声量dB(A); 边界距离m; 距离衰减dB(A); 影响值dB(A); 叠加影响值dB(A). 东厂界; 数控磨床; 8; 85; 20; 99; 39.9; 34.1; 45.8. 焊齿机; 20; 80; 149; 43.5; 29.5. 喷砂机; 5; 90; 143; 43.1; 33.9. 刃磨设备; 133; 85; 118; 41.4; 44.8. 清洗设备; 5; 80; 124; 41.9; 25.1. 激光打标机; 1; 80; 149; 43.5; 16.5. 矫平设备; 1; 90; 135; 42.6; 27.4. 油滤机; 3; 80; 118; 41.4; 23.3. 空压机; 3; 85; 130; 42.3; 27.5. 机械臂; 1; 85; 143; 43.1; 21.9. 废气处理风机; 1; 85; 143; 43.1; 21.9. 南厂界; 数控磨床; 8; 85; 20; 44; 32.9; 41.2; 54.1. 焊齿机; 20; 80; 63; 36.0; 37.0. 喷砂机; 5; 90; 63; 36.0; 41.0. 刃磨设备; 133; 85; 44; 32.9; 53.4. 清洗设备; 5; 80; 63; 36.0; 31.0. 激光打标机; 1; 80; 44; 32.9; 27.1. 矫平设备; 1; 90; 63; 36.0; 34.0. 油滤机; 3; 80; 56; 35.0; 29.8. 空压机; 3; 85; 67; 36.5; 33.2. 机械臂; 1; 85; 59; 35.4; 29.6. 废气处理风机; 1; 85; 62; 35.8; 29.2. 西厂界; 数控磨床; 8; 85; 20; 60; 35.6; 38.5; 52.5. 焊齿机; 20; 80; 40; 32.0; 41.0. 喷砂机; 5; 90; 51; 34.2; 42.8. 刃磨设备; 133; 85; 57; 35.1; 51.1. 清洗设备; 5; 80; 69; 36.8; 30.2. 激光打标机; 1; 80; 40; 32.0; 28.0. 矫平设备; 1; 90; 57; 35.1; 34.9. 油滤机; 3; 80; 75; 37.5; 27.3. 空压机; 3; 85; 63; 36.0; 33.8. 机械臂; 1; 85; 49; 33.8; 31.2. 废气处理风机; 1; 85; 54; 34.6; 30.4. 北厂界; 数控磨床; 8; 85; 20; 91; 39.2; 34.9; 48.4. 焊齿机; 20; 80; 82; 38.3; 34.7. 喷砂机; 5; 90; 82; 38.3; 38.7. 刃磨设备; 133; 85; 91; 39.2; 47.1. 清洗设备; 5; 80; 82; 38.3; 28.7. 激光打标机; 1; 80; 95; 39.6; 20.4. 矫平设备; 1; 90; 82; 38.3; 31.7. 油滤机; 3; 80; 91; 39.2; 25.6. 空压机; 3; 85; 82; 38.3; 31.5. 机械臂; 1; 85; 89; 39.0; 26.0. 废气处理风机; 1; 85; 85; 38.6; 26.4. 项目建成后，全厂高噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，对东、南、西、北厂界的噪声贡献值分别为45.8dB(A)、54.1dB(A)、52.5dB(A)、48.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间噪声值≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准要求。 因此，建设项目对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-12 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级（昼间+夜间）; 一季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4.固体废物 （1）固体废物产生情况 根据项目工程分析，建设项目固废主要为：废金属屑（S1-1、S1-6）、废磨削液（S1-2）、废砂轮（S1-3、S1-8）、焊渣（S1-4）、废铁砂（S1-5）、废磨削油（S1-7）、废毛刷（S1-9）、废润滑油、废液压油（S2-1）、除尘灰、废油桶、废油墨桶、含水浮油、废过滤棉、废活性炭、生活垃圾等。 - 废金属屑： 机加工废屑：根据建设单位提供，锯盘基座和刀具基座打磨量为2-3丝，打磨面积约250万平方米，则打磨体积约25m3，金属密度按7.9t/m3计算，则产生废金属屑约198t/a，属于危险废物，危废代码900-200-08。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，“金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，过程中产生的属于危险废物的含油金属屑，经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼。利用过程不按危险废物管理。”本项目打磨、刃磨过程产生的废金属屑经压滤达到静置无滴漏后打包压块后外售给冶炼企业处理，收集、贮存和转运过程按危险废物管理。压滤油液回用。 废水处理废屑：建设项目清洗废水处理产生的过滤渣主要是来源于刃磨工序金属废屑，同样经压滤后外售处理，收集、贮存和转运过程按危险废物管理，产生量约0.7t/a。 共计产生废金属屑198.7t/a。 - 废磨削液：建设项目使用磨削液3t/a，按1:10的比例配水使用，使用时水分蒸发约90%，产生废磨削液约6t/a。委托有资质单位处理。 - 废砂轮：根据建设单位提供本项目产生的废砂轮单个重约500g，使用量为6000个/年，则产生废砂轮约3t/a。由环卫所清运。 - 焊渣：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报（自然科学版），许海萍等），焊渣=焊条使用量×（1/11+4%）。本项目焊渣产生量约为1.05t/a。环卫清运处理。 - 废铁砂：建设项目喷砂用铁砂约2t/a，其中1.489t进入喷砂废气损耗，剩余0.511t/a，做废金属外售处理。 - 废磨削油：建设项目使用磨削油1t/a，使用中不配水，使用中部分形成机加工油雾（约0.006t/a），部分随工件带走（约0.4t/a），剩余0.594t/a，做危废处理。 - 废毛刷：根据建设单位估计，本项目每年产生废毛刷约10000个，约1t/a。做危废处理。 - 废润滑油：建设项目部分机械设备需使用润滑油润滑，定期更换，更换周期一年，更换量为0.2t，则产生废润滑油0.2t/a，做危废处理。 - 废液压油：根据建设单位提供，本项目液压设备液压油每年更换一次，更换量约1.2t，产生废液压油1.2t/a，委托有资质单位处理。 - 除尘灰：建设项目采用布袋除尘器处理喷砂废气，喷砂工序产生颗粒物1.489t/a，除尘效率95%，则产生除尘灰约1.415t/a。 - 废油墨桶：建设项目使用油墨3t/a，产生废油墨桶约0.12t/a（120个），做危废处理。 - 废布袋：建设项目布袋除尘器布袋更换周期为2年，一次更换约25个，每个约1kg，则产生废布袋约0.0125t/a，外售处理。 - 废油桶：建设项目使用的磨削液、磨削油、液压油等包装规格为25kg/桶装，产生废油桶约0.25t/a（约250个）。 - 含油污泥：项目清洗工序产生含油废水进入隔油池处理，废水在隔油池中静置一段时间后刮除表面浮油，收集后做危废处理，浮油含水量约20%。清洗废水中石油类浓度为45mg/m3，隔油池设计处理效率为80%，则产生含水浮油约0.4t/a。委托有资质单位处理。 - 废活性炭：建设项目二级活性炭吸附设施活性炭装填量为1.74t，更换周期一年，吸附有机废气约0.443t/a，则产生废活性炭约2.173t/a。 - 废过滤棉：建设项目过滤棉设计使用量为0.036t/a，吸附颗粒物约0.032t/a，则产生废过滤棉约0.068t/a，委托有资质单位处理。 - 生活垃圾：建设项目建成后有员工40人，年工作340天，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则生活垃圾产生量约为6.8t/a，环卫清运处理。 （2）固体废物处置利用情况 建设项目固体废物利用处置方式见表4-13。 表4-13 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 废金属屑; 打磨、刃磨; 一般工业固废; 固; HW08; 900-200-08; 198.7; 外售处理. 2; 废铁砂; 喷砂; 固; 10; 332-001-10; 0.511. 3; 除尘灰; 废气处理; 固; 66; 332-001-66; 1.631. 4; 废布袋; 固; 01; 332-001-01; 0.0125. 5; 焊渣; 焊接; 固; 10; 332-001-10; 1.05; 环卫所清运. 6; 废砂轮; 打磨、刃磨; 固; 99; 332-001-99; 3. 7; 废磨削液; 打磨; 危险废物; 液; HW09; 900-006-09; 6; 委托有资质单位处理. 8; 废磨削油; 刃磨; 液; HW08; 900-200-08; 0.594. 9; 废润滑油; 机械维护; 液; HW08; 900-217-08; 0.2. 10; 废液压油; 矫平; 液; HW08; 900-218-08; 1.2. 11; 废毛刷; 刷墨; 固; HW49; 900-041-49; 1. 12; 废油墨桶; 油墨包装; 固; HW49; 900-041-49; 0.12. 13; 废油桶; 原料包装; 固; HW08; 900-249-08; 0.25. 14; 含油污泥; 废水处理; 液; HW08; 900-210-08; 0.4. 15; 废活性炭; 废气处理; 固; HW49; 900-039-49; 2.173. 16; 废过滤棉; 废气处理; 固; HW49; 900-041-49; 0.068. 17; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 固; 99; 900-999-99; 6.8; 环卫清运. 按照《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等对建设项目产生的固体废物进行属性判定，本项产生的危险废物为废活性炭。危险废物汇总见表4-14。 表4-14 建设项目危险废物处置措施汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废磨削液; HW09; 900-006-09; 6; 打磨; 液; 磨削液; 磨削液; 每天; T; 委托有资质单位处理. 2; 废磨削油; HW08; 900-200-08; 0.594; 刃磨; 液; 矿物油; 矿物油; T. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.2; 机械维护; 液; 矿物油; 矿物油; 1年; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.173; 废气处理; 固; 活性炭、有机废气; 有机废气; T. 5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 1.2; 矫平; 液; 矿物油; 矿物油; T. 6; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.068; 废气处理; 固; 顾虑棉、烟尘、有机废气; 有机废气; 3个月; T. 7; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.25; 原料包装; 固; 塑料桶、矿物油; 矿物油; 每天; T. 8; 废毛刷; HW49; 900-041-49; 1; 刷墨; 固; 毛刷、废油墨; 废油墨; T/I. 9; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.12; 原料包装; 固; 塑料桶、废油墨; 废油墨; T/I. 10; 含油污泥; HW08; 900-210-08; 0.4; 废水处理; 液; 矿物油; 矿物油; T. 11; 废金属屑; HW08; 900-200-08; 198.7; 打磨、刃磨; 固; 金属屑、矿物油; 矿物油; T; 外售处理*. 注*：根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，“金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，过程中产生的属于危险废物的含油金属屑，经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼。利用过程不按危险废物管理。”本项目打磨、刃磨过程产生的废金属屑经压滤达到静置无滴漏后打包压块后方可外售给冶炼企业处理，收集、贮存和转运过程按危险废物管理。 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 ### （3）固废暂存场所（设施）环境影响分析 1）一般固废 建设项目拟在车间南侧设20m2暂存间，可满足项目一般固废暂存需要。一般固废堆场拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。暂存生产过程中一般固废定期清运。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 2）危险固废 建设项目在车间北侧设20m2的危险废物仓库，位于太仓市半泾北路277号，该地区地质结构稳定，设施底部高于地下水最高水位，选址可行。危废贮存场所拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。 建设项目产生危废主要为：废磨削液6t/a，密封桶装，每季度转运一次，占地约1.5m2；废磨削油0.594t/a，密封桶装，每季度转运一次，占地约0.5m2；废毛刷1t/a，每季度转运一次，占地约0.5m2；废油墨桶0.12t/a，密封堆存，每季度转运一次，占地约1.5m2；废润滑油0.2t/a，每年转运一次，占地约0.5m2；废液压油1.2t/a，密封桶装，每年转运一次，占地约1m2；含水浮油0.4t/a，密封桶装，每季度转运一次，占地约0.5m2；废油桶250个，密封堆存，每季度转运一次，占地约3.5m2；废金属屑178.9t/a，每月转运一次，贮存量约14.9t，堆高2.5m，占地约6m2；废活性炭2.173t/a，每年转运一次，占地约1.5m2；废过滤棉0.068t/a，每季度转运一次，占地约1m2。通道和导流沟占地约2m2，建设项目危废仓库面积为20m2，可满足项目危废暂存要求。危废仓库分区贮存情况见图4-3。 废液压油1m2 废磨削油0.5m2 废金属屑6m2 废活性炭2m2 废磨削液1.5m2 废油桶3.5m2 废润滑油0.5m2 废过滤棉0.5m2 废水浮油0.5m2 废油墨桶0.5m2 废毛刷0.5m2 过道及导流沟2.5m2 图 4-3 危废仓库贮存示意图 收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况，贮存场所拟在出入口设置在线视频监控。 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，周围设置导流沟。挥发性废物及液体废物均密封储存，防止泄露。因此，危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （4）委托处置的环境影响分析 建设项目运营过程产生的危废需委托处置为HW09（废过滤棉、废磨削液）、HW08（废磨削油、废润滑油、废液压油、废油桶、含水浮油）、HW49（废毛刷、废油墨桶、废活性炭），项目危险废物委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置，危废处理协议及处置单位经营许可证见附件八。 此外本项目打磨、刃磨过程产生废金属屑，建设单位承诺将废金属屑压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块，达到《国家危险废物名录（2021 年版）》中豁免条件后外卖用于金属冶金。若达不到，仍作为危废处置。建设单位承诺见附件十。 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司注册地址为张家港市乐余镇染整工业区，危废经营许可证编号为JS0582OOI342-10。核准经营范围包括：核准二期项目焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、焚烧处置残渣（HW18，仅限772-003-18）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计9000吨/年； 核准三期项目（一阶段、二阶段）焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18，仅限772-003-18）、含金属羟基化合物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计35600吨/年，全厂合计44600吨/年。 本项目产生的危险废物在张家港市华瑞危险废物处理中心有限公经营许可证核准经营范围内，且均尚有余量接纳本项目的危废，因此建设项目危废委托危废处置单位是可行的。 综上分析可知，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （5）污染防治措施及其经济、技术分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 A.一般固废 本项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 B.危险固废 建设项目在生产车间北侧单独隔离20m2的危险废物仓库，贮存能力满足要求，危险废物贮存场所基本情况见表4-15。 表4-15 危险废物贮存基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废磨削液; HW09; 900-006-09; 车间北侧; 20m2; 桶装密封保存; 1.5t; 3个月. 2; 废磨削油; HW08; 900-200-08; 桶装密封保存; 0.5t. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装密封保存; 0.2t. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装密封保存; 1.2t. 5; 废油桶; HW08; 900-249-08; 密封堆存; 100个. 6; 废毛刷; HW49; 900-041-49; 密封堆存; 0.3t. 7; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 密封堆存; 40个. 8; 含水浮油; HW08; 900-210-08; 桶装密封保存; 0.5t. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封袋装; 2.173t. 10; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 密封袋装; 0.068. 11; 废金属屑; HW08; 900-200-08; 密封袋装; 15t; 1个月. 建设项目设置的危废暂存场所应满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597-2001)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 Ⅲ、危险废物贮存场所要求：建设项目危废仓库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 IV、危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 2）固废暂存间环境保护图形标志 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）设置环境保护图形标志。 （6）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （7）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物具有有毒有害危险性，存在泄漏风险，建设单位拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏应立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。本项目产生的废磨削液、废油为液态物质，一旦储存不当导致泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，进而造成地表水的污染。主要影响如下： 1）对环境空气的影响： 本项目液态挥发性危险废物均是以密封的桶装包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。 2）对地表水的影响： 危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 3）对地下水的影响： 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 4）对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，建设项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 （8）环境管理 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 （9）与苏环办〔2019〕327号相符性分析 与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相符性分析详见表4-16。 表4-16 本项目与苏环办〔2019〕327号相符性 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 是否相符. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 建设项目产生的废磨削液等液态危废采用密封桶装存放，废活性炭、废过滤棉和废金属屑采用密封袋装贮存，其他固态危险废物采用密封堆存，3个月委托资质单位处置; 相符. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危险废物均密封存放，风险较小，; 相符. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 建设单位拟根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 相符. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库设置在防雷装置车间内，单独设隔间，地面防渗、内设禁火标志，配置灭火器材; 相符. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 企业不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 相符. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 企业不涉及废弃剧毒化学品; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口拟设危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 相符. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库配备通讯设备、照明设施和消防设施; 相符. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 建设项目各种危险废物均密封贮存在危废仓库，每三个月清运一次，企业应根据需要设置气体导出口及净化装置。; 相符. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评拟对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 相符. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 符合. 综上所述，建设项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5、土壤、地下水分区防控措施 磨削液、磨削油等液态化学品原料和各种液态危废泄漏进入土壤、地下水是本项目主要的土壤地下水污染途径，建设单位对生产车间、危废堆场、废水处理单元采取分区防控措施，具体如下： （1）源头控制 本项目所有排水管道、污水处理设施收集和处理单元等均采取防渗措施，防范废水下渗。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线尽量采用明管地上敷设，做到污染物泄漏“早发现、早处理”，此外定期检查泵阀等关键部位，避免跑冒滴漏。 建设项目车间地面硬化，原料品库和危废仓库采用环氧地坪防渗，废水沉淀池应硬化后涂环氧树脂防渗，输水管道采用高密度聚乙烯管。防渗措施落实到位的情况下，项目对土壤和地下水环境影响可接受。 （2）末端控制 分区防控。建设单位应对生产车间、危废暂存间等重点区域加强防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并及时把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，设置导流沟及防渗托盘，以便于收集泄漏物质，从而避免对地下水的污染。 结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存、运输装置等因素，根据可能进入地下水环境的各种污染物的性质、产生量和排放量，本项目划分为一般防渗区和简单防渗区，具体要求如下： 1）一般防渗区： 范围：废水处理设施区域、危废仓库、原料仓库。 防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 2）简单防渗区 范围：生产厂房。 防渗技术要求：一般地面硬化。 6.环境风险 （1）风险调查 本项目设计的危险物质为磨削液、磨削油、润滑油、液压油、废磨削液、废磨削油、废润滑油、废液压油等。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目各物质的临界量计算见表4-17。 表4-17 本项目所涉及主要风险物质的最大储存量和辨识情况 编号; 名称; 单元最大储存量（t）qn; 临界量（t）Qn; qn/Qn. 1; 磨削液; 0.1; 50; 0.002. 2; 磨削油; 0.05; 2500; 0.00002. 3; 液压油; 0.05; 2500; 0.00002. 4; 润滑油; 0.025; 2500; 0.00001. 5; 废磨削液; 1.5; 50; 0.03. 6; 废磨削油; 0.5; 50; 0.01. 7; 废润滑油; 0.2; 50; 0.004. 8; 废液压油; 1.2; 50; 0.024. 9; 含水浮油; 0.5; 50; 0.01. 10; 废活性炭; 2.173; 50; 0.0423. 11; 废过滤棉; 0.068; 50; 0.00136. 12; 废金属屑; 14.9; 50; 0.298. Q=∑qn/Qn; 0.43261. 注：1.磨削液、磨削油、润滑油、液压油临界量参考（HJ169-2018）附录B“381油类物质，临界量为2500t； 2.参考《润滑油急性生物毒性评定技术及毒性分级标准》（天津大学学报第39卷增刊，居荫诚、解世文等人），润滑油在水溶液中急性生物毒性评定为：无毒~中毒。废液压油、废磨削液、废磨削油、含水浮油与废油相近，以“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”计，临界量为50t；废活性炭、废金属屑及废过滤棉粘有废油，同样以“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”计，临界量为50t； 由表4-14可知，本项目Q值小于1，因此可,判断企业环境风险潜势为I。 （3）环境敏感目标概况 建设项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 （4）环境风险识别 环境风险识别内容见表4-18。 表4-18 环境风险识别内容 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 生产区域; 磨削液、磨削油、润滑油等; 泄漏. 原料仓库; 磨削液、磨削油、润滑油等; 泄漏. 危废仓库; 废磨削液、废磨削油、废油、废活性炭等; 泄漏. （5）环境风险分析 经识别，本项目涉及环境风险物质为磨削液、磨削油、润滑油、液压油及废磨削液废、磨削油等液态危险废物，若发生泄漏，其中的化学物质渗入土壤，会造成土壤污染，还可能接触地下水进而影响地下水环境。若泄漏物质随雨水进入雨水管网，最终汇入周边河流，会污染河流。 项目生产车间应采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 （6）环境风险防范应急措施 为减少危险化学品可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： - 从生产管理上制定相应的环境风险防范措施，含风险物质的原料、废料分类储存，定期检查原料包装完整性，防治事故发生；生产设备及时检修维护，避免故障造成风险物质泄漏。 - 车间内应采取防渗措施，危废仓设置导流沟，化学品原料储藏设置防渗托盘，风险物质储存在托盘内，如发生泄漏及时处理，收集泄漏物质，防治风险物质进入外环境造成污染。 （7）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有组织 | 焊接废气 | 非甲烷总烃 | 过滤棉+二级活性炭吸附+15米高排气筒排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 刷墨废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 无组织 | 机加工油雾 | 非甲烷总烃 | / |  |
|  |  | 未被收集刷墨废气 | 非甲烷总烃 | / |  |
|  |  | 未被收集焊接废气 | 非甲烷总烃 | / |  |
|  |  | 激光打标废气 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 |  |
|  |  | 喷砂废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
| 地表水环境 | DW001 |  | PH COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
|  | 清洗废水 |  | PH COD 石油类 SS | 过滤网+隔油池 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1洗涤用水标准 |
| 吸料机 | 数控磨床 |  | Leq(A) | 厂房隔声、设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间标准 |
|  | 焊齿机 |  |  |  |  |
|  | 喷砂机 |  |  |  |  |
|  | 刃磨设备 |  |  |  |  |
|  | 清洗设备 |  |  |  |  |
|  | 激光打标机 |  |  |  |  |
|  | 矫平设备 |  |  |  |  |
|  | 油滤机 |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |  |
|  | 机械臂 |  |  |  |  |
|  | 废气处理风机 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 设置一座危废仓库20m2, 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求进行危险废物的贮存； 设置一座一般固废仓库20m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存。 建设项目产生的危废废活性炭密封存放，委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区： 范围：废水处理设施区域、危废仓库、原料仓库。 防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区 范围：生产厂房。 防渗技术要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、从生产管理上制定相应的环境风险防范措施，含风险物质的原料、废料分类储存，定期检查原料包装完整性，防治事故发生；生产设备及时检修维护，避免故障造成风险物质泄漏。 2、车间内应采取防渗措施，危废仓设置导流沟，化学品原料储藏设置防渗托盘，风险物质储存在托盘内，如发生泄漏及时处理，收集泄漏物质，防治风险物质进入外环境造成污染。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“[C3321]切削工具制造”和“[C3360] 金属表面处理及热处理加工”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十八、金属制品业33”中“80-金属工具制造332-其他”和“二十八、金属制品业33”中“81-金属表面处理及热处理加工336-其他”，实施“登记管理”。 2、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 |  |  |  |  |

# 六、结论

建设项目符合国家和地方环境保护法律、法规及环保政策，符合开发区产业定位，选址选线符合所在地区用地规划。项目所排放污染因子在项目所在区域环境质量中达标，经污染防治措施处理后，各污染物均能达标排放，环境风险可控。从环保的角度出发，该项目环境影响是可行的。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.049t/a |  | 0.049t/a | 0.049t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a | 0.004t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 544t/a |  | 544t/a | 544t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.218t/a |  | 0.218t/a | 0.218t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.014t/a |  | 0.014t/a | 0.014t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.019t/a |  | 0.019t/a | 0.019t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.137t/a |  | 0.137t/a | 0.137t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废金属屑 |  |  |  | 198.7t/a |  | 198.7t/a | 198.7t/a |
|  | 焊渣 |  |  |  | 1.05t/a |  | 1.05t/a | 1.05t/a |
|  | 废铁砂 |  |  |  | 0.511t/a |  | 0.511t/a | 0.511t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 1.631t/a |  | 1.631t/a | 1.631t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.0125t/a |  | 0.0125t/a | 0.0125t/a |
|  | 焊接废渣 |  |  |  | 1.05t/a |  | 1.05t/a | 1.05t/a |
|  | 废砂轮 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | 3t/a |
| 危险废物 | 废磨削液 |  |  |  | 6t/a |  | 6t/a | 6t/a |
|  | 废磨削油 |  |  |  | 0.594t/a |  | 0.594t/a | 0.594t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | 1.2t/a |
|  | 废毛刷 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | 1t/a |
|  | 废油墨桶 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a | 0.25t/a |
|  | 含油污泥 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | 0.4t/a |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.068t/a |  | 0.068t/a | 0.068t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.173t/a |  | 2.173t/a | 2.173t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①