表1建设项目基本情况

| 项目名称 | 引进关键设备，年新增2500吨高精密度、低噪音精密钢球产品的 扩建技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 椿中岛机械（太仓）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | HIROTA KOJI（广田浩治） |  |  |  | 联系人 |  |  | 李春浩 |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓市经济开发区广州东路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13906221161 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  | 邮政编码 | 215400 |
| 建设地点 | 太仓市经济开发区广州东路1号（现有厂区内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市经济和信息化委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2018-320585-36-03-669973 |  |  |
| 建设性质 | 技改扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 轴承制造[C3551] |  |  |
| 用地面积 | 67753m2（现有厂区内） |  |  |  | 绿化面积 |  |  |  | 9958m2（依托现有） |  |  |
| 总投资 （万美元） | 745 |  | 其中：环保投资 （万元） |  | 300 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.9％ |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量） |  |  |  | 主要设施（包括规格、数量） |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 用量（t/a） |  | 设备名称 |  |  | 数量（台套） |  |  |  |  |
| 原线（线材） |  | 2858 |  | 拉丝机 |  |  | 2台 |  |  |  |  |
| 福斯SPEZIAL2000 (清洗剂) |  | 7.2 |  | 钢球专用镦锻机 |  |  | 19台 |  |  |  |  |
| 605-207无泡型清洗剂（清洗液） |  | 3.27 |  | 钢球专用研磨机 |  |  | 8台 |  |  |  |  |
| 轻质白油（D100） |  | 24.5 |  | 连续热处理生产线 |  |  | 2条 |  |  |  |  |
| 具体见表1-4 |  |  |  | 具体见表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗一览表 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水(吨/年); 10790.8; 燃油（吨/年）; /. 电(万度/年); 500万; 燃气（标m3/年）; 8700. 蒸汽(m3/年); /; 其它; /. |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向 项目实行雨污分流制。 项目新增职工生活污水（含洗浴废水和食堂废水）4896t/a，经隔油池和化粪池预处理后，接管至太仓市城东污水处理厂集中处理，最终排入新浏河。 项目工艺废水经厂区现有污水处理站处理后回用作为冷却塔冷却用水，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 椿中岛机械（太仓）有限公司成立于2002年，于2010年6月由太仓市经济开发区县府东路288号整体搬迁至现址太仓市经济开发区广州东路1号，该公司主要进行精密轴承及相关零部件，第三代、第四代轿车轮毂轴承的加工生产和研发、销售。该公司“椿中岛机械（太仓）有限公司整体迁建项目”于2008年12月26日获得了太仓市环境保护局审批，并于2010年11月3日通过了阶段性环保竣工验收（渗碳、回火工序未建设），2011年12月28日通过了整体迁建项目渗碳、回火工段竣工验收；该公司“椿中岛机械（太仓）有限公司年产精密轴承零部件及低噪声精密钢球5000吨（新增1000吨）扩建项目”于2011年3月1日通过了太仓市环保局的审批，并于2013年3月15日通过了环保竣工验收；由于企业发展需要，椿中岛（太仓）有限公司又在原有基础上进行扩建，该公司“扩建高精密度、低噪音精密钢球项目”于2016年8月16日通过了太仓市环境保护局审批，并于2017年9月21日通过了环保竣工验收。目前现有项目已形成年产精密轴承零部件及低噪音精密钢球20000吨的生产规模。 作为全球最大的汽车精密轴承及相关零部件生产企业，随着汽车行业形势的发展变化，企业拟投资745万美元（折合5068万元人民币），利用现有厂房进行改扩建生产，新增年产2500吨高精密度、低噪音精密钢球，同时对现有项目进行技改，包括对现有废气处理设施进行升级改造（1、所有静电净化器后均增设活性炭吸附装置，并将部分排气筒合并；2、对现有碳钢球回火工段增设废气收集装置），工艺进行改良（对现有轴钢球冷镦工序后增加冷镦清洗），减少VOCs排放和危废产生。 2、工程内容及建设规模 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 厂区 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（吨/年）; 年运行时数（h）. 改扩建前; 改扩建后; 增量. 精密轴承零部件及低噪音精密钢球生产线; 轴钢球; 19400; 21900; 2500; 7200. 碳钢球; 600; 600; 0. 表1-2 项目公用及辅助工程 建设名称; 设计能力; 备注. 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 贮运工程; 原料仓库; 原料仓库面积4997m2. 成品仓库; 成品仓库面积2747m2. 公用工程; 给水; 40020t/a; 50551.4; 10531.4; /. 排水; 改扩建项目生活污水（4896m3/a）经化粪池预处理后纳管入城东污水处理厂，生产废水（420.6m3/a）经厂区污水处理站处理后部分回用于冷却塔补水、其余回用于热处理炉冷却. 供电; 3700万; 4700万; 1000万KWh/a; 太仓市供电公司供应. 供气（天然气）; 7万m3/a; 7.87万m3/a; 0.87万m3/a; 太仓市天然气有限公司供应。为浴室和三效蒸发装置供热锅炉提供能源. 循环冷却水系统; 4; 5; 1; 目前冷却水循环处理量为500t/h，改扩建项目冷却水循环处理量65t/h. 环保工程; 废气处理; VOCs; 静电净化器; 静电净化器+活性炭吸附装置; 共增加5套活性炭吸附装置; 每台静电净化器后均增加活性炭吸附装置，并将部分排气筒合并. HCl; 碱液喷淋塔1台; 碱液喷淋塔1台; 0; 依托现有. 废水处理; 9个化粪池（2m3/个）2个小型隔油池，1个大型集中式隔油池，1 座污水处理站，1套三效蒸发装置; 9个化粪池（2m3/个）2个小型隔油池，1个大型集中式隔油池，1 座污水处理站，1套三效蒸发装置; 0; 改扩建项目依托现有. 固废处置; 一般固废; 一般固废暂存间100m2; 一般固废暂存间100m2; 0; 改扩建项目依托现有. 危险固废; 危废暂存间80m2; 危废暂存间133m2; 53m2; 新增53m2的危废暂存区. 噪声防治; 设备减震，厂房隔声; 选用低噪声设备，设备减震，厂房隔声; /; 新增设备选用低噪声设备，设备减震. 3、建设项目主要设备清单 表1-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 应用工段; 数量（台/套）. 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 1; 拉丝机; DL-850; 拉丝; 0; 2; 2. 2; 钢球专用镦锻机; 30-1/18-1/141/111/81/51; 冷镦; 35; 54; 19. 3; 清洗设备; /; 冷墩球清洗; 0; 2; 2. 4; 钢球专用研磨机; 3M4980B/3M7960/H30; 一次研磨; 44; 52; 8. 5; 前清洗设备; ZMZR-ZZ7-02; 连续热处理生产线; 7; 9; 2. 6; 烘干设备; 7; 9; 2. 7; 淬火设备; 7; 9; 2. 8; 后清洗设备; 7; 9; 2. 9; 八角炉; RG-63-11; 八角炉生产线; 8; 9; 1. 10; 回火炉; 400KG; 4; 5; 1. 11; 二次研磨设备; 3M7680/H800; 二次研磨（L2）; 6; 15; 9. 12; SP强化设备; P-1200; SP强化; 5; 7; 2. 13; 三次研磨设备; 3M7680/B800; 三次研磨; 68; 75; 7. 14; 四、五次研磨设备; 660SQ/410SP; 四、五次研磨; 157; 171; 14. 15; 清洗机; OW-1; 刷洗; 15; 17; 2. 16; 清洗机; GT001; 清洗; 3; 3; 0. 17; 选别机（自动、尺寸、目视）; F-20、BSW-1016DX; 选别; 60; 77; 17. 18; 加热炉; /; 检验; 2; 2; 0. 19; 包装机; /; 包装; 11; 12; 1. 20; 冷却塔; LBCM-125; 冷却; 4; 5; 1. 21; 钢球专用寿命试验机; CZD-H8C; 实验室内; 0; 2; 2. 22; 燃气锅炉; LHS0.5-0. Q.Y; 污水三效蒸发/洗浴; 2; 2; 0. 表1-4 本项目主要原辅材料消耗表 类别; 名称; 年耗量（t/a）; 来源及运输. 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 原辅材料; 原线（线材）; 20000; 22858; 2858; 国内，汽运. 轻质白油（D100）; 180; 204.5; 24.5. 柴油; 230; 273.6; 43.6. 导轨油; 135; 167.7; 32.7. 甲醇; 33; 39; 6. 淬火油; 33; 39.5; 6.5. 防锈油; 20; 22.7; 2.7. 福斯SPEZIAL2000 (清洗剂); 0; 7.2; 7.2; 国内，汽运. ST-2022C（清洗剂）; 84; 80; -4; 国内，汽运. Clean2600SH（清洗剂）; 99; 92; -7; 国内，汽运. 605-207无泡型清洗剂（清洗液）; 14; 17.27; 3.27; 国内，汽运. 航空煤油; 6; 7.3; 1.3. 回火油; 6; 7.3; 1.3. 盐酸; 4; 4.55; 0.55. 表1-5 主要原辅材料理化特性及毒理毒性表 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. SPEZIAL2000; /; /; 成分为乙氧基化脂肪醇、单乙醇胺、乙二醇衍生物和D-柠檬烯。黄色液体，溶于水，密度：1.03g/ml（15℃）; 数据不详; 无毒性. ST-2022C（清洗剂）; /; /; 三乙醇胺占10%~15%，葵二酸占10%~20%，二元酸占5%~10%，其余为保密成分，无色透明液体，无味，凝固段＜-20℃，蒸气压：0.019KPa，比重：0.96; 不燃; 毒性极小. Clean2600SH（清洗剂）; /; /; 三乙醇胺占10%~15%，乙醇胺与酸反应产品15%~20%，淡黄色液体，轻微胺味，沸点；100℃以上; 不燃; 蒸汽过量吸入时轻微毒性，皮肤吸入时相对非毒性，持续性的皮肤接触可能引发皮肤癌. 605-207无泡型清洗剂; /; /; 白色至无色液体，无特殊气味，沸点≥100℃，相对密度：2.02±0.02，完全溶解于水，pH：8-9; 不燃， 无危险; 无毒性，未列入致癌物名单. 甲醇; CH3OH; 67-56-1; 无色澄清液体，有刺激气味，熔点：-97.8℃，沸点：64.8℃，相对密度：0.79，饱和蒸气压：13.33kPa，闪点：11℃，; 燃烧热：727kJ/mol，易燃，爆炸下限：5.5%，爆炸上限：44%，引燃温度：385℃; LD50：5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）. 淬火油; /; /; 有特殊气味，沸点＞200℃，山火点：190℃，密度：0.8632g/cm3，不溶于水; 爆炸上限：7%，下限：1%; LD50：＞5000mg/kg（大鼠、吞食）. 柴油; /; /; 稍有粘性的棕色液体，熔点：-18℃，沸点：282~338℃，密度：0.87~0.9，闪点：38℃，; 易燃; 无. 防锈油; /; 84-74-2; 棕红色透明油状液体，轻味矿物油味，密度0.85g/cm3，闪点≥150℃，引燃温度：248℃，相对密度＜1，不溶于水，溶于汽油; 可燃; 小白鼠经口LD50≥15000mg/kg. 轻质白油D100; /; 71-43-2; 无色透明液体，无芳香剂味，沸点：236~290℃，闪点：108℃，蒸气压：0.03~0.06，密度：0.818，不溶于水，溶于醇; 爆炸上限：5%，爆炸下限：0.7%; LD50:36000mg/kg（大鼠经口）；7072mg/kg（兔经皮）. 导轨油; /; /; 黄色透明液体，闪点＞185℃，无异味，; 不燃; LD50＞5000mg/kg，LC50＞10000mg/m3. 盐酸; HCl; 7647-01-0; 沸点：45℃，密度：1.19g/ml，能与水混溶，溶于碱液; 不燃; 半致死浓度LC50:0.282mg/l对皮肤、粘膜和眼睛具有强烈刺激和烧灼作用，引起刺激部位的炎性水中、充血和坏死. 4、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本次改扩建项目位于江苏省太仓经济开发区广州东路1号（现有厂区内），具体地理位置详见附图1。 项目厂区厂界周围500米土地利用现状：项目东侧为通城河，河以东为太仓神明电子有限公司和长富不锈钢中心（苏州）有限公司；项目东南侧为青岛东路，路以南为太仓科技企业加速器园区b区；项目西侧为太平北路，路以西为太仓阿尔派电子有限公司；项目北侧为广州东路，路以北为耐克物流中心。建设项目周围500米环境概况见附图2。 厂区内设置6栋生产车间、2栋仓库和1栋办公楼，车间位于厂区内西侧，各车间自北向南分别为6#车间、1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间；厂区内东侧自北向南依次为办公楼、1#仓库和2#仓库。 本次技改扩建项目依托现有厂区内车间进行生产，生产工艺中的四次和五次研磨、刷洗、选别、包装放置在1#车间，三次研磨放置在2#车间，热处理、SP强化和二次研磨放置于3#和4#车间，冷镦和一次研磨及清洗工序放置于5#车间。 5、工作制度及劳动定员： 工作制度：本次改扩建项目实行三班制，每班8小时，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目新增员工80人。 6、产业政策及规划相符性分析 （1）产业政策相符性 本项目属于轴承制造项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013年修订）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 （2）与《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 项目生产过程中生产废水经厂区现有污水处理站处理后全部回用，无含有氮、磷的生产废水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外”，因此符合《江苏省太湖水污染防治条例（2018）》的要求。 项目位于太仓市经济开发区内，位于太湖流域三级保护区，不属于太湖一级保护区范围，因此，本项目符合《太湖流域管理条例》。 （3）与苏发[2016]47号、苏政办发[2017]30号、太委发[2017]17号的相符性 根据《关于印发<“两减六治三提升专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）要求：“严控工业废水排放。在太湖流域涉水重点行业组织实施2008年以来国家新颁布的特别排放限值。现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有污水处理设施等措施，实现工业废水稳定达标排放。接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放……”。 根据《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）及《太仓市“两减六治三提升”专项行动实施方案》要求：“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。” 相符性分析：本项目位于太仓市经济开发区内，项目生产过程生产废水经厂区内污水处理站处理后全部回用，不外排。生活污水纳管入太仓市城东污水处理厂集中处理。符合苏发[2016]47号、苏政办发[2017]30号文中要求。本项目属于C3551轴承制造，根据使用的清洗剂和清洗液成分分析，其不含有挥发性有机物VOCs，因此符合苏政办发[2017]30号和太委发[2017]17号中的要求。 （4）选址与规划的相符性 ①与规划相符性 本项目位于太仓经济开发区广州东路，地块属于规划的太仓经济技术开发区（新区），属于工业用地。根据太仓市规划，太仓经济技术开发区（新区）四至范围为：北至昆太高速，南至新浏河，东至沿江高速、十八港，西至盐铁塘和太平路，总用地面积4418.7公顷。因此项目用地与用地规划相符。 ②与产业定位及选址相符性 太仓经济技术开发区（新区）及周边地区主要发展机械电子、轻工纺织、食品、生物医药、环保等主导产业，其中机械电子环保产业主要发展新能源、装备制造、精密机械、电子信息等，生物医药主要发展复配分装以及研发等，不涉及原药生产，不涉及化工，整个区域是集城市新中心、高新技术产业开发区等为一体的综合性经济开发区。本项目所在地属于太仓经济技术开发区（新区），主要生产精密轴承及相关零部件，属于开发区主要产业，生产过程不使用高污染燃料作为能源，符合太仓市的环保规划。因此，本项目符合太仓经济开发区（新区）产业定位。 另外，本项目选址距太仓市生态红线规划范围内较近的生态功能保护区太仓金仓湖省级湿地公园二级管控区2.5km，距离杨林塘（太仓市）清水通道维护区二级管控区3.1km，不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 （5）“三线一单”相符性分析 表1-6 “三线一单”相符性分析 判定依据; 本项目相符性分析; 判定结果. 三线; 生态保护 红线; 《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 ）; 距最近的太仓金仓湖省级湿地公园二级管控区2.5km; 相符. 距离杨林塘（太仓市）清水通道维护区二级管控区3.1km; 相符. 环境质量底线; 大气; 根据太仓市2017年环境质量监测数据，本项目所在区域为非达标区，SO2年均值、CO日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年均值、PM2.5年均值、NO2年均值及O3日最大8小时平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。另外，SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃引用苏州市百信环境检测工程技术有限公司环境检测报告中“G1宁波东路、娄江路东”测点现状监测数据，数据表明SO2、NOx、PM10能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃能够满足大气污染物综合排放标准详解的标准限值; 相符. 水体; 引用《太仓投资有限公司新建集中洗车场建设项目环境影响报告表》中现状监测数据，太仓市城东污水处理厂上游500m、下游500m断面各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。监测结果表明，项目建设地以及周边地表水环境质量较好。; 相符. 声; 本项目东、南、西、北厂界监测点昼、夜间声环境均符合3类区标准，说明项目所在地区声环境质量良好。; 相符. 资源利用上线; 项目用水来源为市政自来水，用电为区域变电站，水厂供水能力和变电站供电能力均能够满足本项目的使用要求。; 相符. 环境准入 负面清单; 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》; 本项目不属于“限制类”和“淘汰类”建设的项目. 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013年修正）》. 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）. 《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》. 太仓经济开发区负面清单; 无. 综上所述，本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见，且满足生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有项目概况 现有项目审批及验收情况如下： 表1-7 现有项目审批及验收情况一览表 项目名称; 批复部门; 批复文号及时间; “三同时”及验收情况. 椿中岛机械（太仓）有限公司整体迁建项目; 太仓市环境保护局; 太环计[2008]349号 2008年12月26日; 太环计[2011]593号 2010年11月3日/2011年12月28日. 椿中岛机械（太仓）有限公司扩建项目; 太仓市环境保护局; 太环计[2011]79号 2011年3月1日; 2013年3月15日. 椿中岛机械（太仓）有限公司扩建高精密度、低噪音精密钢球项目; 太仓市环境保护局; 太环建[2016]276号 2016年8月16日; 太环建验[2017]301号 2017年9月21日. 二、现有项目污染源调查 结合“扩建高精度、低噪音精密钢球项目”原环评及现场了解情况，现有项目轴钢球和碳钢球实际生产工艺流程如下： 图1现有项目轴钢球实际生产工艺及产污节点图 图2 现有项目碳钢球实际生产工艺及产污节点图 2、污染源调查 （1）废气 现有项目生产过程产生的废气主要为冷镦、淬火、回火、三、四、五次研磨过程挥发的有机废气、清洗/刷洗、选别工序产生的有机废气、SP强化过程产生颗粒物、淬火过程渗碳炉燃烧装置产生的废气、酸化室酸雾废气、食堂油烟废气等。 - 有组织废气 - 热处理废气 现有项目热处理位于3#、4#车间，3#车间淬火过程废气收集后采用静电净化器处理，尾气通过2#排气筒排放。4#车间淬火过程废气收集后采用静电净化器处理，尾气通过3#和4#排气筒排放。3#车间回火工序废气收集后采用静电净化器处理，尾气通过1#排气筒排放。 - 冷镦废气 现有项目轴钢球冷镦工序位于5#车间，冷镦过程挥发的有机废气收集后采用静电净化器处理后，尾气通过6#和7#排气筒排放。 - 酸性废气 现有项目轴钢球、碳钢球检验均在酸化室内完成，酸化过程产生的酸雾废气收集后经碱液喷淋塔处理，最终通过5#排气筒排放。 - 油烟废气 现有项目职工均在厂区内食堂就餐，产生的油烟经油烟净化器处理后排放。 ②无组织废气 a.SP强化工序废气 SP强化过程产生的颗粒物易沉降，可控制在SP强化间内。 b.轴钢球三次研磨废气 轴钢球三次研磨工序在2#车间，使用柴油进行清洗，柴油挥发废气无组织形式排放。 c.轴钢球四次研磨和五次研磨产生的有机废气、清洗/刷洗、选别废气 轴钢球四次研磨、五次研磨、刷洗、选别过程在1#车间内完成，采用的原料均为柴油，柴油挥发废气以无组织形式排放。 d.碳钢球回火、二次研磨、三次研磨、清洗、选别废气 碳钢球的回火、二次研磨、三次研磨、清洗、选别工序均在6#车间内完成，以上工序产生的挥发性有机废气均以无组织形式排放。 表1-8 现有项目有组织废气产生及排放情况 污染源; 排气量Nm3/h; 污染物; 产生情况; 处理方式; 排放情况; 排放去向. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 3#车间; 12637; VOCs; 1.5; 0.018; 0.1365; 静电净化器; 0.12; 0.002; 0.0137; 2#排气筒. 12000; VOCs; 3.0; 0.036; 0.318; 静电净化器; 0.30; 0.004; 0.0318; 1#排气筒. 4#车间; 12000; VOCs; 1.5; 0.02; 0.29; 静电净化器; 0.28; 0.003; 0.029; 3-4#排气筒. 5#车间; 12000; VOCs; 0.575; 6.9×10-3; 0.05; 静电净化器; 0.058; 6.9×10-4; 0.005; 6-7#排气筒. 酸化室; 5500; NOx; 21.82; 0.12; 0.012; 碱液喷淋塔; 2; 0.011; 0.0011; 5#排气筒. HCl; 23.64; 0.13; 0.013; 0.72; 0.0039; 0.00039. 食堂油烟; 16000; 油烟; 1.06; 0.017; 0.03; 油烟净化器; 0.75; 0.007; 0.012; 食堂顶楼排放. 表1-9 现有项目无组织废气产生及排放情况 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间 h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 轴钢球研磨、清洗、选别等 （1#车间）; VOCs; 100×50.28; 5; 7200; 0.23; 1.675. 轴钢球三次研磨（2#车间）; VOCS; 100×50.28; 5; 7200; 0.21; 1.475. 热处理淬火、回火等 （3#车间）; VOCs; 100×52.75; 5; 7200; 0.007; 0.0505. 热处理淬火（4#车间）; VOCs; 100×52.75; 5; 7200; 0.0037; 0.03. 碳钢球三次研磨、回火 （6#车间）; VOCs; 100×21.6; 5; 7200; 0.33; 2.423. 酸化室; NOx; 3.5×3; 3; 100; 0.012; 0.0012. HCl; 0.013; 0.0013. （2）废水 现有项目职工定员380人，食堂废水和洗浴废水经隔油池预处理、生活废水经化粪池预处理后，均一并进入厂区内集中隔油池进行隔油处理，最终纳管入太仓市城东污水处理厂进一步处理；生产过程产生的清洗废水进厂区污水处理站处理后回用于生产，不排放。 现有项目水污染物实际产生、排放情况见下表： 表1-10 现有项目水污染物实际产生及排放情况 来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物纳管量; 标准浓度限值 （mg/L）; 排放方式 与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 纳管量t/. 生活废水、洗浴废水、食堂废水; 15325; COD; 600; 9.195; 隔油池、化粪池预处理; 400; 6.13; 500; 送太仓市城东污水处理厂处理. SS; 300; 4.6; 220; 3.372; 400. NH3-N; 25; 0.383; 25; 0.383; 45. TN; 35; 0.536; 35; 0.46; 70. TP; 4; 0.061; 4; 0.061; 8. LAS; 10; 0.153; 7.5; 0.115; 20. 动植物油; 120; 1.839; 7.7; 0.118; 100. 生产废水（清洗剂废水、清洗液废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水等）; 3444.4; COD; 2000; 6.89; 经厂区自建污水处理站处理; /; /; /; 回用. SS; 600; 2.07. 石油类; 180; 0.62. TN; 50; 0.172. TP; 3; 0.01. 现有项目水平衡见下表： 图3 现有项目实际水平衡图 （3）固体废物 现有项目固废主要为生活垃圾和生产固废。其中生产固废包括废导轨油、废铁桶、废回火油、含油抹布、滤芯、蒸馏残渣、废水处理污泥、含油污泥、不合格品、钢材边角料、废旧磨板等。 油泥由常州市特拉奇环保科技有限公司安全处置，废导轨油由太仓市元通废油处理有限公司安全处置，废滤芯、废回火油、蒸馏残渣由苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司安全处置，污水处理站污泥由泰州明锋资源再生科技有限公司安全处置，废铁桶由南通瑞盈环保科技有限公司安全处置。不合格品、钢材边角料及废旧磨板等出售给太仓废品收购站。 表1-11 现有项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用方式; 利用处置单位. 1; 废导轨油; 危险废物; 冷镦; HW08; 900-249-08; 50; 安全处置; 太仓市元通废油处理有限公司. 2; 污泥; 危险废物; 废水处理; HW08; 900-210-08; 1.0; 安全处置; 泰州明锋资源再生科技有限公司. 3; 油泥; 危险废物; 研磨; HW08; 900-200-08; 600; 安全处置; 常州市特拉奇环保科技有限公司. 4; 废铁桶; 危险废物; 生产; HW49; 900-999-49; 20; 安全处置; 南通瑞盈环保科技有限公司. 5; 废回火油; 危险废物; 回火; HW08; 900-203-08; 3; 安全处置; 吴中区固体废弃物处理有限公司. 6; 蒸馏残渣; 危险废物; 污水处理; HW11; 900-013-11; 17; 安全处置. 7; 含油抹布、含油滤芯; 危险废物; 生产; HW49; 900-041-49; 12; 安全处置. 8; 不合格品; 一般固废; 检验、研磨; 99; -; 80; 综合利用; 太仓废品收购站. 9; 钢材边角料; 一般固废; 冷镦; 85; -; 59. 10; 废旧磨板; 一般固废; 研磨; 99; -; 7.5. 11; 生活垃圾; /; 99; -; 72; 环卫清运; 环卫部门. （4）噪声 现有项目噪声主要来源于冷镦机、光磨机、研磨机、SP机、冷却塔等设备，噪声源强为75~90dB（A），现有项目主要噪声源见下表： 表1-12 现有项目设备噪声源强（单机） 设备; 噪声级dB(A); 设备; 噪声级dB(A). 冷镦机; 85; 研磨机; 75. 光磨机; 85; 冷却塔; 85. 专用研磨机; 75; 行车; 90. 热处理生产线; 75; SP强化机; 85. 八角炉生产线; 75. 现有项目大部分设备为高噪声设备，设备均放置在车间中间位置，并有一定的隔声减振措施，生产过程车间封闭。生产过程中厂界昼夜噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。 2、现有项目环保验收监测情况 公司于2017年7月5日~6日委托苏州市华测检测技术有限公司进行了验收监测（报告编号：EDD36J006032），监测结果如下： a．废水 表1-13 废水监测结果 监测 点位; 监测项目; 监测 日期; 监测结果; 限值; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 范围. 生活污水总排口（W1）; pH值; 2017.7.5; 7.35; 7.36; 7.28; 7.26; 7.26~7.36; 6~9; 达标. SS; 16; 19; 18; 16; 16~19; 400; 达标. COD; 129; 125; 131; 139; 125~139; 500; 达标. NH3 N; 21.5; 20.9; 21.4; 21.8; 20.9~21.8; 45; 达标. TN; 22.8; 22.5; 22.5; 22.9; 22.5~22.9; 70; 达标. TP; 2.06; 2.04; 2.04; 2.07; 2.04~2.07; 8; 达标. 动植物油; 0.17; 0.38; 0.07; 0.38; 0.07~0.38; 100; 达标. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; /; 20; 达标. 生活污水总排口（W1）; pH值; 2017.7.6; 7.36; 7.34; 7.28; .26; 7.26~7.36; ~9; 达标. SS; 17; 15; 14; 19; 14~19; 400; 达标. COD; 110; 120; 117; 126; 110~126; 500; 达标. NH3-N; 18.7; 18.5; 19.2; 17.6; 17.6~19.2; 45; 达标. TN; 21.2; 21.4; 20.8; 20.6; 20.6~21.4; 70; 达标. TP; .72; 1.73; 1.76; 1.70; 1.7~1.76; 8; 达标. 动植物油; 0.16; 0.18; 0.08; 0.28; 0.08~0.28; 00; 达标. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; /; 20; 达标. 注：“ND”表示未检出，涉及项目检出限为：阴离子表面活性剂0.05mg/L b. 废气(无组织) 表1-14 无组织废气监测结果 监测 项目; 监测 日期; 监测点位; 监测结果; 限值; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. NOX; 2017.7.5; 上风向1#; 0.005; 0.006; 0.006; 0.008; 0.026; 0.12; 达标. 下风向2#; 0.012; 0.009; 0.026; 0.009. 下风向3#; 0.015; 0.016; 0.016; 0.011. 下风向4#; 0.011; 0.010; 0.017; 0.014. 2017.7.6; 上风向1#; 0.007; 0.06; 0.007; 0.007; 0.014; 0.12; 达标. 下风向2#; 0.009; 0.008; 0.010; 0.014. 下风向3#; 0.011; 0.012; 0 013; 0.010. 下风向4#; 0.008; 0.008; 0.010; 0.012. HCl; 2017.7.5; 上风向1#; 0. 43; 0.047; 0.04; 0.046; 0.076; 0.20; 达标. 下风向2#; 0.054; 0.068; 0.058; 0.064. 下风向3#; 0.058; 0.059; 0.058; 0.060. 下风向4#; 0.059; 0.055; 0.074; 0.076. 2017.7.6; 上风向1#; 0.043; 0.043; 0.046; 0.039; 0.064; 0.20; 达标. 下风向2#; 0.058; 0.060; 0.060; 0.066. 下风向3#; 0.051; 0.064; .060; 0.058. 下风向4#; 0.061; 0.053; 0.064; 0.056. 挥发性有机物总量; 2017.7.5; 上风向1#; ND; 0.006; ND; ND; 0.007; 2.0; 达标. 下风向2#; ND; ND; 0.007; 0.005. 下风向3#; 0.001; 0.002; ND; 0.002. 下风向4#; 0.003; 0.006; 0.002; ND. 2017.7.6; 上风向1#; ND; 0.006; 0.002; ND; 0.022; 2.0; 达标. 下风向2#; 0.002; 0.008; 0.013; ND. 下风向3#; 0.002; 0.008; 0.008; 0.022. 下风向4#; 0.007; 0.008; 0.010; 0.011. c．废气（有组织） 表1-15 有组织废气监测结果 监测 项目; 监测 日期; 监测点位; 监测结果; 排气筒高度m. 第1次; 第2次; 第3次. 排放浓度mg/m3; 排 速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 挥发性有机物总量; 2017.7.5; 3号车间淬火工序1#排 筒; 0.855; 5.52×10-3; 0.552; 3.70×10-3; 0.752; 5.13×10-3; 15m. 2017.7.6; 3号车间淬火工序1#排气筒; 0.227; 1.57×10-3; 0.031; 2.10×10-4; 0.775; 5.24×10-3. 挥发性有机物总量; 2017.7.5; 3号车回火工序2#排气筒; 0.661; 6.03×10-3; 0.983; 9.01×10-3; 0.682; 6.20×10-3; 15m. 2017.7.6; 3号车间回火工序2#排气筒; 0.041; 3.73×10-4; 0.093; 7.76×10-4; 1.09; 1.0×10-2. 挥发性有机物总量; 2017.7.5; 4号车间淬火工序3#排气筒; 0.666; 2.51×10-3; 0.653; 2.51×10-3; 1.32; 5.05×10-3; 15m. 2017.7.6; 4号车间淬火工序3#排气筒; 0.039; 1.53×10-4; 0.050; 1.99×10-4; 0.786; 3.06×10-3. 挥发性有机物总量; 2017.7.5; 4号车间淬火工序4#排气筒; 0.929; 4.12×10-3; 1.42; 5.90×10-3; 0.724; 2.92×10-3; 15m. 2017.7.6; 4号车间淬火工序4#排气筒; 0.064; 2.60×10-4; 0.277; 1.15×10-3; 0.701; 2.86×10-3. NOx; 2017.7.5; 酸化室5#排气筒; ND; /; ND; /; ND; /; 15m. 2017.7.6; ND; /; ND; /; ND; /. HCl; 2017.7.5; 酸化室5#排气筒; 0.90; 7.70×10-4; 0.98; 8.18×10-4; 0.99; 8.45×10-4. 2017.7.6; 0.93; 7.40×10-4; 0.85; 6.84×10-4; 0.87; 6.92×10-4. 挥发性有机物总量; 2017.7.5; 5号车间冷镦工序6#排气筒; 0.375; 4.27×10-3; 0.688; 8.10×10-3; 0.428; 5.01×10-3; 15m. 2017.7.6; 5号车间冷镦工序6#排气筒; 0.065; 7.47×10-4; 0.049; 5.76×10-4; 0.602; 6.85×10-3. 挥发性有机物总量; 2017.7.5; 5号车间冷镦工序7#排气筒; 0.56; 4.64×10-3; 0.050; 4.12×10-4; 0.272; 2.24×10-3; 15m. 2017.7.6; 5号车间冷镦工序7#排气筒; 0.052; 4.16×10-4; 0.04; 3.21×10-4; 0.517; 4.31×10-3. 根据监测数据，1#、2#、3#、4#、6#、7#排气筒有机废气排放浓度和排放速率均能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中标准。NOx和HCl排放速率和排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。 d．噪声 表1-16 噪声监测结果 测点位; 等效声级（dB（A））. 2017.7.5; 2017.7.6. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北侧; 56.2; 49.8; 54.9; 48.6. 厂界东侧; 56.4; 45.3; 54.5; 41.9. 厂界南侧; 53.6; 46.3; 59.9; 43.6. 厂界西侧; 58.4; 48.2; 56.8; 47.7. 标准值; 65; 55; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标. 三、现有项目污染情况汇总 表1-17 现有项目污染物排放情况汇总表单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 纳管量; 排放量; 批复量. 废水; 废水量; 18769.4; 3444.4; 15325; 15325; 19213. COD; 16.085; 15.319; 6.13; 0.766; 0.96. SS; 6.67; 6.517; 3.372; 0.153; 0.19. NH3-N; 0.383; 0.306; 0.383; 0.077; 0.096. TN; 0.708; 0.478; 0.46; 0.23; 0.29. TP; 0.071; 0.0633; 0.061; 0.0077; 0.0096. LAS; 0.153; 0.1453; 0.115; 0.0077; 0.0096. 动植物油; 1.839; 1.824; 0.118; 0.015; 0.019. 石油类; 0.62; 0.62; 0; 0; 0. 废气; 有组织; VOCs; 0.7945; 0.715; /; 0.0795; 0.0745. HCl; 0.013; 0.01261; /; 0.00039; 0.00039. NOx; 0.012; 0.0109; /; 0.0011; 0.0011. 油烟; 0.03; 0.018; 0.012; 0.012. 无组织; VOCs; 5.6535; 0; /; 5.6535; 5.7035. HCl; 0.0013; 0; /; 0.0013; 0.0013. NOx; 0.0012; 0; /; 0.0012; 0.0012. 固废; 一般工业固废; 146.5; 146.5; /; 0; 0. 危险废物; 946; 946; /; 0; 0. 生活垃圾; 72; 72; /; 0; 0. 四、现有项目存在的主要环境问题及解决方案： 现有项目存在的环境问题： - 公司将油泥委托给无经营许可证的单位从事经营活动。 - 现有项目未设置卫生防护距离。 解决方案： 1、立即停止违法行为，根据“太环行罚字[2018]第238号”进行罚款。 2、本次改扩建后一并考虑，设置改扩建后全厂卫生防护距离。 |

表2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形、地貌、地质 建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北各西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5-5.8 米（基准：吴淞零点），西部2.4-3.8米。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6米-1.8米左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3-1.1米厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5米—1.9米，地耐力为100-2700kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4米-0.8米，地耐力为80-100kpa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为2700-140kPa。 二、气候、气象 项目所在地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期226天；年评价降水量1078.1毫米，年平均降雨日为127天；年平均气温为15.5℃，极端最高气温39.0℃，极端最低气温-6.2℃，年平均相对湿度81%；位于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.7米/秒，实测最大风速29米/秒。平均大气压1015百帕，全年日照1960.9小时。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.5℃. 极端最高温度; 39.0℃. 极端最低温度; -6.2℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5KPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 81％. 最热月平均相对湿度; 85％. 最低月平均相对湿度; 76％. 5; 降雨量; 年平均降雨量; 1 8.1mm. 日最大降雨量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降雨量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年主导风向和频率; E15.1％. 春季主导风向和 率; SE17.9％. 夏季主导风向和频率; E27.0％. 秋季主导风向和频率; E18.1％. 冬季主导风向和频率; NW13.9％. 三、水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。区域内河流主要有杨林塘河、十八港和浏河。杨林塘河西起阳澄湖口，北入长江，总长44.2公里，入江口节制闸为仪桥闸，距离如江口约50m。仪桥闸开启关闭情况根据长江潮汐情况而定，一般一日开启2次，每次2-3小时（不同水期有所变化，洪水期根据水情及水资源管理要求等变化很大）。杨林塘主要功能为引用、工业和农业用水，水质目标为Ⅱ类水质。 新浏河上接娄江，下达长江，流经昆山蓬朗，太仓南郊、陆渡、浏河及嘉定娄塘、唐行等乡镇，全长24公里，2020年水质目标为Ⅳ类水质。 十八港北接杨林塘河，南至浏河，全长10km，河面宽22~28m左右，流速约0.8m/s。规划为工业、农业用水，2020年水质目标为Ⅳ类水质。 四、植被、生物多样性等 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 太仓市位于江苏省南部，长江口南支河段的南岸，东南紧邻上海，西为发达的苏、锡、常地区，东北与上海崇明岛隔江相望，地处长江入海口的咽喉。经国家批准，1996年10月22日太仓港作为一类国家口岸正式对外籍船舶开放，从此，太仓打开了对外开放的水上“大门”。 太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 二、江苏太仓经济开发区概况 太仓经济开发区（新区）创建于1991年1月，1993年11月经江苏省人民政府批准为省级开发区，2011年经国务院办公厅批准升级为国家级经济技术开发区。经济开发区一期规划面积为7.1km2，范围为东至小半泾河，西至太平路，北至浏太公路，南至新浏河，目前以新浏河为界的12平方公里的范围内形成工业区、住宅区和商贸区并存的格局，发展成太仓市新城区。规划工业门类以精密机械、生物医药、电子信息、食品轻工、纺织印染等为主，以房地产、旅游娱乐、生活服务等三产项目为辅。 太仓港经济开发区（新区）二期位于太仓市区以北地区，即苍山路以北、204国道以东、苏太高速公路以南、常胜路以西约19km2，常胜路以西至沿江高速间的板桥镇约9km2为板桥管理区。 开发区二期主区以建设高效、便捷、优美、完善、富有亲和力的城市综合新区为发展目标。旨在增强本区域投资吸引力，实现健康、持续的发展。二期主区以生产性功能为主，适当配套居住功能。该区域以高新技术产业为导向，新兴产业为重点，进一步发展纺织服装、轻工食品、机电一体化、精密机械等一期已有的优势产业，重点引进和发展电子信息、生物医药、环保产业和新材料四大新兴产业，使得该区域成为太仓市技术创新和产业升级的主要基地。 2017年，太仓经济开发区（新区）全年实现工业总产值2665亿元，增长4.5%，规上工业实现产值2200亿元，增长8.6%。实现服务业增加值577亿元，增长7.8%。太仓港完成集装箱吞吐量450万标箱、货物吞吐量2.5亿吨，分别增长10.3%、7.8%，列全球百强集装箱港口第35位。 建设项目周围1000米范围内无文物保护单位。 三、太仓市城东污水处理厂概况 太仓市城东污水处理厂位于常胜路以西，经江苏省发展计划委员会立项批准建设，污水处理厂设计规模为日处理污水5万吨，共分二期实施。其中一期工程总投资3250万元，日处理污水2万吨，工程从2003年4月20日开工建设，于2004年4月完工投入试运行，2005年1月经苏州市环保局验收通过(苏环验[2005]17号)；二期扩建工程于2005年8月开工，2006年11月竣工并投入试运行，2007 年1月1日正式商业运行。2008 年，为保护太湖水体水环境质量，太仓市城东污水处理厂对废水进行了深度处理，深度处理工程现已建成运行，运行情况良好，处理后水质可稳定达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072- 2007)表1中城镇污水处理厂I 尾水排放浓度限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918 -2002)》标准中-级(A) 标准，尾水最终排入新浏河。为满足开发区发展的需求，拟在太仓市城东污水处理厂现有厂区扩建三期工程，处理规模3万t/d，处理工艺采用循环式活性污泥法(CTECH法)，并配备深度处理设施(与前两期项目升级改造后工艺相同)，现太仓城市城东污水处理厂的污水处理能力达到5万吨。 太仓市城东污水处理厂选用循环式活性污泥法(C-TECH)处理工艺，该工艺是间歇式活性污泥法的一种先进变型，是一种可变容积的活性污泥工艺，该工艺有机地将间歇操作的序批式工艺(SBR 工艺)和生物选择器结合在一起。太仓市城东污水处理厂污水处理工艺见图1。太仓市城东污水处理厂废水经深度处理后，出水水质指标达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072 -2007)表1中城镇污水处理厂I尾水排放浓度限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- 2002)中一级标准的A标准。 太仓市城东污水处理厂污水处理工艺流程如下： 图1 太仓市城东污水处理厂污水处理工艺流程图

表3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量状况 （1）环境空气质量达标区判定 本报告项目所在区域达标判定，优先采用太仓市环境保护局公开发布的《2017年度太仓市环境状况公报》中的数据及结论。根据该公报内容如下： 城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，二氧化硫较上年下降11.1%，达到年均二级标准；二氧化氮上升16.7%，超标0.05倍；PM10下降5.2%，超标0.04倍；PM2.5下降4.9%，超标0.11倍。一氧化碳24小时平均第95百分位浓度为1.2毫克/立方米，较上年下降7.7%，达到二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位浓度为182微克/立方米，较上年上升6.4%，超标0.14倍。 2017年度，城市环境空气质量达标天数比例为74.0%，空气质量指数（AQI）平均为62，空气质量指数级别平均为二级，环境空气中主要污染物为PM2.5、二氧化氮和臭氧。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.4; 不达标. CO; 日平均; 200~1900; 4000; 5~47.5; 达标. O3; 最大8小时平均值; 0~288; 160; 0~180; 不达标. 由上述分析可知，太仓市2017年环境质量监测数据中，SO2年均值、CO日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年均值、PM2.5年均值、NO2年均值及O3日最大8小时平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。 因此，项目所在的太仓市属于不达标区。 （2）基本污染物环境质量现状 本项目所在地周边2.5km范围内无环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状监测数据，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.3中要求：“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。因此，本项目选取地理位置邻近，地形、气候条件相近的空气自动监测站——江苏省苏州市太仓市空气自动监测站，该站点位于苏州市太仓市县府东街2号，距离本项目南侧约4.3km，经纬度坐标为：北纬N31°27′15.37″、东经E121°06′35.85″。 表3-2 基本污染物环境质量现状 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/(μg/m3); 现状浓度/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. 经度; 纬度. 太仓监测站; 121.098915; 31.51531; SO2; 年平均质量浓度; 60; 17.4; /; /; 达标. 98百分位数日平均; 150; 32; /; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 43.6; /; /; 不达标. 98百分位数日平均; 80; 90.7; 142.5%; 3.56%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 74.2; /; /; 不达标. 95百分位数日平均; 150; 140.8; /; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 40.5; /; /; 不达标. 95百分位数日平均; 75; 83.6; 283.3%; 7.95%; 不达标. CO; 95百分位数日平均; 4000; 1200; /; /; 达标. O3; 90百分位最大8小时平均值; 160; 188.6; 180%; 16.44%; 不达标. 由上表可知，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本因子中NO2、PM10、PM2.5及O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 建设项目所在地附近主要地表水为新浏河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，新浏河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，根据《2017年太仓市环境质量年报》新浏河各断面水质监测结果见下表： 表3-3 新浏河断面水质主要项目指标值（单位：mg/L） 监测断面; DO; BOD5; 氨氮; TP; 高锰酸盐指数. 断面均值; 5.8; 3.4; 0.62; 0.13; 1.3. 评价标准; ≥3; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10. 单项指数; 0.47; 0.57; 0.42; 0.4; 0.13. 由上表可知，新浏河的水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、声环境质量 2019年2月20日~21日项目方委托苏州昆环检测技术有限公司对项目厂界及最近敏感点处进行了声环境监测，厂界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，敏感点处声环境质量符合相应的2类区标准要求，结果见表3-4： 表3-4 环境噪声现状监测结果单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2019.2.20~2.21; 东厂界; 55.1; 48.2; 65; 55; 达标. 南厂界; 54.3; 47.9; 65; 55; 达标. 西厂界; 55.6; 47.5; 65; 55; 达标. 北厂界; 54.6; 48.6; 65; 55; 达标. 太仓市经济开发区企业员工生活三区; 52.2; 45.4; 60; 50; 达标.

3.2 主要环境保护目标及保护级别： 根据建设项目的周边情况，项目空气环境周边2500米范围内和声环境周边200米范围内的环境保护目标见表3-5： 表3-5 建设项目环境保护目标表 保护内容; 保护对象; 坐标/m; 方位; 最近距离（m）; 规模（户数/人数）; 保护级别. X; Y. 环境空气; 太仓市经济开发区企业员工生活三区; -50; -60; SE; 125; 约600人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 东林佳苑; -92; 2715; N; 2400; 约1000人. 电站花苑; 760; 2031; N; 1800; 约500人. 太仓市金仓湖小学; 661; 2289; NE; 2100; 1000师生. 新毛幼儿园; 37; 2011; N; 1900; 200师生. 华盛八园; -150; -1889; S; 1500; 约800人. 太仓市新区第四小学; 147; -2298; S; 1800; 800师生. 华盛六园; 531; -2174; S; 1600; 约500人. 华盛二园; 568; -2459; S; 2000; 约600人. 华盛一园; 1002; -2583; S; 2200; 约400人. 华盛园; 1175; -2150; S; 1900; 约300人. 金御湾; 581; -3041; S; 2600; 约800人. 华盛五园; 1423; -1964; S; 1700; 约600人. 华阳公寓; 841; -1716; S; 1500; 约2000人. 东港村; -21; -348; S; 2000; 约300人. 浪网浜; -596; -2831; S; 2400; 约400人. 沈家泾; -1575; -1815; SW; 2000; 约200人. 萧家泾; -1178; -1555; SW; 1600; 约500人. 陈庄泾; -389; -1419; SW; 1600; 约300人. 新安苑; -2021; -1468; W; 2200; 约400人. 太仓市耀华学校; -1860; -874; W; 1900; 800师生. 明星一园; -1017; 1392; N; 1600; 约1000人. 明星二园; -1302; 1293; N; 1700; 约1200人. 地表水 环境; 通城河; E; 2; 小型; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 盐铁塘; W; 1000; 中型. 新浏河; S; 6000; 中型. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 太仓市经济开发区企业员工生活三区; SE; 125; 约600人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 杨林塘（太仓市）清水通道维护区; N; 3100; 距离二级管控区3100m; 水源水质保护. 太仓金仓湖省级湿地公园; NE; 2500; 距离二级管控区2500m; 生态湿地.

表4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 建设项目附近新浏河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，水质标准见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH值无量纲 类别; pH; COD; SS*; 总磷; 氨氮. Ⅳ; 6～9; ≤ 0; ≤60; ≤0.3; ≤1.. 注：SS*参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 2、环境空气质量标准 本项目所在地区的环境空气质量功能区为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，HCl参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。具体见表4-2。 表4-2环境空气污染物浓度限值 单位：μg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; GB3095-2012中 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 70. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 1小时平均; 250. 24小时平均; 100. 年平均; 50. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. HCl; 1小时平均; 50; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，表D.1. TVOC; 600（8小时均值）. 3、声环境质量标准 本项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，附近敏感点声环境质量执行相应2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 项目; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 3类; 65; 55. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 改扩建项目HCl排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，VOCs参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准及表5厂界监控浓度限值，具体见下表： 表4-4 大气污染物无组织排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 80; 15; 2.0; 周界外浓度最高点; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. HCl; 100; 15; 0.26; 0.20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 本项目外排废水执行太仓市城东污水处理厂接管标准，即执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准（接管标准），太仓市城东污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放标准》（DB32/1072-2007）标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准。见表4-5。 表4-5 废水接管标准单位：mg/l 类别; 项目; 浓度限值; 标准来源. 太仓市城东污水处理厂接管标准; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. COD; 500. SS; 400. 石油类; 20. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准. 磷酸盐（以P计）; 8. 总氮; 70. 太仓市城东污水处理厂排放口; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）. 氨氮; 5（8）*. 总氮; 15. 总磷; 0.5. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 动植物油; 1. LAS; 0.5. 石油类; 1. SS; 10. 改扩建项目工艺废水经厂内现有污水处理站处理后全部回用，回用水标准执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1工艺与产品用水标准，具体见下表： 表4-6 城市污水再生利用工业用水水质 单位：dB(A) 类别; 项目; 浓度限值; 标准来源. 生产废水; COD; ≤60; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）. 石油类; ≤1. 氨氮; ≤10. 总磷; ≤1. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，具体见下表： 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固废 项目营运期一般工业固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）。危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP，特征因子为SS、动植物油、LAS； 废气：VOCs、HCl； 固废：固废。 建设项目污染物排放总量指标见表4-8。 表4-8 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目; 改扩建工程; 改扩建后(已建+在建+拟建); 扩建前后增减量. 实际 排放量; 批复排放量; 产生量; 排放量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 建议排放申请量. 废气; 有组织; VOCs; 0.0795; 0.0745; 0.05935; 0.026673; 0.0398; 0.066373; 0; -8.127×10-3. HCl; 0.00039; 0.00039; 4.95×10-3; 4.95×10-4; 0; 8.85×10-4; 4.95×10-4; 4.95×10-4. NOX; 0.0011; 0.0011; 0; 0; 0; 0.0011; 0; 0. 油烟; 0.012; 0.012; 0.017; 6.8×10-3; 0; 0.0188; 6.8×10-3; 6.8×10-3. 无组织; VOCs; 5.6535; 5.7035; 0.18305; 0.18305; 0.3807; 5.45585; 0; -0.24765. HCl; 0.0013; 0.0013; 0.00055; 0.00055; 0; 0.00185; 0.00055; 0.00055. NOx; 0.0012; 0.0012; 0; 0; 0; 0.0012; 0; 0. 废水; 水量; 15325; 19213; 5316.6; 4896; 0; 24109; 4896; 4896. COD; 0.766; 0.96; 2.884; 0.245; 0; 1.205; 0.245; 0.245. SS; 0.153; 0.19; 1.364; 0.049; 0; 0.239; 0.049; 0.049. NH3-N; 0.077; 0.096; 0.1372; 0.024; 0; 0.12; 0.024; 0.024. TP; 0.0077; 0.0096; 0.0197; 0.0024; 0; 0.012; 0.0024; 0.0024. LAS; 0.0077; 0.0096; 0.0384; 0.0024; 0; 0.012; 0.0024; 0.0024. 动植物油; 0.015; 0.019; 0.015; 0.005; 0; 0.024; 0.005; 0.005. 固废; 一般工业固废; 0; 0; 2797; 0; 0; 0; 0; 0. 危废; 0; 0; 163.9; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 24; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可见，本次改扩建项目有组织排放VOCs：0.026673t/a，HCl：4.95×10-4t/a，无组织排放VOCs：0.18305t/a，HCl：0.00055t/a。改扩建后椿中岛（太仓）机械有限公司有组织废气排放量为VOCs：0.066373t/a，HCl：8.85×10-4t/a，NOx：0.0011，其中VOCs有组织及无组织排放量较原审批核准量分别削减8.127×10-3t/a和0.24765t/a，因此无需申请总量，NOx无新增量，无需申请总量；HCl有组织及无组织排放量较原审批核准量增加4.95×10-4t/a和0.00055t/a，需向当地环保局申请总量。 本次改扩建项目水污染物接管考核量为：废水量4896t/a、COD：1.469t/a、SS：0.49t/a、氨氮0.098t/a、TP：0.015t/a，排外环境量为：废水量4896t/a、COD：0.245t/a、SS：0.049t/a、氨氮0.024t/a、TP：0.0024t/a。较原审批核准量增加排外环境量为：废水量4896t/a、COD：0.245t/a、SS：0.049t/a、氨氮0.024t/a、TP：0.0024t/a。该增加总量纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

表5建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、生产工艺 本次改扩建项目新增2500吨高精度、低噪音精密钢球，并对现有项目的轴钢球和碳钢球生产工艺进行技改。 1、2500吨高精密度、低噪音精密钢球生产工艺流程： 图5-1 新增高精密度、低噪音精密钢球生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）拉丝、冷镦：部分轴承钢线材进行拉丝处理其余钢材直接送进冷镦机中，由冷镦头部模具切断得一定长度的线材后，进入模具中进行连续的锻造，加工出钢球的原型——冷镦球。拉丝和冷镦工序使用68#导轨油，拉丝工序会产生废导轨油；冷镦作功发热后会挥发出少量的有机废气（G1-1）、废滤芯（S1-2）、废导轨油和钢材边角料（S1-3）。其中废导轨油收集后通过离心机分离后油回用，离心过程产生油泥（S1-1）按危废处置。 （2）清洗：将冷镦成型的钢球放入清洗机（水洗）中进行清洗，该工序会有废乳化液（S1-4）产生。 （3）一次研磨：将冷镦球放入带有铸铁磨盘的研磨机中，加入自来水+3%左右清洗剂，并且一直循环使用。利用回转盘转动与沟盘中的冷镦球摩擦以除去冷镦球的凸起，将冷镦球加工成球形。该工序会有废水（该废水3年更换一次W1-1）、不合格品（S1-5）和含水铁泥产生。含水铁泥通过铁泥提升机把水中的铁泥分离提升后水回用于一次研磨工序（分离后的水直接回用，无外排废水）。产生的铁泥（S1-6）出售给废旧物资回收单位。 （4）清洗、烘干：将一次研磨后成型的钢球放入清洗机（水洗）中进行清洗，清洗废水循环使用，清洗后的钢球在清洗机内一并烘干，该过程挥发水蒸气，需要定期补充清洗水。 （5）热处理：a连续热处理生产线（15/64英寸~1英寸）和b八角炉生产线（7/32英寸以下或1英寸以上）。 a. 连续热处理生产线： 连续热处理炉为成套设备，加工过程主要有以下几步。 ①前清洗：清洗后的钢球进入热处理炉的水槽中进行前清洗，先用清洗液进行清洗，再用水洗进行，清洗水循环使用，3个月更换一次，该工序会有清洗废水（W1-2）产生。 ②烘干：利用烘干风机向处理炉中鼓入100℃的热风，烘干风机采用电加热，将钢球表面残留的水烘干。该工序会有水蒸气产生。 ③升温：在钢球送入炉腔之前先对炉腔进行预热，同时向炉腔中通入氮气作为保护气，并排除炉腔内部的空气，防止钢球被氧化。将钢球送入已预热的炉腔内，采用电加热方式将钢球加热至850℃。 ④淬火：将钢球浸入淬火油槽中利用淬火油进行淬火，淬火油不更换，只补充损耗量，钢球浸入淬火油时会有有机废气（G1-2）产生，主要成分为油分子。 ⑤ 后清洗：冷却后的钢球再经清洗液和清水进行清洗，清洗水循环使用，3个月更换一次。该工序会有清洗废水（W1-3）产生。 ⑥ 水冷却：经过温度控制在15℃左右的清水进行冷却，冷却水循环使用，定期添加。 ⑦ 空气回火：冷却后的钢球进入回火炉腔内，经电加热至170℃，保温时间2小时，该工序会有少量的有机废气（G1-3）产生。 b. 八角炉生产线： 八角炉生产线加工过程主要有以下几步。 ①升温：在钢球送入炉腔之前先对炉腔进行预热。将钢球送入已预热的炉腔内，采用电加热至850℃，保温1h，加入甲醇。钢球八角炉自带燃烧装置，点燃排气口，气体在空气中充分燃烧，尾气气体主要成分为CO2和水蒸气，燃烧后的尾气直接排放。 ②淬火：将钢球浸入淬火油槽中利用淬火油进行淬火，淬火油不更换，只补充损耗量，钢球浸入淬火油时会有少量有机废气（G1-4）产生。 - 冷却：将钢球置于7℃左右的清水进行冷却，冷却水循环使用，定期添加。 - 回火：将钢球置于170℃回火油中回火，回火油循环使用，定期更换，该工序会有少量有机废气（G1-5）和废回火油（S1-7）产生。 ⑤清洗：回火后的钢球经清洗剂（福斯SPEZIAL2000）进行清洗，产生废乳化液（S1-8）。 （6）二次研磨：热处理工序后，将经热处理的钢球放入研磨机内，加入清洗剂进行研磨，一定程度上提高钢球的圆度。该工序会有废水（W1-6）、不合格品（S1-9）和含水铁泥产生。该含水铁泥通过板框压滤机把水中的铁泥分离后水回用于二次研磨工序，铁泥（S1-10）委托废旧物资回收单位。 （7）清洗、烘干：将二次研磨后成型的钢球放入清洗机（水洗）中进行清洗，清洗废水循环使用，清洗后的钢球在清洗机内一并烘干，会有水蒸气挥发。 （8）SP工序：将轴钢球送入SP机的滚筒内撞击，使钢球表面硬度及表面应力均衡化，目的是为了提高钢球的寿命。该工序会产生噪声，另外打开时会有少量的金属颗粒物（G1-6）排放。 （9）防锈：柴油浸泡。 （10）三次研磨：将轴钢球放入带有沟槽的铸铁磨盘和树脂磨盘的研磨机内加入柴油进行研磨，通过给表面精研来提高尺寸精度。该工序会有有机废气（G1-7）、废油泥（S1-11）及噪声产生 （11）四次研磨：将经三次研磨后的钢球放入带有沟槽的铸铁磨盘和树脂磨盘的研磨机中并加入精炼柴油（D100)进行研磨处理。目的是进一步提高尺寸精度，并使钢球表面初步光亮。研磨产生的油泥沉淀后，上层D100再经过滤后回用继续，该工序产生含油滤芯（S1-12）和油泥（S1-13）及噪声。 （12）五次研磨：五次研磨与四次研磨工序基本相同，该工序产生含油滤芯（S1-14）和油泥（S1-15）及噪声。 （13）刷洗：使用钢球清洗机将研磨后的钢球进行清洗，清洗液为选别工序回用的精炼柴油（D100)，并加入防锈油，清洗钢球表面的金属颗粒，精炼柴油（D100)经过滤后继续回用，精炼柴油（D100)过滤后有含油滤芯（S1-16）产生。 （14）选别：使用自动选别机将清洗后的钢球进行筛选，并加入精炼柴油（D100)、防锈油保护钢球，选别后精炼柴油（D100)经过滤后继续回用。此工序有含油滤芯（S1-17）和不合格品（S1-18）产生。 （15）检验：使用盐酸作为检测剂对选别后的的产品进行抽样检查，以确定产品的性能。检测后会有酸性废水（W1-5）产生，酸化处理过程中会有少量酸雾（G1-8）产生，产生的酸性废液用于厂区污水处理站中和废水。另外，实验室中配置2台钢球寿命检测仪进行寿命检测。 （16）包装：将检验合格的产品用包装机包装，并加入防锈油在钢球表面形成防锈保护，钢球经防锈后包装入库。 2、轴钢球生产工艺流程 图5-2轴钢球生产工艺流程及产污环节图 注：红色框内部分为技改部分 技改工艺部分流程说明： 轴钢球技改部分主要为：1、冷镦产生的废导轨油增加离心机处理，经离心处理后的导轨油可回用于冷镦工序；2、冷镦工序后增加冷镦球清洗，洗去钢球表面油脂，导致一次研磨和二次研磨产生的固废由油泥变为铁泥；3、轴钢球有机废气处理装置——静电净化器后均增设活性炭吸附装置，并将部分排气筒合并。 （1）冷镦：本次技改将冷镦后产生的废导轨油、废滤芯（S2-2）和钢材边角料（S2-3）。废导轨油采用离心机离心处理后可重新回用于生产，离心过程会增加油泥（S2-1）产生量。 （2）冷镦球清洗：本次技改将对冷镦成型后的轴钢球放入清洗机（水洗）中进行清洗，该工序有废乳化液（S2-4）产生。 （3）一次研磨：将冷镦球放入带有沟盘的圆形光磨机中，加入清洗剂，利用回转盘转动与沟盘中的冷墩球摩擦以去除球坯上的凸起，将冷墩球加工成球形。该工序会产生含水铁泥，铁泥沉淀下来，上清液循环使用后定期更换（W2-1），铁泥经干化后（S2-5）出售。由于上步冷墩球已经脱脂清洗，因此一次研磨后产生的铁泥中不含有油。 （4）二次研磨：热处理后的钢球放入硬磨机内，加入清洗剂进行研磨，一定程度上提高钢球的圆度。该工序会有含水铁泥产生，铁泥沉淀下来，上清液循环使用后定期更换（W2-5），铁泥经干化后（S2-7）出售。由于冷镦球已经脱脂水洗和清洗液清洗，因此铁泥中不含有油。 3、碳钢球生产工艺流程 图5-3 碳钢球生产工艺流程及产污环节图 注：红色框内部分为技改部分 技改工艺部分流程说明： 碳钢球技改部分主要为：1、冷镦和光磨（一次研磨）由外加工变为自行加工，且冷镦产生的废导轨油增设离心机处理后回用；2、冷镦和回火工段增设废气收集装置；3、碳钢球有机废气处理装置——静电净化器后均增设活性炭吸附装置，并将部分排气筒合并。 （1）冷镦：将钢材放入冷镦机内，由冷镦头部磨具切断得到一定长度的线材后，进入模具中进行连续锻造，加工出钢球的原型——冷墩球。冷镦工序采用68#导轨油，冷镦作功发热会产生少量有机废气（G3-1）、废滤芯（S3-2）、废导轨油和钢材边角料（S3-3）。其中废导轨油收集后通过离心机分离后油回用，油泥（S3-1）按危废处置。 （2）一次研磨：将冷镦球放入带有沟盘的圆形光磨机中，加入清洗剂，利用回转盘转动与沟盘中的冷墩球摩擦以去除球坯上的凸起，将冷墩球加工成球形。该工序会产生废油泥（S3-4）。 二、其他产污环节 本项目其他产污环节包括职工生活废水、生活垃圾（包括食堂垃圾）、食堂油烟等。 三、水平衡 本次改扩建项目水平衡图 图5-4 改扩建项目水平衡图 注：清洗用水包括前清洗工序用水和后清洗工序用水，清洗液为605-207无泡型清洗剂，与水配比为3：100。 清洗剂用水主要为研磨用水，清洗剂为ST-2022C、Clean2600SH，与水配比为3:100。 改扩建后全厂水平衡图 图5-5全厂用排水平衡图（单位t/a） 四、清洁生产分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且项目已由太仓市经济和信息化委员会出具备案通知书（具体见附件），因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 本项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）清洁的能源：项目热处理炉均采用电加热，食堂锅炉采用天然气，清洁能源，产污量很少。 （2）清洁的生产工艺：项目原料无毒无害，生产过程无有毒有害污染物产生，生产工艺简单成熟、稳定，生产过程步骤少，设备化程度高，污染物产生量少，设备冷却水循环利用，大大减少生产过程中的水耗，符合“节约用水”的要求。 （3）清洁的产品：项目产品为汽车零部件，在使用过程和使用后不会危害人体健康和生态环境，报废后可回收利用，属于清洁产品。 主要污染工序： 一、改扩建后新增部分 （1）废气 本次改扩建项目新增的精密钢球生产过程产生的废气主要为冷镦过程挥发的有机废气（G1-1）、淬火过程产生的有机废气（G1-2、G1-4）、空气回火过程产生的有机废气（G1-3）、油回火过程产生的有机废气（G1-5）、SP强化过程产生的金属颗粒物（G1-6）、三次研磨过程产生的有机废气（G1-7）、检验过程产生的盐酸雾（G1-8）。 现有项目技改后轴钢球的废气产生点位较技改前无变化。碳钢球由于冷镦和光磨自行生产，因此相应增加一个废气产生点位——冷镦废气（G3-1）；技改后对碳钢球回火工段上方增设废气收集装置，因此相应增加回火有组织废气（G3-3）。 另外，还有食堂新增的油烟废气。 - 高精密度钢球冷镦挥发废气（G1-1） 冷镦工序在5#车间内完成，该过程由于作功发热，会有导轨油挥发产生有机废气，主要成分为油分子，导轨油挥发量按消耗量（20t/a）的0.1%计，约0.02t/a，该有机废气通过集气罩收集后采用静电净化器+活性炭吸附装置处理后最终通过15m高的6#排气筒排放，集气罩收集率约90%，静电净化器+活性炭吸附装置对有机废气去除率约95%，引风机风量为16000m3/h。则经处理后有机废气排放量约0.0009t/a，排放速率为0.00013kg/h。无组织废气排放情况见下表： 表5-1 高精密度钢球冷镦挥发废气无组织产生及排放情况（5#车间） 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 冷镦 （5#车间）; 有机废气; 100×70.5; 5; 7200; 0.00028; 0.002. - 淬火过程产生的有机废气（G1-2、G1-4） 扩建项目新增的2条连续热处理生产线均在4#车间，淬火过程淬火油在高温条件下会有少量有机废气（G1-2）产生，该废气主要成分为油分子，通过集气罩收集后采用静电净化器+活性炭吸附装置处理后通过4#排气筒排放。淬火油年使用量3.5t/a，淬火油在高温条件下挥发量按消耗量的2%计，约0.07t/a，集气罩收集率约90%，静电净化器+活性炭吸附装置对有机废气去除率约95%，引风机风量为7500m3/h，则经处理后有机废气排放量约3.15×10-3t/a，排放速率为4.38×10-4kg/h。无组织废气排放情况见下表： 表5-2 高精密度钢球淬火工序废气无组织产生及排放情况（4#车间） 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 淬火 （4#车间）; 有机废气; 100×52.75; 5; 7200; 9.7×10-4; 0.007. 扩建项目新增的1条八角炉生产线在3#车间，淬火工序产生的有机废气（G1-4）无组织排放。该淬火工序在地下淬火池内进行，地面留有一个出口，避免有机废气大量挥发，根据淬火油年使用量3t/a，挥发量按消耗量的1%计，约0.03t/a，该无组织废气排放情况见下表： 表5-3 高精密度钢球淬火工序废气无组织产生及排放情况（3#车间） 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 淬火 （3#车间）; 有机废气; 100×52.75; 5; 7200; 4.17×10-3; 0.03. - 空气回火过程产生的有机废气（G1-3） 扩建项目新增的2条连续热处理生产线在4#车间，空气回火工序产生的有机废气（G1-3）通过集气罩收集后采用静电净化器+活性炭吸附装置处理后通过4#排气筒排放。空气回火过程有机废气产生量占前段淬火油消耗量（3.5t/a）的2%，约0.07t/a，废气收集率为90%，静电净化器+活性炭吸附装置对有机废气去除率约95%，引风机风量为7500m3/h，则经处理后有机废气排放量约3.15×10-3t/a，排放速率为4.38×10-4kg/h。无组织废气排放情况见下表： 表5-4高精密度钢球空气回火工序废气无组织产生及排放情况（4#车间） 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 空气回火 （4#车间）; 有机废气; 100×52.75; 5; 7200; 9.7×10-4; 0.007. - 油回火过程产生的有机废气（G1-5） 扩建项目新增的1条八角炉生产线在3#车间，油回火工序产生的有机废气（G1-5）通过集气罩收集后采用静电净化器+活性炭吸附装置处理后通过1#排气筒排放。回火油挥发量以回火油消耗量（1.3t/a）的0.5%计，预计回火过程有机废气量约6.5kg/a，废气收集率为90%，静电净化器+活性炭吸附装置对有机废气去除率约95%，引风机风量为7500m3/h，则经处理后有机废气排放量约2.93×10-4t/a，排放速率为4.06×10-5kg/h。无组织废气排放情况见下表： 表5-6高精密度钢球油回火工序废气无组织产生及排放情况（3#车间） 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 油回火 （3#车间）; 有机废气; 100×52.75; 5; 7200; 9×10-5; 0.00065. - SP强化过程产生的金属颗粒物（G1-6） 扩建项目新增2台SP强化设备，产生的废气（G1-6）主要为颗粒物，SP强化工序在一间封闭式操作间内进行，产生的颗粒物由于粒径较大，可在该操作间内沉降至设备附近，本次环评只定性分析。 - 三次研磨过程产生的有机废气（G1-7） 扩建项目新增7台设备，研磨过程柴油受热会挥发有机废气（G1-7），挥发量按柴油消耗量（13.6t/a）的1%计，则该有机废气产生量约0.136t/a，该废气无组织排放情况见下表： 表5-7 高精密度钢球三次研磨废气无组织产生及排放情况（1#车间） 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 三次研磨 （1#车间）; 有机废气; 100×50.28; 5; 7200; 0.019; 0.136. - 检验过程产生的盐酸雾（G1-8） 改扩建项目新增精密钢球检验工序，位于酸化室中进行，检验试剂为盐酸，用量为0.55t/a，在检验过程产生的酸雾为氯化氢。检验过程会有少量未反应的氯化氢挥发，挥发量预计约1%，即0.0055t/a。扩建项目依托现有酸化室进行检验，酸化室工作时间为100h/a，通过在酸化室设置的集气罩将酸雾通过引风机送至碱液喷淋塔中处理，废气收集率为90%，风机风量为5500m3/h。碱液喷淋塔对HCl去除率可达到90%，处理后的酸性废气通过15m高的5#排气筒排放。经处理后的HCl排放量约4.95×10-4t/a，排放速率为4.95×10-3kg/h。无组织废气排放情况见下表： 表5-8高精密度钢球检验过程酸雾无组织产生及排放情况（酸化室） 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 检验 （酸化室）; HCl; 3.5×3; 3; 7200; 7.64×10-5; 0.00055. - 碳钢球冷镦废气（G3-1） 现有项目碳钢球冷镦和光磨均外加工，改扩建后改为自行冷镦和光磨工序（位于6号车间），因此在冷镦过程会增加有机废气产生量，根据导轨油用量（4t/a），预计有机废气产生量占消耗量的1‰，约0.004t/a，该有机废气通过集气罩收集后采用静电净化器+活性炭吸附装置处理后最终通过一根新增15m高排气筒排放，集气罩收集率约90%，静电净化器+活性炭吸附装置对有机废气去除率约95%，引风机风量为16000m3/h。则经处理后有机废气排放量约0.00018t/a，排放速率为2.5×10-5kg/h。无组织废气排放情况见下表： 表5-9 现有项目碳钢球冷镦挥发废气无组织产生及排放情况（6#车间） 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 冷镦 （6#车间）; 有机废气; 100×30; 5; 7200; 5.56×10-5; 0.0004. - 碳钢球回火废气（G3-3） 本次改扩建将现有碳钢球回火工段增设废气收集装置，废气经静电净化器+活性炭吸附装置处理后与冷镦废气一并通过新增排气筒排放。现有碳钢球回火工序回火油消耗量约4t/a，挥发有机废气量占回火油消耗量约10%，约0.423t/a，增设集气罩，收集率约90%，静电净化器+活性炭吸附装置对有机废气去除率可达到95%，则最终废气有组织排放量为0.019t/a，排放速率为2.64×10-5kg/h。 - 食堂油烟 本次改扩建项目新增职工80人，厂区拥有食堂一座，就餐人数增加80人，食用油用量按25g/人·d计，油烟产生量按耗油量的2.83%计，则新增职工食堂油烟产生量为0.017t/a，该食堂设置2个基准灶头，油烟机产生的气量为16000m3/h，按灶头每天运行6h计，则油烟废气产生速率和浓度分别为9.4×10-3kg/h和0.59mg/m3。食堂已配备油烟净化器，油烟经净化器处理后通过排烟道引至楼顶排气筒排放，油烟去除率≥60%，最终新增油烟排放量为6.8×10-3t/a，排放浓度为0.24mg/m3。 本次改扩建项目，将现有部分排气筒合并，调整排气筒数量，将原1#、2#排气筒合并为1根排气筒（FQ-1），风机风量调整为35000m3/h，3#、4#排气筒合并为1根排气筒（FQ-2），风机风量调整为35000m3/h，5#排气筒不变（FQ-3），风机风量仍为5500m3/h，6#、7#排气筒合并为一根排气筒（FQ-4），风机风量调整为90000m3/h，新增一根排气筒（FQ-5），风机风量为16000m3/h。 则本次改扩建项目废气有组织排放情况见表5-10，无组织排放情况见表5-11： 表5-10 本次改扩建项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; FQ-1（G1-5）; VOCs; 1.16×10-3; 4.06×10-5; 2.93×10-4. 2; FQ-2(G1-2、G1-3); VOCs; 0.025; 0.00088; 0.0063. 3; FQ-3（G1-8）; HCl; 0.9; 4.95×10-3; 4.95×10-4. 4; FQ-4（G1-1）; VOCs; 1.39×10-3; 1.25×10-4; 9×10-4. 5; FQ-5（G3-1、G3-3）; VOCs; 0.166; 2.66×10-3; 0.01918. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCS; 0.026673. HCl; 4.95×10-4. 表5-11 改扩建项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; /; 1#车间; VOCs; 加强通风换气; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 2000; 0.136. 2; /; 3#车间; VOCs; 加强通风换气; 2000; 0.03065. 3; /; 4#车间; VOCs; 加强通风换气; 2000; 0.014. 4; /; 5#车间; VOCs; 加强通风换气; 2000; 0.002. 5; /; 6#车间; VOCs; 加强通风换气; 2000; 0.0004. 6; /; 酸化室; HCl; 加强通风换气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 200; 0.00055. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.18305. HCl; 0.00055. （2）废水 本次改扩建项目新增的精密钢球生产过程中产生的废水主要有研磨废水（W1-1、W1-4）、前清洗废水（W1-2）、后清洗废水（W1-3）、检验废水（W1-5）。 现有项目技改过程，对轴钢球增加冷镦清洗工序，因此后道研磨产生的含水铁泥经沉淀后，上清液循环一定时间后需要更换，会增加一次研磨和二次研磨废水（W2-1、W2-5）。 另外，还有新增职工生活污水、洗浴废水、食堂废水。 - 研磨废水（W1-1、W1-4） 本次改扩建项目精密钢球一次研磨和二次研磨产生含水铁泥，经沉淀后上清液循环使用，根据业主提供资料，该上清液循环1年后更换一次，一次更换量为65m3，则两处研磨每年产生废水量约130t/a。根据相关资料调查，该废水水质为：COD：2500mg/L、SS：600mg/L、石油类：200mg/L、NH3-N：45mg/L、TN：70mg/L。则污染物产生量为COD：0.325t/a、SS：0.078t/a、石油类：0.026t/a、NH3-N：0.00585t/a、TN：0.0091t/a。 - 前清洗废水（W1-2）、后清洗废水（W1-3） 本次改扩建项目精密钢球前清洗和后清洗用清洗液量约113.27t/a（清洗液配比为605-207无泡型清洗液：水=3：100，），该清洗液循环使用，3个月更换一次，排污系数按0.8计，预计废水产生量为90.6t/a。 根据企业现有项目清洗液废水相关监测数据，该废水水质为：COD：1000mg/L、SS：800mg/L、石油类：260mg/L、TP：6mg/L。则污染物产生量为COD：0.091t/a、SS：0.072t/a、石油类：0.024t/a、TP：0.0005t/a。 ③研磨废水（W2-1、W2-5） 本次改扩建项目对现有轴钢球增加冷镦清洗工序，因此后道一次研磨和二次研磨会分别产生废水（W2-1、W2-5），该废水1年更换一次，一次更换量为100t，则两处研磨每年产生废水量约200t/a。根据相关资料调查，该废水水质为：COD：2500mg/L、SS：600mg/L、石油类：200mg/L、NH3-N：45mg/L、TN：70mg/L。则污染物产生量为COD：0.5t/a、SS：0.12t/a、石油类：0.04t/a、NH3-N：0.009t/a、TN：0.014t/a。 ④检验废水（W1-5） 本次改扩建项目检验过程产生废水量约5t/a，该废水为酸性，pH：3~4、SS：30mg/L。 ⑤生活污水（厕所冲洗水） 本次改扩建项目新增职工80人，年生产天数为300天，职工生活用水以50L/d计，则年用水量增加1200t，排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为960t/a。其污水水质为：COD：400mg/L，NH3-N：25mg/L，SS：300mg/L，TP：4mg/L，污染物产生量为：COD：0.384t/a，NH3-N：0.024t/a，SS：0.288t/a，TP：0.0038t/a。 ⑥洗浴废水 本次改扩建项目新增员工80人，厂区内拥有浴室一座，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年）中大众浴室用水定额200L/（人·次）计，洗浴用水新增量约4800t/a，产污系数以0.8，则洗浴废水产生量约3840t/a，其污水水质为：COD：400mg/L，NH3-N：25mg/L，SS：200mg/L，TP：4mg/L，LAS：10mg/L，污染物产生量为：COD：1.536t/a，NH3-N：0.096t/a，SS：0.768t/a，TP：0.015t/a，LAS：0.0384t/a。 ⑦食堂废水 本次改扩建项目新增员工80人，食堂用水根据《江苏省城市生活与公共用哦睡定额》（2012年）中食堂用水定额5L/（人·次）计，则新增食堂用水量120t/a，产污系数以0.8计，则食堂废水产生量为96t/a，该废水水质为：COD：500mg/L，NH3-N：25mg/L，SS：400mg/L，TP：4mg/L，动植物油：160mg/L。污染物产生量为：COD：0.048t/a，NH3-N：0.0024t/a，SS：0.038t/a，TP：0.0004t/a，动植物油：0.015t/a 表5-12 改扩建项目水污染物产生及排放情况 来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 标准浓度限值 （mg/L）; 排放方式 与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 清洗剂清洗废水; 330; COD; 2500; 0.825; 清洗废水经厂区污水处理站处理后回用; /; 回用于冷却塔补充水. SS; 600; 0.198. NH3-N; 45; 0.01485. 石油类; 200; 0.066. TN; 70; 0.0231. 清洗液清洗废水; 90.6; COD; 1000; 0.091. SS; 800; 0.072. 石油类; 260; 0.024. TP; 6; 0.0005. 生活污水; 960; COD; 400; 0.384; 生活污水进化粪池预处理、洗浴废水和食堂废水分别进隔油池预处理，然后3股废水再进厂区集中隔油池处理后纳管; COD：300mg/L（1.469t/a） NH3-N：20mg/L（0.098t/a） SS：100mg/L（0.49t/a） TP：3mg/L（0.015t/a） LAS：5mg/L（0.024t/a） 动植物油：2mg/L（0.01t/a）; 送太仓市城东污水处理厂集中处理. NH3-N; 25; 0.024. SS; 300; 0.288. TP; 4; 0.0038. 洗浴废水; 3840; COD; 400; 1.536; 500. NH3-N; 25; 0.096; 45. SS; 200; 0.768; 400. TP; 4; 0.015; 8. LAS; 10; 0.0384; 20. 食堂废水; 96; 动植物油; 160; 0.015; 100. NH3-N; 25; 0.0024. SS; 400; 0.038. TP; 4; 0.0004. COD; 500; 0.048. （3）噪声 本项目主要高噪声设备运行时声级值见表5-13。 表5-13 改扩建项目噪声产生情况表 序号; 设备名称; 声级值 （dB(A)）; 台数; 离厂界最近距离（m）; 治理措施; 所在位置. 1; 拉丝机; 70; 2; 28（东侧）; 减震、厂房隔声; 5#车间. 2; 钢球专用镦锻机; 75; 19; 28（南侧）; 减震、厂房隔声; 5#车间. 3; 清洗设备; 70; 2; 25（南侧）; 减震、厂房隔声; 5#车间. 4; 钢球专用研磨机; 75; 8; 30（南侧）; 减震、厂房隔声; 5#车间. 5; 连续热处理生产线; 75; 1; 40（西侧）; 减震、厂房隔声; 3#、4#车间. 6; 八角炉生产线; 75; 1; 45（西侧）; 减震、厂房隔声; 3#车间. 7; 二次研磨设备; 75; 9; 50（西侧）; 减震、厂房隔声; 3#车间. 8; SP强化设备; 80; 2; 42（西侧）; 减震、厂房隔声; 3#、4#车间. 9; 三次研磨设备; 75; 7; 40（西侧）; 减震、厂房隔声; 2#车间. 10; 四、五次研磨设备; 75; 14; 40（西侧）; 减震、厂房隔声; 1#车间. 11; 冷却塔; 85; 1; 10（西侧）; 减振; 露天. 上述生产设备均安装在不同生产车间内，将各生产车间分别视为点声源。 （4）固废 本次改扩建项目新增的精密钢球生产过程中产生的固废主要为油泥（S1-1、S1-11、S1-13、S1-15）、钢材边角料（S1-3）、废乳化液（S1-4、S1-8）铁泥（S1-6、S1-10）、废回火油（S1-7）、滤芯（S1-2、S1-12、S1-14、S1-16、S1-17）、不合格品（S1-5、S1-9、S1-18）。另外，清洗剂为专用桶装，待一桶用完后，由厂家带回，装满清洗剂后继续送至本项目车间内使用。因此无清洗剂废包装材料产生。 改扩建后现有项目轴钢球冷镦后产生的废导轨油增加过滤、离心处理，处理后的导轨油可继续回用于生产，而油泥（S2-1）和废滤芯（S2-2）产生量会增加；由于冷镦后增加清洗工序，会增加废乳化液（S2-4）的产生，此时，冷镦球中已经不含油，因此一次研磨产生的固废为铁泥（S2-5），不再是油泥。另外，由于冷镦球经清洗后基本不含油，二次研磨也不使用油剂，因此产生的固废为铁泥（S2-7），不再是油泥。 改扩建后现有项目碳钢球将自行冷镦和一次研磨工序，且冷镦产生的废导轨油进入离心机处理，因此该增加工序会产生油泥（S3-1）和废滤芯（S3-2）、钢材边角料（S3-3）和油泥（S3-4）。 另外，污水处理站废水处理量增加，会新增污水站污泥和蒸馏残渣，新增废旧磨板、废铁桶、废活性炭和新增职工生活垃圾。 - 油泥（S1-1、S1-11、S1-13、S1-15、S2-1、S3-1） 本次改扩建项目新增的精密钢球生产过程产生的废导轨油进离心机处理后，重新回用于生产，离心机将导轨油中的杂质分离出来，形成油泥，预计油泥产生量约4t/a。 三次、四次、五次研磨产生的油泥量预计54t/a。 本次改扩建后轴钢球和碳钢球冷镦产生的废导轨油进离心机处理后重新回用于生产，产生油泥量预计14t/a。 - 钢材边角料（S1-3、S3-3） 本次改扩建项目新增的精密钢球冷镦过程会有钢材边角料产生，预计约25t/a。 改扩建后由于碳钢球增加冷镦工序，因此会有钢材边角料增加，预计产生量约5t/a。 - 铁泥（S1-6、S1-10、S2-5、S2-7） 本次改扩建项目新增的精密钢球铁泥产生于研磨工序，预计产生量为300t/a。 改扩建后轴钢球由于冷镦工序后存在清洗工序，则后期一次研磨和二次研磨过程产生的固废不含油，主要为铁泥，预计铁泥产生量约2400t/a。 - 废回火油（S1-7） 本次改扩建项目新增的精密钢球油回火工序使用的回火油循环使用，但循环至一定时间后需要更换，产生的废回火油量约0.3t/a。 - 滤芯（S1-2、S1-12、S1-14、S1-16、S1-17、S2-2、S3-2） 本次改扩建项目新增的精密钢球冷镦、四次和五次研磨产生的油泥经沉淀后，上层油再经过滤系统过滤后回用，但需要定期更换滤芯，预计滤芯产生量约1t/a。 刷洗和选别工序配套油过滤系统，产生的D100和防锈油通过油过滤系统过滤后回用于生产中，但需要定期更换过滤系统滤芯，预计滤芯产生量约2.5t/a。 - 不合格品（S1-5、S1-9、S1-18） 本次改扩建项目新增的精密钢球不合格品产生于研磨和选别阶段，该阶段产生的不合格品约23t/a。 - 废乳化液（S1-4、S1-8、S2-4） 本次改扩建项目精密钢球冷镦清洗产生的废乳化液量预计约15t/a。预计油回火后清洗产生的废乳化液量约7.5t/a。 改扩建项目对现有轴钢球冷镦后增加清洗工序，会增加废乳化液（S2-4），预计产生量为22.5t/a。 - 污水处理站污泥及蒸馏残渣 本次改扩建后工艺废水产生量新增420.6t/a，预计污水处理站污泥增加26t/a。该工艺废水进入三效蒸发器后产生的蒸馏残渣预计12t/a。 - 废旧磨板 本次改扩建后研磨消耗的磨板预计20t/a。 - 废铁桶 本次改扩建后生产过程预计新增废铁桶量约5t/a。 - 废活性炭 本次改扩建后在所有静电净化器后均增设颗粒状活性炭装置，一共5套，每套活性炭装置活性炭装填量为3t，每年更换一次，预计年更换量为15.1t/a。 - 生活垃圾 项目新增员工80人，年生产300天，生活垃圾产生量按1kg/人·天计，则年生活垃圾产生量增加24t/a。 建设项目副产物产生情况汇总表见表5-14、建设项目固废产生情况汇总表见表5-15。 表5-14 改扩建项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 油泥; 冷镦; 半固态; 导轨油、铁; 72; √; —; 《固体废物鉴别导则（试行）》、 《国家危险废物名录（20160801）》. 2; 钢材边角料; 冷镦; 固态; 钢材; 30; √; —. 3; 铁泥; 研磨; 固态; 铁、油、杂质; 2700; √; —. 4; 废回火油; 回火; 液态; 回火油、杂质; 0.3; √; —. 5; 滤芯; D100、防锈油过滤; 固态; 油、滤芯、杂质; 3.5; √; —. 6; 不合格品; 研磨、选别; 固态; 钢材; 23; √; —. 7; 废乳化液; 冷镦清洗、油回火后清洗; 半固态; 乳化液、杂质; 30; √; —. 8; 污水处理站污泥及蒸发残渣; 污水站处理、三效蒸发处理; 半固态; 污泥、蒸馏残渣; 38; √; —. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 15.1; √; —. 10; 废旧磨板; 研磨; 固态; 板材; 20; √; —. 11; 废铁桶; 生产; 固态; 铁桶、油料残留物; 5; √; —. 12; 生活垃圾; 生活; 固态; 瓜皮纸屑; 24; √; —. 表5-15 改扩建项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 油泥; 危险固废; 冷镦、三四五次研磨、碳钢研磨; 半固态; 导轨油、铁; 国家危险废物名录（2016）; T、I; HW08; 900-210-08; 72. 2; 钢材边角料; 一般固废; 冷镦; 固态; 钢材; 固体废物编号表; 无; 85; /; 30. 3; 铁泥; 一般固废; 一二次研磨; 固态; 铁、油、杂质; 固体废物编号表; 无; 99; /; 2700. 4; 废回火油; 危险固废; 回火; 液态; 回火油、杂质; 国家危险废物名录（2016）; T、I; HW08; 900-203-08; 0.3. 5; 滤芯; 危险固废; D100、防锈油过滤; 固态; 油、滤芯、杂质; T、I; HW08; 900-213-08; 3.5. 6; 不合格品; 一般固废; 研磨、选别; 固态; 钢材; 固体废物编号表; 无; 99; /; 23. 7; 废铁桶; 危险固废; 生产; 固态; 铁桶、残留原料; 国家危险废物名录（2016）; T; HW49; 900-999-49; 5. 8; 废乳化液; 危险固废; 清洗; 液态; 乳化液、杂质; T、I; HW09; 900-006-09; 30. 9; 污水处理站污泥; 危险固废; 污水站处理; 半固态; 污泥; T、I; HW08; 900-210-08; 26. 10; 蒸馏残渣; 危险固废; 三效蒸发处理; 半固态; 蒸馏残渣; T; HW11; 900-013-11; 12. 11; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固体; 有机废气、活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 15.1. 12; 废旧磨板; 一般固废; 研磨; 固态; 板材; 固体废物编号表; 无; 99; /; 20. 13; 生活垃圾; 一般固废; 办公、 生活; 固体; 生活垃圾; 固体废物编号表; 无; 99; /; 24. 项目危废汇总及危废贮存场所基本情况如下： 表5-16 改扩建项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 油泥; HW08; 900-210-08; 72; 冷镦、三四五次研磨、碳钢研磨; 半固态; 导轨油、铁; 导轨油; 每天; T、I; 安全处置. 2; 废回火油; HW08; 900-203-08; 0.3; 回火; 液态; 回火油、杂质; 回火油; 三个月; T、I; 安全处置. 3; 滤芯; HW08; 900-213-08; 3.5; D100、防锈油过滤; 固态; 油、滤芯、杂质; D100、防锈油; 一个月; T、I; 安全处置. 4; 废铁桶; HW49; 900-999-49; 5; 生产; 固态; 铁桶、残留原料; 油类; 一个月; T; 安全处置. 5; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 30; 设备运行; 液态; 乳化液、杂质; 乳化液; 一个月; T、I; 安全处置. 6; 污水处理站污泥; HW08; 900-210-08; 26; 污水站处理; 半固态; 污泥; 污泥; 每天; T、I; 安全处置. 7; 蒸馏残渣; HW11; 900-013-11; 12; 三效蒸发处理; 半固态; 蒸馏残渣; 蒸馏残渣; 每天; T; 安全处置. 8; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 15.1; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 有机废气; 每年; T、I; 安全处置. 改扩建项目固体废物“三本账”一览表如下： 表5-17 改扩建项目固体废物“三本账”一览表 时期; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 营运期; 一般工业 固体废物; 钢材边角料、铁泥、不合格品、废旧磨板; 2797; 2797; 0. 危险废物; 油泥、废回火油、滤芯、废乳化液、污水处理站污泥、蒸发残渣、废活性炭; 163.9; 163.9; 0. 生活垃圾; 24; 24; 0. 改扩建项目新增污染物产排情况 根据污染物产生和排放情况分析，将本次改扩建项目污染物的产生量、削减量、排放量汇总于表5-18。 表5-18 改扩建项目新增污染物排放量汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 纳管量; 排放量. 废水; 废水量; 5316.6; 420.6; 4896; 4896. COD; 2.884; 2.639; 1.469; 0.245. SS; 1.364; 1.315; 0.49; 0.049. NH3-N; 0.1372; 0.1132; 0.098; 0.024. 动植物油; 0.015; 0.01; 0.01; 0.005. TP; 0.0197; 0.0173; 0.015; 0.0024. LAS; 0.0384; 0.036; 0.024; 0.0024. 废气; 有组织; VOCs; 0.05935; 0.032677; /; 0.026673. HCl; 4.95×10-3; 4.455×10-3; /; 4.95×10-4. 无组织; VOCs; 0.18305; 0; /; 0.18305. HCl; 0.00055; 0; /; 0.00055. 固体废物; 一般工业固废; 2797; 2797; /; 0. 危险废物; 163.9; 163.9; /; 0. 生活垃圾; 24; 24; /; 0. 二、改扩建后“以新带老”削减部分 （1）废气 由于本次改扩建将现有碳钢球回火工段增设废气收集装置，收集率在90%以上，因此无组织排放量会减少，由原有的0.423t/a减少到0.0423。无组织排放量削减量为0.3807t/a。 另外，本次改扩建后将对现有1#、2#排气筒合并为1根排气筒（FQ-1），3#、4#排气筒合并为1根排气筒（FQ-2），5#排气筒仍为1根排气筒（FQ-3），6#、7#排气筒合并为1根排气筒（FQ-4），增设（FQ-5）排气筒。并在静电净化器后均增设活性炭装置，则现有项目有组织废气产排情况如下表： 表5-19 合并排气筒后现有项目有组织废气产生及排放情况 污染源; 排气量Nm3/h; 污染物; 原有排放情况情况; 技改后排放情况; 排放去向. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 3#车间; 35000; VOCs; 0.18; 0.006; 0.0455; 0.09; 0.003; 0.0227; FQ-1. 4#车间; 35000; VOCs; 0.086; 0.003; 0.029; 0.043; 0.0015; 0.0145; FQ-2. 5#车间; 90000; VOCs; 0.0077; 6.9×10-4; 0.005; 3.85×10-3; 3.45×10-4; 0.0025; FQ-4. 酸化室; 5500; NOx; 2; 0.011; 0.0011; 2; 0.011; 0.0011; FQ-3. HCl; 0.72; 0.0039; 0.00039; 0.72; 0.0039; 0.00039. 综上，改扩建后废气“以新代老”削减量为：VOCs（无组织）排放削减量：0.3807t/a，VOCs（有组织）排放削减量：0.0398t/a。 表5-20 拟被替代源基本情况表 被替代 污染源; 坐标/m; 年排放时间/h; 污染物年排放量/（t/a）; 拟被替代时间. X; Y; VOCs. 现有项目轴钢球; 158; -151; 7200; 0.0398（有组织）; 2019.2. 现有项目碳钢球; 40; -17; 7200; 0.3807（无组织）; 2019.2. （2）废水 本次改扩建项目不涉及废水“以新代老”削减量。 （3）固废 ①轴钢球 本次改扩建项目将现有轴钢球冷镦产生的废导轨油经离心机离心处理后回用，因此将减少废导轨油的产生，削减量为50t/a。 轴钢球由于增加冷镦球清洗工序，因此清洗后的钢球表面不含油脂，清洗后一次研磨产生的固废为铁泥，将减少油泥的排放，油泥削减量为150t/a。 轴钢球由于由于八角炉回火后增加清洗工序，使得清洗后的钢球表面不含油脂，二次研磨也是使用清洗剂，因此二次研磨产生的固废主要为铁泥，不含有油泥，油泥削减量为210t/a。 综上，技改后轴钢球产生的固废中废导轨油削减量为50t/a，油泥削减量为360t/a。 三、改扩建后全厂污染物排放情况汇总 改扩建后全厂污染物排放情况见表5-21。 表5-21 全厂污染物排放量汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物 名称; 现有项目; 改扩建项目排放情况; “以新带老”削减量; 全公司最终排放量; 增减量. 批复排放量; 现有实际排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 水量（m3/a）; 19213; 15325; 5316.6; 420.6; 4896; 0; 24109; 4896. COD; 0.96; 0.766; 2.884; 2.639; 0.245; 0; 1.205; 0.245. SS; 0.19; 0.153; 1.364; 1.315; 0.049; 0; 0.239; 0.049. 氨氮; 0.096; 0.077; 0.1372; 0.1132; 0.024; 0; 0.12; 0.024. 动植物油; 0.019; 0.015; 0.015; 0.01; 0.005; 0; 0.024; 0.005. 总磷; 0.0096; 0.0077; 0.0197; 0.0173; 0.0024; 0; 0.012; 0.0024. LAS; 0.0096; 0.0077; 0.0384; 0.036; 0.0024; 0; 0.012; 0.0024. 废气; 有组织; VOCs; 0.0745; 0.0795; 0.05935; 0.032677; 0.026673; 0.0398; 0.066373; -8.127×10-3. HCl; 0.00039; 0.00039; 4.95×10-3; 4.455×10-3; 4.95×10-4; 0; 8.85×10-4; 4.95×10-4. NOX; 0.0011; 0.0011; 0; 0; 0; 0; 0.0011; 0. 油烟; 0.012; 0.012; 0.017; 0.0102; 6.8×10-3; 0; 0.0188; 6.8×10-3. 无组织; VOCs; 5.7035; 5.6535; 0.18305; 0; 0.18305; 0.3807; 5.45585; -0.24765. HCl; 0.0013; 0.0013; 0.00055; 0; 0.00055; 0; 0.00185; 0.00055. NOx; 0.0012; 0.0012; 0; 0; 0; 0; 0.0012; 0. 固废; ##### 0; ##### 0; 2984.9; 2984.9; 0; 0; 0; 0.

表6项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 产生量t/a |  | 排放量t/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织排放 | VOCs |  | 0.05935 |  | 0.026673 |  |  |  |
|  |  | HCl |  | 4.95×10-3 |  | 4.95×10-4 |  |  |  |
|  | 无组织排放 | VOCs |  | 0.18305 |  | 0.18305 |  |  |  |
|  |  | HCl |  | 0.00055 |  | 0.00055 |  |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物 名称 | 废水量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 纳管浓度 （mg/m3） |  | 纳管量（t/a） | 排放去向 |
|  | 生活污水 4896t/a | COD | 4896 | 400 | 1.968 | 300 |  | 1.469 | 经化粪池和隔油池预处理后送太仓市城东污水处理厂处理 |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.1224 | 20 |  | 0.098 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.0192 | 3 |  | 0.015 |  |
|  |  | SS |  | 223 | 1.094 | 100 |  | 0.49 |  |
|  |  | LAS |  | 7.8 | 0.0384 | 5 |  | 0.024 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 3 | 0.015 | 2 |  | 0.01 |  |
|  | 生产废水 | COD | 420.6 | 2177.8 | 0.916 | / |  | / | 经厂区现有污水处理站处理后作为冷却塔补充水 |
|  |  | SS |  | 641.9 | 0.27 | / |  | / |  |
|  |  | NH3-N |  | 35.3 | 0.01485 | / |  | / |  |
|  |  | 石油类 |  | 214 | 0.09 | / |  | / |  |
|  |  | TN |  | 54.9 | 0.0231 | / |  | / |  |
|  |  | TP |  | 1.19 | 0.0005 | / |  | / |  |
| 固 体 废 物 | 污染物名称 | 产生量（t/a） |  | 处理处置量（t/a） | 综合利用量（t/a） |  | 外排量 （t/a） | 备注 |  |
|  | 钢材边角料 | 30 |  | / | 30 |  | 0 | 出售给废旧物资回收单位 |  |
|  | 铁泥 | 2700 |  | / | 2700 |  | 0 | 出售给沭阳霖枝茂贸易有限公司 |  |
|  | 不合格品 | 23 |  | / | 23 |  | 0 | 出售给废旧物资回收单位 |  |
|  | 废旧磨板 | 20 |  | / | 20 |  | 0 | 出售给太仓市废品收购站 |  |
|  | 油泥 | 72 |  | 72 | / |  | 0 | 委托常州市特拉奇环保科技有限公司处置 |  |
|  | 废回火油 | 0.3 |  | 0.3 | / |  | 0 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 |  |
|  | 滤芯 | 3.5 |  | 3.5 | / |  | 0 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 |  |
|  | 废铁桶 | 5 |  | 5 | / |  | 0 | 委托南通瑞盈环保科技有限公司安全处置 |  |
|  | 废乳化液 | 30 |  | 30 | / |  | 0 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 |  |
|  | 污水处理站污泥 | 26 |  | 26 | / |  | 0 | 委托泰州明锋资源再生科技有限公司处置 |  |
|  | 蒸馏残渣 | 12 |  | 12 | / |  | 0 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 |  |
|  | 废活性炭 | 15.1 |  | 15.1 | / |  | 0 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 24 |  | 24 | / |  | 0 | 环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 设备名称 |  |  | 等效声级dB（A） | 所在车间（工段）名称 |  | 距最近厂界位置（m） |  | 备注dB(A) |
|  | 拉丝机 |  |  | 70 | 2#仓库 |  | 28（东侧） |  | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减；设置单独的围挡结构 |  |
|  | 钢球专用镦锻机 |  |  | 75 | 5#车间 |  | 28（南侧） |  |  |  |
|  | 清洗设备 |  |  | 70 | 5#车间 |  | 25（南侧） |  |  |  |
|  | 钢球专用研磨机 |  |  | 75 | 5#车间 |  | 30（南侧） |  |  |  |
|  | 连续热处理生产线 |  |  | 75 | 3#、4#车间 |  | 40（西侧） |  |  |  |
|  | 八角炉生产线 |  |  | 75 | 3#车间 |  | 45（西侧） |  |  |  |
|  | 二次研磨设备 |  |  | 75 | 3#车间 |  | 50（西侧） |  |  |  |
|  | SP强化设备 |  |  | 80 | 3#、4#车间 |  | 42（西侧） |  |  |  |
|  | 三次研磨设备 |  |  | 75 | 2#车间 |  | 40（西侧） |  |  |  |
|  | 四、五次研磨设备 |  |  | 75 | 1#车间 |  | 40（西侧） |  |  |  |
|  | 冷却塔 |  |  | 85 | 露天 |  | 10（西侧） |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本次改扩建项目在原有厂房内建设，对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本次改扩建项目不新增用地，在原厂区内进行设备的安装调试，施工期环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）本项目估算模型参数见表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 100万. 最高环境温度/℃; 38.75. 最低环境温度/℃; -9.4. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）污染物源强 本次环评大气预测考虑最大影响，只预测改扩建项目污染物新增部分。根据工程分析，本次改扩建项目新增有组织、无组织废气排放源强见表7-2~表7-3。 表7-2 点源参数表 编号; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度/m; 排气筒 内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气出口温度/℃; 年排放小时/h; 排放 工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; VOCs; HCl. FQ-1; 129; -76; 4; 15; 0.8; 19.4; 30; 7200; 连续; 4.06×10-5; /. FQ-2; 161; -151; 4; 15; 0.8; 19.4; 30; 7200; 连续; 0.00088; /. FQ-3; 150; -216; 4; 15; 0.35; 15.9; 30; 100; 间歇; /; 4.95×10-3. FQ-4; 226; -275; 4; 15; 1.4; 16.2; 30; 7200; 连续; 1.25×10-4; /. FQ-5; -116; -251; 4; 15; 0.6; 15.7; 30; 7200; 连续; 2.66×10-3; /. 表7-3 面源参数表 面源名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/ m; 面源宽度/ m; 与正北夹角/ °; 面源初始 排放高度/ m; 年排放小时数、 h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; VOCs; HCl. 1#车间; 9; -23; 4; 100; 50.28; 135; 5; 7200; 连续; 0.019; /. 3#车间; 158; -151; 4; 100; 52.75; 135; 5; 7200; 连续; 4.257×10-3; /. 4#车间; 177; -197; 4; 100; 52.75; 135; 5; 7200; 连续; 1.94×10-3; /. 5#车间; 192; -247; 4; 100; 52.75; 135; 5; 7200; 连续; 2.78×10-3; /. 6#车间; 40; -17; 4; 100; 21.6; 135; 5; 7200; 连续; 5.56×10-5; /. 酸化室; 149; -203; 4; 3.5; 3; 135; 3; 7200; 连续; /; 7.64×10-5. （3）主要污染物估算模型计算结果 本项目主要污染源估算模型计算结果见表7-4。 表7-4主要污染源估算模型计算结果表 污染物名称; 离源距离（m）; 相对源高（m）; VOCs; HCl. 最大落地浓度mg/m3; 占标率 %; 最大落地浓度mg/m3; 占标率 %. FQ-1; 109; 2.59; 7.25×10-6; 0; /; /. FQ-2; 103; 0.14; 1.53×10-4; 0.03; /; /. FQ-3; 106; 1.85; /; /; 8.77×10-4; 1.75. FQ-4; 106; 1.73; 2.2×10-5; 0; /; /. FQ-5; 104; 0.87; 4.65×10-4; 0.08; /; /. 1#车间; 51; 0; 0.0231; 3.85; /; /. 3#车间; 51; 0; 4.91×10-3; 0.82; /; /. 4#车间; 51; 0; 2.24×10-3; 0.37; /; /. 5#车间; 51; 0; 3.22×10-3; 0.54; /; /. 6#车间; 51; 0; 1.12×10-4; 0.02; /; /. 酸化室; 10; 0; /; /; 1.31×10-3; 2.62. 由上述等级判定计算结果可见，本项目新增有组织和无组织排放废气正常工况下占标率最大为无组织排放的面源1#车间VOCs，占标率为3.85%，出现点为距离51处。 （4）环境防护距离及卫生防护距离 由于公司现有项目未设置卫生防护距离，本次改扩建项目将一并考虑改扩建后全厂环境防护距离及卫生防护距离。由于1#~6#车间均有无组织废气排放，且各车间距离较近，因此将1~6#车间和酸化室作为一个整体。 根据现有项目各车间无组织废气排放情况、改扩建项目新增无组织排放情况及改扩建后削减无组织排放情况，计算出改扩建后全厂无组织污染物排放情况如下： 表7-5 改扩建后全厂无组织污染物排放情况表 污染源; 污染物; 面积（长×宽） m×m; 面源高度 m; 运行时间 h/a; 排放情况. kg/h; t/a. 1~6#车间、酸化室; VOCs; 365×115; 5; 7200; 0.758; 5.45585. NOx; 3; 100; 0.012; 0.0012. HCl; 0.0185; 0.00185. - 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算软件的计算得出改扩建后全厂无组织排放的废气均无超标点，废气可满足场界达标排放，不需要设置大气防护距离。从保护大气环境的和人群健康考虑，计算卫生防护距离。 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm——为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L——工业企业所需的防护距离（m）； ——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D为计算系数。 源强以及计算结果见表7-5。 表7-6 卫生防护距离计算结果 污染物; 产生速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护距离. Cm(mg/m3); A; B; C; D; L计算; L; 提级. 1~6#车间、酸化室 酸; VOCs; 0.758; 41975 （365×115m）; 0.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 16.0; 50; 1 1 1100. NOx; 0.012; 0.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.326; 50. HCl; 0.0185; 0.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.711; 50. 根据卫生防护距离设置规则，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。按照上述卫生防护距离设置要求，根据卫生防护距离估算结果，本项目以1~6#车间和酸化室为整体，边界为起点设置100m卫生防护距离。目前，在此范围内目前无环境敏感点，以后也不得新建环境敏感目标。 2、地表水环境影响分析 本次改扩建项目废水主要为生活污水及生产过程产生的工艺废水。其中生活污水经化粪池预处理后再进入厂区内集中隔油池处理，洗浴废水和食堂废水经隔油池隔油处理后再进入厂区内集中隔油池处理。最终纳管入太仓市城东污水处理厂。生产过程产生的工艺废水经厂区内现有污水处理站处理后回用于冷却塔，不外排。 现有厂区内集中隔油池主要参数如下； 表7-7 集中隔油池构筑物一览表 序号; 名称; 材质; 尺寸/规格; 设计参数（停留时间）. 1; 隔油池; 钢筋混凝土; 5m×2m×1m; HRT：大于0.5h. 公司于2018年7月17日~18日委托江苏国泰环境监测有限公司对厂区污水总排口进行了监测（监测报告编号为：（2018）国泰监测.太（委）字第（07047）），监测结果如下： 表7-8 厂区废水总排口监测结果表 分析日期; 2018年7月17日至18日; 检测项目. 采样地点; 样品状态; 样品编号; pH值; 悬浮物（mg/L）; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 动植物油（mg/l）; 总磷（mg/L）. 总排口; 无色、无味; 07047; 7.15; 60; 115; 18.2; 0.25; 1.62. 标准限值; 6~9; 400; 500; —; 100; —. 检测项目. 阴离子表面活性剂; 总氮. 0.28; 18.0. 标准限值; 20; —. 监测结果表明，项目纳管废水水质能够达到太仓市城东污水处理厂的接管标准要求。 项目生活污水接管可行性分析： 本次改扩建项目纳管废水主要为生活无水、洗浴废水、食堂废水，水质简单，新增排放量为4896t/a（16.32t/d），占太仓市城东污水处理厂处理量比例很小，且在太仓市城东污水处理厂截污范围内，市政污水管网也已接通。因此改扩建项目新增生活污水能够进太仓市城东污水处理厂处理。根据污水厂环评结论，在达标排放前提下，对受纳水体影响较小。 本次改扩建项目水污染物排放情况见表7-9。 表7-9 建设项目水污染物排放情况 废水名称; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物 产生浓度 (mg/L); 污染物 产生量 (t/a); 处理方式; 污染物 纳管浓度 (mg/L); 污染物 纳管量 （t/a）; 排放 去向. 生活污水（生活污水、食堂废水、洗浴废水）; 4896; COD SS 氨氮 总磷 LAS 动植物油; 400 223 25 4 7.8 3; 1.968 1.094 0.1224 0.0192 0.0384 0.015; 生活污水进化粪池预处理、洗浴废水和食堂废水分别进隔油池预处理，然后3股废水再进厂区集中隔油池处理后纳管; 300 100 20 3 5 2; 1.469 0.49 0.098 0.015 0.024 0.01; 太仓市城东污水处理厂集中处理. 扩建项目实施“雨污分流”，依托现有接管口，该接管口已经根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置。 现有厂区内污水处理站处理工艺流程如下： 图4 现有厂区污水处理站工艺流程图 废水处理工艺说明： ①预处理：企业在生产过程研磨过程产生的含清洗剂废水采用移动式吸污车转移废水水池，采用自吸泵将池内含清洗剂废水抽到贮水箱或抽至压滤机进行压滤，滤出水流至贮水箱，再用提升泵泵到调节池与其它污水混合。 废水混合后经提升泵至酸化破乳槽。在酸化破乳槽装有PH仪，根据PH信号自动投加浓硫酸，将废水的PH值调整至3-5左右，使清洗剂与水的结合附着力降低，从而使油浮于水面，以利于后道的除油处理，提高油水的分离效率。酸化破乳槽排水自流至隔油沉降槽，隔油沉降槽为钢制容器，内设斜管，经酸化破乳后的污油及车间清洗带来的浮油均在此隔离,底部沉降的污泥有电动阀定期排放至污泥池。中部的废水自流至混合反应槽。 混合反应槽为钢制容器，内设搅拌机，并投加芬顿试剂，试剂由H2O2、FeSO4组成。芬顿试剂具有极强的氧化性，在PH=3时，H2O被二价铁离子催化分解成具有极强氧化性的羟基自由基OH，从而与废水中的有机物进行反应，使难降解的有机物发生部分氧化，即有机物的C-C键断裂，最终分解成CO2和H2O2从而使COD降低。或者发生偶合和氧化反应，改变其电子云密度和结构，形成分子量不太大的中间产物，从而改变其溶解性和沉淀性能。另外二价铁离子氧化成Fe(OH)s，在酸性条件下以胶态存在，具有凝聚、吸附性能。出水自流至PH调节槽。底部沉积物排至污泥池。PH调节槽为钢制容器，内设搅拌机与PH仪，根据废水PH值投加石灰乳溶液，不仅起到中和作用，同时起到絮凝剂的作用，再投加混凝剂，为后续斜管沉降槽作准备。出水自流至斜管沉降槽。底部沉积物有电动阀定期自动排至污泥池。斜管沉降槽为钢制容器，内设斜管。底部沉积物排至污泥池。上清液自流至气浮装置，气浮装置为压力式溶气气浮装置，是利用在一定的压力下，将空气溶于水中，骤然降压，通过释放器，从而产生大量的微细气泡，粘附废水中的污染物，使其随气泡升至水面聚集而加以刮除的设备。出水自流外排，上部浮渣及底部排泥至污泥浓缩罐，气浮出水收集到中间水箱。 ②中间水池：收集预处理后废水，并均质均量，使进入处理设备和设施的废水流量和浓度保持相对稳定，使后续处理系统能安全运行，减少冲击负荷。 ③蒸发系统：用加热的方法，使废水中水分汽化，水蒸气经过冷凝器冷却、液化，收集至冷凝水槽待回用；而水中其他不溶物存留在固体或浓液中，最后以固废的形式外运处置，从而达到去除杂质的目的。蒸发设备包括加热器、分离器、冷凝器、进料泵、真空泵等。三效蒸发器流程: 废水通过进料泵经流量计计量后进入预热器，再进入第一效加热器，与生蒸汽进行间接换热。换热后产生的生蒸汽冷凝水经预热器换热后排至界外换热后的废水则进入第效分离器进行汽液分离，分离出的二次汽作为第二效加热器的热源，对第二效加热器进行加热，产生的二次汽冷凝水则进入第三效加热器进行闪蒸，以回收冷凝水中的部分热量；分离出的液相在一效循环泵作用下，部分进行循环，部分进入第二效进行蒸发。 第一效蒸发浓缩后的废水溶液在一效循环泵的作用下进入第二效，在第二效分离器中进一步浓缩分离：分离出的二次汽作为第三效加热室的热源，产生的二次汽冷凝水进入冷凝水罐，经冷凝水泵排至界外;浓缩后的液相，部分在二效循环泵作用进行循环，部分进入第三效进行蒸发。 第二效蒸发浓缩后的溶液在二效循环泵的作用下进入第三效，在第三效分离器中进一步浓缩分离:分离出的二次汽经冷凝器进行冷凝，冷凝液进入冷凝水罐，经冷凝水泵排至界外，不凝气则通过真空泵在安全处放空。 由于物料在第三效分离器内将被浓缩至过饱和并产生结晶，为防止物料中的结晶堵塞加热列管影响物料循环，本装置在第三效分离器下设置强制循环泵对第三效内物料进行强制循环，使物料在加热器列管中的流速达到≥2.0m/s,当料液中的晶浆比最终达到所需浓度后，结晶的结晶体和饱和母液由三效分离器下出料口的出料泵抽出，至离心机固液分离，分离后母液返回原液池或直接进入蒸发系统，继续蒸发结晶，整个过程是形成一个循环作业。 ④BAF池：BAF池内设置活性炭填料，好氧微生物以生物膜的形式固着生长在填料表面。BAF池内的微生物在有氧条件下，利用自身的酶将废水中的大部分有机污染物分解，同时活性炭有一定吸附作用，可以使废水中的污染物完成较为彻底的降解。 - 用水池：收集处理后的出水，并设置回用水提升系统，采用稳压供水系统。 ⑥泥浓缩池：将系统中产生的污泥打入污泥浓缩池中进行浓缩，通过重力作用使其中部分水分与污泥、泥渣分离。上清液回流至调节池中继续处理。浓缩后的污泥经过板框压滤机压滤后，泥饼定期外运。 公司于2018年8月委托江苏国泰环境监测有限公司对BAF池出水进行了监测（监测报告编号：（2018）国泰监测.太（委）字第（0817）），监测结果如下： 表7-10 生产回用水检测结果表 分析日期; 2018年8月21日; 检测项目. 采样地点; 样品状态; 样品编号; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 化学需氧量（mg/L）; 石油类（mg/L）. 生产回用水; 无色、无味; 08117; 3.48; 0.95; 13; 0.09. 标准限值; ≤10; ≤1; ≤60; ≤1. 监测数据表明，回用水水质能够达到《城市污水再生利用工业用水水》（GB/T19923-2005）中的标准限值要求，因此回用可行。 项目生产废水回用可行性分析： 本次改扩建项目产品及生产工艺与现有项目类似，产生的生产废水水质与现有项目类似，因此利用厂区现有污水处理站处理工艺能够处理改扩建项目废水；厂区内污水处理站设计处理规模为25t/d，现有项目的生产废水量为3444.4t/a（11.5t/d），本次改扩建项目工艺废水增加量为420.6t/a（1.4t/d），占污水处理站剩余处理能力的10%。因此现有污水处理站有能力接纳本次改扩建新增生产废水。 3、声环境影响分析 建设项目主要高噪声设备为拉丝机、钢球专用镦锻机、钢球专用研磨机、研磨设备等，均分布于现有车间内，本项目将对拉丝机、镦锻机、研磨机、热处理生产线等高噪声设备加设减震底座、减震垫，设计隔声达15dB（A）以上，同时厂房隔声可达15dB（A），总体消声量30dB（A）。 根据全厂各车间内设备布置情况，对噪声的影响值进行预测，计算过程如下： （1）声级的计算 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，d。 （3）声环境影响预测结果 考虑减震、隔声和距离衰减，预测厂界四周受到的噪声影响，预测结果见表7-11。 表7-11 噪声源影响值预测结果 设备名称; 总声压级（dB(A)）; 噪声预测点噪声贡献值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 敏感点. 拉丝机; 80; 41.1; 38.9; 34.4; 20.3; 25.4. 钢球专用镦锻机; 82; 36.0; 41.1; 38.0; 21.1; 25.4. 清洗设备; 75; 35.2; 42.0; 38.0; 20.8; 25.4. 钢球专用研磨机; 85; 35.2; 40.5; 37.0; 20.6; 25.1. 连续热处理生产线; 78; 34.4; 26.5; 38.0; 25.1; 22.0. 八角炉生产线; 75; 34.4; 25.7; 36.9; 24.9; 20.8. 二次研磨设备; 85; 33.1; 25.7; 36.0; 25.1; 20.8. SP强化设备; 83; 35.2; 30.9; 37.5; 22.4; 20.5. 三次研磨设备; 82; 34.4; 22.8; 38.0; 29.3; 19.5. 四、五次研磨设备; 90; 34.4; 20.8; 38.0; 39.1; 17.9. 冷却塔; 85; 32.3; 26.5; 50.0; 24.0; 20.5. 总贡献值; /; 45.0; 47.5; 52.0; 40.4; 33.2. 现状值（昼间）; 55.1; 54.3; 55.6; 54.6; 52.2. 现状值（夜间）; 48.2; 47.9; 47.5; 48.6; 45.4. 影响值（昼间）; 55.5; 55.1; 57.2; 54.8; 52.3. 影响值（夜间）; 49.9; 50.7; 53.3; 49.2; 45.7. 通过减震、隔声和距离衰减，建设项目主要高噪声设备对各厂界的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，与现状噪声值叠加后，厂界噪声影响值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，距厂界最近的敏感点噪声影响值能够相应的2类区标准。 4、固体 4.1 固废环境影响分析 本次改扩建项目主要固废为职工生活垃圾和生产固废，其中生活垃圾24t/a；油泥产生72t/a，钢材边角料产生35t/a，铁泥产生2760t/a，废回火油产生0.3t/a，滤芯产生3.5t/a，不合格品产生42t/a，废乳化液产生30t/a，污水处理站污泥产生26t/a，三效蒸发残渣12t/a，废旧磨板20t/a，废铁桶5t/a，废活性炭：15.1t/a。 生活垃圾由环卫部门统一清运，钢材边角料、铁泥、不合格品、废旧磨板出售给废旧物资回收单位；其余固废属于危险固废，均由有危废处置资质的单位安全处置，由业主在生产前落实，并将委托处置协议送至环保局备案。具体固体废物利用处置方式评价见表7-12。 表7-12 建设项目固废产生情况 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物 类别; 产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 油泥; 冷镦、三四五次研磨、碳钢研磨; 危险固废; HW08; 72; 安全处置; 常州市特拉奇环保科技有限公司. 2; 钢材边角料; 冷镦; 一般固废; 85; 30; 出售; 废旧物资回收单位. 3; 铁泥; 一二次研磨; 一般固废; 99; 2700; 出售; 沭阳霖枝茂贸易有限公司. 4; 废回火油; 回火; 危险固废; HW08; 0.3; 安全处置; 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司. 5; 滤芯; D100、防锈油过滤; 危险固废; HW08; 3.5; 安全处置; 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司. 6; 不合格品; 研磨、选别; 一般固废; 99; 23; 出售; 废旧物资回收单位. 7; 废铁桶; 生产; 危险固废; HW49; 5; 安全处置; 南通瑞盈环保科技有限公司. 8; 废乳化液; 清洗; 危险固废; HW09; 30; 安全处置; 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司. 9; 污水处理站污泥; 污水站处理; 危险固废; HW08; 26; 安全处置; 泰州明锋资源再生科技有限公司. 10; 蒸发残渣; 三效蒸发处理; 危险固废; HW11; 12; 安全处置; 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司. 11; 废旧磨板; 研磨; 一般固废; 99; 20; 出售; 太仓市废品收购站. 12; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49; 15.1; 安全处置; 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司. 13; 生活垃圾; 职工办公、生活; 一般固废; 99; 24; 环卫清运; 太仓市环卫所. 表7-13 改扩建项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存场; 油泥; HW08; 900-210-08; 厂区内北侧; 80m2; 桶装; 10t; 一个月. 2; 废回火油; HW08; 900-203-08; 桶装; 1t; 一个月. 3; 滤芯; HW08; 900-213-08; 桶装; 0.5t; 一个月. 4; 废铁桶; HW49; 900-999-49; 桶装; 0.5t; 一个月. 6; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 桶装; 1t; 一个月. 7; 污水处理站污泥; HW08; 900-210-08; 袋装; 2t; 半个月. 8; 蒸发残渣; HW11; 900-013-11; 袋装; 0.2t; 一个月. 9; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装; 5t; 一个月. 技改扩建项目生产过程危险固废量为163.9t/a，固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则，具体处置方式如下： （1）危险固废：核对《国家危险废物名录》，油泥属于“HW08900-210-08”，废回火油属于“HW08 900-203-08”，滤芯属于“HW08 900-213-08”，废铁桶属于“HW49900-006-09”，废乳化液属于“HW09 900-006-09”，污水处理站污泥属于“HW08 900-210-08”，蒸发残渣属于“HW11 900-013-11”，废活性炭属于“HW49 900-041-49”。 根据《国家危险废物名录》，本项目产生的危险废物在外运前，其收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求： a. 危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； b. 贮存容器保证完好无损并具有明显标志； c. 不相容的危险废物均分开存放； d. 储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 e. 禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。 必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 （2）一般工业固废：钢材边角料、铁泥、不合格品、废旧磨板等厂内收集后出售。 （3）生活垃圾：生活垃圾（约24t/a）由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4.2 固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 4.2.1 包装及贮存场所防治措施 公司固体废物贮存场所面积180m2（危险固废贮存场所100m2，一般固废贮存场所80m2），能满足贮存要求。且危险固废贮存场所地面做好防渗措施，一般固废贮存场所采取防火、防扬散、防流失措施，均能达到国家相关标准规定要求。 4.2.2 固体废物自行利用、处置分析 本项目一般工业固废经厂内收集后出售，生活垃圾由当地环卫部门定期清运。危险废物收集后委托有资质单位安全处置。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。

表8 建设项目拟采取的污染防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | FQ-1 | VOCs | 静电净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | FQ-2 | VOCs | 静电净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | FQ-3 | HCl | 碱液喷淋塔+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | FQ-4 | VOCs | 静电净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | FQ-5 | VOCs | 静电净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP | 化粪池预处理后再进厂区内集中隔油池处理后纳管 | 达标排放 |
|  | 洗浴废水 | COD、SS、氨氮、TP、LAS | 隔油池预处理后再进厂区集中隔油池处理后纳管 |  |
|  | 食堂废水 | COD、SS、氨氮、TP、动植物油 |  |  |
|  | 生产废水 | COD、SS、NH3-N、石油类、TP、TN | 厂区污水处理站处理后全部回用与冷却塔补充 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 冷镦 | 钢材边角料 | 出售给废旧物资回收单位 | 有效处置 |
|  | 研磨 | 铁泥 | 出售给沭阳霖枝茂贸易有限公司 |  |
|  | 研磨、选别 | 不合格品 | 出售给废旧物资回收单位 |  |
|  | 研磨 | 废旧模板 | 出售给太仓市废品收购站 |  |
|  | 冷镦 | 油泥 | 委托常州市特拉奇环保科技有限公司安全处置 |  |
|  | 回火 | 废回火油 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司安全处置 |  |
|  | D100、防锈油过滤、冷镦 | 废滤芯 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司安全处置 |  |
|  | 生产 | 废铁桶 | 委托南通瑞盈环保科技有限公司安全处置 |  |
|  | 冷镦 | 废乳化液 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司安全处置 |  |
|  | 污水站处理 | 污水处理站污泥 | 委托泰州明锋资源再生科技有限公司安全处置 |  |
|  | 三效蒸发处理 | 三效蒸发设备蒸发残渣 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司安全处置 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司安全处置 |  |
|  | 生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫车部门清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目建成后全厂主要高噪声设备经过加设减震底座、减震垫，设计隔声达15dB（A）以上，同时厂房隔声可达15dB（A），总体消声量为30dB（A）。厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂房内进行改扩建，不新增用地，且所在地为人工生态环境，项目的建设不会对当地生态环境产生影响。 |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收一览表 本改扩建项目总投资745万美元，其中环保投资为300万元人民币，占总投资额的5.9%，“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 现有; 改扩建项目. 废气; 冷镦废气、淬火废气、回火废气、研磨废; VOCs; 5套静电净化器; 在5套静电净化器后分别增设5套活性炭吸附装置，并合并部分排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 240; 与扩建项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 检验废气; HCl; 1台碱液喷淋塔; 依托现有; 排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求; /. 食堂; 油烟废气; 油烟净化器; 依托现有; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求; /. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、动植物油; 化粪池和隔油池预处理后纳管入太仓市城东污水处理厂处理; 依托现有; 达标接管; /. 生产废水; COD、SS、氨氮、LAS等; 厂区内污水处理站处理; 依托现有; 回用于冷却塔补充; 20（药剂等）. 接管口规范化设置; —; —. 噪声; 噪声设备; 噪声; 隔声减振措施; 新增设备减振措施; 降噪量30 dB(A)，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求; 20. 固废; 办公生活 生产; 一般固废堆场; 100m2; 固废堆场地面进行防渗处理; 安全处置; 20（委托处置）. 危险固废堆场; 80m2. 绿化; 依托现有; —; —; —. 污水管网清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 污水管网清污分流; —; —; 依托现有. 总量平衡具体方案; 本次改扩建项目有组织排放VOCs：0.026673t/a，HCl：4.95×10-4t/a，无组织排放VOCs：0.18305t/a，HCl：0.00055t/a。改扩建后椿中岛（太仓）机械有限公司有组织废气排放量为VOCs：0.066373t/a，HCl：8.85×10-4t/a，NOx：0.0011，其中VOCs有组织及无组织排放量较原审批核准量分别削减8.127×10-3t/a和0.24765t/a，因此无需申请总量，NOx无新增量，无需申请总量；HCl有组织及无组织排放量较原审批核准量增加4.95×10-4t/a和0.00055t/a，需向当地环保局申请总量。项目生产废水经厂区污水处理站处理后全部回用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳管进太仓市城东污水处理厂处理，改扩建项目水污染物接管考核量为：废水量4896t/a、COD：1.469t/a、SS：0.49t/a、氨氮0.098t/a、TP：0.015t/a，排外环境量为：废水量4896t/a、COD：0.245t/a、SS：0.049t/a、氨氮0.024t/a、TP：0.0024t/a。该总量纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离; 全厂不设置大气环境防护区域; —. 卫生防护距离; 以1~6#车间及酸化室为整体，边界为起点设置100m卫生防护距离，该范围内无敏感保护目标; —. 环保投资合计300万元. 排污口规范化设置 排污口应根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按“清污分流、雨污分流”制排水体系实施，利用现有项目雨水排放口和废水接管口，清下水通过雨水排放口排入区内雨水管网；废水接管口设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 固体废物：设置专用堆放场，防止雨淋和地渗，并在醒目处设置标志牌。 |

表9结论与建议

一、结论 椿中岛机械（太仓）有限公司位于太仓市经济开发区广州东路1号，公司主要从事精密轴承及相关零部件，第三代、第四代轿车轮毂轴承的加工生产和研发、销售。建厂以来，公司随着汽车市场的发展，生产规模不断扩大，目前已形成年产精密轴承零部件及低噪音精密钢球20000吨的生产规模。 作为全球最大的汽车精密轴承及相关零部件生产企业，随着近年汽车行业发展变化，公司拟投资5068万元，利用现有厂房进行改扩建生产，新增年产2500吨高精密度、低噪音精密钢球，同时对现有项目进行技改。 1、厂址选择与规划相容 本项目位于太仓市经济开发区广州东路1号，用地性质为工业用地。距太仓市生态红线规划范围内较近的生态功能保护区太仓金仓湖省级湿地公园二级管控区2.5km，距离杨林塘（太仓市）清水通道维护区二级管控区3.1km。不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。因此，本项目建设符合生态保护规划和用地要求。 建设项目生产过程中工艺废水经厂内现有污水处理站处理后全部回用于生产，不外排，无含有氮、磷的生产废水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为（一）新建、改建、技改化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”，因此符合《江苏省太湖水污染防治条例（2012修正本）》的要求。 根据技改扩建后全厂卫生防护距离及大气环境防护距离计算，本项目改扩建后无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离为以1#~6#车间及酸化室为整体，边界为起点设置100m卫生防护距离。本项目最近敏感点为东南侧的太仓市经济开发区企业员工生活三区。能够达到卫生防护距离要求。 2、与相关产业政策相符 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修订）》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》（苏经信产业[2013]183号）及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 3、污染物达标排放 （1）废气 本次改扩建项目新增废气主要为VOCs和HCl。 冷镦废气、淬火废气、回火废气、研磨废气分别收集后通过静电净化器+活性炭吸附装置处理后最终通过15m高排气筒排放，废气收集率达到90%，VOCs去除率达到95%，处理后的VOCs排放浓度及速率能够达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准。 检验废气（HCl）经碱液喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度及速率能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的要求。 （2）废水 本项目生产废水产生量为420.6t/a，经厂区内污水处理站处理后全部回用，不外排。生活污水（生活污水、洗浴废水、食堂废水）产生量为4896t/a经化粪池和隔油池预处理后，接管至太仓市城东污水处理厂厂集中处理，达标排放。对最终纳污水体水环境影响较小。 （3）固废 根据工程分析，本项目固体废物主要为生活垃圾、油泥、钢材边角料、铁泥、废回火油、滤芯、不合格品等。其中生活垃圾由环卫部门清运，钢材边角料、铁泥、不合格品、废旧模板等收集后外售，油泥、废回火油、滤芯、废清洗剂、废乳化液、污水处理站污泥、三效蒸发残渣等危废委托有资质单位安全处置。由业主在生产前落实，并将委托处置协议送至环保局备案。建设项目固废均可得到有效处理，实现零排放，对周围环境无影响。 （4）噪声 建设项目主要高噪声设备产生的噪声经过减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）类3标准要求。与现状噪声值叠加后，厂界噪声影响值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，距厂界最近的敏感点噪声影响值能够相应的2类区标准。 4、总量控制 a．废水 本次改扩建项目水污染物接管考核量为：废水量4896t/a、COD：1.469t/a、SS：0.49t/a、氨氮0.098t/a、TP：0.015t/a，排外环境量为：废水量4896t/a、COD：0.245t/a、SS：0.049t/a、氨氮0.024t/a、TP：0.0024t/a。该增加总量纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内。根据总量控制原则，水污染物排放总量在太仓市城东污水处理厂内平衡。 b. 废气 本次改扩建项目有组织排放VOCs：0.026673t/a，HCl：4.95×10-4t/a，无组织排放VOCs：0.18305t/a，HCl：0.00055t/a。改扩建后椿中岛（太仓）机械有限公司有组织废气排放量为VOCs：0.066373t/a，HCl：8.85×10-4t/a，NOx：0.0011，其中VOCs有组织及无组织排放量较原审批核准量分别削减8.127×10-3t/a和0.24765t/a，因此无需申请总量，NOx无新增量，无需申请总量；HCl有组织及无组织排放量较原审批核准量增加4.95×10-4t/a和0.00055t/a，需向当地环保局申请总量。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、设专人管理环保工作，做好环保设施的维护和例行监测工作。 3、建设单位严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。 4、做好厂房的隔声，确保厂界噪声达标。

表10审批意见

预审意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日