建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：太仓市农田水利建设-洙泾河（十八港～

江申泾）治理工程

建设单位（盖章）：太仓市水利工程建设管理处

编制日期： 2020年4月15日

太仓市水利工程建设管理处

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 太仓市农田水利建设-洙泾河（十八港～江申泾）治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 太仓市水利工程建设管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吕惠东 |  |  |  | 联系人 | 沈利军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓市兴业南路2号水利工程建设管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 53540072 |  |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 |  | 215400 |
| 建设地点 | 洙泾河（西起十八港，东至江申泾）；胡家港（江南路-洙泾河） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市行政审批局 |  |  |  | 批准文号 | 太行审投审【2019】193号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 防洪除涝设施管理[N7610] 河湖治理及防洪设施工程建筑[E4822] |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | -- |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 14201.21 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 210 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.47% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预期投产 日期 |  | 2021年8月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要设备情况详见第2页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | － |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | － |  |
| 电（度/年） |  | － |  |  | 燃气（吨/年） |  |  | － |  |
| 燃煤（吨/年） |  | － |  |  | 其它 |  |  | － |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和地表径流，施工废水1200t/a经隔油沉淀处理后回用不外排，地表径流530t/a经沉淀池处理后回用于道路抑尘景观绿化；施工人员生活污水4320t/a依托周边成熟小区污水管网接管至太仓市城东污水处理厂处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 预制生态砌块; -; m2; 320. 2; 碎石; 20-40mm; m3; 50. 3; 竹帘片; -; 个; 1000. 4; 钢筋; -; t; 30. 5; 土工布; 400g/m2; m2; 2200. 6; 土工格栅; 双向50KN; m2; 4500. 7; 圆木桩; 桩长4m，稍径12cm; 根; 550. 8; 面板; -; m2; 4000. 9; 混凝土; -; m3; 1200. 10; 砂浆; -; m3; 20. 11; 沥青砼; -; m3; 8000. 12; 预制板; --; 块; 6. 13; 护筒; --; 个; 4. 2、主要设备 本项目施工设备情况见表1-2。 表1-2 主要施工机械设备表 序号; 名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 打桩机; AD-HB-HSQ007; 1. 2; 抽水泵; 12SH-19; 2. 3; 挖塘机; -; 1. 4; 挖掘机; -; 1. 5; 振捣器; -; 1. 6; 槽罐车; -; 2. 7; 自卸汽车; -; 2. 8; 装载车; -; 1. 9; 吊车; -; 1. 10; 运桩船; -; 1. 11; 抓斗船; -; 1. 12; 抓斗挖泥船; -; 1. 13; 钢筋预应力张拉设备; -; 1. 14; 推土机; T140; 1. 15; 压路机; -; 1. 16; 摊铺机; -; 1. 17; 钻孔机; -; 1. 18; 泥浆泵; -; 1. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 根据《太仓市水资源综合规划修编报告》，致河塘-界河-洙泾-五号河-汤泾河是太仓市九纵九横骨干水系横向骨干河道之一（H2）。洙泾河（十八港～江申泾）老河道蜿蜒曲折，淤积严重，水面宽度约为10～27米，束窄段较多。本次洙泾河（十八港～江申泾）治理工程将根据大学城以及高新区规划将洙泾河改线拓宽，建设完成后将使得太仓市新增了一条市管引水通道，对太仓东部水资源开发利用及水环境保护具有重要的意义，胡家港（江南路-洙泾河）根据大学城规划需要向东改线，本次一并实施。 本工程主要建设内容为：①拓宽洙泾河（十八港-江申泾）3.32km和胡家港（洙泾河-江南路）0.26km；②新建护岸总长度7225m，其中阶梯式生态护岸长度6600m，钻孔灌注桩护岸长度443m，新建钢筋砼挡墙182m；③改建桥梁1座，新建桥梁2座；④景观工程；⑤新建两岸堤顶道路5992m，路宽5米。 洙泾河（十八港～江申泾）治理工程总投资14201.21万元，其中建安工程费用9553.3万元；征地拆迁费1992.4万元；工程其它费用1500.94万元；预备费1154.57 万元。该项目于2019年11月19号通过了太仓市行政审批局的审批（太行审投审【2019】193号）。 根据《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号）以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）有关规定，该项目属于四十六、水利“145、河湖整治中其他”和“144、防洪治涝工程中的其他（小型沟渠的护坡除外）”，需编制建设项目环境影响报告表。鉴于此，太仓市水利工程建设管理处特委托南京博环环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 项目预计于2020年8月开工，施工建设期12个月，于2021年8月建成。 2、产业政策 建设项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“第一类 鼓励类 二、水利 “1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9号文）中限制、淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制类、禁止类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制类、禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 3、与当地规划相容性 本项目为洙泾河（十八港～江申泾）治理工程，属于《太仓市“十三五”水利水务发展规划》发展重点工程中的河道生态修复洙泾河整治工程，符合太仓市“十三五”水利水务发展规划；本项目永久占地160.8亩主要占用耕地、水域及水利设施用地、绿地等，占用耕地主要为一般耕地，不涉及基本农田，已取得太仓市行政审批局立项（太行审投[2019]193号），符合太仓市总体规划要求。 4、与太湖流域管理要求相符性 《江苏省太湖水污染防治条例》（省人大2018年1月24日修订）将太湖流域划分为三级保护区，《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政发[2012]221号）具体明确了苏州太湖一、二级保护区涉及行政镇、村名称，本项目位于三级保护区。本项目为非生产性项目，主要建设内容是水环境整治工程，建设项目营运期无污水产生及排放。本项目不属于新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，同时《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十三条规定“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为”，经过分析，建设项目不存在《江苏省太湖水污染防治条例》中所列三级保护区的禁止行为，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求。 本项目为非生产性项目，主要建设内容是河道治理及桥梁堤岸建设，不属于《太湖流域管理条例》（2011）中“第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”中禁止的项目；亦不存在该条例中“第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场;（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭”中禁止的行为。因此建设项目符合《太湖流域管理条例》相关要求。 5、与“《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动 方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）”的相符性分析 表1-1 “两减六三提升”专项相符性分析 序号; 判定类型; 对照分析; 本项目是否满足要求. 1; 二减; 本项目不使用煤炭等高污染燃料，符合 “减少煤炭消费总量” 的要求。; 符合. 2; 本项目不是化工项目，符合“减少落后化工产能”的要求。; 符合. 3; 六治; 本项目运营期无办公场所，无生产废水排放，符合 “治理水环境”的要求。; 符合. 4; 本项目运营期无生活垃圾产生，符合“治理生活垃圾”的要求。; 符合. 5; 本项目无生产废水产生，符合“治理黑臭水体”的要求。; 符合. 6; 本项目不涉及畜禽养殖，符合“治理畜禽养殖污染”的要求。; 符合. 7; 本项目运营期少量的汽车尾气通过绿化后废气量很少，符合“治理挥发性有机污染物”的要求。; 符合. 8; 本项目环境风险较小，已制定相关环境管理制度，符合“治理环境隐患”的要求。; 符合. 9; 三提升; 本项目实施后将大学城东西向和南北向水系打通，将大大提升洙泾河沿线区域的防洪、排涝及水环境调节的能力，符合“提升生态保护水平”的要求。; 符合. 10; 本项目不涉及经济政策调控，符合“提升环境经济政策调控水平”的要求。; 符合. 11; 本项目不涉及环境执法监管，符合“提升环境执法监管水平”的要求。; 符合. 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”相关要求。 6、“三线一单”相符性 建设项目“三线一单”相符性分析结果见表1-2。 表1-2 建设项目“三线一单”相符性分析 序号; 内容; 相符性; 分析结果. 1; 生态保护红线; 本项目位于洙泾河（西起十八港，东至江申泾）；胡家港（江南路-洙泾河），根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目直线距离最近的生态功能保护区为“太仓金仓湖省级湿地公园”，本项目位于其南侧，距离其湿地保育区和恢复重建区边界距离约5.6km；根据《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目直线距离最近的生态空间管控区为“浏河（太仓市）清水通道维护区”，本项目位于其北侧，距离其约2.9km，在项目评价范围内不涉及太仓市范围内的生态空间管控区，不会导致太仓市辖区内生态空间管控区生态服务功能下降。; 相符. 2; 环境质量底线; 2019年太仓市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，细颗粒物年均浓度达标，细颗粒物百分位数日均浓度和臭氧日最大8小时平均百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。因此，项目所在的太仓市属于不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地洙泾河的总磷、胡家港的氨氮以及十八港的氨氮和总磷均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；横沥河水质满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。本项目主要为河道治理工程，工程实施后能一定程度缓解地表水环境不达标的问题，地表水环境将逐步好转；本项目所在区域靠近十八港段工业区声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，居住区及校区达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。本项目为河道治理工程，在施工过程中加强管理，采取各项有效防治措施，施工期内的环境影响能得到有效控制，尽可能减少对居民区的影响。由于项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，随着施工期结束影响自行消除。河道治理工程完成后，原有水域排水畅通，水质将有明显改善。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。; 相符. 3; 资源利用上线; 本项目主要为河道治理及桥梁堤岸建设，属非污染性项目。用水从附近的居住区城市自来水水管网接管解决。施工用电：由经过施工场地附近的供电线路接入，符合资源利用上线要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 《产业结构调整指导目录(2019年本)》; 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“第一类 鼓励类 二、水利 “1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目; 相符. 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目不属其中的限制类及淘汰类; 相符. 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》中; 相符. 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中; 相符. 根据表1-2分析，建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单（三线一单）要求。 7、工程主体内容 表1-3 建设项目主体工程内容 名称; 工程内容; 数量/长度; 备注. 河道工程; 洙泾河（十八港-江申泾）; 3.32km; 规划河口宽度40m，规划河底高程0m. 胡家港（洙泾河-江南路）; 0.26km; 规划河口宽度25m，规划河底高程1m. 护岸工程; 阶梯式生态护岸; 6600m; -. 钻孔灌注桩护岸; 443m; -. 钢筋砼挡墙; 182m; -. 桥梁工程; 桥梁; 3座; 改建桥梁1座（横跨洙泾河，无水中墩），新建桥梁2座（堤顶道路桥梁，横跨与洙泾河相交的横沥河，无水中墩）. 景观工程; 绿化带; -; -. 道路工程; 两岸堤顶道路; 5992m; 路宽5米. 8、工程建设方案 （1）工程等级 洙泾河工程具有防洪、排涝、改善水环境等多目标综合效益，按照《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）及《防洪标准》（GB50201-2014）的有关规定。结合周边实际情况，依据工程保护对象的重要性等，综合确定其防洪标准为100年一遇。据此对上述规范、标准要求，综合确定本工程的工程等级为Ⅲ等，相应的河道工程中的堤防、护岸和围堰均按4级建筑物设计。 （2）设计标准 ①防洪标准 根据《太仓市水资源综合规划修编报告》，工程防洪标准为100年一遇。 ②抗震标准 场地地震动峰值加速度为0.1g，相应地震基本烈度为VII度。根据《水工建筑物抗震设计规范》（SL203-97）的规定，本工程建筑物不进行抗震计算，但需对建筑物按规范要求采取适当的抗震措施。 （3）建设方案 1）河道线路方案 洙泾河（西起十八港，东至江申泾）线路方案： 洙泾河十八港～十八港路段沿老河道走向，老河拓宽，沿用原沈海高速下穿涵洞和桥梁，大学城区域内河道向北改线。 胡家港（洙泾河～江南路）线路方案： 本段尽量沿用老河道，随后河道向东改线，与洙泾河沟通。 图1-1 河道及护岸施工范围位面图 # 2）河道断面方案 ①河底高程 根据《太仓市水资源综合规划修编报告》确定洙泾河河底高程为0.0米，考虑到引、排水时水面比降不宜较大，为有利引排需要，河底采用平底河道；根据《太仓经济开发区河网水系规划（2015~2020）》确定胡家港河底高程为1.0米。 # ②河底宽度 # 根据《太仓市水资源综合规划修编报告》确定底宽不小于10m，本次洙泾河设计河底宽度为16.3m，胡家港设计河底宽度为7.3m。 # ③河底边坡 # 根据河道土质主要为粉质壤土，根据实践和现状河坡，本次设计河道边坡为1:3.0，以策河道安全。 # 3）护岸、护坡方案选择 由于河道底高程在0.0m，且一般地面高程在4.0～4.2m左右，因此河道较深，同时河道土质为粉质壤土，土质稳定性较差，将来引排水势必造成行成冲刷。故设置生态护岸和生态护坡，护岸高程取4.0m，上部设置草坪护坡，顶高程4.6m，坡比1：3.0护岸采用钢筋砼阶梯式挡墙护岸（新型生态护岸），这种阶梯式生态挡墙护岸是在干垒挡土墙的基础上开发的一种新型柔性透水结构。该结构是一种新型的拟重力式结构，它主要依靠阶梯式生态挡墙预制块体、箱内回填块石，依靠自重及块体间锚固杆及钢筋混凝土榫头连接构成的复合体来抵抗动、静荷载的作用，达到稳定的目的。阶梯式生态混凝土预制构件是由日本兴起的一类新型预制构件，其外观以混凝土本身的自然质感与精细设计的构型作为表现形式，与传统护坡方式比，在观赏、耐久、环保及经济等性能方面均具有明显优势。构件内填充块石、土砂及素土后种植绿化植物，景观效果好。该结构属于柔性结构，其抗震、抗冲刷、适应变形能力及透水性强，砌块空隙种植植物有一定的绿化效果。 # 4）跨河桥梁 # 根据目前洙泾河（十八港～江申泾）线路规划，本次共涉及3座桥梁新建和改建，其中横沥河需新建2座堤顶道路桥梁，横沥河东侧支路跨洙泾河1座老桥需要改建。具体桥梁位置见下图。 图1-2 桥梁位置示意图 # ①桥梁等级规模 # 新建及改建桥梁设计荷载为限-15级，桥梁跨度约为42m。其中规划桥梁由属地建设，其余桥梁均按桥面净宽6m，两侧各设0.5m安全带，路面为沥青砼路面，横向坡比1.5%，纵向坡比3-5%。 # ②桥梁结构型式 # 桥梁均采用装配式预应力砼简支板梁桥以节省工程投资。 # 5）道路工程 # 在洙泾河两岸沿河道各设置一条堤顶道路，总长5992m，道路宽度为5m，采用沥青砼路面。 # 9、工程占地与拆迁 # 本项目施工范围主要位于洙泾河及其两侧，用地路线所穿越区域现状基本为农用地，靠近十八港分布有企业厂房，路侧集镇化程度低，土地的综合经济效益不高。 # （1）永久占地 # 建设项目永久占地160.8亩主要占用耕地、水域及水利设施用地、绿地等。本项目占用耕地主要为一般耕地，不涉及基本农田。 # （2）临时占地 # 根据建设单位提供资料，本项目临时工程设置情况见下表。本项目河道工程均为干法施工，修筑围堰排水后采用挖塘船清淤；淤泥直接用槽罐车运至城建部门指定的堆场，不设置排泥场；沥青混合料和混凝土采取外购的方式，现场不设集中沥青拌合站和混凝土搅拌站；施工人员居住在周边成熟小区不单独设置施工营地；弃渣随挖随运不在项目沿线堆存，因此不设置临时堆场。 # 表1-4 本项目临时工程设置情况表 临时工程名称; 设置情况; 备注. 土方临时堆场; 根据河岸两边环境设置土方临时堆场; 定期清运至城建部门指定弃土区，剩余部分回填土方用于路基填筑和景观绿化. 材料堆场; 设置在施工河道岸边; --. # 由于目前工程施工单位尚未进行招标，堆场具体布置情况无法确定，本次环评根据项目规模和沿线环境特征，确定临时占地布置建议方案见下表 表1-5 本项目施工临时占地一览表 临时工程名称; 预计位置; 预计面积; 土地现状类型. 材料堆场; 洙泾河施工河段北侧; 18000m2; 耕地. 土方临时堆场; 洙泾河施工河段南侧; 12000m2; 耕地. 合计; --; 30000m2; --. # （3）拆迁 # 本项目主要拆迁建筑物为2栋居民房和一座信号塔以及两根高压线的搬迁，具体见下表。对于被拆迁的居民，建设单位应根据相关法律法规的要求采取专用资金补偿的方式进行依法补偿。 表1-6 本项目拆迁建筑物一览表 序号; 名称; 单位; 工程量. 1; 居民房1; m2; 93. 居民房2; m2; 71. 2; 信号塔基站; 座; 1. 3; 35KV高压线搬迁; Km; 0.33. 4; 10KV高压线搬迁; Km; 1.31. # 主要拆迁建筑物现状照片见下图 # 图1-3 洙泾河主要拆迁建筑物现状图 # 10、土石方平衡 # 本项目土方开挖主要包括河道整治及路基挖方。利用回填方为路基挖方和部分河道整治开挖土方，弃方为部分河道及路基开挖土方。定期清运部分至城建部门指定弃土区，部分回填土方用于路基填筑和景观绿化；清出来的淤泥全部转运至政府部门指定的堆场；拆迁的构筑物运至政府部门指定的堆场。根据工程量测算，项目土石方平衡详见表1-7。 表1-7 本项目土石方平衡表 （单位：m3） 项目名称; 总挖方; 利用回填方; 弃方. 土方开挖; 310000; 100000; 210000. 清淤; 180000; 0; 180000. 拆迁构筑物; 500; 0; 500. # 9、环保投资 建设项目环保投资210万元，占总投资的1.47%，具体环保投资情况见表1-8。 表1-8 建设项目环保投资一览表 时段; 污染物; 治理措施; 处理效果; 投资（万元）. 施工期; 扬尘; 洒水防尘，挡风板、篷布等防护物资; 废气得到有效控制; 20. 机械废气; 限制车速、路面清洁. 恶臭; 随挖随运. 沥青烟; 围挡. 施工废水; 施工废水经隔油、沉淀处理后用于场地绿化、洒水等。; 对周围环境影响较小; 5. 生活污水; 依托租赁营地化粪池处理后排入污水处理厂; 达标排放. 施工机械、运输车辆噪声; 施工期选用低噪声设备、合理安排施工作业时间、尽可能采用噪声小的施工手段；设置围挡; 噪声得到有效控制，减小噪声对周边居民的影响; 5. 弃土和建筑垃圾; 运至指定的弃土场/运至指定建筑垃圾堆场; 弃土和建筑垃圾得到有效处置; 100. 生活垃圾; 环卫清运; 有效处置. 绿化; 绿化; -; 80. 合计; 210. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现场踏勘，胡家港和洙泾河目前河道蜿蜒曲折，淤积严重，河口较窄，根据太仓市水利工程建设管理处提供的《2019年10月太仓市“河长制”监测断面水质汇总表》中洙泾河的总磷以及胡家港的氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。本项目实施后将大学城东西向和南北向水系打通，将大大提升洙泾河沿线区域的防洪、排涝及水环境调节的能力，增加河网供水量和水环境容量，提高水体净化能力，减少河道内源污染，改善水环境质量。洙泾河河道现状见下图。 图1-4 洙泾河河道现状图

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、 地形地貌 项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北向西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5-5.8 m（基准：吴淞零点），西部2.4-3.8m。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6m-1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3-1.1m厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5m-1.9m，地耐力为100-120kPa； （4）第四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4m-0.8m，地耐力为80-100kpa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120-140kPa。 2、气象特征 项目所在地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低温度－11.5℃，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.7m/s，实测最大风速29 m/s。平均大气压1015百帕，全年日照2019.3小时。其主要气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 60%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1%. 春季盛行风向和频率; SE 17.9%. 夏季盛行风向和频率; E 27.0%. 秋季盛行风向和频率; E 18.1%. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9%. 3、水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。 根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 太仓市境内河流稠密，塘浦纵横交织，属于典型的江南水乡。全市水域面积256.9738k㎡，其中长江水域面积143.9738km2，内陆水域面积113 km2，全市河道基本可以分为四类。 第一类是区域性河道，共4条，即浏河、杨林塘、七浦塘、盐铁塘，总长度100.74km；是太仓河网中规模最大的河流，也是重要的骨干航道。其中，浏河、杨林塘、七浦塘为横向（东西向）河道，分别通过浏河闸、杨林闸、七浦闸与长江连通，担负着阳澄淀泖区的主要引排任务，在太仓市的水资源利用、水环境保护、防洪排涝中起着非常重要作用。河道的管理和运行调度权主要属于苏州市水利局。 第二类是太仓市级河道，包括新泾、钱泾、荡茜、鹿鸣泾、浪港、茜泾、吴塘、半泾、十八港、石头塘、随塘河、白迷泾等12条河道，总长度176.16km,河道宽度在20～40m之间，主要担负太仓市的引排及水系沟通作用，也是太仓市引排的骨干河道。其中，通江河道为新泾、钱泾、荡茜、鹿鸣泾、浪港。市级河道的管理和运行调度权属于太仓市水利局。 第三类是镇级河道，共147条，河道宽度多在20m左右，总长度422.23km，主要起着区域水系沟通和引排作用。其中规模较大的镇级河道有涟浦塘、关王塘、双纲河、蒋泾塘、奚心经、季泾塘、芦沟河、戴浦河、南六尺河、北米场、南米场、六里塘、向阳河、朝阳河、汤泾河、封张塘、张泾河、老戚浦塘、迷泾、南横沥河、北横沥河、孔泾河、湖川塘、太平河、建泾河、潘泾河、娄江河、江申泾、城北河、界河、陆窑塘、洙泾河、向阳河（南郊）、古浦、老浏河、张泾河。 第四类是重要村级河道，全市比较重要的村级河道共1441条，总长度1405.53km。大部分村级河道的断面尺寸较小，有些河道仅几米宽，主要作用是将农村居住区及农田的涝水排入骨干河网，以及从骨干河网引水灌溉。 全市东西向通江河道主要承担防洪排涝、引水、航运等功能，在入长江口门段均建有节制闸控制，利用潮汐自流引排水。南北向河道主要起到沟通水系、排涝、引水及调蓄水量功能。 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。 本项目周边土地类型以耕地为主，主要的种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；两栖及爬行动物以蛙类、蛇类和蟾蜍为主；鸟类均为常见的麻雀、鹌鹑等。此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主。 本项目河道分布的水生植物主要为蒲草、苦草等，浮游生物主要为绿藻类、多核变形虫、轮虫等；底栖动物主要为常见的角形环棱螺、水蚯蚓；鱼类主要有鲢鱼、鲫鱼、草鱼等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济 太仓位于江苏省东南部，长江口南岸。地处北纬31°20′～31°45′、东经120°58′～121°20′太仓市隶属江苏省苏州市管辖，市人民政府驻地城厢镇。全市辖6个镇1个街道办事处、下设88个村民委员会，67个居民委员会共 155个群众自治组织，有1534个居民小组，3303个村民小组。境内有太仓港经济开发区和太仓科技新城。 2018年，全市实现地区生产总值1330.72亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值34.98亿元，下降3.6%；第二产业增加值 675.47亿元，增长6.4%；第三产业增加值620.27亿元，增长7.7%。按常住人口计算，人均地区生产总值18.55万元。第一产业增加值占地区生产总值的比重为2.6%，第二产业增加值比重为50.8%，第三产业增加值比重为46.6%。 2、教育、文化、卫生 全市拥有小学 38 所（其中民办小学 8 所），普通初中 15 所，普通高中 4 所，特殊教育学校 1 所，中等专业学校 1 所，高等职业技术学院 1 所，社区教育中心 8 个，老年大学 1 所。全市在校学生 9.39 万人，其中公办学校 8.25 万人。全市学龄儿童入学率、初中毕业生升学率、高中阶段教育毛入学率均为 100%。全市中小学拥有教职员工 6229人。其中办公学校5429人全社会 R&D 经费支出占地区生产总值比重 2.50%。全年新认定高新技术企业 78家、省民营科技企业 191 家、高新技术产品 257 个，高新技术产业产值占规模以上工业比重 45.7%。新增国家―万人计划人才 1 人、省“双创”人才 9 人、姑苏领军人才 9 人、国家高端外国专家项目 1 个、省级以上载体平台 43 个。全年共申请专利 9778 件，其中发明专利 6234 件；共授权专利 3163 件，其中发明专利 662 件。年末万人发明专利拥有量 44.36 件。全市各级各类医疗机构 255 所，其中医院、卫生院 33 所，妇幼卫生机构 1 所，急救中心 1 所，疾控中心 1 所。年末卫生机构拥有床位 4023 张，其中乡镇卫生院床位数1153 张；拥有卫生技术人员 4512 人，其中执业（助理）医师 1784 人、注册护士 1830人。 3、太仓市城市总体规划（2010-2030 年） （1）规划期限与范围 总体规划的期限为：2010年-2030年，分为近期、中期和远期三个阶段： 近期：2010-2015 年，中期：2016-2020年，远期：2021-2030年。规划范围为太仓市域，总面积约 822.9km2。 （2）用地布局、产业发展定位相容 《太仓市城市总体规划》（2010-2030 年）于 2011 年 10 月 18 日经江苏省人民政府以苏政复[2011]57 号文批复（苏政复[2011]57 号文）。 根据《太仓市城市总体规划》（2010-2030年），太仓的城市职能定位为：中国东部沿海重要的港口城市；长江三角洲地区的现代物流中心之一；沿江地区的先进制造业基地；环沪地区的生态宜居城市、休闲服务基地、创新创意基地。 在空间上更具体落实发展策略，有效应对现实发展问题，形成功能有所侧重、空间组团集聚的城乡空间。城镇空间形成“双城三片”的结构： “双城”指由主城与港城构成的中心城区； “三片”指沙溪、浏河、璜泾； 主城功能定位：宜居之城、商务之城、高新技术产业之城。 工业用地布局：主城工业用地主要布局在 204 国道以东以及苏州路与沿江高速公道口地区，包括德资工业园、高新产业园等产业发展载体。科教新城（即南郊新城）组团 204 国道以西，建设临沪产业园，与嘉定工业园区、昆山开发区相协调。 产业发展定位：坚持创新发展、低碳发展、集群发展、协调发展，积极推进主导产业高端化、新兴产业规模化、传统产业新型化，着力提升产业集聚水平和产业能级。突出发展生物医药、电子信息、新材料、新能源、重大高端装备制造等新兴产业。 本项目为洙泾河（十八港～江申泾）治理工程，属于《太仓市“十三五”水利水务发展规划》发展重点工程中的河道生态修复洙泾河整治工程，符合太仓市“十三五”水利水务发展规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目的地理位置图见附图。 （1）项目所在地区域环境质量现状 ①大气环境现状监测与评价 根据2019年太仓市环境空气质量情况，各主要污染物浓度值见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 超标倍数（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 11.3μg/m3; 60μg/m3; /; 达标. 百分位数日均浓度; 27.7μg/m3; 150μg/m3; /. NO2; 年平均浓度; 35.9μg/m3; 40μg/m3; /; 达标. 百分位数日均浓度; 79.4μg/m3; 80μg/m3; /. PM10; 年平均浓度; 54.2μg/m3; 70μg/m3; /; 达标. 百分位数日均浓度; 139.0μg/m3; 150μg/m3; /. PM2.5; 年平均浓度; 30.7μg/m3; 35μg/m3; /; 不达标. 百分位数日均浓度; 87.4μg/m3; 75μg/m3; 16.6. CO; 百分位数日均值; /; /; /; 达标. 百分位数日均浓度; 1.2mg/ m3; 4mg/m3; /. O3; 百分位数最大 8 小时滑动平均值; /; /; /; 不达标. 8h 百分位数日平均浓度; 173μg/m3; 160μg/m3; 8.1. 综上分析，2019年太仓市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，细颗粒物年均浓度达标，细颗粒物百分位数日均浓度和臭氧日最大8小时平均百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 因此，项目所在的太仓市属于不达标区。 ②水环境质量 建设项目所在水体和附近主要地表水为洙泾河、胡家港、十八港及横沥河。断面水质监测数据来自于太仓市水利工程建设管理处提供的《2019年10月太仓市“河长制”监测断面水质汇总表》中实测数据，具体见表3-1。 表3-1 断面水质主要项目指标值 （单位：mg/L，pH无量纲） 水域名称; 监测断面; 项目; pH; 溶解氧; 氨氮; 总磷. 洙泾河; 洙泾河桥HZ; 均值; 7.09; 4.38; 0.60; 0.45. 年度目标Ⅳ类水标准; 6-9; ≥3; ≤1.5; ≤0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 不达标. 胡家港; 胡家港桥; 均值; 6.99; 3.75; 1.96; 0.12. 年度目标Ⅳ类水标准; 6-9; ≥3; ≤1.5; ≤0.3. 达标情况; 达标; 达标; 不达标; 达标. 十八港; 禅寺路桥HZ; 均值; 7.16; 4.82; 3.89; 0.73. 年度目标Ⅳ类水标准; 6-9; ≥3; ≤1.5; ≤0.3. 达标情况; 达标; 达标; 不达标; 不达标. 横沥河; 小桥村桥; 均值; 6.92; 6.45; 0.2; 0.05. 年度目标Ⅳ类水标准; 6-9; ≥3; ≤1.5; ≤0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，洙泾河的总磷、胡家港的氨氮以及十八港的氨氮和总磷均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；横沥河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 ③ 声环境质量 # 为了解项目所在区域的声环境质量现状，建设项目于2020年3月20日对项目周边选点1m处各布置一个噪声现状监测点，进行了监测，结果见表3-2。 # 表3-2 声环境现状监测结果一览表（单位：dB(A)） 监测日期; 序号; 监测位置; 昼间; 夜间; 标准值; 达标情况. 2020.3.20; N1; 太仓鹏宇印刷包装有限公司; 55.8; 45.2; 昼间≤65，夜间≤55; 达标. N2; 西郊利物浦大学; 52.1; 42.2; 昼间≤60，夜间≤50; 达标. N3; 新区红枫小区; 51.7; 41.1; 达标. 由上述监测数据可见，本项目所在区域靠近十八港段工业区声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，居住区及校区达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 ④周边污染情况及主要环境问题 大气环境 太仓市大气环境质量判定为非达标区，根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。太仓市已按要求开展限期达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境 本项目洙泾河的总磷以及胡家港的氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求且胡家港和洙泾河目前河道蜿蜒曲折，淤积严重，河口较窄。本项目实施后清除了河底淤泥并将河道拓宽，将大学城东西向和南北向水系打通，大大提升洙泾河沿线区域的防洪、排涝及水环境调节的能力。

环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目周边200m范围踏勘情况，项目大气环境保护目标见表3-3，地面 水环境、声环境、生态环境保护目标见表3-4。 表3-3 建设项目大气环境保护目标 名称; 坐标（经纬度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对河道方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 新区红枫小区; 31.48727; 121.17756; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二类区; S; 87. 西郊利物浦; 31.47995; 31.47995; 学校; 河道部分位于学校内. 表3-4 主要环境敏感目标表 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 洙泾河; -; -; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 十八港; -; -; 小型. 胡家港; -; -; 小型. 横沥河; -; -; 小型. 声环境; 新区红枫小区; S; 87; 1040户，3120人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的2类区. 西郊利物浦; 0; 0; 大学. 生态环境; 浏河（太仓市）清水通道维护区; S; 2900; 浏河及其两岸各100米范围。（其中 G346至浏河口之间河道两岸、G204往东至上海交界处之间河道南岸范围为30米）; 水源水质保护. 太仓金仓湖省 级湿地公园; N; 5600; 1.99km2; 湿地公园的湿地保 育区和恢复重建区.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在区域空气质量功能区为二类区，项目常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.160. 1小时平均; 0.200. CO; 24小时平均; 4.0. 1小时平均; 10.0. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. H2S; 1小时平均; 0.01; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值. NH3; 1小时平均; 0.2. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，洙泾河、十八港、胡家港、横沥河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准、具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 类别; pH; COD; 溶解氧; 氨氮; SS; 总磷（以P计）. Ⅳ; 6～9; ≤30; ≥3; ≤1.5; ≤60; ≤0.3. 3、声环境质量标准 建设项目所在区域靠近十八港段工业区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，居住区及校区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 施工期扬尘、NOx、NMHC排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级排放标准，具体标准数值见表4-4及4-5。 表4-4 废气排放标准限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 依 据. 监控点; 浓度（mg/m3）. NOx; 周界外浓度最高点; 0.12; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准. 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 表4-5 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 单位; 标准值; 标准来源. 1; 臭气浓度; 无量纲; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准. 2; NH3; mg/m3; 1.5. 3; H2S; mg/m3; 0.06. 2、废水排放标准 本项目所在区域属于太仓市城东污水处理厂服务范围。 施工期施工人员均居住当地成熟小区，生活污水接管进太仓市城东污水处理厂处理；太仓市城东污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）中表1中A等级标准，具体见表4-6 表4-6 废水接管标准 （单位：mg/L） 项目; 浓度限值; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 太仓市城东污水处理厂出水尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点 工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2中城镇污水处理厂 尾水排放浓度限值，DB32/1072-2007 中未列入项目（pH、SS等）执行《城 镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的 A 标准， 具体数值见表4-7。 表4-7 污水处理厂尾水排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2018）. 2; 氨氮; 4（6）*. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。根据《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）现有城镇污水处理厂氨氮仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）5（8）mg/L 标准，自 2021 年 1 月 1 日起氨氮执行 4（6）mg/L 标准。 施工废水和地表径流经隔油沉淀池处理后回用于洒水抑尘和景观绿化，回用水标准具体见4-6。 表4-6 回用水标准（单位：mg/L，除pH外） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/L）; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中建筑施工杂用水水质标准. 氨氮; 20. 阴离子表面活性剂; 1.0. 溶解性总固体; -. 3、噪声排放标准 建设项目施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准，具体数据见表4-7。 表4-7 建筑施工场界噪声限值标准（单位：dB(A)） 噪 声 限 值; 标准来源. 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 - 固体废物 本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染防治条例》相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目施工期主要污染物为施工期生活污水和施工期固废，不纳入总量控制范围。 建设项目营运期无污染物产生。 |

五、建设项目工程分析

项目组成 本工程主要建设内容为：①拓宽洙泾河（十八港-江申泾）3.32km和胡家港（洙泾河-江南路）0.26km；②新建护岸挡墙7225m；③改建桥梁1座，新建桥梁2座；④景观工程；⑤新建两岸堤顶道路5992m，路宽5米。 施工流程说明 # 1、河道工程 排水 河道清淤、土方开挖 淤泥土方清运 拆围堰 噪声、机械尾气 恶臭、扬尘、船舶尾气、机械尾气、淤泥、土方、噪声 建筑垃圾、船舶尾气和噪声 噪声、机械尾气 围堰 土方、噪声、机械尾气 # 图5-1 河道工程 # （1）围堰：首先在清淤段使用打桩机打入圆木桩做围堰，围堰设计顶高程为4.00m，圆木桩外使用土工布做围堰，圆木桩之间用钢筋对拉，竹帘片交错排列，该工序会产生噪声和机械尾气； # （2）排水：将清淤段内水使用抽水泵抽干至外围水体内，采用12Sh-19抽水泵进行抽水。其每小时抽水量约为800m3，排水计划4~5天，84000/800/(4*24)=1.1台，实配2台12Sh-19水泵。该工序会产生噪声和机械尾气； # （3）河道清淤、土方开挖：河道清淤采用高压泵冲洗式清淤，淤泥分段翻冲，将冲洗后的淤泥使用泥浆泵抽至规定的槽罐车外运至指定的淤泥堆场内。冲洗清淤采用挖塘机组进行，该机组主要由三部分组成：立式泥浆输泥系统，包括立式泥浆泵、浮体、场内输泥硬管和橡胶管；清水冲泥系统，包括清水泵、输水管、冲水枪；配电箱系统，包括配电箱、防水电缆等。 土方开挖采用履带式挖掘机挖土。该工序会产生恶臭、扬尘、船舶机械尾气、淤泥、土方、噪声； # （3）淤泥土方清运：本项目不设淤泥堆场，淤泥抽至槽罐车后直接运至城建部门指定的淤泥堆场；开挖土方少部分用来进行回填，故开挖土方堆置在现场的堆土区，定期由自卸汽车运至城建部门指定的弃土区集中堆放，该工序会产生土方、噪声和机械尾气； # （4）拆围堰：在清淤施工完成后拆除围堰，有抓斗船拔桩，抓斗挖泥船开挖围堰土方，围堰土方开挖按围堰相应位置断面高程，一次性开挖至河道设计断面标准，拆除结束后可放水。该工序产生建筑垃圾、船舶尾气和噪声。 # 2、护岸工程 阶梯式生态挡墙： 机械废气、 扬尘、噪声 砌块层安装 砂浆、回填土、混凝土 格栅层安装 顶部施工 生态砌块、土工布、回填土 机械废气、 扬尘、噪声 土工格栅、土工布、回填土面板、碎石 机械废气、 扬尘、噪声 图5-2 阶梯式生态挡墙 （1）砌块层安装：生态砌块按施工图或现场工程师要求的标高和方向进行摆放，再将土工布铺在生态砌块上用回填土填满第一层砌块并用振捣器压实；此工序会产生机械废气、噪声和扬尘； （2）格栅层安装：按设计施工图铺设土工格栅，再将土工布铺在土工格栅上。土工格栅应铺设在1%～3%横坡平整压实的填土上，应将强度的方向垂直墙面铺设于密实填土上，纵向不同宽幅土工格栅搭接长度不小于10cm，保证压入砌块之间不小于20cm。用回填土填满土工格栅并用振捣器压实，再铺上面板并用碎石填满，接着按此顺序安装第二层和第三层格栅层。此工序会产生机械废气、噪声和扬尘； （3）顶部施工：顶层纵向高低不平，用砂浆找平，严格控制设计标高，找平砂浆养护达到一定强度后，即可现浇压顶帽石，另按设计每隔10m设一伸缩缝。施工时，模板应支撑稳固、接缝严密。砼要求振捣密实，完成后注意养生。墙体顶部采用回填土铺设25cm，横向设置1:10 坡度，以利于墙后坡体水流的下泻。此工序会产生机械废气、噪声和扬尘。 钻孔灌注桩护岸 埋设护筒 混凝土 钻孔 清孔 下放钢筋笼 噪声 下放钢筋笼 灌注砼 拔出护筒 泥浆 泥浆 图5-3 钻孔灌注桩护岸 - 埋设护筒：护筒先采用挖埋的方式埋入土中，深度在1m左右； - 钻孔：将钻机安装好，对准桩基开孔的位置进行钻孔，钻进时，在护筒内存放一定数量的泥浆，具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具的作用，钻具下入孔内后要低档慢速轻压，钻头全部进入土层后逐渐增加速度和加大压力钻进。此工序会产生噪声； - 清孔：将立即进行孔底清理，避免隔时过长以致泥浆沉淀，引起钻孔坍塌，此工序会产生泥浆和废渣； - 下放钢筋笼：将制作好的钢筋笼放入清理好的钻孔中； - 灌注砼：利用导管灌注混凝土，灌注时混凝土不要中断。 - 拔出护筒：灌注完成后，待灌注桩成型拔出导管。 钢筋砼挡墙： 先将制作好的基础钢筋安装好，再浇注基础砼；再将制作好的墙体钢筋安装好并进行墙体砼的浇注。 3、桥梁工程 预制板架设 沥青砼 钢筋连接 铰缝混凝土 预制板 机械废气、 沥青烟、噪声 桥面铺张 机械废气 混凝土 噪声 # 图5-4 桥梁工程 # （1）预制板架设：通过吊装将预制板假设好，此工序会产生机械废气； # （2）钢筋连接：通过钢筋预应力张拉设备将预制板伸出的钢筋相互连接，此工序会产生噪声； # （3）铰缝混凝土：在填筑企口处浇砼（灌缝），做成铰接结构； （4）桥面铺张：桥面用混凝土铺张振捣符合要求，再用沥青混凝土进行铺设并压实同时进行桥边栏杆等附属件的施工，此工序会产生噪声、机械废气和沥青烟。 # 4、道路工程 沥青砼 路基工程 路面工程 土方 扬尘、机械废气固废、噪声、垃圾 清基工程 扬尘、机械废气、噪声 沥青烟、噪声、机械废气 图5-4 道路工程 # （1）清基工程：利用推土机清除路基上的垃圾，不好机械清除的部分人工清除，此工序会产生扬尘、机械废气、固废和噪声； （2）路基工程：用土方填筑好路基并用压路机压实，此工序会产生扬尘、机械废气和噪声； # （3）路面工程：将沥青砼利用摊铺机铺在路基上并用压路机压实，此工序会产生机械废气、沥青烟和噪声。 # 5、景观工程 # 河道景观以生态恢复为目标，以植物造景为主，营造生态景观多变的河道景观。

主要污染工序： 1、施工期 （1）废气 在施工过程中，大气污染源主要为扬尘污染、施工机械、施工船及运输车辆尾气、恶臭以及沥青烟气污染。 ①扬尘 本工程在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在材料的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 根据相关资料调查分析，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于一些建材需露天堆放和施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/t·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。 表5-2 不同粒径粉尘的沉降速度 粉尘粒径（mm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（mm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（mm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 ②施工机械、施工船及运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械打桩机、抓斗船等及运输车辆，以柴油为燃料，施工过程中会排放一定量的尾气。施工机械及运输车辆尾气中污染物主要为NOx、HC。施工机械及运输车辆尾气间歇排放，其产生量与施工阶段，所用的施工机械种类、数量，使用频率及强度等有很大关系，因此其排放量难以估算，无法定量分析，本项目仅进行定性分析。 ③恶臭 河道底泥富含腐殖质，在受到搅动和堆置地面时，会产生恶臭物质，主要是氨气、硫化氢，呈无组织状态释放，从而影响周围环境空气质量。 恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均难以确定,是一种感官性指标。建设项目恶臭的主要成分为氨气、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪类物质，其嗅阈值如下: 氨气（NH3）：强烈刺激性气体，嗅阈值为0.028mg/m3； 硫化氢（H2S）:臭鸡蛋味气味，嗅阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅阈值为0.0026mg/m3； 甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅阈值为0.00021mg/m3； 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，见表5-3，该分级法以感受器—嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两方面来描述各级特征，即明确了各级的差别，也提高了分别的准确程度。 表5-3 嗅觉6级分级法 恶臭强度级; 特 征. 0; 未闻到任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味、但不宜辨认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 尤其强的气味、无法忍受、立即逃跑. 通过对同类项目的类比调查，作业区能感觉到恶臭气体的存在，恶臭等级在2～3级，影响范围在30m左右，有风时，下风向影响范围约大一些。 ④沥青烟 道路施工沥青的摊铺过程中产生的沥青烟中含有非甲烷总烃、粉尘等废气产生。本工程沥青是由专用车辆将混合料拌和后的沥青运至施工现场进行摊铺作业，施工现场不设置沥青混合料拌和场，故只有在摊铺作业中释放少量的沥青烟气，因是露天作业，沥青烟气很快被空气稀释，对周围大气不会造成太大影响，对环境空气质量几乎没有影响。 （2）废水 施工期产生的污水主要为施工员工的生活污水、施工废水和地表径流。 ①施工废水 施工废水包括车辆机械冲洗水、施工作业产生的泥浆水。泥浆水主要污染物为SS，浓度范围在3000～5000mg/L之间。车辆、机械设备冲洗，施工机械渗漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水，产生污水的主要污染物为COD、SS和石油类，浓度约为 COD：300mg/L、SS：800mg/L、石油类 40mg/L。根据建设单位施工经验，整个施工期施工废水产生的量约为1200t。 为减少施工生产废水对水环境的污染影响。拟在施工生产设施区旁根据地形条件设置简易隔油沉淀池，施工废水经排水沟收集后，自流进入简易隔油沉淀池进行加絮凝剂沉淀处理，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中建筑施工杂用水水质标准后回用道路洒水、机械冲洗等。 图5-5 施工废水处理工艺流程图 ②地表径流 本项目设有一个土方临时堆场，在降雨时会因为雨水产生地表径流，这些雨水量采用暴雨强度公式计算（公式来源：暴雨强度（出自苏府[2011]250号文）公式如下）： 式中：q－暴雨强度； P－重现期，取P＝1； t－设计暴雨历时，取15600分钟。 雨水量Q＝ф·q·A 式中：Q—雨水量L/s； ф—径流系数，取0.15； A—汇水面积，ha，本项目临时土方堆场约20000m2（折合为2ha）。 根据太仓市气象资料，太仓平均年降雨天数为130天，本项目施工周期为1年，每次降雨时间约为2小时。t值为15600，经计算q值为1.886。 Q＝ф·q·A=0.15·1.886·2=0.5658L/s 则地表径流的量约为530t,产生污水的主要污染物为SS，浓度约为SS：2000mg/L，在临时土方堆场四周设置导流沟，收集后经施工场地设置的沉淀池处理后回用于景观绿化及洒水抑尘。 ③施工期生活污水 施工人员共计150人，生活用水量按100L/人·d计，则生活用水量为15m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为12m3/d，施工天数按360天计算，则总排放量为4320m3。生活污水主要污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约200mg/L、氨氮约25mg/L、总磷约4mg/L。施工期生活污水接管排入太仓市城东污水处理厂处理。则施工期施工人员生活污水污染物产生情况见下表。 表5-4 施工人员生活污水污染物产生情况一览表 本项目; 施工人数; 施工天数; 污水量（m3）; COD（t）; SS（t）; 氨氮（t）; 总磷（t）. 洙泾河治理工程; 100; 360; 4320; 1.73; 0.86; 0.11; 0.017. 处置情况; 施工人员住在成熟小区内，施工期生活污水经租赁成熟小区的化粪池预处理后排入太仓市城东污水处理厂处理。. （3）噪声 建设项目施工期间的噪声源主要来自于挖掘机、抽水泵、推土机、振捣器及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表5-5。 # 表5-5 施工期主要噪声源的声级值（单位：dB(A)） 序号; 声源名称; 噪声级范围; 测量距离（m）. 1; 打桩机; 91; 5. 2; 抽水泵; 90; 5. 3; 挖塘机; 88; 5. 4; 挖掘机; 85; 5. 5; 振捣器; 89; 5. 6; 槽罐车; 85; 5. 7; 自卸汽车; 75; 5. 8; 装载车; 85; 5. 9; 吊车; 82; 5. 10; 运桩船; 85; 5. 11; 抓斗船; 87; 5. 12; 抓斗挖泥船; 89; 5. 13; 钢筋预应力张拉设备; 85; 5. 14; 推土机; 88; 5. 15; 压路机; 85; 5. 16; 摊铺机; 89; 5. 17; 钻孔机; 90; 5. 18; 泥浆泵; 85; 5. （4）固废 本项目施工期产生的固体废物主要包括开挖土方、废油、淤泥、施工人员生活垃圾、施工垃圾和建筑垃圾等。 ①开挖土方 本项目工程开挖过程会产生一定量的土方共计310000m3，其中利用方100000m3，剩余210000m3将其运至指定弃土场。 ②淤泥 本项目清淤产生的污泥约180000m3，清出的淤泥直接用槽罐车运至城建部门指定的堆场。 ③生活垃圾 施工人员共计150人，人均垃圾量0.5kg/d计，施工期间日产生生活垃圾75kg，整个工期垃圾产生量约为20.25吨。生活垃圾产生后，经过统一收集后，由当地环卫部门收集处理。 ④施工垃圾 地面挖掘、道路修筑、材料运输、基础工程等工程施工期间，将产生少量的废弃包装材料、垃圾杂物等，约12t由环卫部门清运。 ⑤建筑垃圾 本项在施工以及拆除构筑物时产生的建筑垃圾（废钢筋、废混凝土、废挡土块、废砖）约500m3经过统一收集后运送至指定地点进行堆放。 （5）生态环境影响 本项目施工期生态影响主要表现在以下方面： 1）陆生生态 ①土地形式的改变 道路施工期，路基开挖和占用大面积土地，破坏植被，暂时改变了原有的土地利用功能，减少了沿线地区可利用的耕地面积，并破坏了耕地的植被，在一定程度上减少当地植被覆盖度，增加土壤侵蚀，影响当地生态环境质量。 ②植被损失 在工程涉及区未发现有重点保护植物及古木大树分布，受工程建设影响的陆生植物以绿化为主，受影响植物均为一般常见物种，在周边地区均有广泛分布，因此，工程施工建设仅使临时占地等部分地表植物的数量和分布情况发生变化，且施工期结束后，及时对临时占地进行复植，恢复其生态功能，不会因局部植被的损失而影响区域植被的区系和构成。 ③对动物的影响 本工程涉及区常见的陆生动物主要有两栖类、爬行类动物和鸟类。两栖类和爬行类动物包括蛙、蛇、蟾蜍等。工程建设将导致部分两栖类和爬行类动物丧失其原有的栖息地，被动向周边地区迁移。本工程涉及区鸟类种类较简单，由于工程不占林地，工程周边主要以耕地为主，工程建设不会对鸟类栖息、觅食产生明显不利影响。 2）水生生态 项目采用干河清淤，对于浮游生物，几乎所有河流中的浮游生物绿藻类、多核变形虫、轮虫等被清除出去；对于鱼类，鱼类将被清除去其他河段，可在周边河道寻觅适合的生境，施工期对鱼类的不利影响较小是暂时的；对于底栖动物，底泥中的大部分底栖动物角形环棱螺、水蚯蚓等将随着底泥被清除出去，其生存环境也将由于河底固化而得到破坏，对于水生植物，施工期结束后通过景观工程可恢复河岸的自然生态。 3）水土流失 在施工建设过程中，由于土石方开挖和回填等活动将扰动原地貌、损坏土壤、植被，不可避免地在一定程度上产生水土流失。 运营期工程分析 本项目主要进行洙泾河拓宽整治、新建护岸及景观工程等，污染随着施工期结束而结束，无运营期环境污染。新建两岸堤顶道路5992m，路宽5米主要用于防汛和堤防管理，服务于各项水利设施，交通量较少，运营期产生的交通噪声和汽车尾气对周围环境影响较小。 综上所述，该工程实施后，河道水质将有大幅提升，水体自净能力将增加，在一定程度上将缓解该区域内水体富营养化进程，为水生生态系统的恢复创造了良好条件，同时防止水土流失，对太仓东部水资源开发利用及水环境保护具有重要的意义。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 |  | 扬尘 | 颗粒物 | 少量 |
|  |  |  | 机械设备尾气 | CO、NO2等 | 少量 |
|  |  |  | 淤泥恶臭 | 氨、硫化氢等 | 2-3级 |
|  |  |  | 沥青烟 | THC、TSP、 苯并芘、酚 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水（施工期） 4320t |  | COD SS 氨氮 总磷 | 400mg/L，1.728t 200mg/L，0.664t 25mg/L，0.108t 4mg/L，0.0173t | 400mg/L，1.728t 200mg/L，0.664t 25mg/L，0.108t 4mg/L，0.0173t |
|  | 施工废水（1200t） |  | COD SS 石油类 | 300mg/L，0.36t 800mg/L，0.96t 40mg/L，0.048t | 隔油沉淀后，回用， 不外排 |
|  | 地表径流（施工期）530t |  | SS | 2000mg/L，1.06t |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — |  | — | — | — |
| 固体 废物 | 施工期 | 拆迁 | 建筑垃圾 | 500m3 | 运至指定建筑垃圾堆场 |
|  |  | 土方开挖 | 弃土 | 210000m3 | 外运至专门填埋场填埋处置 |
|  |  | 清淤 | 淤泥 | 180000m3 | 外运至专门堆场 |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 20.25t | 32.25t环卫清运 |
|  |  | 施工过程 | 施工垃圾 | 12t |  |
| 噪声 | 建设项目施工期主要高噪音设备为挖掘机、抽水泵、推土机、振捣器及建筑材料运输汽车等，噪声源强在75~95dB(A)之间，经过隔声以及距离衰减后，噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准要求，对环境的影响小。 |  |  |  |  |
| 其它 | — |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 施工期 （1）陆生生态 在陆生生态方面：永久占地160.8亩占地，临时征地约300亩，占地类型主要为耕地、水域及水利设施用地等，施工期结束后，及时对临时占地进行复耕复植，在一段时间后，对区域生态功能无影响。在工程涉及区未发现有重点保护植物及古木大树分布，工程施工建设仅使占地等部分地表植物的数量和分布情况发生变化，且施工期结束后，及时恢复其生态功能，不会因局部植被的损失而影响区域植被的区系和构成；本工程涉及区常见的陆生动物主要有两栖类和爬行类动物和鸟类，工程建设将导致部分两栖类和爬行类动物丧失其原有的栖息地，被动向周边地区迁移，由于两栖类和爬行类动物具有一定的迁徙和规避危险的能力，而且工程外围地带分布有大面积的灌溉水田、旱地、菜地、坑塘水面等适宜生境，因此，工程建设对两栖动物和爬行动物的影响主要是导致其在施工区及外围地带的分布及种群数量的变化，不会改变其区系组成和种群数量；本工程涉及区鸟类种类较简单，由于工程不占林地，而且工程外围地带分布有大面积的灌溉水田、林地、草地、坑塘等适宜生境，食物来源广、种类丰富，因此，工程建设不会对鸟类栖息、觅食产生明显不利影响。 （2）水生生态 项目采用干河清淤，对于浮游生物，几乎所有河流中的浮游生物绿藻类、多核变形虫、轮虫等被清除出去；对于鱼类，鱼类将被清除去其他河段，可在周边河道寻觅适合的生境，且工程期影响的鱼类为当地常见鱼类鲫鱼等，无珍稀保护鱼类，因此，施工期对鱼类的不利影响较小，是暂时的；对于底栖动物，底泥中的大部分底栖动物角形环棱螺、水蚯蚓等将随着底泥被清除出去，其生存环境也将由于河底固化而得到破坏，但施工结束后，底栖动物能得到一定程度的恢复，对于水生植物，新建生态挡墙会破坏施工段原有河岸的自然生态，施工河段河岸原有植物等将消失，但新建的生态挡墙上会种植水生平台，恢复河岸的自然生态；综上，施工河段水生生物都是河流水环境中常见的物种，没有受保护或濒危物种，因此，工程建成后随着河道水质的改善，水生生物生态环境得到改善，经过一定时期，原有的生物种类和生物量将逐步恢复。河道内现有水生动植物主要为一些常见的本土物种，无名贵及保护物种。 （3）水土流失 施工期可能导致水土流失，其主要原因是降雨、地表开挖和弃土堆放等。在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它的干扰之中，另外，大量的土方挖填和弃土的堆放，都会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落，从而加剧水土流失。施工过程中严重的水土流失，不但会影响到工程的进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废弃物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。 工程可能造成的水土流失危害预测： ①施工期内遇强降雨时， 地表径流夹带泥沙直接汇入施工面，淤塞施工场内排水设施，并可能造成不稳定土体的重力侵蚀，从而影响主体工程的施工进度和施工安全 ②自然堆放、松散的弃土边坡在地表径流冲刷下，易产生水力和重力侵蚀，对周边造成危害 ③施工造成的大量松散裸露面，如果不采取措施，工程结束时正赶上汛期，导致泥沙进入下游河道，增加河床淤积。 综合分析如下： ①工程基本建设期间通过开挖和堆垫作用，扰动原地貌、损坏土地和植被， 在整个项目建设区内形成裸露地表，造成水土流失。 ②弃土区是水土流失的重点，在措施布局方面，应在临时土方堆场四周设置导流沟收集地表径流。 ③水土流失大都在施工区内，对工程及周边地区不会产生危害，因此施工期间裸露地表可以结合施工排水设施进行水土流失防治，不另外采取其他临时措施。 ④工程造成的水土流失主要产生在基本建设期，在基本建设期间水土流失变化较快，应加强监督和监测，必要时采取临时防治措施。 综上所述，工程虽然在基本建设期内，造成一定的水土流失，但通过合理的水土保持措施布局，可以消除其带来的不利影响，并且结合水土流失防治采取绿化和美化设施建设，将会恢复和改善项目区生态环境。 营运期 建设项目属水系整治项目，在满足城市防洪排涝职能的基础上，强化自身改善生态环境以及为生物资源的繁衍生息提供适宜的场所，通过相应的景观及水体环境的塑造，为城市的日常生活创造了一个优美的公共活动空间。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目大气污染源主要来自施工扬尘、施工机械及运输车辆排放的尾气、淤泥恶臭和沥青烟。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘，对于装运含尘物料的运输车辆应加盖蓬布，严格控制物料的洒落，以免道路颠簸和大风天气起尘而影响沿途的大气环境质量； ④施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑤当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和浇水，可采用清扫车对道路和施工区域进行清扫，以减少粉尘和二次扬尘的产生，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输。 （2）机械设备尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。类比分析，在一般气象条件下，平均风速2.63m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化合物非甲烷总烃为其上风向的5.4～6倍，其CO、NOx以及碳氢化合物非甲烷总烃影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物非甲烷总烃浓度均值分别为10.03mg/Nm3,0.216mg/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.5倍和1.8倍，非甲烷总烃不超标。 建设项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NOx以及碳氢化物非甲烷总烃存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 （3）淤泥恶臭 本项目清淤过程产生的淤泥不作停留，直接泵入密闭槽车，及时输送至城管局等部门许可的场地，缩短恶臭的影响时间，减轻臭气对周围居民的影响。 根据对江苏淮安清安河底泥清淤的现场类比调查可知：在河道断流施工条件下，施工场地150米范围内氨与硫化氢浓度较大，150米以外恶臭无污染。疏浚底泥产生的恶臭对保护目标的影响程度，根据其距清淤水域距离的不同而不同，一般在下风向距清淤水域不同距离的臭气感觉程度见下表。 表7-2 恶臭强度分级 距清淤水域距离（m）; 臭气感觉强度; 污染程度. 0～40; 感觉到有强烈的臭味; 重污染. 40～80; 感到有气味; 中污染. 80～150; 轻微感到有气味; 轻污染. 150以外; 无气味; 无污染. 类比淮安清安河情况，本项目的河道清淤工程产生恶臭的影响范围取150m。本项目清淤过程产生的淤泥不作停留，直接泵入密闭槽车，及时输送至城管局等部门许可的场地，缩短恶臭的影响时间，减轻臭气对周围环境的影响。 采取以上措施后项目施工期废气、扬尘和清淤臭气对场界外影响影响可以得到有效抑制，对周边环境空气的影响较小。 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要来自施工废水，施工人员生活污水和地表径流。 （1）废水种类 ①施工人员生活污水 本项目施工期生活污水排放量为4320m3，施工期施工人员租赁周边成熟小区，不单独设置施工营地，生活污水依托小区排水系统，据调查区域污水可接管太仓市城东污水处理厂处理。施工期生活污水不随意排放，对沿线水水环境影响较小。 ②施工废水 本项目施工废水主要包括车辆 机械冲洗水和施工作业产生的泥浆水。 施工废水包括车辆机械冲洗水、施工作业产生的泥浆水。泥浆水主要污染物为SS，浓度范围在3000～5000mg/L之间。车辆、机械设备冲洗，施工机械渗漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水，产生污水的主要污染物为COD、SS和石油类，浓度约为 COD：300mg/L、SS：800mg/L、石油类 40mg/L。施工废水产生的量约为1200t。 ③地表径流 地表径流的量约为530t,产生污水的主要污染物为SS，浓度约为SS：2000mg/L，在临时土方堆场四周设置导流沟，收集后经施工场地设置的沉淀池处理后回用于绿化及洒水抑尘。 （2）施工期地表水环境影响 项目施工废水：包括工地施工设备、器械清洗废水、施工场地泥浆废水等，随工程进度不同产生情况不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量较难计算，主要污染因子为SS，最高可达10%左右，一般平均浓度约2000mg/L。其生产具有一定的随机性，增加了废水收集处理的难度。而在施工场地内，应修建排水沟、沉淀池等，施工废水经沉淀后上清液可回用于洒水抑尘。地表径流收集后经沉淀池处理回用于绿化及道路抑尘。 施工人员生活污水的产生量随着施工人员的增加而增加，水量有变化。生活污水污染物以SS、COD、BOD5为主。施工营地租赁周边成熟小区，生活污水依托现有污水管网，排至太仓市城东污水处理厂中处理达标后外排，杜绝生活污水四处流散的情况发生。 建议在施工时采取以下措施： a、施工时要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的防护坡及引水渠。 b、应合理安排施工计划和施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少裸土的暴露时间，避免降雨的直接冲刷，在暴雨期还应采取应急措施，用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 c、在施工场地做到土料随埋随压，不留松土。边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中，避开暴雨期。 根据其它同类型项目施工实际经验表明，只要本项目建设施工单位加强施工管理并采取相应水污染防治措施，则本项目建设施工期产生的废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，施工车辆的噪声属于交通噪声。主要施工机械在距其5m处的噪声源强如下： 表7-4 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 声源名称; 噪声级（dB(A)）. 1; 打桩机; 91. 2; 抽水泵; 90. 3; 挖塘机; 88. 4; 挖掘机; 85. 5; 振捣器; 89. 6; 槽罐车; 85. 7; 自卸汽车; 75. 8; 装载车; 85. 9; 吊车; 82. 10; 运桩船; 85. 11; 抓斗船; 87. 12; 抓斗挖泥船; 89. 13; 钢筋预应力张拉设备; 85. 14; 推土机; 88. 15; 压路机; 85. 16; 摊铺机; 89. 17; 钻孔机; 90. 18; 泥浆泵; 85. 依据施工阶段、施工类型的不同，使用的各种机械设备类型不同，产生的噪声强度亦不同。同时，由于各种施工设备的运作一般都是间歇性的，因此施工过程产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点。 （1）施工期噪声影响预测 由上表可知，拟建项目施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械设备，单体设备声源声级在75dB(A)～95dB(A)之间。在施工设备无防护、露天施工的情况下，噪声随距离的衰减可按下式进行计算： 式中：L2、L1——距离声源r1、r2 处的噪声声级； r1、r2——距离声源的距离。 在进行计算时，r1的值5m。 经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体如下： 表7-6 拟建工程施工主要设备噪声随距离衰减一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源 名称; 噪声强度dB(A); 距声源不同距离处噪声值dB(A). 20m; 40m; 60m; 100m; 200m. 1; 打桩机; 91; 78.9; 72.9; 69.4; 64.9; 58.9. 2; 抽水泵; 90; 77.9; 71.9; 68.4; 63.9; 57.9. 3; 挖塘机; 88; 75.9; 69.9; 66.4; 61.9; 55.9. 4; 挖掘机; 85; 72.9; 66.9; 63.4; 58.9; 52.9. 5; 振捣器; 89; 76.9; 70.9; 67.4; 62.9; 56.9. 6; 槽罐车; 85; 72.9; 66.9; 63.4; 58.9; 52.9. 7; 自卸汽车; 75; 62.9; 56.9; 53.4; 48.9; 42.9. 8; 装载车; 85; 72.9; 66.9; 63.4; 58.9; 52.9. 9; 吊车; 82; 69.9; 63.9; 60.4; 55.9; 49.9. 10; 运桩船; 85; 72.9; 66.9; 63.4; 58.9; 52.9. 11; 抓斗船; 87; 74.9; 68.9; 65.4; 60.9; 54.9. 12; 抓斗挖泥船; 89; 76.9; 70.9; 67.4; 62.9; 56.9. 13; 钢筋预应力张拉设备; 85; 72.9; 66.9; 63.4; 58.9; 52.9. 14; 推土机; 88; 75.9; 69.9; 66.4; 61.9; 55.9. 15; 压路机; 85; 72.9; 66.9; 63.4; 58.9; 52.9. 16; 摊铺机; 89; 76.9; 70.9; 67.4; 62.9; 56.9. 17; 钻孔机; 90; 77.9; 71.9; 68.4; 63.9; 57.9. 18; 泥浆泵; 85; 72.9; 66.9; 63.4; 58.9; 52.9. 由上表可知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围60m处，噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，同时本项目在穿过大学内部的河道处施工时设置隔声屏障，噪声通过隔声屏障衰减后下降约25dB（A），则在20m处经过距离和隔声屏障衰减后，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （2）施工期噪声污染防治措施 经上分析可知，拟建项目施工建设中产生的噪声对周围环境的影响较大。为降低施工噪声污染，拟采取以下防治措施： ①合理规划，统一布局 由于本项目施工场地较为集中，应对施工场地进行合理规划，统一布局，制定合理的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。基于该工程施工场地基本呈带状分布的特点，可采用设置临时围护栏隔声的办法以降低施工噪声。 ②合理安排施工期，控制夜间噪声 合理安排施工期，控制夜间噪声，一般情况下，不得在夜间进行打桩或其它高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。 ③选用低噪声施工机械及施工工艺 为从根本上降低源强，应选用低噪声的施工机械及施工工艺。经调查分析，低噪型运载车辆行驶过程中的噪声声级要比同类水平其它车辆降低10～15dB（A），不同型号挖土机的噪声声级可相差5dB（A）左右。同时，要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ④合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。 ⑤施工场地附近有特别敏感点时，应在靠敏感点一侧设置临时隔声声障(如设置临时围墙等)；对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。 ⑥减少施工交通噪声。由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 （3）施工期噪声影响综合分析 经上分析可知，拟建项目施工过程中，各类施工机械设备和运输车辆产生的噪声对周围环境影响较大。施工场地周围60m左右，机械噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求；同时通过采取一定的污染防治措施，可以把噪声污染降低到较低程度。随着施工期结束，影响也随之结束。 4、固体废物影响分析 （1）土方临时堆场的影响分析 项目施工过程中产生的临时堆放土方，一般需要临时堆放，这些固体废物的临时堆放对环境的影响主要表现在雨季防护不当造成水土流失的发生，起风时干燥土方可能会因防护不当起尘，影响大气环境。针对这些影响，需要采取必要的防护措施，包括修筑临时堆渣场围挡、四周开挖边沟防止水土流失、覆盖篷布，采取这些措施后，临时土方堆场对环境的影响较小。 （2）施工废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要包括两部分，一部分来自施工时产生的建筑垃圾；另一部分来自施工区的垃圾，包括废弃的建材、包装材料、生活垃圾等，其主要成分为废塑料、砂土、玻璃等，这些固体废物往往存在于堆料场。 固体废弃物若堆放、处置不当，将直接破坏道路的植被，堆置过久覆盖灰尘后遇风还将产生扬尘对区域环境造成影响；沿途堆置垃圾还会引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，导致当地传染病发病率的提高和易于传播，垃圾带来的恶臭气味影响居民的生活，影响景观环境。若固体废弃物处置不当，极易导致水质变坏，引起水土流失。因此，在道路施工期间，应通过加强施工管理及施工结束后的及时清运、处置可以减少和防止这类影响。 为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： a、废弃建材、建筑垃圾和弃土运往指定地点统一处理； b、施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境。 c、车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒：运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 d、收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 e、生活垃圾应专门收集，并由环卫部门统一清运，避免造成二次污染。 f、建筑垃圾主要为砖石、泥土、废建材等，全部堆放至政府指定堆放点堆放。 采取以上措施后对周边环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 （1）陆生生态 在陆生生态方面：永久占地160.8亩占地，临时征地约300亩，占地类型主要为耕地、水域及水利设施用地等，施工期结束后，及时对临时占地进行复耕复植，在一段时间后，对区域生态功能无影响。在工程涉及区未发现有重点保护植物及古木大树分布，工程施工建设仅使占地等部分地表植物的数量和分布情况发生变化，且施工期结束后，及时恢复其生态功能，不会因局部植被的损失而影响区域植被的区系和构成；本工程涉及区常见的陆生动物主要有两栖类和爬行类动物和鸟类，工程建设将导致部分两栖类和爬行类动物丧失其原有的栖息地，被动向周边地区迁移，由于两栖类和爬行类动物具有一定的迁徙和规避危险的能力，而且工程外围地带分布有大面积的灌溉水田、旱地、菜地、坑塘水面等适宜生境，因此，工程建设对两栖动物和爬行动物的影响主要是导致其在施工区及外围地带的分布及种群数量的变化，不会改变其区系组成和种群数量；本工程涉及区鸟类种类较简单，由于工程不占林地，而且工程外围地带分布有大面积的灌溉水田、林地、草地、坑塘等适宜生境，食物来源广、种类丰富，因此，工程建设不会对鸟类栖息、觅食产生明显不利影响。 （2）水生生态 项目采用干河清淤，对于浮游生物，几乎所有河流中的浮游生物绿藻类、多核变形虫、轮虫等被清除出去；对于鱼类，鱼类将被清除去其他河段，可在周边河道寻觅适合的生境，且工程期影响的鱼类为当地常见鱼类鲫鱼等，无珍稀保护鱼类，因此，施工期对鱼类的不利影响较小，是暂时的；对于底栖动物，底泥中的大部分底栖动物角形环棱螺、水蚯蚓等将随着底泥被清除出去，其生存环境也将由于河底固化而得到破坏，但施工结束后，底栖动物能得到一定程度的恢复，对于水生植物，新建生态挡墙会破坏施工段原有河岸的自然生态，施工河段河岸原有植物等将消失，但新建的生态挡墙上会种植水生平台，恢复河岸的自然生态；综上，施工河段水生生物都是河流水环境中常见的物种，没有受保护或濒危物种，因此，工程建成后随着河道水质的改善，水生生物生态环境得到改善，经过一定时期，原有的生物种类和生物量将逐步恢复。河道内现有水生动植物主要为一些常见的本土物种，无名贵及保护物种。 （3）水土流失 施工期可能导致水土流失，其主要原因是降雨、地表开挖和弃土堆放等。在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它的干扰之中，另外，大量的土方挖填和弃土的堆放，都会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落，从而加剧水土流失。施工过程中严重的水土流失，不但会影响到工程的进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废弃物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。 工程可能造成的水土流失危害预测： ①施工期内遇强降雨时， 地表径流夹带泥沙直接汇入施工面，淤塞施工场内排水设施，并可能造成不稳定土体的重力侵蚀，从而影响主体工程的施工进度和施工安全 ②自然堆放、松散的弃土边坡在地表径流冲刷下，易产生水力和重力侵蚀，对周边造成危害 ③施工造成的大量松散裸露面，如果不采取措施，工程结束时正赶上汛期，导致泥沙进入下游河道，增加河床淤积。 综合分析如下： ①工程基本建设期间通过开挖和堆垫作用，扰动原地貌、损坏土地和植被， 在整个项目建设区内形成裸露地表，造成水土流失。 ②弃土区是水土流失的重点，在措施布局方面，应在临时土方堆场四周设置导流沟收集地表径流。 ③水土流失大都在施工区内，对工程及周边地区不会产生危害，因此施工期间裸露地表可以结合施工排水设施进行水土流失防治，不另外采取其他临时措施。 ④工程造成的水土流失主要产生在基本建设期，在基本建设期间水土流失变化较快，应加强监督和监测，必要时采取临时防治措施。 综上所述，工程虽然在基本建设期内，造成一定的水土流失，但通过合理的水土保持措施布局，可以消除其带来的不利影响，并且结合水土流失防治采取绿化和美化设施建设，将会恢复和改善项目区生态环境。 6、施工期环境风险评价分析 本工程施工期的环境风险主要来源于施工车辆、设备油泄漏排入附近水域等可能危害。 （1）风险事故分析 本工程的施工车辆、施工设备在作业或行进时，由于管理疏忽、操作违反规程或失误等原因，可能会引起石油类跑、冒、滴、漏事故。这类溢油事故对环境影响相对较小，但也会对内河涌造成油污染。 （2）风险防范措施 加强施工队的管理，制定并严格执行各项环境保护规章制度，教育施工人员注意保护环境，提高环保意识，禁止随意向河流中倾倒一切残渣废物；一旦发生漏油事故必须立即采取隔油、除油措施，以减轻对周围水体的影响。 （3）对附近敏感点的影响分析 本工程的建设不存在重大环境污染事故的风险。而且由于施工车辆、设备所需油量不大，泄露速率较小，施工废水量不大，可以有较充分的应急处理时间，一般可将影响范围控制在1km范围内，不会影响内河涌的水质环境，也不会对周围环境造成严重影响。 因此，只要建设单位做好风险防范，在发生事故时应及时处理，并采取有效措施防止污染事故的进一步扩散，则可将本工程环境风险影响减少到最低并达到可以接受的程度。因此本工程的施工期从风险评价的角度分析是可行的。

营运期环境影响分析： 本项目主要进行河道拓宽整治，污染随着施工期结束而结束，无运营期环境污染问题。综合整治后，河道水质将有大幅提升。 1、大气环境 本工程投入使用后，随着河道拓宽的完工，将会改变目前河道蜿蜒曲折，淤积严重，河口较窄的现状；同时，河道两岸绿化工程实施后，会净化空气并释放氧气，可大大改善河道两侧区域的环境空气质量。因此，运营期本项目对环境空气的影响是正面有利的而影响。 2、噪声 本工程新建两岸堤顶道路主要用于防汛和堤防管理，服务于各项水利设施，交通量较少，车辆噪声对周围环境的影响较小，本评价不进行定量分析。 3、水环境 本工程完工后，可增加河道的过水断面面积，改善了河道的水文条件，从而提高了河道稀释污染物的能力。因此，本项目对水环境的影响为正面有利的影响 4、生态环境影响 建设项目属水系整治项目，在满足城市防洪排涝职能的基础上，强化自身改善生态环境以及为生物资源的繁衍生息提供适宜的场所，通过相应的景观及水体环境的塑造，为城市的日常生活创造了一个优美的公共活动空间。 5、项目“三同时”验收一览表 建设项目“三同时”验收一览表见表7-8。 表7-8 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 太仓市农田水利建设-洙泾河（十八港～江申泾）治理工程. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成时间. 废气 （施工期）; 施工期 扬尘; 粉尘; 洒水防尘，挡风板、篷布等防护物资; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准; 20; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 机械设备尾气; NOx、HC; 限制车速、路面清洁. 沥青烟气; 沥青烟; 围挡. 淤泥; 淤泥恶臭; 及时清运; 恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级排放标准. 废水 （施工期）; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 依托租赁小区污水管网; 达到太仓市城东污水处理厂接管标准; 5. 沉淀池; SS; 临时，若干; 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中建筑施工杂用水水质标准后，回用. 隔油池; SS、石油类; 临时、若干. 噪声 （施工期）; 设备、车辆; 噪声; 对高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施；敏感点处设置隔声屏障; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 5. 固废 （施工期）; 施工; 生活垃圾、施工垃圾; 收集、环卫清运; 安全处置; 80. 建筑垃圾、淤泥、弃土; 运至指定场所; 安全处置. 绿化; 植树种草、恢复植被; 有效改善工程周边生态环境; 100. 污水管网清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 依托周边公共生活设施现有; 符合相关规范; —. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; —; —. 区域解决问题; 改善区域水环境质量; —. 大气环境防护距离; —; —. 环保投资合计; 210.

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 运输、装卸及土方开挖扬尘 | 颗粒物 | 施工场地设置挡风板、篷布等防护物资、限制车速、路面清洁 | 对大气造成的不利影响较小 |
|  |  | 机械设备尾气 | NOx、CO | 加强车辆及施工机械的维护保养 |  |
|  |  | 淤泥恶臭 | 氨、硫化氢等 | 淤泥及时输送至城管局等部门许可的场地，禁止在施工场地堆积 |  |
|  |  | 沥青烟 | THC、 TSP、苯 并芘、酚 | 围挡 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 接管至太仓市城东污水处理厂集中处理 | 达到接管 标准 |
|  |  | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 隔油池、沉淀池 | 达到（GB/T18920-2002）中建筑施工杂用水水质标准后回用 |
|  |  | 地表径流 | SS | 沉淀池 |  |
| 电离辐射电磁辐射 | — |  | — | — | — |
| 固体 废物 | 施工期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运；依托周边环卫设施 | 安全处置 |
|  |  | 施工过程 | 施工垃圾 |  |  |
|  |  | 施工过程、拆迁 | 弃土、淤泥、 建筑垃圾 | 外运至指定堆场 | 安全处置 |
| 噪 声 | 施工期噪声 |  | 噪声源主要为施工机械噪声值为75～95dB（A），通过强化绿化、尽量入棚操作、合理安排施工时间、禁止鸣笛、限制车速和在敏感点处设置隔声屏障，减少对周围环境的影响。 |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目工程的建设使土地的原有功能受到改变，同时部分植被资源会受到破坏，造成一定程度的水土流失。但由于大部分建设占地仅为临时性，待工程完工后即可恢复，所以工程施工对生态环境影响只是暂时的。施工期结束后，对项目施工涉及的区域进行复耕复植，恢复其生态功能，在一段时间后，对区域生态功能无影响，并且本项目采取以下一系列措施，对区域的生态环境质量进行提升：①二次倒运土方集中堆放，土方临时堆场充分利用机械推平并进行碾压实并做好临时防护措施在四周设置排水沟；②对实施后的水土保持措施，加强管理，确保水土保持措施的防护效益；③通过采取相应的林草和工程措施进行恢复植被、增加土壤的抗蚀性，防止水土流失，将有效减少工程建设对区域水土保持生态环境造成的不利影响，全面控制水土流失，为主体工程安全和周边环境的恢复改善提供保障。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 根据《太仓市水资源综合规划修编报告》，致河塘-界河-洙泾-五号河-汤泾河是太仓市九纵九横骨干水系横向骨干河道之一（H2）。洙泾河（十八港～江申泾）老河道蜿蜒曲折，淤积严重，水面宽度约为10～27米，束窄段较多。本次洙泾河（十八港～江申泾）治理工程将根据大学城以及高新区规划将洙泾河改线拓宽，建设完成后将使得太仓市新增了一条市管引水通道，对太仓东部水资源开发利用及水环境保护具有重要的意义，胡家港（江南路-洙泾河）根据大学城规划需要向东改线，本次一并实施。 本工程主要建设内容为：①拓宽洙泾河（十八港-江申泾）3.32km和胡家港（洙泾河-江南路）0.26km；②新建护岸总长度7225m，其中新建阶梯式生态护岸长度6600m，钻孔灌注桩护岸长度443m，新建钢筋砼挡墙182m；③改建桥梁1座，新建桥梁2座；④景观工程；⑤新建两岸堤顶道路5992m，路宽5米。 该项目于2019年11月19号通过了太仓市行政审批局的审批（太行审投审【2019】193号）。 1、与当地规划相容性 本项目为洙泾河（十八港～江申泾）治理工程，属于《太仓市“十三五”水利水务发展规划》发展重点工程中的河道生态修复洙泾河整治工程，符合太仓市“十三五”水利水务发展规划；本项目永久占地160.8亩主要占用耕地、水域及水利设施用地、绿地等，占用耕地主要为一般耕地，不涉及基本农田，已取得太仓市行政审批局立项（太行审投[2019]193号），符合太仓市总体规划要求。 2、与产业政策相符 建设项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“第一类 鼓励类 二、水利 “1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9号文）中限制、淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制类、禁止类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制类、禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 3、与“太湖流域管理要求”相符性分析 本项目为非生产性项目，主要建设内容是河道治理及桥梁堤岸建设，不属于《太湖流域管理条例》（2011）中“第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”中禁止的项目；亦不存在该条例中“第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场;（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭”中禁止的行为。因此建设项目符合《太湖流域管理条例》相关要求。 4、与“《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动 方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）”的相符性分析 由表1-1可知，本项目符合“两减六治三提升”相关要求。 5、与“三线一单”相符性 由表1-2，本项目符合国家、地方产业政策，符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 6、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目施工期的大气污染源主要为施工机械尾气、交通运输沿线道路两侧及施工现场产生的扬尘、淤泥恶臭以及沥青烟设置挡风板。施工期废气采取设置挡风板、篷布等防护物资、限制车速、路面清洁等有效措施后，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 建设项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水以及地表径流，生活污水依托租赁小区现有的污水管网，接管太仓市城东污水处理厂集中处置；施工废水经隔油沉淀池处理后达到（GB/T18920-2002）中建筑施工杂用水水质标准后回用；地表径流经沉淀池处理后达到（GB/T18920-2002）中建筑施工杂用水水质标准后回用，所以施工期废水对项目所在地附近没有明显的影响。 （3）固废 施工人员生活垃圾和施工垃圾收集后由当地环卫部门统一收集处理；建筑垃圾、弃土和淤泥等外运至指定堆场处置，因此本项目施工期固废可以得到妥善处置，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目施工期间施工噪声会对周围声环境产生一定的影响，对高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施，敏感点处设置隔声屏障后施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。 （5）生态 拟建项目建设对评价范围内植被分布格局、动植物物种多样性、区域生态系统的稳定性和完整性影响较小，通过采取相应的绿化林草工程措施进行恢复植被、增加土壤的抗蚀性，防止水土流失，将有效减少工程建设对区域水土保持生态环境造成的不利影响，全面控制水土流失，为主体工程安全和周边环境的恢复改善提供保障。 4、满足区域总量控制要求 建设项目施工期主要污染物为施工期生活污水和施工期固废，不纳入总量控制范围。 综上所述，建设项目的工程在建设期将对沿线环境产生一定的不利影响，但只要认真执行“三同时”政策，并落实本报告提出的减缓措施及建议，工程的环境影响将得到有效控制。本评价认为，从环境保护的角度看，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、做好水土保持工作； 2、加强施工人员的安全生产教育，定期维护并及时检修施工设备，避免施工中的意外事故造成水环境污染； 3、加强生态建设。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 项目建议书批复 附件二 事业单位法人证书 附件三 环评合同 附件四 文本公示截图 附件五 承诺书 附件六 公示说明 附图一 建设项目河道平面位置图 附图二 改建及新建桥梁位置图 附图三 项目周边概况图 附图四 生态空间管控区域图 附图五 项目施工场地布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。