# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  苏州瑞弗曼智能科技有限公司新建紧固件（8.8级及以上）项目

建设单位（盖章）：苏州瑞弗曼智能科技有限公司

编制日期：           2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 苏州瑞弗曼智能科技有限公司新建紧固件（8.8级及以上）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2105-320585-89-01-158970 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 冯* | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 江苏 省（自治区）苏州 市 太仓 市（区）大连东路36号中德创新航空产业园12号A1区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 121 度 5 分 38.166 秒， 31 度 29 分 45.664 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [C3482]紧固件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33 66 结构性金属制品制造 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 太仓市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 太行审投备〔2021〕314号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区控制性详规》（2010年-2020年）；《太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》（2018 年 -2030 年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《关于江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2012]49号）；《关于江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书补充报告的复函》（苏环便管[2012]123号）；《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划 环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于太仓市大连东路36号中德创新航空产业园12号A1区，租赁西北工业大学太仓长三角研究院现有厂房。厂房四周均为中德创新航空产业园厂区车间。根据太仓高新技术产业开发区规划用地布局图（附图五），项目所在地块为工业用地。根据出租方房权证（附件三），房屋规划用途为工业用地。项目已取得备案证（项目代码2105-320585-89-01-158970）。因此，本项目选址符合要求。 根据太仓港经济开发区原规划环评审查意见（《关于江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2012]49号）），经济开发区产业定位为：机械电子、轻工纺织、食品、环保等主导产业，其中机械电子、环保产业主要发展新能源、装备制造、精密机械、电子信息等，并可适当开展生物医药研发工作功能定位是集城市新中心、高新技术产业开发区、仓储物流区等为一体的综合性经济开发区。 本项目从事紧固件生产，属于精密机械产业，符合太仓高新技术产业开发区产业定位。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策相符性 经对照，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中限制和淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制、禁止和淘汰类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求限制和禁止产业，符合国家和地方产业政策。 （2）“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 建设项目位于太仓市大连东路36号中德创新航空产业园12号A1区，对照《江苏省国家级生态红线区域保护规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》，距本项目最近的国家级生态红线区域及江苏省生态空间管控区域均为太仓金仓湖省级湿地公园，位于本项目东北侧约500m处，本项目不在其保护区范围内，不会导致其生态服务功能下降。因此，在项目评价范围内不涉及太仓市范围内国家级生态红线保护区，不会导致太仓市辖区内国家级生态红线生态服务功能下降。因此，本项目的建设不违背《江苏省国家级生态红线区域保护规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》要求。 2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据2020年太仓市监测站（太仓高新技术产业开发区规划西边界外南侧1.6km处）监测数据，太仓市空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度年均值、CO95百分位日平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，但臭氧90百分位最大8h滑动平均值超标。苏州市开展了限期达标规划，以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。规划实施后，区域大气环境质量可得到改善。 地表水浏河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质功能标准，项目所在地地表水环境质量状况较好。项目周边50米范围内无声环境敏感目标，运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 3）资源利用上线 建设项年用水量为230t/a，来自市政自来水管网；用电主要为照明用电及生产设备用电，用电量约10万度/年，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 4）环境准入负面清单 根据《江苏省太仓高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》中环境准入负面清单，本项目与负面清单对照情况见表1-1。 表1-1 建设项目与区域环境准入负面清单对照表 清单类型; 清单内容; 对照情况. 空间约束布局; 禁止引进以下类型项目： （1）《环境保护综合名录（2017年版）》“高污染、高环境风险”产品； （2）《关于抑制部分行业产能过剩或重复建设引导产业健康发展的若干意见》中规定的产能过剩行业； （3）采用落后的生产工艺或设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目； （4）违背区内禁建区管控要求，对其产生不良环境和生态影响的项目； （5）纯电镀生产项目； （6）金属或非金属表面处理外加工产业（不包括电子、汽车及零部件、机械等产业生产工艺流程中必备的磷化、喷涂、电涌等工序）； （7）新材料产业中含化学反应的合成材料生产项目，含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产项目，含铸造、冶炼工艺的金属材料生产项目； （8）电子信息产业中多晶硅、单晶硅前道生产项目，综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产，硅片年产能低于5000万片的项目，晶硅电池年产能低于200MWp的项目，晶硅电池组件年产能低于200MWp的项目，线路板拆解项目； （9）化工、造纸、印染、钢铁、水泥等高耗能高污染项目； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）等明令淘汰类项目； （11）其它各类不符合园区定位或国家明令禁止、淘汰的企业。; 不属于禁止引进项目. 根据表1-1，本项目不属于环境准入负面清单项目，可以建设。 5）与苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 根据《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字 [2020]313号），本项目位于太仓市大连东路36号中德创新航空产业园12号A1区，属于重点管控单元，重点管控单元指，指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各级各类产业集聚的工业园区（工业集中区），全市划定重点管控单元240个。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 本项目切削液废气VOCs（非甲烷总烃）产生量较小，可达标排放，生活污水经化粪池处理后接管进入太仓市城东污水处理厂集中处理后达标排放；设备运行噪声采取隔声减振措施后达标排放；固废实现零排放。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 因此，本项目符合《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字 [2020]313号）要求。 综上，本项目符合三线一单要求。 （3）与《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求。 建设项目主要从事紧固件生产，不属于“两高”行业，本项目不使用涂料、油墨、胶黏剂等原料，符合《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）的相关要求。 （4）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条的规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区范围内，本项目属于[C3482]紧固件制造，不属于禁止建设项目。运营过程中无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后接管城东污水处理厂处理，项目自身不设置直接排污口，水污染物最终的排放总量可纳入城东污水处理厂的指标范围内。因此本项目的建设能够满足《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 （5）与《太湖流域管理条例》相符性分析 根据《太湖流域管理条例》第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）依托现有、技改化工、医药生产项目；（二）依托现有、技改污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）依托现有、技改高尔夫球场；（四）依托现有、技改畜禽养殖场；（五）依托现有、技改向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目所在地位于太湖三级保护区，属于[C3482]紧固件制造，不属于禁止建设项目。不位于太湖饮用水水源保护区，不会对水源地造成影响。生活污水经化粪池处理后接管城东污水处理厂处理，项目自身不设置直接排污口，水污染物最终的排放总量可纳入城东污水处理厂的指标范围内，符合《太湖流域管理条例》的要求。 （6）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）中的要求“严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准”、“落实无组织排放特别控制要求，制定VOCs无组织排放控制规程”、“聚焦治污设施‘三率’，提升综合治理效率”。 本项目不使用油墨等产生挥发性物质。切削液废气产生量较少，可达标排放。本项目符合与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要产品及产能情况 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 行业类别; 生产线名称; 生产线编号; 产品名称; 生产能力; 产品计量单位; 年生产时间; 产品规格. [C3482]紧固件制造; 紧固件生产线; 1#; 螺丝，螺母; 50; 万套/年; 3000; 直径10mm*30 mm -50mm*200 mm. 2、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-2 建设项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 车间; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施型号; 数量（台/套）. 生产车间; 打头; 打头; 二模四冲打头机; HH-2420L; 1. 三模六冲打头机; HH-3630L; 1. 二模四冲多冲程螺丝打头机; HH-2420L/ HH-2440L; 3. 六模六冲螺母打头机; 17B6SL/14B6AL/11B6SL/206; 4. 搓牙; 搓牙; 搓牙机; CRH10; 1. 搓牙机; CRH12; 1. 攻牙; 攻牙; 自动攻牙机; M12; 4. 滚丝; 滚丝; 滚丝机; Z28-80型; 1. 精加工; 精加工; 车床; C6241/1000; 1. 数控车床; -; 5. 冷镦; 冷镦; 多工位冷镦机; ZZYF-134LL; 1. 检验; 检验; 光学筛选机; 分度盘式/YZ-FD860-1; 1. 公用工程; 空压机; 螺杆空压机; 3.63m3/min; 1. 3、项目原辅材料消耗和理化性质 （1）原辅材料消耗表 表2-3 项目原辅材料消耗表 序号; 物料名称; 规格/成分; 用量; 单位; 状态; 储存位置; 最大存储量（t）. 1; 线材; 碳钢; 180; t/a; 固态; 原料仓库; 15. 2; 切削液; 乙二醇、四硼酸钠、偏硅酸钠、磷酸钠等; 0.5; 固态; 原料仓库; 0.15. 3; 工业白油; 170kg/桶; 0.7; 固态; 原料仓库; 0.175. （2）建设项目原辅材料理化性质见表2-4 表2-4 原辅材料理化性质表 名称; 主要成分; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 切削液; 乙二醇、四硼酸钠、偏硅酸钠、磷酸钠等; 无色液体; 不能自燃，不存在爆炸危害; -. 工业白油; 主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物; 无色液体; 不易燃，不易爆; -. 4、项目工程组成表 表2-5 建设项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1400m2; 本项目租赁西北工业大学太仓长三角研究院现有厂房进行生产活动，厂房分为南北两部分。南侧自西向东依次为一般固废堆场，危废堆场，空压机，打头机，冷镦机，打头机，车床，滚丝机，攻牙机及搓牙机；北侧自西向东依次为仓库，办公室，原料区，数控车床，成品区。. 办公室; 405 m2; 位于车间西北侧及生产车间2层. 贮运工程; 原料区; 100m2; 位于车间西南侧，满足项目原料储存需求。. 成品区; 100m2; 位于车间东北侧，满足项目成品储存需求。. 运输; -; 原材料及产品进出厂均使用汽车运输. 公用工程; 给水; 230t/a; 新鲜水由市政供水管网供给，可满足生产、生活用水要求. 排水; 180t/a; 建设项目生活污水，接管进入城东污水处理厂. 供电; 10万千瓦时/年; 来自市政电网. 环保工程; 废气; 切削液废气; -; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 废水; 生活污水; 化粪池10m3; 依托租赁厂房现有. 雨污分流、规范化接管口; 雨水口、污水口各1个; 依托租赁厂房现有，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 减振、降噪装置; 降噪≥25dB(A); 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准. 减振底座、加隔声罩、进气及排气口加消声器（用于空压机及风机）. 固废; 危废仓库; 暂存危险废物，建筑面积5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设. 一般固废仓库; 暂存一般工业固废，建筑面积20m2; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求. 5、项目用排水平衡 建设项目主要有职工生活用水、切削液配置用水。 （1）生活用水 项目劳动定员15人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水量按50L/d·人计，年工作300天，则职工生活用水225t/a；根据《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）废水产生量以用水量的80%计，生活污水量180t/a，其中污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、SS：250mg/L、氨氮：25mg/L、总氮：35mg/L、总磷：5.0mg/L。 （2）切削液配置用水 本项目使用切削液0.5t/a，使用时与水以1：10的比例配制使用，则切削液配置用水量约5t/a。精加工及钻孔成型工序中，约90%（约4.5t/a）的水蒸发损耗，剩余水量（约0.5t/a）进入废切削液，做危废处理。 建设项目营运期水平衡图见图2-1。 图2-1 建设项目营运期水平衡图（单位：t/a） 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：建设项目职工15人，无食堂、宿舍，员工就餐外卖解决。 工作制度：年工作天数300天，实行单班制，每班10小时，年工作时间为3000小时。 7、厂区平面布置情况 本次租赁厂房占地面积1800m2，其中生产车间为1400 m2，二楼办公区为400 m2。生产车间分为南北两部分。南侧自西向东依次为一般固废堆场，危废堆场，空压机，打头机，冷镦机，打头机，车床，滚丝机，攻牙机及搓牙机；北侧自西向东依次为仓库，办公室，原料区，数控车床，成品区。纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和成品的运输，厂区平面布置较合理。建设项目厂区平面布置图详见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 建设项目主要从事紧固件生产，螺丝加工工艺流程见图2-2，螺母加工工艺流程见图2-3。 图2-2 建设项目螺丝加工工艺流程图 螺丝的工艺流程介绍： （1）打头：根据订单要求，部分线材通过不同型号的打头机，制成无牙的打头机在常温下工作，采用工业白油作为润滑作用的介质，工业白油循环使用不外排。该工序产生废金属屑S1-1、噪声N。 （2）冷镦：冷镦工艺是一种利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，在常温下对金属坯料施加一定的压力，使之在模具内塑变，形成规定的形状和尺寸。根据产品要求，部分线材在常温常压下进入冷镦机进行切料、成型，冷镦过程中需使用工业白油进行降温，工业白油循环使用，不外排。该工序会产生废金属屑S1-1和噪声N。 （3）精加工：根据产品需求，部分打头后的无牙螺丝需在车床上进行打磨，切割等精加工。精加工过程均使用切削液，切削液对设备冷却、润滑的同时，也防止了加工过程中金属粉尘的飘散，产生的金属粉尘随切削液沉积在底部，粉尘产生量较小，不考虑粉尘产生；切削液循环使用，定期外排。该工序产生废金属屑S1-2、废切削液S1-3，切削液废气G1-1和 N 噪声。 （4）搓牙滚丝：打头或精加工后的无牙螺丝通过搓牙机，滚丝机对工件进行螺纹、直纹、斜纹滚压等处理，加工过程中需要对攻牙机，滚丝机定期添加工业白油，工业白油循环使用不外排。此过程产生噪声N、废金属屑S1-4。 （5）热处理（委外） 滚丝后的螺丝外运，委托其他厂家进行热处理加工。 （6）检验 对运送回厂后的热处理（委外）工件用光学筛选机进行检验。该工序产生不合格产品S1-4。 图2-3 建设项目螺母加工工艺流程图 螺母的工艺流程介绍： （1）打头：根据紧固件的规格要求，用打头机把外购的线材打头加工成型，采用工业白油作为润滑作用的介质，工业白油循环使用不外排。该工序有废金属屑S2-1和噪声N产生。 （2）钻孔成型：通过自动攻牙机进行钻孔成型，钻孔成型过程使用切削液，切削液对设备冷却、润滑的同时，也防止了加工过程中金属粉尘的飘散，产生的金属粉尘随切削液沉积在底部，粉尘产生量较小，不考虑粉尘产生；切削液循环使用，定期外排。该工序有废金属屑S2-2，废切削液S2-3，切削液废气G2-1和 N 噪声产生。 （3）热处理：根据客户需求，部分规格螺母需进行热处理，热处理委外。 （4）检验：对成品进行检验，该工序有不合格品S2-4和噪声N产生。 （5）包装：对合格的成品经打包机打包入库待售，该工序有噪声N产生。 建设项目产污主要环节见表2-6。 表2-6 建设项目产污工序一览表 类别; 编号; 名称; 污染物名称; 来源; 产生工序. 废气; G1-1，G2-1; 切削液废气; 非甲烷总烃; 切削液; 精加工，钻孔成型. 废水; /; 生活污水; COD、SS、氨氮，总氮，总磷; 员工生活; 员工生活. 固废; S1-1， S1-2，S2-1， S2-2; 废金属屑; 一般工业固废; 线材; 打头，精加工，搓牙，钻孔成型. S1-3， S2-3; 废切削液; 危险废物; 切削液; 精加工、钻孔成型. S1-3， S2-4; 不合格品; 一般工业固废; 废螺丝，螺母; 检验. /; 废包装桶; 危险废物; 切削液; 切削液包装. /; 废油桶; 危险废物; 工业白油; 工业白油. /; 生活垃圾; 一般工业固废; 员工生活; 员工生活. 噪声; N; 设备噪声; 噪声; 设备运转; 设备运转. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 建设项目为新建项目，位于大连东路36号中德创新航空产业园12号A1区，租赁西北工业大学太仓长三角研究院现有厂房（租赁协议及土地证见附件三）进行生产活动，本次为该厂房建成后首次使用，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境 （1）空气环境质量 1）达标区判定 根据2020年太仓市监测站（太仓高新技术产业开发区规划西边界外南侧1.6km处）监测数据，太仓市空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度年均值、CO95百分位日平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，但臭氧90百分位最大8h滑动平均值超标，因此评价区域属于不达标区。具体结果见表3-1。 表3-1 2020年太仓市监测站环境空气质量 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 75.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 91.4; 达标. CO; 95百分位日平均值（mg/m3）; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 90百分位最大8h滑动平均值; 167; 160; 104.4; 不达标. 项目所在区判定为大气环境质量不达标区，苏州市开展了限期达标规划，规划范围为苏州市所辖全部行政区域，包括常熟、张家港、昆山及太仓4个下辖县级市和姑苏、虎丘、吴中、相城、吴江、苏州工业园6个市辖区域，总面积8488平方公里。规划以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。规划实施后，区域大气环境质量可得到改善。 2）特征污染物环境质量现状 本次环评非甲烷总烃引用“太仓恩福密封产品有限责任公司车制密封件技改项目”（监测报告：2019-9-3-00122），苏州申测检验检测中心于2019年9月03日至 9月09日对太仓恩福密封产品有限责任公司（位于本项目东北侧3.05km），监测结果如下： 表 3-2 其它污染物环境质量现状表 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m³）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 太仓恩福密封产品有限责任公司; 321220; 3486918; 非甲烷总烃; 小时浓度; 2000; 660~1850; 92.5; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值达到《大气污染物综合排放标准详解》中确定标准值。 2.地表水环境 本项目运营期无生产废水产生和排放，生活污水接入城东污水处理厂集中处理，尾水排入浏河。浏河水环境质量现状引用《太仓市宇瑞机械有限公司新建涂布机等产品项目环境影响报告表》中数据，监测单位为江苏国森检测技术有限公司，监测时间 2019 年 7 月 22 日～2019 年 7 月 24 日（监测报告编号：GSG19072643）。该监测数据监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，在评价范围内，数据有效，可引用。监测结果见表 3-3。，结果如下表3-3。 表 3-3 水环境现状监测数据（单位： mg/L ） 水体; 采样断面; 项目; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类. 浏河; W1城东污水厂排口上游500m; 最小值; 7.56; 13; 0.708; 0.18; 0.04. 最大值; 7.61; 15; 1.42; 0.27; 0.05. 超标率; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%. W2城东污水厂排口下游500m; 最小值; 7.53; 9; 0.127; 0.12; 0.05. 最大值; 7.82; 12; 1.48; 0.19; 0.05. 超标率; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%. IV类标准; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 由上表可知，监测时段内，浏河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类标准要求，水环境质量现状较好。 3、声环境 建设项目厂界50米范围无环境敏感目标，声环境质量引用《2019年太仓市环境质量状况公报》。太仓市共有区域环境噪声点位112个，昼间平均等效声级为57.8分贝，等级划分为“一般”。道路交通噪声点位共41个，昼间平均等效声级为65.5分贝，评价等级为“好”。功能区噪声点位共8个，1-4类功能区昼、夜间等效声级均达到相应标准。故项目所在地声环境状况满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关限值的要求。 4、生态环境 根据《苏州市生态环境状况公报》（2019），依据《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015），苏州市生态环境状况指数为64.4，处于良好状态，较2018年下降0.1，无明显变化。苏州县（区）的生态环境状况指数分布范围在58.4~67.9之间，均处于良好状态。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，周边情况见附图二。 2、声环境 建设项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目位于太仓高新技术产业开发区内，项目用地范围内不含生态保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目无组织排放非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准。具体标准限值见表3-4和表3-5。 表3-4 建设项目有组织大气污染物排放标准 适用工序; 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 监控点; 浓度. 精加工，钻孔成型; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 表3-5 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 建设项目生活污水接管城东污水处理厂集中处理，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体见表3-6。 表3-6 水污染物排放接管标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 浓度限值; 标准来源. 1; DW-001; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B等级标准. TN; 70. TP; 8. 为保护太湖水体水环境质量，城东污水处理厂执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表2中太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，DB32/1072-2018中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准限值列于表3-7。 表3-7 城东污水处理厂废水排放标准 单位mg/L，pH无量纲 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准. 2; 氨氮; 4（6）. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废控制标准 建设项目项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）中要求。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-9。 表3-9 本项目建成后污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 建设项目 产生量; 建设项目 削减量; 建设项目 接管量; 排入 环境量. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.0028; 0.0028; /; 0.0028. 废水; 生活污水; 废水量; 180; 0; 180[1]; 180[2]. COD; 0.072; 0; 0.072[1]; 0.009[2]. SS; 0.045; 0; 0.045[1]; 0.0018[2]. 氨氮; 0.0045; 0; 0.0045[1]; 0.0011[2]. 总氮; 0.0063; 0; 0.0063[1]; 0.0027[2]. 总磷; 0.0009; 0; 0.0009[1]; 0.0001[2]. 固废; 生活垃圾; 2.25; 2.25; 0; 0. 一般工业固废; 4.6; 4.6; 0; 0. 危险废物; 0.557; 0.557; 0; 0. 注：[1]为排入城东污水处理厂接管考核量； [2]为参照城东污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目无组织大气污染物排放量为：非甲烷总烃0.0028t/a，仅作为考核量；水污染物接管考核总量为：废水量180t/a、COD 0.072t/a、SS 0.045t/a、氨氮0.0045t/a、总氮0.0063t/a、总磷0.0009t/a，水污染物最终排放量为：废水量180t/a、COD0.009t/a、SS0.0018t/a、氨氮0.0011t/a、总氮0.0027t/a、总磷0.0001t/a，纳入城东污水处理厂总量范围内；固废均得到安全有效处置。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 工施工期环境影响和保护措施 | 本项目租赁厂房进行生产，施工期仅进行厂房装修和设备安装，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 建设项目生产过程中废气产生工序主要为精加工及钻孔成型。精加工及钻孔成型产生的切削液废气（G1-1、G2-1），切削液废气主要污染物为非甲烷总烃，在车间内无组织排放。 （1）废气源强核算、收集、处理、排放方式 1）切削液废气（G1-1、G2-1） 本项目精加工及钻孔成型过程会产生切削液废气，主要成分为非甲烷总烃。生产车间切削液的使用量为0.5t/a，年工作时间为2000h，根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册-机械行业系数手册》中“07 机械加工核算环节”，挥发性有机物产污系数为5.64kg/t-原料，则非甲烷总烃产生量为0.0028t/a，产生速率为0.0014kg/h，产生量较少，且不易收集，在车间内无组织排放。 建设项目废气源强核算、收集、处理及排放方式情况见表4-1。 表4-1 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源编号; 污染物种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集 效率%; 治理措施; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术. 切削液废气; G1-1、G2-1; 非甲烷总烃; 0.0028; 根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册-机械行业系数手册》中“07 机械加工核算环节”，挥发性有机物产污系数为5.64kg/t-原料; /; /; /; /; /; 无组织. （2）废气产生和排放情况 1）无组织 建设项目无有组织废气产生和排放，无组织废气排放情况见表4-2。 表4-2 建设项目无组织废气产生及排放情况一览表 排放源; 产生工序; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 精加工及钻孔成型; 非甲烷总烃; 0.0028; 0.0014; 0.0028; 0.0014; 1400; 8. （3）大气污染源监测计划 企业应按照《固定污染源排污许可分类管理目录》及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-3。 表4-3 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 无组织; 厂房外; 非甲烷总烃; 一年一次; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 一年一次; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. （4）大气环境影响分析结论 建设项目位于太仓市大连东路36号中德创新航空产业园12号A1区，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，项目区域大气环境中非甲烷总烃现状值满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定浓度值。本项目非甲烷总烃排放浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。建设项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 2.废水 （1）废水污染源强 建设项目产生的废水主要为生活污水。 生活污水量180t/a，其中污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、SS：250mg/L、氨氮：25mg/L、总氮：35mg/L、总磷：5.0mg/L。 （2）废水污染源强核算结果及相关参数一览 废水污染源强核算结果及相关参数一览见表4-4。 表4-4 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 废水量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工生活; 生活污水; 180; PH; 6-9; /; 化粪池; /; 180; 6-9; /; 城东污水处理厂. COD; 400; 0.072; 400; 0.072; 500. SS; 250; 0.045; 250; 0.045; 400. 氨氮; 25; 0.0045; 25; 0.0045; 45. 总氮; 35; 0.0063; 35; 0.0063; 70. 总磷; 5; 0.0009; 5; 0.0009; 8. （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-5。 4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; PH COD SS 氨氮 总氮 总磷; 城东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; -; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见表4-6。 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 121.09438250; 31.49579280; 0.018; 城东污水处理厂; 间断; /; 城东污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）. TP; 0.5. TN; 12（15）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）水污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018），生活污水间接排放口不需监测，雨水排放口最低监测频次为一个月，本项目不需监测污水排放口。 （4）废水污染治理设施可行性分析 本项目依托租赁方化粪池处理生活污水， 经处理后的生活污水水质能够满足城东污水处理厂接管要求。 （5）依托污水处理厂可行性分析 根据《太仓市城东污水处理厂工程环境影响报告书》评价结果，污水处理厂设计规模为日处理污水5万吨，共分二期实施。其中首期工程日处理污水2万吨，工程从2003年4月20 日开工建设，于2004年4月完工投入试运行，2005年1月经苏州市环保局验收通过（苏环验[2005]17号）；二期扩建工程于2005年8月开工，2006年11月竣工并投入试运行，2007年1月1日正式投入运行。现该污水处理厂的接管总量约3.8万t/d，尚有1.2万t/d余量。为满足开发区发展的需求，城东污水处理厂在现有厂区扩建三期工程，处理规模3万t/d，处理工艺采用循环式活性污泥法（C-TECH法），并配备深度处理设施（与前两期项目升级改造后工艺相同），三期项目环评报告于2010年7月通过太仓市环保局审批（太环计[2010]280号），已于2012年6月实现调试和收水，目前城东污水处理厂处理能力达到8万t/d。 城东污水处理厂污水处理工艺见图4-3。 图4-3 污水处理厂处理工艺流程图 a.水量接管可行 城东污水处理厂污水处理能力为8万t/d，本项目生活污水废水排放量为180t/a（0.6t/d），废水排放量占污水厂处理量的比例较小，城东污水处理厂目前尚有余量能够接纳本项目的污水，从处理规模上讲，接管进入城东污水处理厂进行集中处理是可行的。 b.水质接管可行 本项目雨、污水分别接管进入市政雨、污水管网，生活污水经厂区内化粪池处理后，可达城东污水处理厂的接管要求，项目所依托的雨、污水接管口已根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中要求进行设置，废水经城东污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 c.管网配套 本项目位于太仓市大连东路36号中德创新航空产业园12号A1区，位于城东污水处理厂污水管网覆盖范围内，目前，项目所在地区域管网已铺设到位。因此，本项目产生的生活污水接管进入城东污水处理厂集中处理是可行的。 从以上的分析可知，项目废水接入城东污水厂处理是可行的。 (6)地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期生产过程无废水排放；外排废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后的生活污水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至城东污水处理厂处理，尾水排至浏河，项目废水经预处理后满足城东污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至城东污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3.噪声 (1)噪声源及降噪情况 建设项目高噪声设备主要为打头机、车床、螺杆空压机等机械噪声，单台噪声级75～85dB(A)。 建设单位拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备,在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，空压机进、排气口和放空口加消声器，加隔声罩等，设计降噪量达15dB(A)左右。 3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约10dB(A)左右。 4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达25dB(A)。 建设项目高噪声设备情况见表4-7。 表4-7 建设项目主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声源类型（频发、偶发）; 单台噪声强度（dB(A)）; 治理措施; 降噪量（dB(A)）; 单台排放强度（dB(A)）; 持续时间（h/d）. 1; 二模四冲打头机; 1; 频发; 80; 厂房隔声、设备减振; 25; 55; 10. 2; 三模六冲打头机; 1; 频发; 80; 25; 55; 10. 3; 二模四冲多冲程螺丝打头机; 3; 频发; 80; 25; 55; 10. 4; 六模六冲螺母打头机; 4; 频发; 75; 25; 50; 10. 5; 搓牙机; 1; 频发; 80; 25; 55; 10. 6; 搓牙机; 1; 频发; 80; 25; 55; 10. 7; 自动攻牙机; 4; 频发; 80; 25; 55; 10. 8; 滚丝机; 1; 频发; 80; 25; 55; 10. 9; 车床; 1; 频发; 80; 25; 55; 10. 10; 数控车床; 5; 频发; 80; 25; 55; 10. 11; 多工位冷镦机; 1; 频发; 80; 25; 55; 10. 12; 螺杆空压机; 1; 频发; 85; 25; 60; 10. （2）厂界和环境保护目标达标情况分析 建设项目建成后，选择东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测，考虑噪声距离衰减和隔声措施，建设项目噪声源对厂界贡献值预测见表4-8。 表4-8 建设项目噪声源对厂界贡献值预测 点位; 噪声源; 数量/台; 单台设备噪声值dB(A); 隔声量dB(A); 边界距离m; 距离衰减dB(A); 影响值dB(A); 叠加影响值dB(A). 东厂界; 二模四冲打头机; 1; 80; 25; 35; 30.9; 24.1; 38.6. 三模六冲打头机; 1; 80; 30; 29.5; 25.5. 二模四冲多冲程螺丝打头机; 3; 80; 25; 28.0; 31.8. 六模六冲螺母打头机; 4; 75; 25; 28.0; 28.1. 搓牙机; 1; 80; 40; 32.0; 23.0. 搓牙机; 1; 80; 40; 32.0; 23.0. 自动攻牙机; 4; 80; 35; 30.9; 30.1. 滚丝机; 1; 80; 30; 29.5; 25.5. 车床; 1; 80; 35; 30.9; 24.1. 数控车床; 5; 80; 40; 32.0; 29.9. 多工位冷镦机; 1; 80; 35; 30.9; 24.1. 螺杆空压机; 1; 85; 30; 29.5; 30.5. 南厂界; 二模四冲打头机; 1; 80; 25; 35; 30.9; 24.1; 39.3. 三模六冲打头机; 1; 80; 35; 30.9; 24.1. 二模四冲多冲程螺丝打头机; 3; 80; 35; 30.9; 28.9. 六模六冲螺母打头机; 4; 75; 30; 29.5; 26.5. 搓牙机; 1; 80; 34; 30.6; 24.4. 搓牙机; 1; 80; 32; 30.1; 24.9. 自动攻牙机; 4; 80; 34; 30.6; 30.4. 滚丝机; 1; 80; 35; 30.9; 24.1. 车床; 1; 80; 20; 26.0; 29.0. 数控车床; 5; 80; 22; 26.8; 35.1. 多工位冷镦机; 1; 80; 40; 32.0; 23.0. 螺杆空压机; 1; 85; 45; 33.1; 26.9. 西厂界; 二模四冲打头机; 1; 80; 25; 60; 35.6; 19.4; 34.0. 三模六冲打头机; 1; 80; 65; 36.3; 18.7. 二模四冲多冲程螺丝打头机; 3; 80; 50; 34.0; 25.8. 六模六冲螺母打头机; 4; 75; 57; 35.1; 20.9. 搓牙机; 1; 80; 45; 33.1; 21.9. 搓牙机; 1; 80; 40; 32.0; 23.0. 自动攻牙机; 4; 80; 45; 33.1; 28.0. 滚丝机; 1; 80; 40; 32.0; 23.0. 车床; 1; 80; 70; 36.9; 18.1. 数控车床; 5; 80; 65; 36.3; 25.7. 多工位冷镦机; 1; 80; 75; 37.5; 17.5. 螺杆空压机; 1; 85; 80; 38.1; 21.9. 北厂界; 二模四冲打头机; 1; 80; 25; 30; 29.5; 25.5; 39.7. 三模六冲打头机; 1; 80; 25; 28.0; 27.0. 二模四冲多冲程螺丝打头机; 3; 80; 25; 28.0; 31.8. 六模六冲螺母打头机; 4; 75; 25; 28.0; 28.1. 搓牙机; 1; 80; 25; 28.0; 27.0. 搓牙机; 1; 80; 25; 28.0; 27.0. 自动攻牙机; 4; 80; 35; 30.9; 30.1. 滚丝机; 1; 80; 32; 30.1; 24.9. 车床; 1; 80; 55; 34.8; 20.2. 数控车床; 5; 80; 56; 35.0; 27.0. 多工位冷镦机; 1; 80; 20; 26.0; 29.0. 螺杆空压机; 1; 85; 20; 26.0; 34.0. 项目建成后，全厂高噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，对东、南、西、北厂界的噪声贡献值分别为38.6dB(A)、39.3dB(A)、34.0dB(A)、39.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间噪声值≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准要求。 因此，建设项目对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-9 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 一季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4.固体废物 （1）固体废物产生情况 根据项目工程分析，建设项目固废主要为：废金属屑（S1-1， S1-2，S2-1， S2-2）、废切削液（S1-3， S2-3）、不合格品（S1-3， S2-4）、废包装桶、废油桶，生活垃圾。 - 废金属屑：冷镦，打头等工序会产生废金属屑，根据业主提供信息，废金属屑产生量按原材料用量的2%计，则产生废金属屑约3.6 t/a，收集后外售处置。 - 废切削液：建设项目使用切削液0.5t/a，按1:10的比例配水使用，使用时损耗量约90%，产生废切削液约0.55t/a。委托有资质单位处理。 - 废包装桶：建设项目使用的切削液包装规格为175kg/桶装，产生废包装桶约0.003t/a。 - 废油桶：建设项目使用的工业白油包装规格为175kg/桶装，产生废油桶约0.004t/a。 - 不合格品：根据企业提供资料，不合格品产生产生量约1t/a。 - 生活垃圾：建设项目建成后有员工15人，年工作300天，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则生活垃圾产生量约为2.25t/a，环卫清运处理。 （2）固体废物处置利用情况 建设项目固体废物利用处置方式见表4-10。 表4-10 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 废金属屑; 冷镦，打头等; 一般工业固废; 固; 66; 900-999-66; 3.6; 外售处理. 2; 不合格品; 检验; 固; 10; 320-001-10; 1. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固; 99; 900-999-99; 2.25; 环卫所清运. 4; 废切削液; 精加工，钻孔成型; 危险废物; 液; HW09; 900-006-09; 0.55; 委托有资质单位处理. 5; 废包装桶; 包装; 固; HW49; 900-041-49; 0.003. 6; 废油桶; 包装; 固; HW08; 900-249-08; 0.004. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 ### （3）固废暂存场所（设施）环境影响分析 1）一般固废 建设项目拟在车间西南侧设20m2暂存间，可满足项目一般固废暂存需要。一般固废堆场拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。暂存生产过程中一般固废定期清运。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 2）危险固废 ①建设项目在车间西南侧设5m2的危废堆场，贮存场所拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设，建设项目危废拟分类存放、贮存，不相容的危险废物除分类存放，产生的废包装桶，废油桶堆存，废切削液桶装密封。危废贮存场设置塑料托盘防止泄露。建设项目废切削液产生量为0.55t/a，废液压油采用175kg桶存装，需装4桶；废包装桶约为3个，废油桶约为4个，则总共需贮存11个175kg桶，每个175kg桶按直径580mm，高度900mm计，每排放置3个桶，放置3排，占用面积约3.03m2，一次最大储存9个175kg桶；企业半年清运一次。故设置5m2的危险废物堆场可以满足要求，危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 ②收集的危险废物及时贮存至危废暂存间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况，贮存场所拟在出入口设置在线视频监控。 ③本项目废液压油置于密闭容器内，贮存时间短，且均采用密闭储存，贮存过程中不会挥发出废气，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （4）委托处置的环境影响分析 建设项目运营过程产生的危废需委托处置为HW09（废切削液），HW08（废油桶），HW49（废包装桶），建设项目产生的危废未签订危废协议，拟委托以下有资质单位处置。 表4-11 本项目危险废物处置单位处置情况表 危废种类及产生量; 危废单位; 处置情况. 废切削液0.55t/a HW09(900-006-09)； 废包装桶0.003t/a HW49(900-041-49) 废油桶0.004 t/a HW08(900-249-08); 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司核准经营范围包括：核准二期项目焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、焚烧处置残渣（HW18，仅限772-003-18）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计9000吨/年；; 仅占处置能力的0.1123%，处置充盈，可满足处置需求. 本项目产生的危险废物在张家港市华瑞危险废物处理中心有限公经营许可证核准经营范围内，且均尚有余量接纳本项目的危废，因此建设项目危废委托危废处置单位是可行的。 综上分析可知，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （5）污染防治措施及其经济、技术分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①一般固废贮存场所（设施）污染防治措施 本项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物贮存场所（设施）污染防治措施 建设项目在生产车间西南侧设置5m2的危废堆场，贮存能力满足要求，危险废物贮存场所基本情况见表4-12。 表4-12 危险废物贮存基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 生产车间西南侧; 20m2; 桶装密封保存; 0.7t; 3个月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装堆放; 0.003t. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装堆放; 0.004 t. 建设项目设置的危废暂存场所应满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597-2001)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 Ⅲ、危险废物贮存场所要求：建设项目危废堆场拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 IV、危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 2）固废暂存间环境保护图形标志 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）设置环境保护图形标志。 表4-13 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 一般固废暂存： 1、规格：30×40cm 2、材质：1.0mm铁板或铝板 3、污染物种类填：包装废料； 4、排口编号：企业自行编号； 5、企业名称：企业全名；. 危废信息公开： 1.设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处 2.规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色(印刷CMYK参数附后，下同)，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体 （3）材料：底板采用5mm铝板 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息. 危险废物暂存场所警示标志 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体 （3）材料：采用1.5-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单. 危险废物暂存场所贮存设施内部分区警示标志牌： 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色 （3）材料：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染物. 危险废物暂存场所包装识别标签： 1、设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致 （3）危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所列危险废类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。. （6）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （7）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物具有有毒有害危险性，存在泄漏风险，建设单位拟在液态危险废物贮存容器下方设置塑料托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏应立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废堆场设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。本项目产生的废切削液为液态物质，一旦储存不当导致泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，进而造成地表水的污染。主要影响如下： 1）对环境空气的影响： 本项目液态挥发性危险废物均是以密封的桶装包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。 2）对地表水的影响： 危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 3）对地下水的影响： 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 4）对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，建设项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 （8）环境管理 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 （9）与苏环办〔2019〕327号相符性分析 与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相符性分析详见表4-14。 表4-14 本项目与苏环办〔2019〕327号相符性 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 是否相符. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 建设项目产生的废切削液采用密封桶装存放，废包装桶，废油桶堆放贮存，3个月委托资质单位处置; 相符. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危险废物均密封存放，风险较小，; 相符. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 建设单位拟根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 相符. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库设置在防雷装置车间内，单独设隔间，地面防渗、内设禁火标志，配置灭火器材; 相符. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 企业不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 相符. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 企业不涉及废弃剧毒化学品; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口拟设危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 相符. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库配备通讯设备、照明设施和消防设施; 相符. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 企业应设置引风装置+活性炭吸附箱对危废库废气进行收集处理; 相符. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评拟对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 相符. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 符合. 综上所述，建设项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 7. 土壤、地下水污染防治措施 根据项目所在地水文地质条件分析，项目所在区域的浅层地层岩性主要为粉质粘土，自然防渗条件较好。但本项目仍需要加强地下水保护，采取相应的污染防治措施。 对车间及各装置设施采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线，依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。 1）防渗区划分及设计要求 本项目厂区应划分为重点防渗区和一般防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 建设项目防渗分区划分及防渗技术要求见表4-15，设计采取的各项防渗措施具体见表4-16。 表4-15 项目污染区划分及防渗要求 防渗 分区; 定义; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 厂内分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危害性大、毒性较大的生产装置区、危废堆场等; 弱; 难; 持久性有机物污染物; 危险废物暂存库、原料区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区; 弱; 易; 其它 类型; 一般固废堆场及车间内其他区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB16889执行. 表4-16 项目设计采取的防渗处理措施一览表 序号; 名称; 防腐、防渗措施. 1; 危险废物暂存库、原料区; ①对各环节(包括生产车间、集水管线、排水管线、废物临时存放点等)要进行特殊防渗处理。借鉴国家《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2001)中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。②严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏. 2; 一般固废堆场、车间; 自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪. 企业拟加强生产管理，避免事故发生，同时定期对地下水质及土壤进行监测，以便及时发现并采取有效的补救措施。 8.环境风险 （1）风险调查 本项目设计的危险物质为切削液、废切削液，废油桶，废包装桶。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目各物质的临界量计算见表4-17。 表4-17 本项目所涉及主要风险物质的最大储存量和辨识情况 编号; 名称; 单元最大储存量（t）qn; 临界量（t）Qn; qn/Qn. 1; 切削液; 0.15; 2500; 0.00006. 2; 废切削液; 0.3; 50; 0.006. 3; 废包装桶; 0.003; 50; 0.00006. 4; 废油桶; 0.004; 50; 0.00008. Q=∑qn/Qn; 0.0062. 注：1.切削液临界量参考（HJ169-2018）附录B“381油类物质，临界量为2500t； 2. 根据环境风险评价技术导则表B.1中物质确定，对于危险固废按照临界量50进行确定。 由表4-14可知，本项目Q值小于1，因此可判断企业环境风险潜势为I。 （3）环境敏感目标概况 建设项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 （4）环境风险识别 环境风险识别内容见表4-18。 表4-18 环境风险识别内容 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 生产区域; 切削液; 泄漏、火灾、爆炸. 原料仓库; 切削液; 泄漏、火灾、爆炸. 危废仓库; 废切削液，废包装桶，废油桶; 泄漏、火灾、爆炸. （5）环境风险分析 经识别，本项目涉及环境风险物质为切削液及废切削液液态危险废物，若发生泄漏，其中的化学物质渗入土壤，会造成土壤污染，还可能接触地下水进而影响地下水环境。若泄漏物质随雨水进入雨水管网，最终汇入周边河流，会污染河流。 项目生产车间应采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 （6）环境风险防范应急措施 为减少危险化学品可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： - 从生产管理上制定相应的环境风险防范措施，含风险物质的原料、废料分类储存，定期检查原料包装完整性，防治事故发生；生产设备及时检修维护，避免故障造成风险物质泄漏。 - 车间内应采取防渗措施，危废仓设置导流沟，化学品原料储藏设置防渗托盘，风险物质储存在托盘内，如发生泄漏及时处理，收集泄漏物质，防治风险物质进入外环境造成污染。 （7）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 切削液废气 | 非甲烷总烃 | / | 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | PH、COD、SS、氨氮、总氮，总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
| 噪声 | 打头机，车床，冷镦机， 搓牙机，空压机等 |  | Leq(A) | 厂房隔声、设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 设置一座危废堆场5m2，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求进行危险废物的贮存； 设置一座一般固废仓库20m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存。 建设项目产生的危废密封存放，委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目厂区应划分为重点防渗区和一般防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2. 厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 贮存过程拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“[C3482]紧固件制造”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十八、金属制品业33”中“80-金属工具制造332-其他”，实施“登记管理”。 2、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 |  |  |  |  |

# 六、结论

建设项目符合国家和地方环境保护法律、法规及环保政策，符合开发区产业定位，选址选线符合所在地区用地规划。项目所排放污染因子在项目所在区域环境质量中达标，经污染防治措施处理后，各污染物均能达标排放，环境风险可控。从环保的角度出发，该项目环境影响是可行的。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（无组织） |  |  |  | 0.0028t/a |  | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 180t/a |  | 180t/a | +180t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.072t/a |  | 0.072t/a | +0.072t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.045t/a |  | 0.045t/a | +0.045t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0045t/a |  | 0.0045t/a | +0.0045t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.0063t/a |  | 0.0063t/a | +0.0063t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0009 t/a |  | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废金属屑 |  |  |  | 3.6 t/a |  | 3.6 t/a | +3.6 t/a |
|  | 不合格品 |  |  |  | 1 t/a |  | 1 t/a | +1 t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2.25 t/a |  | 2.25 t/a | +2.25t/a |
| 危险废物 | 废切削液 |  |  |  | 0.55 t/a |  | 0.55 t/a | +0.55 t/a |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 0.003 t/a |  | 0.003 t/a | +0.003 t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.004 t/a |  | 0.004 t/a | +0.004 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件：

附件一  企业投资项目备案通知书

附件二  营业执照及法人身份证

附件三  厂房租赁合同与不动产证

附件四  危废处置承诺书

附件五  环评合同

附件六  全本公示截图

附件七  公示说明

附件八  建设单位承诺书

附件九  项目四至及车间内外照片

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周边环境概况图

附图三  项目车间平面布置图

附图四  江苏省生态空间保护区域分布图

附图五  太仓高新技术产业开发区土地利用规划图