建设项目环境影响报告表

项目名称：钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司新建防撞梁系列设备等产品项目

建设单位（盖章）：钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司

编制日期： 2019年6月6日

钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司新建防撞梁系列设备等产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘海* |  |  |  | 联系人 | 慕** |  |  |
| 通讯地址 | 太仓市璜泾镇新明村（太仓市璜泾镇鹿河工业区43号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1888818**** |  |  | 传真 | - | 邮政编码 |  | 215427 |
| 建设地点 | 太仓市璜泾镇鹿河工业区43号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 太行审投备[2019]63号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | [C3599] |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 13273.9 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 2023 |  |  |
| 总投资 （万元） | 20000 |  | 其中环保 投资（万元） |  | 57 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.29% |
| 评价经费 （万元） | - |  |  |  | 预期投产 日期 | 2020年5月 |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 3145.65 |  | 燃油（吨/年） |  |  | -- |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 50 |  | 天然气（m3/a） |  |  | -- |  |
| 蒸汽（吨/年） |  | -- |  | 其他 |  |  | -- |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网，就近排入水体。本项目无生产废水产生及排放。本项目生活污水2008.8t/a，经厂内化粪池预处理达到璜泾镇污水处理厂接管标准后，经规范化排污口排入污水管网，接管到璜泾镇污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入三漫塘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目主要原辅材料见表1，原辅材料理化性质详见表2。 表1 建设项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 数量; 单位; 备注. 1; 方钢/方管; 300; T; 外购. 2; 45#钢; 800; T; 外购，箱装，100 kg/箱. 3; Cr12MoV; 500; T; 外购. 4; DC53、SKD11; 100; T; 外购. 5; 40Cr; 30; T; 外购. 6; 表面处理－外协加工; 1500; 套; 外购. 7; 润滑油; 1500; L; 外购. 8; 乳化液（石油磺酸钠34.9%、油酸16.6%、苯骈三氮唑34.9%）; 1000; L; 外购，桶装，10L/桶. 9; 电机、减速机; 500; 台; 外购. 10; 电气元件、电缆线; 800; 台份; 外购. 表2 建设项目原辅材料理化性指标 名称; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 乳化液; -; 为黄棕色透明水溶液，PH：8.0-9.5，沸点1.02-1.15，成份主要为石油磺酸钠34.9%、油酸16.6%、苯骈三氮唑34.9%; 可燃; 灌胃LD50：小白鼠3.3g/kg，大白鼠3.5g/kg. 2、主要设备 本项目设备见表3。 表3 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 慢丝; OLDICK、FANUC; 3; 外购、新增. 2; 高速CNC; FANIC; 5; 外购、新增. 3; CNC车床; 日本泷泽、韩国现代、日本宫野; 7; 外购、新增. 4; 精密EDM火花机; 沙迪克; 2; 外购、新增. 5; 精密小磨床; 日本冈本; 7; 外购、新增. 6; 精密大水磨床; 日本冈本; 2; 外购、新增. 7; 硬度检测机; -; 1; 外购、新增. 8; 三次元侧量仪; 瑞士; 1; 外购、新增. 9; 数字高度测量仪; 三豊; 4; 外购、新增. 10; 断面投影机; -; 1; 外购、新增. 11; 线切割; 沙迪克; 3; 外购、新增. 12; 冲床(16-500T); 金丰、沃德; 5; 外购、新增. 13; 油压机（200T、800T); -; 3; 外购、新增. 14; 数控车铣复合设备; -; 7; 外购、新增. 15; 镜面放电设备; SODICK、台湾; 2; 外购、新增. 16; 立式加工中心; -; 1; 外购、新增. 17; 卧式加工中心; -; 1; 外购、新增. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： - 项目概况 钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司成立于2018年6月6日，主要从事汽车零部件及配件、金属模具、金属加工机械的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司拟投资20000万元，新征位于太仓市璜泾镇鹿河工业区43号，面积为13273.9m2的工业用地，新建防撞梁系列设备等产品项目。项目建成后将形成年产防撞梁系列设备15台，拉弯机系列设备15台，门框系列设备20台，亮饰条系列设备30台，预计2020年5月建成投产。 建设项目不设浴室、餐厅，职工用餐从快餐公司外购解决。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年6月29日公布）、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正（2018年4月28日公布），本项目属于“二十三、通用设备制造业”中“69、通用设备制造及维修 其他（仅组装的除外）”，应该编制环境影响报告表。钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司委托南京博环环保有限公司编制环境影响评价报告表，我公司接受委托后，实地进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、产业政策 本项目属于[C3599] 其他专用设备制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及其修改条目中限制类和淘汰类项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）和《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中禁止、限制和淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》中限制、淘汰及能耗限额项目；亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 3、选址用地与用地规划相容性 建设项目位于江苏省太仓市璜泾镇鹿河工业园区。鹿河工业园区四至范围为：东至钱泾塘，南至棉北路，西至鹿北路，北至长江。根据该工业园的产业定位立足先进配备制造、纺织、汽车优势工业、新材料等产业门类，本项目的产品是符合该工业园的主体产业定位的。建设项目为设备生产项目，符合太仓市璜泾镇鹿河工业园区产业定位、环境规划和用地规划要求。 4、与《江苏省太湖水污染防治条例（2018修正本）》、《太湖流域管理条例》相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月12日修正）第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止建设项目，本项目营运过程中无生产废水产生和排放，废水仅为生活污水。因此建设项目的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正本）相关要求不违背。 根据《太湖流域管理条例》： 第二十八条禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 项目所在地位于太湖三级保护区，不会对水源地造成影响，项目无生产废水产生和排放，生活污水接管排入璜泾镇污水处理厂集中处理，因此，本项目的建设与《太湖流域管理条例》的相关规定是相符的。 5、与“两减六治三提升专项行动方案”的相符性分析 根据中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发 2016[47]号）和中共苏州市委 苏州市人民政府关于印发《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知（苏委发 2017[13]号），分析本项目建设与以上方案的相符性，见表4。 表4本项目与“两减六治三提升”相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 减少煤炭消费总量; 本项目不消耗煤炭资源; 符合. 2; 减少落后化工产能; 本项目不属于化工行业; 符合. 3; 治理太湖水环境; 本项目没有生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后通过市政管网接入璜泾镇污水处理厂处理达标后排入三漫塘; 符合. 4; 治理生活垃圾; 本项目生活垃圾委托环卫部门清运; 符合. 5; 治理黑臭水体; 本项目生活污水经化粪池预处理后通过市政管网接入璜泾镇污水处理厂处理达标后排入三漫塘，不涉及黑臭水体; 符合. 6; 治理畜禽养殖污染; 本项目不涉及畜禽养殖污染; 符合. 7; 治理挥发性有机物污染; 本项目产生有机废气量较少，可以达标排放; 符合. 8; 治理环境隐患; 本项目环境风险较小，不在集中式饮用水源地保护区内，危险废物拟委托有资质单位处置，不涉及土壤污染，基本对环境无隐患; 符合. 9; 提升生态保护水平; 本项目远离生态红线，且污染物均得到合理处置，对生态环境影响较小。; 符合. 10; 提升环境经济政策调控水平; 本项目VOCs向太仓市生态环境局申请总量，废水总量在当地污水处理厂内平衡，项目资源消耗量较少。; 符合. 11; 提升环境执法监管水平; 本项目无违法行为。; 符合. （2）与“三线一单”相符性 ①与生态保护红线的相符性 本项目位于太仓市璜泾镇鹿河工业园区，对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）以及《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目距离最近的生态功能保护区长江（太仓市）重要湿地为3.6km，不在上述规定的重要生态功能保护区的一级、二级管控区内。因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》以及《江苏省国家级生态保护红线规划》。 ②与环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目位于璜泾镇鹿河工业园区内。环境质量现状结果表明，项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量现状满足《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中2类区标准值的要求，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 ③资源利用上线相符性 本项目运营过程主要消耗的资源为水、电。用水主要来自当地自来水厂，用电主要来自当地变电所，资源消耗量较少，且当地水、电资源较为丰富，项目资源利用量不会达到资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性 对照产业政策、地方管理法律法规、规划相符性进行分析，建设项目不属于禁止准入类和限制准入类项目。 5、工程规模和内容 建设项目经济技术指标表见表5，建设项目主体构筑物一览表见表6，主体工程及产品方案见表7。 表5 建设项目主要经济技术指标一栏表 序号; 指标; 单位; 数量; 备注. 1; 建设用地面积; m2; 13273.9; -. 2; 建筑占地面积; m2; 6624.1; -. 3; 总建筑面积; m2; 10458.88; -. 4; 建筑密度; %; 49.9%; -. 5; 容积率; -; 1.25; -. 6; 绿地率; %; 15.24%; -. 表6 建设项目主体构筑物一览表 序号; 建筑物名称; 层数; 结构 形式; 厂房 高度（m）; 建筑面积 （m2）; 备注. 1; 1#生产车间; 3; 钢构; 1层10.2米 2层7.6米 3层3.6米; 4385.76; -. 2; 2#生产车间; 1; 钢构; 16.20; 4579.49; -. 3; 办公楼; 3; 钢构; 23.90; 1322.96; -. 4; 门卫; 1; 钢构; 4.00; 28.47; -. 5; 配电房; 1; 钢构; 39.44; -. 6; 水泵房; 1; 钢构; 27.88; -. 合计; 10384; -. 表7 建设项目产品方案表 序号; 车间名称; 产品名称及规格; 年设计能力/台; 年运行时数. 1; 1#生产车间 （1F）; 防撞梁系列设备; 15; 2480h. 2; 拉弯机系列设备; 15. 3; 门框系列设备; 20. 4; 亮饰条系列设备; 30. 6、公用工程 （1）给水 建设项目自来水用量3145.65t/a，主要为生活用水2511t/a和绿化用水627t/a，乳化液配水7.65t/a，由市政自来水管网供应。 （2）排水 建设项目实行“雨污分流”制，建设项目产生的生活污水2008.8t/a经化粪池预处理达到太仓市璜泾镇污水处理厂接管限值要求，经规范化排污口排入污水管网，接管到太仓市璜泾镇污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入三漫塘。 （3）供电 建设项目用电量约50万度/年，供电来自当地电网。 （4）储运 建设项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原材料储存于原料堆放区，产品储存于成品堆放区。 （5）空压机 本项目配备1台空压机，每台产气量约为4m3/min。 （6）绿化 建设项目绿面积约为2023m2，绿化率为15.24%。 建设项目公用及辅助工程建设情况见表8。 表8 建设项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 4385.76; 新建，用于机加工. 2#生产车间; 4579.49; 新建，用于组装. 办公楼; 1322.96; 新建，用于办公. 公用工程; 给水; 3145.65t/a; 市政管网供给. 排水; 2008.8t/a; 经厂内化粪池预处理后进入璜泾镇污水处理厂集中处理. 空压机; 4m3/min; 新增. 供电; 50万度/a; 来自市政电网，建设项目用电量为50万度/a. 绿化; 2023m2; 绿化率为15.24%. 环保工程; 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 车间通风; 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3标准. 废水; 雨水排口; 排污口规范化设置; 新建，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求. 雨污管网; 清污分流; 新建，满足环境管理要求. 化粪池; 10m3; 新建，达标排放. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 新增，固废安全暂存. 危险固废堆场; 5m2; 新增，固废安全暂存. 噪声; 厂房隔声、安装消声器、隔声罩; 降噪量≥25dB（A）; 厂界噪声达到2类标准. 7、环保投资 建设项目环保投资20000万元，占总投资的0.29%，具体环保投资见下表。 表9 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施; 数量; 投资（万元）; 设计能力; 处理效果; 备注. 废气; 车间通风; 1套; 2; —; 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3标准; 新增. 废水; 雨污管网规；范化排口设置; 1个; 10; —; 符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》; 新增. 化粪池; 1个; 5; 容积为10m3; 达污水处理厂接管要求. 噪声; 厂房隔声、安装减振底座、消声器; —; 10; 降噪量≥25dB（A）; 厂界噪声达到2类标准; 新增. 固废; 一般固废堆场; 1个; 10; 10m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 新增. 危险固废堆场; 1个; 15; 5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置. 绿化; —; 5; 2023m2; —; 新增. 合计; 57; -; -; -. 8、职工人数及工作制度 建设项目新增员工81人，公司年工作310天，工作班制为单班制，每天工作8小时，年工作2480小时。 9、厂区平面布置情况 建设项目新建1#生产车间4385.76m2（位于厂区东北侧）、一座办公楼200 m2（位于厂区东南侧），2#生产车间4579.49m2（位于厂区西侧）。其中1#生产车间1F为机加工车间，2F、3F为原料库，2#生产车见设有调试区（位于车间北部）、组装区（位于车间中部），仓库（位于车间南部）。项目平面布置图见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，项目所在地现为闲置工业用地，无原有污染情况存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 建设项目位于太仓市璜泾镇鹿河工业区43号，厂区东侧、北侧为农田，西侧为工业厂房，南侧为钱泾塘。周边最近敏感点为项目东南侧约300米的北横村。厂区周边300米环境概况见附图二。项目地理位置图见附图一。 太仓市位于江苏省东南部，长江口南岸。地处北纬 31°20′～31°45′东经 120°58′～121°20′。东濒长江，与崇明岛隔江相望，南临上海宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市。总面积为822.9平方公里，水域面积285.9平方公里,其中长江水域面积 173.9平方公里，陆地面积为649平方公里，耕地面积为3.66万公顷。璜泾镇位于江苏省太仓市东北部，濒临长江，接轨上海，呼应苏州，接壤常熟，地处当前中国经济最为活跃的地区——长三角腹地和沿海开放带交汇处，上海都市圈的中心地带，拥有11公里长江黄金岸线，是上海港配套干线大港、国家一类口岸太仓港的规划区。具有沿江沿沪、依托港口的独特优势。 2、地形地貌 建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北各西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5-5.8米（基准：吴淞零点），西部2.4~3.8米。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6米~1.8米左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3~1.1米厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5米~1.9米，地耐力为100~120kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4米~0.8米，地耐力为80~100kpa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km 左右，地耐力约为120~140kPa。 3、水文 璜泾水系属滨江水系，内部现有河道 100余条，其中市级河道7条，即钱泾、新泾、老荡茜河、浪港（4条通江河道），石头塘、内随塘河（璜泾段）、外随塘河；镇级河道16条，即连浦塘、关王塘、西关王塘、双纲河、蒋泾塘、封张塘、三漫塘、陈大港、王泥桥塘、内随塘河、老木行塘、如意桥塘、孔泾庙塘、光明塘、罗家塘、杨益泾；其余为村级河道。 目前内部骨干水系格局基本形成：纵向河道主要有：双纲河、西关王塘-关王塘、内随塘河、外随塘河、三漫塘、石头塘、陈大港；横向为钱泾、新泾、蒋泾塘、老荡茜河、浪港。东西向通江河道主要承担防洪排涝、引水灌溉、航运等功能，在入长江口门段均建有节制闸控制，利用潮汐自流引排水；南北向河道主要起到沟通水系，排涝、引水、调蓄水量功能。涝水主要经双纲河、西关王塘－关王塘、内随塘河、陈大港、三漫塘、石头塘等汇入4条通江河道钱泾、新泾、老荡茜河和浪港，排入长江。 镇内主要骨干河道的现状如下： （1）钱泾：全长8.8km，是沿江工业区北部辅助支航道、璜泾镇的主要行洪通道之一。根据《太仓市航道规划》，钱泾长江口至石头塘规划为航道。现状河道口宽为32m，河底高程-0.5m～0.9m。 （2）新泾：新泾为璜泾境内通江河道，全长4.3km，现状河道口宽为30m，为排水、引江、灌溉河道。 （3）石头塘：地处太仓中部，由南向北贯穿太仓市，东部地区的重要引排河道。航道从钱泾至浏河，总长度24.3km，航道的作用是主要连接苏浏线和杨林塘两条主要航道，以及新荡茜河、七浦塘、钱泾等支航。根据《太仓市水资源规划报告》，石头塘全线规划为六级航道。璜泾境内总长2.6km，现状河道口宽35.5m，河底高程0.5m，坡比1:3。 （4）新荡茜河：根据苏州市阳澄淀泖区区域治理，七浦塘整理工程之荡茜河拓宽改道规划，新荡茜河西起吴塘西（昆太）交界，东至长江，全长23.3km，口宽90m，底宽-2.0m，主要承担区域防洪、排涝、灌溉、航运等功能。 4、气象特征 建设项目地处北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显，常年主导风向为东风。其主要气象气候特征见表10。 表10 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 81%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度; 70% 6%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1%. 春季盛行风向和频率; SE 17.1%. 夏季盛行风向和频率; E 27.0%. 秋季盛行风向和频率; E 18.1%. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9%. 5、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 太仓市位于江苏省南部，长江口南支河段的南岸，东南紧邻上海，西为发达的苏、锡、常地区，东北与上海崇明岛隔江相望，地处长江入海口的咽喉。经国家批准，1996年10月22日太仓港作为一类国家口岸正式对外籍船舶开放，从此，太仓打开了对外开放的水上“大门”。 太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 璜泾镇位于江苏省太仓市东北部，历史悠久，文化发达。镇域面积58.5平方公里，拥有3.5公里长江岸线，是国家一类口岸、上海港配套干线大港--太仓港的配套区；地处长三角前沿要冲，长江经济带和沿海开放带的交汇处，南距上海63公里，西临苏州70公里，至太仓港国际集装箱码头仅10分钟路程，具有接轨上海，呼应苏州，濒江傍港的独特区位优势；璜泾镇归属北亚热带南部湿润气候区，四季分明，雨量充沛，气候温和，光照充足，水资源丰富；境内地势平坦，河流纵横，土地肥沃，为典型江南渔米之乡。璜泾镇水陆空交通便捷。境内公路纵横交叉，衔接204、312国道，沪太一级公路穿越镇区。境内"长江第一渡"--太海汽渡成了贯通长江南北的纽带。铁路运输可经上海站、昆山站、苏州站中转。航空运输距上海虹桥机场1小时路程，浦东机场1.5小时路程。水运由长江贯通国内各口岸，经太仓港连接国际航运。 璜泾镇常住人口4.6万人，是江苏省综合实力百强镇，省级文明镇、卫生镇、科技镇，是太仓市三大中心镇之一。镇内私营经济发展铺天盖地，长荣灯具、三棉纺织、兰燕甲板等规模型企业不断壮大，综合经济实力不断增强。镇内轻纺化纤加弹特色经济十分发达，拥有化纤加弹车1000多台套，年产涤沦丝达30余万吨，占全国的近16% ，被誉为“中国化纤加弹第一镇”。全镇现有来自美、日、韩、新、澳、香港、台湾等国家和地区投资企业近百家。璜泾镇已逐步成为经济繁荣，布局合理，工业发达，环境优美，社会文明的现代化新型示范镇。 建设项目所在区域1000米范围内无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： （1）建设项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 根据《太仓市环境状况公报》，2017年度城市环境空气质量达标天数比例为74.0%，空气质量指数（AQI）平均为62，空气质量指数级别平均为二级，环境空气中主要污染物为PM2.5、二氧化氮和臭氧。与上年度相比，空气质量达标天数比例有所下降。 城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，二氧化硫较上年下降11.1%，达到年均二级标准；二氧化氮上升16.7%，超标0.05倍；PM10下降5.2%，超标0.04倍；PM2.5下降4.9%，超标0.11倍。一氧化碳24小时平均第95百分位浓度为1.2毫克/立方米，较上年下降7.7%，达到二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位浓度为182微克/立方米，较上年上升6.4%，超标0.14倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②水环境质量 建设项目所在地附近主要地表水为三漫塘，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，三漫塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，根据《2017 年太仓市环境质量年报》浏河各断面水质监测结果表明：三漫塘水质监测符合《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体数据见下表。 表11 三漫塘断面水质主要项目指标值 单位：mg/l（pH无量纲） 项目; DO; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 断面均值; 5.9; 3.4; 0.60; 0.13; 1.3. 评价标准（Ⅳ类）; ≧3; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10. 单项指数; 0.47; 0.56; 0.43; 0.4; 0.14. 根据监测结果，三漫塘水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体功能要求。 ③声环境质量 根据声源的位置和周围环境特点，在建设项目东西南北厂界外1m处点各布置一个噪声现状监测点，于2019年6月14日昼间监测一次，噪声现状监测结果见下表12。 表12 项目声环境监测结果 编号; 监测点位; 监测结果dB(A). 昼间. N1; 东厂界; 54.1. N2; 南厂界; 55.9. N3; 西厂界; 56.1. N4; 北厂界; 49.8. 根据监测结果，项目所在区域声环境噪声满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中2类区标准的要求，符合太仓市声环境功能区划的要求。 （2）周边污染情况及主要环境问题 目前建设项目周边环境质量良好，无明显环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目周边情况，确定建设项目主要环境保护目标见表13。 表13 建设项目主要环境保护目标一览表 保护项目; 保护对象; 坐标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. X; Y. 空气环境; 北横村居民点1; 320900; 3506740; SE; 300; 约60户，180人; 《环境空气质量标 准》(GB3095-2012)中的二类功能区. 北横村居民点2; 320729; 3506719; S; 350; 约6户，80人. 水环境; 三漫塘; -; -; SE; 4800; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 钱泾塘; -; -; S; 75; 小型. 声环境; 厂界; -; -; -; 1-200; -; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区. 生态环境; 长江（太仓市）重要湿地; -; -; N; 3.6km; 5.77km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》确定的标准值，具体见表14。 表14 环境空气质量标准限值 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，三漫塘水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。具体数值见表15。 表15 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别; pH; COD; SS; 氨氮; 高锰酸盐指数; 石油类; 总磷（以P计）. Ⅳ; 6～9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤10; ≤0.5; ≤0.3. 注：*SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3、声环境质量标准 建设项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体数值见表16。 表16 声环境质量标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目非甲烷总烃（无组织）执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3标准，具体见表17。 表17 废气排放标准限值 污染物; 浓度限值mg/m3; 依 据. 非甲烷总烃; 4.0; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3标准. 2、废水排放标准 建设项目生活废水接管至太仓市璜泾镇污水处理厂。生活污水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总氮及总磷浓度限值执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中B等级。排放标准见表18。 表18 废水接管限值要求 项目; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中B等级. 总氮; 70. 总磷（以P计）; 8. 璜泾镇污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准 (DB32/1072-2007)，未列入的项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体见表19。 表19 璜泾污水处理厂废水排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 最高允许排放浓度. 1; pH; 6-9. 2; COD; 50. 3; SS; 10. 4; 氨氮; 5（8）*. 5; 总氮; 15. 6; 总磷; 0.5. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体数据见表20。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 总量控制指 标 | 项目污染物排放总量表见表21。 表21 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 本项目产生量; 本项目处理削减量; 本项目排放量; 排放总量; 最终排放量. 大气污染物; 无组织; 非甲烷总烃; 0.0085; 0; 0.0085; 0.0085; 0.0085. 水污染物; 水量; 2008.8; 0; 2008.8[1]; 2008.8; 2008.8[2]. COD; 0.8035; 0; 0.8035[1]; 0.8035; 0.1004[2]. SS; 0.4018; 0; 0.4018[1]; 0.4018; 0.0201[2]. 氨氮; 0.0502; 0; 0.0502[1]; 0.0502; 0.01[2]. 总氮; 0.0703; 0; 0.0703[1]; 0.0703; 0.0301[2]. 总磷; 0.0080; 0; 0.008[1]; 0.008; 0.001[2]. 固废; 一般固废; 18.5; 18.5; 0; 0; 0. 危险固废; 1.7; 1.7; 0; 0; 0. 生活垃圾; 13.1; 13.1; 0; 0; 0. 注：[1]排入璜泾污水处理厂的接管考核量。 [2]为参照璜泾污水处理厂出水指标计算，作为该项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目新增无组织排放废气考核量：非甲烷总烃0.0085t/a；建设项目废水接管至璜泾镇污水处理厂，水污染物的接管考核总量为：废水量2008.8t/a、COD：0.8035t/a、SS：0.4018t/a、氨氮0.0502t/a、总氮0.0703t/a、总磷0.008t/a，最终排放量为：废水量2008.8t/a、COD：0.1004t/a、SS：0.0201t/a、氨氮0.0100t/a、总氮0.0301t/a、总磷0.001t/a。 |

建设项目工程分析

一、施工期建设施工工艺流程见图1。 填土、夯实 钻孔灌注桩 石灰、地基土 附属工程* 现浇钢砼柱梁 油漆施工 砖墙砌筑 门窗制作 抹灰、贴面 管线安装 屋面制作 建材、水 建材、水土 砖、建材、水 木材、钢板 防水涂料、建材 土 管材 建材、涂料 油漆 建材、水 砂浆水、噪声、建筑垃圾 噪声 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 废木材、废钢、噪声 砂浆水、噪声、建筑垃圾 粉尘、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 有机废气、垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 图1 建设施工工艺流程图 *说明：附属工程包括道路、围墙、化粪池等。 工艺流程简述： （1）填土、夯实 填土是将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 夯实是利用起重机械使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。 主要污染物是施工机械产生的噪声，挖填土的粉尘。 （2）钻孔灌注桩 钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 主要污染物是施工机械产生的噪声，拌制混凝土时的砂浆水、粉尘。 （3）现浇钢砼柱梁 根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。 混凝土的拌制则利用自落式和强制式搅拌机二种，向搅拌机料斗中依次加入砂、水泥、石子和水，装料量为搅拌机几何容积的1/2～1/3。拌制完后，根据浇注量、运输距离等选用运输工具，尽可能及时连续进行浇筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。 混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。 主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制混凝土时的砂浆水、粉尘，以及废钢筋等建筑垃圾。 （4）砖墙切筑 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 该工段和现浇钢砼柱梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及碎砖等建筑垃圾。 （5）门窗制作 利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，各种废弃的下角料等。 （6）屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及碎砖瓦、废弃的防水剂包装桶等固废。 （7）管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，安装水、电等管线，然后将其固定在墙壁上。 主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等建筑垃圾。 （8）抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及废砂浆、废弃的涂料包装桶等固废。 （9）油漆施工 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。该工段还会有废弃的油漆包装桶等固废产生。 （10）附属工程 包括道路、围墙、化粪池等施工，主要污染物是施工机械的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及废砂浆、废弃的下角料等固废。

二、营运期工艺流程及产污环节 工艺流程简述（图示）： 建设项目主要从事防撞梁系列设备、拉弯机系列设备、门框系列设备等设备加工生产，根据企业提供资料，本项目产品生产工艺流程图具体如下： 图1 建设项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： - 切割：采用线切割数控机床对外购的钢材进行切割，切割成所需材料大小，此工序产生边角料S1、L1废乳化液、乳化液挥发产生有机废气G1、噪声N。 ② 车床加工：将工件放在车床上，加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。该过程将产生边角料S2和噪声N。 - 铣加工：将工件放在铣床上进行铣削加工，铣削是以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法，是指使用旋转的多刃刀具切削工件，是高效率的加工方法。工作时刀具旋转（作主运动），工件移动（作进给运动），工件也可以固定，但此时旋转的刀具还必须移动（同时完成主运动和进给运动）。此过程产生边角料S3和噪声N。 - 钻孔：在钻床上对工件进行钻孔，加工出孔洞，此过程产生S4 金属屑和N 噪声。 - CNC加工、磨床加工：采用CNC数控机床和磨床对工件进行机械精加工和研磨处理，使其满足产品要求。该过程将产生边角料S5和噪声N。 - 焊接、表面处理：工件的焊接及表面处理委外处理，无三废产生。 - 组装：人工将加工好的各零部件、电动机、模具、电子元件等进行组装。 - 试机、出厂：将产品试机检验后包装出厂，不合格品进行返工，达到100%合格。

主要污染工序： - 废气 机械加工过程乳化液主要起到冷却、润滑、排屑和防锈的作用，乳化液的使用可有效减少加工过程中刀具与工件的摩擦，降低切削区的温度，对提高加工效率和加工质量有显著作用。乳化液在加工过程与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发从而形成一种气溶胶物质，形成方式主要有两种：雾化和蒸发。雾化是机械能转化为液滴表面能的过程，主要是由于液体对机床系统内的固定及旋转单元的激烈撞击，被其打碎，形成细小液滴漂浮在工作环境中；蒸发的产生是由于切削区产生的热量传入乳化液，使它的温度明显高于饱和温度，在固—液接触面上就发生沸腾并产生蒸汽，这些蒸汽以空气中的小液滴为核心凝结，形成“油雾”，以非甲烷总烃计。建设项目机械加工作业量少，乳化液用量少，且均为常温作业，废气挥发量小，类比《无锡华速精密轴承制造有限公司轴承、金属配件生产项目环境影响报告表》乳化液挥发量约为原液用量的1%，建设项目乳化液用量为1000L（约0.85t）则本项目产出非甲烷总烃0.0085t/a，在厂区无组织排放。 # 综上合计，无组织排放非甲烷总烃量约为0.0085t/a，排放速率约为0.0034kg/h。 表22 建设项目无组织大气污染物产生和排放情况表 污染源; 污染物 名称; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 治理措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 去向. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 0.0085; 0.004; 厂房通风; 0.0085; 0.0034; 周围大气. 表23 建设项目无组织废气产生情况表 污染源 位置; 污染物 名称; 排放量 （t/a）; 1小时浓度 标准(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度（m）. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 0.0085; 2.0; 0.0034; 48; 30; 8. 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 2#生产车间; 机加工; 非甲烷总烃; 厂房通风; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3标准; 4.0; 0.0085. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; -; -; -; 0.0085. 项目大气污染物年排放量核算见下表。 表25 全厂无组织大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0085. - 废水 建设项目用水为生活用水、绿化用水和乳化液配水，废水主要为员工生活污水。 - 生活污水：项目共有职工81人，根据《城市居民生活用水量标准GBT 50331-2016》，职工生活用水定额以100L/人•d计，年工作310天，则职工生活用水2511t/a，根据《城市排水工程规划规范GB 50318-2017》废水产生量以用水量的80%计，则污水产生量约为2008.8t/a。主要污染物及浓度分别为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L。员工生活污经市政污水管网接管到璜泾镇污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入三漫塘。 （2）绿化用水：建设项目绿化面积为2023m2，参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（苏建城[2012]632号）绿化用水量为0.6-2L/m2·d，本项目取1L/m2·d，绿化面积为2023m2，则绿化用水量约627t/a，全部进入土壤或蒸发。 （3）乳化液配水：根据企业提供数据，乳化液配水比例为1:9，乳化液用量为0.85t/a，则乳化液配水量为7.65t/a，其中80%损耗或随工件进入下一工段，剩余20%作为废乳化液全部收集，作为危废交由有资质单位处理。 废乳化液为危废需委托有资质单位处置。 建设项目水平衡见图2。 图2 建设项目水平衡图 (t/a) 员工生活 2008.8 璜泾镇污水处理厂 自来水 3145.65 损耗 502.2 乳化液配水 委托有资质单位处理 1.53 2511 7.65 损耗6.12 绿化用水 损耗627 627 - 固体废物 本项目运营期产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、边角料、金属屑、废乳化液、含油抹布及手套、包装桶。 （1）固废产生源强核算 边角料：根据业主提供信息，边角料产生量以原料使用量1%计，则边角料产生量约为18t/a。 废金属屑：根据业主提供信息，机加工过程中，产生废金属屑0.5t/a。 生活垃圾：本项目员工81人，人均生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，年工作310天，则生活垃圾产生量约为12.6t/a。 废含油抹布及手套：在机加工过程中，工人需要佩戴手套，检验清理过程中使用抹布，年产生含油抹布及手套0.5t/a，混入生活垃圾由环卫清运。 废乳化液：机加工过程中使用乳化液，乳化液循环使用，定期更换，乳化液每年使用0.85t，与水1：9混合后使用，年产生8.5t配水乳化液，乳化液循环使用，定期更换。乳化液损耗量在使用过程中由于挥发、零件带走等损耗占80%，则废乳化液产生量约1.7t/a。 包装桶：项目生产过程中乳化液产生包装桶，约0.005t/a。根据建设单位提供资料，包装桶使用后需暂存在厂内危废堆场，由生产厂商回收处置。根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》标准6.1，“以下物质不作为固体废物管理：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目使用的原料包装桶由生产厂商回收再利用，用于原有用途。因此本项目使用产生的原料包装桶不属于固体废物、也不属于危险废物，但包装桶在厂内需按照危废暂存。 表26 建设项目固废产生及处置情况表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 机加工; 固态; 金属; 18; √; -; 4.2a. 2; 金属屑; 固态; 金属; 0.5; √; -; 4.1c. 3; 废乳化液; 液态; 乳化液、水; 1.7; √; -; 4.1c. 4; 废油抹布及手套; 擦拭; 固态; 抹布、矿物油等; 0.5; √; -; 4.1c. 5; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 纸屑等; 12.6; √; -; 4.1h. 注：判定依据来自《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）。 根据《国家危险废物名录》（2016版），废含油手套及抹布列入豁免清单，混入生活垃圾中处置，满足豁免条件，全过程不按危险固废管理，与生活垃圾统一交由环卫部门清运。 （3）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。根据副产物产生情况分析和副产物属性判定，项目固体废物分析结果见表27所示。 表27 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a. 1; 边角料; 一般工业固废; 机加工; 固态; 金属; 固体废物鉴别标准通则; -; 85; -; 18. 2; 金属屑; 一般工业固废; 固态; 金属; -; 85; -; 0.5. 3; 废乳化液; 危险废物; 液态; 乳化液、水; T/In; HW 09; 900-006-09; 1.7. 4; 废油抹布及手套; 危险废物; 擦拭; 固态; 抹布、矿物油等; T; HW 49; 900-249-49; 0.5. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 纸屑等; -; 99; -; 12.6. 注：根据《国家危险废物名录》（2016版），废含油手套及抹布列入豁免清单，混入生活垃圾中处置，满足豁免条件，因此，全程不作危险废物处置。 （4）危险废物产生情况汇总 危险废物产生情况汇总表见表28。 表28 建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废乳化液; HW 09; 900-006-09; 1.7; 机械加工; 液态; 乳化液; 乳化液; 6个月; T/In; 委托有资质单位处置. 注：上表危险特性中T指毒性；I指易燃性。 4、噪声 建设项目主要为设备运行产生的设备噪声。主要噪声源为CNC加工中心、铣床、车床、钻床、线切割机等，所产生的设备噪声声级值范围：80~85dB(A)，主要属于机械设备性噪声，项目将选用低噪声动力设备与机械设备，并按照工业设备安装的有关规范，合理进行厂平面布局。根据类比调查，主要噪声源情况见表29。 表29 建设项目高噪声设备情况表 序 号; 设备名称; 数量 （台）; 单台噪声 dB（A）; 所在车间 名称; 距最近厂界 位置（m）; 治理措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 慢丝; 3; 80; 1#生产车间; E，10; 安装隔声罩、消声器、厂房隔声等; 25. 2; 高速CNC; 5; 80; E，20; 25. 3; CNC车床; 7; 80; E，15; 25. 4; 精密EDM火花机; 2; 85; E，10; 25. 5; 精密小磨床; 7; 85; E，15; 25. 6; 精密大水磨床; 2; 85; E，20; 25. 7; 线切割; 3; 80; E，25; 25. 8; 冲床; 5; 80; E，20; 25. 9; 油压机; 3; 75; E，20; 25. 10; 数控车铣复合设备; 7; 80; E，15; 25. 11; 立式加工中心; 1; 80; E，30; 25. 12; 卧式加工中心; 1; 80; E，20; 25.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#生产车间 | 非甲烷总烃 | 无组织，0.0085 t/a | 无组织，0.0085t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 2008.8t/a | COD | 400mg/L，0.8035t/a | 400mg/L，0.8035t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.4018t/a | 200mg/L，0.4018t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0502t/a | 25mg/L，0.0502t/a |
|  |  | 总氮 | 35mg/L，0.0703t/a | 35mg/L，0.0703t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L，0.0080t/a | 4mg/L，0.0080t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | － | － | － | － |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 12.6 t/a | 环卫清运12.6t/a |
|  | 生产加工 | 边角料 | 18 t/a | 外卖18.5 t/a |
|  |  | 废金属屑 | 0.5 t/a |  |
|  |  | 废乳化液 | 1.7t/a | 委托有资质单位1.7t/a |
|  |  | 含油抹布与手套 | 0.5 t/a | 环卫清运0.22475t/a |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备经过设备减振、厂房隔声和距离衰减后可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | － |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目为自建厂房，施工时间约为10个月。施工期环境影响主要为： 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使地周围质变差。主要污染因子为扬尘。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 - 废水 施工期民工集中，排放附近水体的生活污量增加。此外冲洗机械、工具、地面等的生产废水以及泥砂浆和石灰液排放也增加了附近体污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为 COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 - 噪声 现场施工机械设备噪声很高，而且施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声辐射相互叠加，噪声级将更高，源辐范围亦更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达 100m，夜间禁止打桩作业。 - 固废 施工垃圾主要来自所产生的建筑垃圾和施工队伍生活垃圾。建筑垃圾如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员居住区的生活垃圾要实行装袋化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； （2）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高设备噪声作业时间，夜间不得进行打桩作业； （4）加强车辆管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； （5）对建筑垃圾，应尽可能利用或将其掩埋或倾倒至固定场所。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 （1）评价等级判断 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表30。 表30评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值. ②估算模型参数表 估算模型参数表见表31。 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 71.58万. 最高环境温度/℃; 38.9. 最低环境温度/℃; -12.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. - ③污染源调查 大气污染源面源参数调查清单见表32。 表32大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 非甲烷总烃; 320750; 3507094; /; 48; 30; -5; 8; 2480; 连续; 0.0034. ④评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表33 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表34 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（mg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 无组织; 乳化液挥发有机废气; 非甲烷总烃; 1.57E-03; 0.08; 35. 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中无组织排放的非甲烷总烃占标率最大，最大浓度为0.00157mg/m3，最大占标率为0.08%<1%，评价等级为三级，不需要进一步预测。 本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业和项目，根据大气导则只有大气一级评价需要核算大气环境防护距离，大气二三评价不需要计算大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表35。 表35 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值。 经计算，建设项目卫生防护距离见表36。 表36 大气污染物卫生防护距离计算值 单位：m 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 面源 面积 （m2）; 计算参数; 计算值; 卫生防护距离（m）. Cm (mg/m3); A; B; C; D; L. 非甲烷总烃; 0.0034; 1440; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.015; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目卫生防护距离是以卫生防护距离是以1#生产车间为执行边界50m范围。具体范围界限见附图二。目前此卫生防护距离范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。 （5）大气影响评价自查 表37 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃 ）; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据√; 现状补充检测. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 （不适用）; 预测模型; AERMOD; ADMS; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测□; 无监测□. 无组织废气监测√. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / )厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; 非甲烷总烃:(0.0085)t/a; SO2:( / )t/a; NOX:( / )t/a; -. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （6）大气环境影响评价结论 ①正常排放情况下各污染源的污染物最大落地浓度占标率均较小，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中无组织排放的非甲烷总烃占标率最大，最大浓度为0.00157mg/m3，最大占标率为0.08%<1%。因此，项目对周围大气环境影响可接受。 ②根据计算，建设项目完成后卫生防护距离设置为以1#生产车间为执行边界50m范围。根据现场踏勘可知，建设项目卫生防护距离范围内无居民区、学校、医院等敏感目标。今后，在该卫生防护距离内不得建设居民区、学校、医院、食品加工企业等敏感目标，无组织废气排放对环境保护目标影响较小。 - 水环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目为水污染影响型项目，项目建成后，污水水量共计2008.8t/a，接管排入璜泾镇污水处理厂集中处理，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目为评价等级为三级B ，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施(即接管的北凌河污水处理厂）环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目污水仅为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次评价主要对璜泾镇污水处理厂接管可行性进行分析。 表38 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. # （2）接管可行性分析 建设项目经化粪池预处理后，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。污水达到璜泾镇污水处理厂接管限值要求后，经规范化排污口排入污水管网，接管到璜泾镇污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入三漫塘。 璜泾镇污水处理厂位于太仓市璜泾镇弥陀寺北侧200米，处理能力2万吨/日，处理工艺采用A2/O氧化沟工艺，主要是接纳浪港口以北，沿江路以东的璜泾镇部分地区的生活污水和工业用水。 璜泾镇污水处理厂出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准（CODcr≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、悬浮物≤10mg/L、总氮≤15mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L），出水水质优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值，废水处理达标后排入三漫塘，三漫塘最终汇入钱泾。璜泾镇污水处理厂污水处理工艺见图4。 图7 璜泾镇污水处理厂处理工艺图 （2）接管可行性分析 ① 水量接管可行性分析 # 璜泾镇污水处理厂目前现有项目处理能力2万吨/日，已于2007年投产。建设项目废水6.48t/d，排放量较少，占璜泾镇污水处理厂处理余量的0.0324%，且水质简单，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准，不会对璜泾镇污水处理厂正常运行造成影响。 ② 水质接管可行性分析 建设项目生活污水水质情况为：COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L及总磷4mg/L，生活污水经化粪池预处理后均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及污水处理厂接管水质要求，从水质上来说，建设项目废水预处理后排入璜泾镇污水处理厂集中处理是可行的。 ③接管可行性分析 建设项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后接入市政雨水管网；废水排放依托企业待建排放口，该接管口要求根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置，建设项目排放的废水接管至太仓市璜泾镇污水处理厂进行处理。 # ④设计参数指标 # 设计进水水质指标见表39。 # 表39 太仓市璜泾镇污水处理厂进水水质一览表 单位：mg/L 污水类型; pH; COD; 氨氮; 总氮; TP; SS. 接管污水; 6~9; ≤500; ≤45; ≤70; ≤8; ≤400. # 设计出水水质指标如下： # 表40 太仓市璜泾镇污水处理厂出水水质一览表 单位：mg/L(pH无量纲) 项目; pH; COD; 氨氮; 总氮; 总磷; SS. 出水水质; 6~9; 50; 5（8）; 15; 0.5; 10. 据上表可知，太仓市璜泾镇污水处理厂经深度处理后，尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B标准的要求。璜泾镇污水处理厂已运行多年，经调查自运行以来璜泾镇污水处理厂出水水质均可实现稳定达标排放。 综上分析可知，本项目的废水接管进入璜泾镇污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表41。 表41 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TN TP; 非连续排放流量不稳定; 化粪池; -; DW-001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目废水间接排放口基本情况见表42。 表42 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW-001; 121.109054; 31.684820; 0.2; 璜泾镇污水处理厂; 非连续排放流量不稳定; /; 璜泾镇污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 本项目废水污染物排放执行标准见表43。 表43 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; COD; 《污水综合放标准》（GB8978 1996）表4三级标准 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; 45. 4; 总氮; 70. 5; 总磷; 8. （3）水污染物排放量核算 本项目废水污染物排放信息见表44。 表44 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW-001; COD; 400; 0.00259; 0.8035. 2; SS; 200; 0.00130; 0.4018. 3; 氨氮; 25; 0.00016; 0.0502. 总氮; 35; 0.00023; 0.0703. 4; 总磷; 4; 0.00003; 0.0080. 全厂排放口合计; COD; 0.8035. SS; 0.4018. 氨氮; 0.0502. 总氮; 0.0703. 总磷; 0.0080. （4）地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表见表45。 表45 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物； pH值□；热污染□；富营养化□；其他 □; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 春季□；夏季R；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; /; 监测断面或点位个数 （/）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（3.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区□. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD SS 氨氮 总氮 总磷; 0.8035 0.4018 0.0502 0.0703 0.0080; 400 200 25 35 4. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （/）; （1个）. 监测因子; （/）; （pH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 建设项目高噪声设备主要为车床、铣床、磨床等，单台设备源强为80-85 dB（A）。 项目采用以下降噪措施： （1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强； （2）加强设备减震、隔声 各种机械加工设备在机组与地基之间安置减振底座，电机设置隔声罩，可以降噪约5-10dB(A)左右； （3）加强建筑物隔声措施 建设项目各类设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，降噪量约15-20dB(A)左右； （4）合理布局，高噪声设备布设尽量远离厂界。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： # （1）声环境影响预测模式 式中：—— 预测点r处A声级，dB(A)； —— 处A声级，dB(A)； —— 倍频带衰减，dB（A）。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： 式中：—— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —— 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； —— 预测计算的时间段，s； —— 声源在时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级()计算公式： 式中：—— 预测点的背景值，dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：—— 几何发散衰减； —— 噪声合成点与噪声源的距离，m； —— 预测点与噪声源的距离，m。 （5）声环境影响预测结果 选择四周厂界作为关心点进行噪声影响预测，建设项目厂界各预测点噪声预测结果见表46。 表46 建设项目厂界噪声影响贡献值 关心点; 噪声源; 数量; 单台设备噪声值(dB(A)); 减振、 隔声(dB(A)); 各噪声源离预测点距离(m); 距离 衰减(dB(A)); 影响值(dB(A)); 叠加 影响值(dB(A)). 东厂界; 慢丝; 3; 80; 25; 10; 20.0; 39.77; 49.8. 高速CNC; 5; 80; 25; 20; 26.0; 35.97. CNC车床; 7; 80; 25; 15; 23.5; 39.49. 精密EDM火花机; 2; 85; 25; 10; 20.0; 43.01. 精密小磨床; 7; 85; 25; 15; 23.5; 44.93. 精密大水磨床; 2; 85; 25; 20; 26.0; 36.99. 线切割; 3; 80; 25; 25; 28.0; 31.81. 冲床; 5; 80; 25; 20; 26.0; 35.97. 油压机; 3; 75; 25; 20; 26.0; 28.75. 数控车铣复合设备; 7; 80; 25; 15; 23.5; 39.93. 立式加工中心; 1; 80; 25; 30; 29.5; 25.46. 卧式加工中心; 1; 80; 25; 20; 26.0; 28.98. 南厂界; 慢丝; 3; 80; 25; 40; 32.0; 27.73; 39.8. 高速CNC; 5; 80; 25; 50; 34.0; 28.01. CNC车床; 7; 80; 25; 55; 34.8; 28.20. 精密EDM火花机; 2; 85; 25; 40; 32.0; 30.97. 精密小磨床; 7; 85; 25; 45; 33.1; 35.39. 精密大水磨床; 2; 85; 25; 40; 32.0; 30.97. 线切割; 3; 80; 25; 45; 33.1; 26.71. 冲床; 5; 80; 25; 50; 34.0; 28.01. 油压机; 3; 75; 25; 60; 35.6; 19.21. 数控车铣复合设备; 7; 80; 25; 80; 38.1; 25.39. 立式加工中心; 1; 80; 25; 65; 36.3; 18.74. 卧式加工中心; 1; 80; 25; 70; 36.9; 18.10. 西厂界; 慢丝; 3; 80; 25; 110; 40.8; 18.94; 33.0. 高速CNC; 5; 80; 25; 100; 40.0; 21.99. CNC车床; 7; 80; 25; 105; 40.4; 22.59. 精密EDM火花机; 2; 85; 25; 110; 40.8; 22.18. 精密小磨床; 7; 85; 25; 105; 40.4; 28.03. 精密大水磨床; 2; 85; 25; 100; 40.0; 23.01. 线切割; 3; 80; 25; 95; 39.6; 20.22. 冲床; 5; 80; 25; 100; 40.0; 21.99. 油压机; 3; 75; 25; 100; 40.0; 14.77. 数控车铣复合设备; 7; 80; 25; 105; 40.4; 23.03. 立式加工中心; 1; 80; 25; 90; 39.1; 15.92. 卧式加工中心; 1; 80; 25; 100; 40.0; 15.00. 北厂界; 慢丝; 3; 80; 25; 70; 36.9; 22.87; 38.7. 高速CNC; 5; 80; 25; 60; 35.6; 26.43. CNC车床; 7; 80; 25; 55; 34.8; 28.20. 精密EDM火花机; 2; 85; 25; 70; 36.9; 26.11. 精密小磨床; 7; 85; 25; 65; 36.3; 32.19. 精密大水磨床; 2; 85; 25; 70; 36.9; 26.11. 线切割; 3; 80; 25; 65; 36.3; 23.51. 冲床; 5; 80; 25; 60; 35.6; 26.43. 油压机; 3; 75; 25; 50; 34.0; 20.79. 数控车铣复合设备; 7; 80; 25; 30; 29.5; 33.91. 立式加工中心; 1; 80; 25; 45; 33.1; 21.94. 卧式加工中心; 1; 80; 25; 40; 32.0; 22.96. 由表46可知，建设项目夜间不生产，高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，昼间噪声值≤60dB(A)。 综上所述，建设单位在采取上述噪声控制措施后，项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物处置方式 建设项目生产过程中产生废边角料18 t/a，废金属屑0.5t/a，废乳化液1.7 t/a，生活垃圾12.6 t/a，含油抹布与手套0.5t/a。其中废边角料、废金属屑回收外卖，废乳化液委托有资质单位处置，生活垃圾、含油抹布与手套委托环卫部门清运。 具体固体废物利用处置方式见表47。 表47 建设项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 危险特性; 废物代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位; 是否符合要求. 1; 边角料; 机加工; 一般工业固废; -; 85; 18; 外卖; -; 符合. 2; 金属屑; 一般工业固废; -; 85; 0.5; -; 符合. 3; 废乳化液; 危险废物; T/In; HW09 900-006-09; 1.7; 委托处置; 有资质单位; 符合. 4; 废油抹布及手套; 擦拭; 危险废物; T; HW 49 900-249-49; 0.5; 环卫清运; -; 符合. 5; 生活垃圾; 办公、生活; 生活垃圾; -; 99; 12.6; -; 符合. （2）固废暂存场所（设施）环境影响分析 建设项目新增一般工业固废的暂存场，位于1#车间北侧，面积为10m2，一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设；危险废物堆场位于1#车间北侧，面积为5m2，危险废物暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB19597-2001）及修改单要求设置，做到防漏、防渗、防雨等措施。 建设项目生产过程中一般固废暂存于一般固废堆场，定期外售处置；产生的生活垃圾收集统一，由环卫部门清运。 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，且做到以下要求： ①一般固废贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表见表48。 表48 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废乳化液; HW 09; 900-006-09; 1#车间; 5m2; 桶装; 2t; 6个月. 建设项目应强化固废产生、收集、贮放各环节的管理，各类固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，保证各类固废均得到有效处置，避免产生二次污染。 ①危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有堵截泄露的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表49。 表49 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标示; 三角形边框; 黄色; 黑色. 采取以上防治措施后，危险废物贮存场所（设施）对周围环境影响较小。 ### （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 ### （4）委托处置的环境影响分析 本项目建成后，危废主要为废乳化液（HW09），建设单位可根据项目危废类别委托相应资质类别的单位处置本项目危废。 综上所述，建设项目产生的固废经上述措施可有效处置，对周边环境影响较小，固废处理措施是可行的。 5、清洁生产与循环经济分析 （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺简单，原料利用率高，污染物产生量少，属清洁生产工艺。 （2）原材料及产品的清洁性 建设项目所用原材料为无毒无害原料，生产工艺为物理加工过程，原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目废气排放量较少，对环境影响小；生活污水经化粪池预处理达到璜泾镇污水处理厂接管限值要求后，经规范化排污口排入污水管网，接管到璜泾镇污水处理厂集中处理；固废都得到了合理利用及安全有效处置。 从建设项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、总量控制分析 建设项目污染物产生及排放情况表见表50。 表50 建设项目污染物产生及排放情况表 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废气量 （Nm3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; -; -; 0.0085; -; 0.0085; 周围大气. 种类; 废水名称; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 水污染物; 生活 污水; 2008.8; COD; 400; 0.8035; 400; 0.8035; 接管至璜泾镇污水处理厂. SS; 200; 0.4018; 200; 0.4018. 氨氮; 25; 0.0502; 25; 0.0502. 总氮; 35; 0.0703; 35; 0.0703. 总磷; 4; 0.0080; 4; 0.0080. 类别; 名称; 产生量（t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 固体废物; 一般固废; 18.5; 0; 18.5; 0; 回收利用. 危险固废; 1.7; 1.7; 0; 0; 委托处置. 生活垃圾; 13.1; 0; 13.1; 0; 环卫清运. 8、“三同时”验收一览表 建设项目环保投资57万元，占总投资的0.29%。“三同时”一览表见表51。 表51 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目名称; 钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司新建防撞梁系列设备等产品项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 车间通风; 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3标准; 2; 与项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池10m3; 达璜泾镇污水处理厂接管标准; 5. 噪声; 高噪声设备等; —; 安装消声器、隔声罩、厂房隔声; 降噪量≥25dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求; 10. 固废; 固废堆场; 废边角料、生活垃圾等; 10m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 10. 危废堆场; 废乳化液; 5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求; 15. 绿化; 2023m2; 新增; 5. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 排污口规范化设置; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》; 10. “以新带老”措施; ——; —. 总量平衡具体方案; 建设项目新增无组织排放废气考核量：非甲烷总烃0.0085t/a；建设项目废水接管至璜泾镇污水处理厂，水污染物的接管考核总量为：废水量2008.8t/a、COD：0.8035t/a、SS：0.4018t/a、氨氮0.0502t/a、总氮0.0703t/a、总磷0.008t/a，最终排放量为：废水量2008.8t/a、COD：0.1004t/a、SS：0.0201t/a、氨氮0.0100t/a、总氮0.0301t/a、总磷0.001t/a。; —. 区域解决问题; —; —. 卫生防护距离; 建设项目完成后设置卫生防护距离是以1#生产车间为执行边界50m范围，目前该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感保护目标。因此，建设项目完成后无组织排放废气对周围环境影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。. 环保投资合计; 57.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 接管到璜泾镇污水处理厂集中处理 |
| 电离辐 射与电 磁辐射 | － | － | － | － |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效利用/处置 |
|  | 生产 | 边角料 | 外卖 |  |
|  |  | 废金属屑 |  |  |
|  |  | 废乳化液 | 委托处置 |  |
|  |  | 含油抹布与手套 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为车床、铣床、磨床等，单台噪声源强为80-85dB（A），通过选用低噪声设备、安装隔声罩、消声器后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司成立于2018年6月6日，主要从事汽车零部件及配件、金属模具、金属加工机械的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。钜亚汽车零部件科技（太仓）有限公司拟投资20000万元，新征位于太仓市璜泾镇鹿河工业区43号，总面积13273.9m2的工业用地，新建防撞梁系列设备等产品项目。项目建成后将形成年产防撞梁系列设备15台，拉弯机系列设备15台，门框系列设备20台，亮饰条系列设备30台，预计2020年5月建成投产。 建设项目不设浴室、餐厅，职工用餐从快餐公司外购解决。 1、与产业政策相符性 本项目属于[C3599] 其他专用设备制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中限制和禁止用地项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）和《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中禁止和限制项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 2、选址用地与用地规划相容性 建设项目位于江苏省太仓市璜泾镇鹿河工业园区。鹿河工业园区四至范围为：东至钱泾塘，南至棉北路，西至鹿北路，北至长江。根据该工业园的产业定位立足先进配备制造、纺织、汽车优势工业、新材料等产业门类，本项目的产品是符合该工业园的主体产业定位的。建设项目为设备生产项目，符合太仓市璜泾镇鹿河工业园区产业定位、环境规划和用地规划要求。 （2）与“三线一单”相符性 ①与生态保护红线的相符性 本项目位于太仓市璜泾镇鹿河工业园区，对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）以及《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目距离最近的生态功能保护区长江（太仓市）重要湿地为3.6km，不在上述规定的重要生态功能保护区的一级、二级管控区内。因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》以及《江苏省国家级生态保护红线规划》。 ②与环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目位于璜泾镇鹿河工业园区内。环境质量现状结果表明，项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量现状满足《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中2类区标准值的要求，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 ③资源利用上线相符性 本项目运营过程主要消耗的资源为水、电。用水主要来自当地自来水厂，用电主要来自当地变电所，资源消耗量较少，且当地水、电资源较为丰富，项目资源利用量不会达到资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性 对照产业政策、地方管理法律法规、规划相符性进行分析，建设项目不属于禁止准入类和限制准入类项目。 （3）与太湖流域环境保护要求的相符性 建设项目所在地为太湖流域三级保护区，不会对水源地造成影响，项目无生产废水产生和排放，生活污水接管排入璜泾镇污水处理厂集中处理，因此，本项目的建设与《太湖流域管理条例》的相关规定是相符的。 （4）与“两减六治三提升”专项行动相符性分析 根据“表4本项目与“两减六治三提升”相符性分析”可知，建设项目与“两减六治三提升”专项行动相符。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目生产过程中，仅乳化液挥发产生少量有机废气，以非甲烷总烃计，在厂区内无组织排放，厂界达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3标准，并且厂区内无超标点，因此不设置大气环境防护区域；建设项目完成后设置卫生防护距离是以1#生产车间为执行边界50m范围，目前在该范围内无居民点、医院、学校等环境敏感目标，以后亦不得在该范围内建设居民点等敏感目标，建设项目产生的废气无组织排放，能够满足环境控制要求。 （2）废水 建设项目厂区排水系统实行“雨污分流”制，雨水经厂区雨水管网收集后就近排入水体；建设项目无工艺废水产生，职工生活污水2008.8t/a经化粪池预处理达璜泾镇污水处理厂接管限值要求后，经规范化排污口排入污水管网，接管到璜泾镇污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入三漫塘，对周围环境影响小。 （3）固废 建设项目生产过程中废乳化液属于危险废物，交由有资质的危废单位处置；废边角料、废金属屑外卖处置；含油抹布和手套、生活垃圾交由环卫统一清运。项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备主要为CNC加工中心、铣床、车床、钻床、线切割机，单台噪声源强为80~85dB（A），通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装隔声罩、消声器后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，建设项目噪声对周围声环境影响较小。 4、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、符合区域总量控制要求 建设项目新增无组织排放废气考核量：非甲烷总烃0.0085t/a；建设项目废水接管至璜泾镇污水处理厂，水污染物的接管考核总量为：废水量2008.8t/a、COD：0.8035t/a、SS：0.4018t/a、氨氮0.0502t/a、总氮0.0703t/a、总磷0.008t/a，最终排放量为：废水量2008.8t/a、COD：0.1004t/a、SS：0.0201t/a、氨氮0.0100t/a、总氮0.0301t/a、总磷0.001t/a。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、做好高噪声设备减振隔声，确保厂界噪声达标。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |